3. GRĮŽTAMIEJI RYŠIAI STIPRINTUVUOSE

Grįžtamasis ryšys sudaromas visą išėjimo signalą arba jo dalį grąžinant į įėjimą. Yra daug skirtingų grįžtamojo ryšio sudarymo variantų. Įvairūs grįžtamojo ryšio variantai skirtingai keičia vienas arba kitas stiprintuvo savybes: stiprinimo koeficiento dydį, DACh ir DFCh eigą ir pralaidumo juostos plotį, stiprinimo koeficiento stabilumą ir stiprintuvo stabilumą – galimybę susižadinti, stiprintuvo įėjimo ir išėjimo varžas, netiesinių iškraipymų dydį ir stiprintuve atsiradusių triukšmų lygį. Trumpai tariant, nėra tokios stiprintuvo charakteristikos ar parametro, kurių nebūtų galima pakeisti, parinkus tinkamą grįžtamojo ryšio variantą. Kaip tai padaryti ir nagrinėsime šiame skyriuje.

3.1. Grįžtamųjų ryšių variantai

3.1.1. Apibendrintoji stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu schema

Apibendrintoji stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu schema pavaizduota 3.1 paveiksle. Šiame paveiksle keturpolis su kompleksiniu įtampos stiprinimo koeficientu K(j) – stiprintuvas; į grįžtamojo ryšio grandinę įjungtas keturpolis su kompleksiniu įtampos perdavimo koeficientu (j) – stiprintuvo išėjimo įtampos daliklis, suformuojantis grįžtamojo ryšio signalą;  – sumatorius stiprintuvo įėjime, sudedantis įėjimo ir grįžtamojo ryšio signalus. Visa tai sudaro stiprintuvą su grįžtamuoju ryšiu ir kompleksiniu įtampos stiprinimo koeficientu K (j).

3.1 pav. Apibendrintoji stiprintuvo

su grįžtamuoju ryšiu schema

Apibendrintąją schemą nagrinėsime, priėmę tokias prielaidas:

– stiprintuvas laidus tik viena kryptimi;

– keturpolis grįžtamojo ryšio grandinėje laidus tik viena kryptimi;

– grįžtamojo ryšio signalas patenka į stiprintuvo įėjimą tik per keturpolį  ;

– įėjimo ir grįžtamojo ryšio signalų sumatorius idealus.

Stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu kompleksinis įtampos perdavimo koeficientas

Kγ(jω)=K(jω)1+γ(jω)⋅K(jω).						        (3.1)

Toks pat pavidalas galioja ir moduliui arba įtampos perdavimo koeficientui vidutinių dažnių srityje:

Kγ=K1+γ⋅K;								        (3.2)

čia  – išėjimo įtampos dalinimo koeficientas, parodantis, kokia išėjimo įtampos dalis patenka į stiprintuvo įėjimą kaip grįžtamojo ryšio įtampa:

γ=uγIN/uIŠ.								        (3.3)

Lygtis (3.2) rodo, kad stiprinimo koeficiento dydis priklauso ne tik nuo grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficiento , bet ir nuo stiprinimo koeficiento K. Todėl grįžtamojo ryšio stiprumą, dar vadinamą grįžtamojo ryšio gyliu, nustato lygties (3.2) dešiniosios pusės vardiklis 1 + K. Kitaip tariant, grįžtamojo ryšio gylis parodo, kiek kartų grįžtamasis ryšys keičia stiprinimo koeficiento dydį.

3.1.2. Grįžtamųjų ryšių variantai stiprintuvuose

Grįžtamieji ryšiai klasifikuojami pagal įvairius požymius.

Visų pirma skiria teigiamą ir neigiamą grįžtamąjį ryšį. Tai bene pats svarbiausias grįžtamojo ryšio požymis. Teigiamo grįžtamojo ryšio atveju grįžtamojo ryšio signalas patenka į stiprintuvo įėjimą ta pačia faze, kaip ir įėjimo signalas. Tai reiškia, kad grįžtamojo ryšio signalas susideda su įėjimo signalu ir jį padidina, tad ir stiprintuvo su teigiamu grįžtamuoju ryšiu stiprinimo koeficientas padidėja. Įsiminkime, kad stiprintuvuose paprastai taikomas tik neigiamas grįžtamasis ryšys, sumažinantis stiprintuvo stiprinimo koeficientą 1 + K kartų. Tad, jeigu kalbėdami apie stiprintuvus kai kada ir nepasako, kad grįžtamasis ryšys neigiamas, laikoma, kad tai savaime suprantama.

Pagal tai, kaip grįžtamojo ryšio signalas nuvedamas nuo stiprintuvo išėjimo, skiria įtampos ir srovės grįžtamuosius ryšius.

Įtampos grįžtamojo ryšio signalo dydis proporcingas stiprintuvo išėjimo įtampai: tai tam tikra išėjimo įtampos dalis, gauta, padalinus išėjimo įtampą dalinimo koeficientu . Paprastai įtampos grįžtamąjį ryšį sudaro, prijungdami grįžtamojo ryšio grandinę prie stiprintuvo išėjimo pakopos kolektoriaus (3.2 pav.). Šioje schemoje išėjimo įtampos dalinimo koeficientas  (grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientas)

γ=rINrIN+RGR;				           (3.4)

3.2 pav. Įtampos

grįžtamasis ryšys

čia rIN – grįžtamojo ryšio grandinės apkrovos varža; jei grįžtamojo ryšio signalas vedamas į pirmosios pakopos įėjimą, tai ir yra šios pakopos įėjimo varža.

Grįžtamojo ryšio signalo įtampa bus proporcinga išėjimo srovei, jei ją nuimsime nuo nedidelės varžos rezistoriaus, įjungto nuosekliai į įėjimo grandinę (3.3 pav.). Dažniausiai šis nedidelės varžos rezistorius yra RE, nes jo varža bent kelis kartus mažesnė už rezistoriaus kolektoriaus grandinėje RK varžą. Ir šį kartą grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientas  skaičiuojamas pagal tą pačią (3.4) lygtį.

Yra bandymas (dažniausiai vykdomas mintyse), leidžiantis atskirti įtampos ir srovės grįžtamuosius ryšius: jei užtrumpinus stiprintuvo išėjimą grįžtamasis ryšys išlieka, tai yra srovės grįžtamasis ryšys; priešingu atveju yra įtampos grįžtamasis ryšys.

3.1 užduotis

Paaiškinkite šio bandymo prasmę.

Pagal tai, kaip grįžtamojo ryšio signalas nukreipiamas į stiprintuvo įėjimą, skiria lygiagretų ir nuoseklų grįžtamąjį ryšį. Šie grįžtamojo ryšio variantų pavadinimai atskleidžia jų prasmę.

3.4 pav. Lygiagretus

grįžtamasis ryšys

3.3 pav. Srovės grįžtamasis ryšys

Lygiagretaus grįžtamojo ryšio signalas ir stiprintuvo įėjimo signalas stiprintuvo įėjime jungiami lygiagrečiai (3.4 pav.).

Nuoseklaus grįžtamojo ryšio signalas ir stiprintuvo įėjimo signalas stiprintuvo įėjime jungiami nuosekliai (3.5 pav.).

3.2 užduotis

Paaiškinkite, kokio poliarumo grįžtamojo ryšio signalas (lyginant su įėjimo signalo poliarumu) sudaro teigiamą grįžtamąjį ryšį, o kokio – neigiamą:

a) lygiagretaus grįžtamojo ryšio atveju;

b) nuoseklaus grįžtamojo ryšio atveju.

3.5 pav. Nuoseklus

grįžtamasis ryšys

3.2. Stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais savybės

Jau skyrelio pavadinime parašėme, kad nagrinėsime stiprintuvus tik su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais. Tokių stiprintuvų savybes galima padalinti į dvi dideles grupes:

– savybės, kurias neigiamas grįžtamasis ryšys suteikia stiprintuvams visada;

– savybės, kurias stiprintuvams suteikia konkretus grįžtamojo ryšio variantas.

Pirmajai grupei priskiriami: stiprinimo koeficiento dydis, stiprinimo koeficiento stabilumas, stiprinimo stabilumas (polinkis susižadinti), netiesiniai iškraipymai ir triukšmai, atsirandantys stiprintuve.

Antrajai grupei priklauso: nustatytos pagal DACh stiprintuvo pralaidumo juostos plotis, išėjimo ir įėjimo varžos.

Pradėsime nuo pirmosios grupės savybių aptarimo.

3.2.1. Savybės, nepriklausančios nuo neigiamo grįžtamojo ryšio varianto

Jau sakėme, kad grįžtamasis ryšys keičia stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientą vidutinių dažnių srityje 1 + K kartų. Belieka pridurti, kad neigiamas grįžtamasis ryšys visuomet sumažina stiprinimo koeficientą 1 + K kartų.

Toliau nagrinėsime neigiamo grįžtamojo ryšio įtaką stiprinimo koeficiento stabilumui: ieškosime stiprinimo koeficiento pokyčio, diferencijuodami (3.2) lygtį:

dKγdK=1+γK−γK1+γK2=11+γK2=KγK(1+γK),

iš čia

dKγKγ=11+γK⋅dKK.							        (3.5)

Parodėme, kad neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprinimo koeficiento nestabilumą 1 + K kartų, nepriklausomai nuo destabilizuojančio faktoriaus – temperatūros kitimo, maitinimo šaltinio įtampos kitimo ar ko nors kito.

Stiprintuvo su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais stabilumas – plati tema, jai skirsime atskirą šio skyriaus poskyrį.

Toliau aiškinsimės, kaip neigiamas grįžtamasis ryšys keičia stiprintuve atsirandančius netiesinius iškraipymus ir triukšmus. Iš karto pasakysime, kad neigiamas grįžtamasis ryšys ypač naudingas šiais atžvilgiais, kai jis apima kelias stiprintuvo pakopas, tai yra, kai grįžtamojo ryšio signalas iš stiprintuvo išėjimo paduodamas į daugiapakopio stiprintuvo pirmosios pakopos įėjimą.

Pradėsime nuo netiesinių iškraipymų aptarimo. Paprastai žymesni netiesiniai iškraipymai atsiranda tik galinėje stiprintuvo pakopoje, kurioje stiprinamo signalo amplitudė yra didžiausia. Prisiminkime, kad netiesiniai iškraipymai reiškia naujų, papildomų signalo harmonikų atsiradimą. Sustiprinto signalo pagrindinė harmonika ir galinėje stiprintuvo pakopoje atsiradusios papildomos harmonikos, padalintos grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientu , patenka į stiprintuvo įėjimą priešinga faze, nei įėjimo signalas. Priešingos fazės pirmoji grįžtamojo ryšio signalo harmonika sumažina įėjimo signalo pirmąją harmoniką stiprintuvo įėjime ir stiprintuvas stiprina sumažintą skirtuminį signalą. Papildomų signalo harmonikų stiprintuvo įėjime dar nėra, tad joms ir nėra su kuo sumuotis. Tai reiškia, kad priešingų fazių papildomas harmonikas dar stiprina keli stiprintuvo laipsniai ir su atsiradusiomis paskutiniame laipsnyje papildomomis harmonikomis jos sumuojasi tik paskutiniame stiprintuvo laipsnyje. Prisiminkime, kad grįžtamojo ryšio stiprumą arba gylį apibūdina ne grįžtamojo ryšio grandies perdavimo koeficientas , bet 1 + K. Nesunku suvokti, kad papildomoms harmonikoms stiprinimo koeficientas K buvo didesnis nei pirmajai pagrindinei harmonikai. Tai reiškia, kad papildomoms harmonikoms neigiamo grįžtamojo ryšio stiprumas buvo didesnis nei pirmajai harmonikai ir jis jas labiau sumažino nei pirmąją harmoniką. Kadangi netiesinių iškraipymų koeficiento dydis priklauso nuo pirmosios harmonikos ir papildomų aukštesniųjų harmonikų amplitudžių santykio, akivaizdu, kad neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina netiesinius iškraipymus. Dar pridursime, kad sumažina juos 1 + K kartų. Matematinį šio teiginio įrodymą paliekame kaip savarankišką uždavinį.

Panašiai galima paaiškinti ir stiprintuve atsirandančių triukšmų sumažėjimą.

3.2.2. Savybės, kurias lemia neigiamo grįžtamojo ryšio variantas

Literatūroje galima aptikti teiginį, kad neigiamas grįžtamasis ryšys praplečia stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą. Tai teisinga tik įtampos neigiamo grįžtamojo ryšio atveju, nes srovės neigiamas grįžtamasis ryšys ne tik nepraplečia, bet net siaurina stiprintuvo pralaidumo juostą.

Pradėsime nuo įtampos neigiamo grįžtamojo ryšio. Prisiminkime, kad stiprintuvo DACh matuojama palaikant pastovią įtampą stiprintuvo įėjime. Įtampos grįžtamojo ryšio atveju grįžtamojo ryšio signalas uGR IN proporcingas išėjimo įtampai. Tai reiškia, kad išėjimo įtampai aukštuosiuose dažniuose mažėjant, neigiamo grįžtamojo ryšio signalas įėjime ir neigiamojo grįžtamojo ryšio gylis mažėja. Tad aukštėjant dažniui vis mažesnio gylio neigiamas grįžtamasis ryšys vis mažiau mažina stiprinimo koeficientą. Riboje stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu DACh artėja prie stiprintuvo be grįžtamojo ryšio DACh (3.6 pav.).

3.6 pav. Stiprintuvo be NGR  DACh  K()  ir to paties stiprintuvo su įtampos NGR  DACh  K()

Įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys praplečia stiprintuvo pralaidumo juostą 1 + K kartų. Šis teiginys vadinamas pastovios stiprinimo koeficiento ir pralaidumo juostos sandaugos principu:

K⋅Δf=const.    (3.6)

Žodžiais šį principą formuluosime taip: kiek kartų neigiamas įtampos grįžtamasis ryšys sumažina stiprinimo koeficientą, tiek kartų jis praplečia praleidžiamų dažnių juostą.

Dabar aptarsime srovės neigiamo grįžtamojo ryšio atvejį. Įtampos stiprinimo koeficiento mažėjimo aukštėjant dažniui priežastis – kompleksinės laipsnio apkrovos varžos mažėjimas. Tą rodo ekvivalentinė stiprinimo laipsnio schema 3.7 paveiksle, kurioje stiprinimo laipsnis pakeistas išėjimo įtampos generatoriumi su kompleksine vidaus (išėjimo) varža. Mažėjant kompleksinei apkrovos varžai – lygiagrečiam rap ir Cap jungimui – didėja laipsnio išėjimo srovė. Tai reiškia, kad srovės grįžtamojo ryšio atveju aukštėjant dažniui grįžtamojo laipsnio signalas didėja. Kai įėjimo įtampa palaikoma pastovi, tai reiškia grįžtamojo ryšio gilėjimą ir didesnį stiprintuvo su srovės neigiamu grįžtamuoju ryšiu DACh nuolydį aukštuose dažniuose, nei tokio pat stiprintuvo be grįžtamojo ryšio atveju. Šis aiškinimas ne visai tiktų, jei išėjimo pakopą pakeistume srovės, o ne įtampos generatoriumi. Dar labiau komplikuoja padėtį nuo dažnio priklausanti kompleksinė pakopos išėjimo varža. Kadangi realiu atveju generatorius nebūna nei tiksliai įtampos, nei tiksliai srovės, galime teigti, kad srovės neigiamas grįžtamasis ryšys ne praplečia praleidžiamų dažnių juostą, bet ją susiaurina mažiau nei 1 + K kartų.

3.7 pav. Ekvivalentinė

išėjimo laipsnio schema

Beliko aptarti, kaip nuo neigiamo grįžtamojo ryšio priklauso stiprintuvo įėjimo ir išėjimo varžų dydžiai.

Akivaizdu, kad išėjimo varžos pokytis gali priklausyti tik nuo to, kaip grįžtamojo ryšio grandinė jungiama į stiprintuvo išėjimą. Taigi, stiprintuvo išėjimo varžos pokytis priklauso tik nuo to, ar taikomas srovės, ar įtampos grįžtamasis ryšys.

Įtampos grįžtamasis ryšis sudaromas lygiagrečiai prisijungiant prie stiprintuvo išėjimo (3.4 pav.). Bet koks lygiagretus jungimas gali tik sumažinti varžą. Tad įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys 1 + K kartų sumažina stiprintuvo išėjimo varžą. Bendriausiu atveju maža išėjimo varža yra pageidautina stiprintuvo savybė. Beje, išėjimo varžos sumažėjimas įtampos grįžtamojo ryšio atveju paaiškina stiprintuvo pralaidumo juostos praplatėjimą: mažesnė išėjimo varža sudaro mažesnę laiko pastoviąją su apkrovos talpa, o tai reiškia aukštesnį ribinį dažnį ir platesnę pralaidumo juostą.

Sudarant srovės neigiamą grįžtamąjį ryšį į stiprintuvo išėjimo laipsnį įsijungiame nuosekliai (3.5 pav.). Bet koks nuoseklus jungimas reiškia varžos padidėjimą. Tad srovės neigiamas grįžtamasis ryšys padidina stiprintuvo išėjimo varžą. Tai taip pat paaiškina stiprintuvo pralaidumo juostos susiaurėjimą.

Jau pats pavadinimas sako, kad lygiagretus grįžtamasis ryšys sumažina stiprintuvo įėjimo varžą, o nuoseklus grįžtamasis ryšys ją padidina. Bendru atveju didesnė įėjimo varža yra pageidautina stiprintuvo savybė.

Tad galime daryti išvadą, kad tuo atveju, kai stiprintuvui nestatomi kokie nors ypatingi nestandartiniai reikalavimai, labiausiai pageidautina taikyti įtampos nuoseklius neigiamus grįžtamuosius ryšius.

3.3. Stiprintuvų su grįžtamaisiais ryšiais stiprinimo stabilumas

Ši stiprintuvų su neigiamu grįžtamuoju ryšiu savybė verta detalaus aptarimo.

Kiekviena nuosekliai į nuolatinės srovės stiprintuvo schemą įjungta žemųjų dažnių filtro RC grandinėlė (integruojanti RC grandinėlė) pasuka stiprinamo aukštųjų dažnių signalo fazę iki 90 laipsnių. Tad dvi tokios grandinėlės pasuks aukštųjų dažnių signalo fazę iki 180, trys – iki 270, ir taip toliau. Prisiminkime, kad tik vieno laipsnio stiprintuve jau yra dvi tokios RC grandinėlės: viena laipsnio įėjime ir kita laipsnio išėjime.

Sudarius neigiamą grįžtamąjį ryšį, grįžtamojo ryšio signalo fazė būna pasukta 180 kampu. Tai reiškia, kad pridėjus papildomus 180 laipsnių neigiamas grįžtamasis ryšys gali tapti teigiamu, ir stiprintuvas susižadins. Akivaizdu, kad stiprintuvas su neigiamo grįžtamojo ryšio kilpa generuos tą aukštojo dažnio signalą, kurio suminis fazės posūkis stiprintuve ir neigiamo grįžtamojo ryšio grandinėje sudarys 360. Tai matyti iš stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu kompleksinio perdavimo koeficiento formulės (3.1):

Kγ(jω)=K(jω)1+γ(jω)⋅K(jω).

Kai sandauga

γ(jω)⋅K(jω)=−1,							        (3.6)

Kγ(jω) → ∞ ir stiprintuvas susižadina.

Sudarysime sandaugos γ(jω) K(jω) grafiką kompleksinėje plokštumoje (3.8 pav.).

3.8 pav. Sandaugos (j)K(j) grafikas

kompleksinėje plokštumoje

Kol stiprinamo signalo dažnis yra vidutinių dažnių srityje, γ(jω) K(jω) = γvid Kvid – realus dydis, kompleksinėje plokštumoje atidedamas ant realiosios ašies. Kampas  lygus nuliui, o modulio vertė yra maksimali. Kai dažnis viršija minimalų visų RC grandinėlių ribinį dažnį A min, pereiname į aukštųjų dažnių sritį, atsiranda nuosekliai didėjantis fazės posūkis –, o sandaugos γ(jω) K(jω) modulis nuosekliai mažėja.

Galimi įvairūs šio grafiko variantai.

1. Vienos pakopos stiprintuvas su dviem nuosekliai sujungtomis integruojančiomis RC grandinėlėmis – viena laipsnio įėjime ir viena laipsnio išėjime (3.9 pav.).

Dažniui didėjant aukštųjų dažnių srityje stiprinamo signalo fazės posūkis –  artėja į 180, o sandaugos γ(jω) K(jω) modulis K artėja į nulį. Tai reiškia, kad sandauga γ(jω) K(jω) negali būti lygi –1, arba vienos pakopos stiprintuvas su neigiamu grįžtamuoju ryšiu yra besąlygiškai stabilus.

2. Dviejų pakopų stiprintuve su trejomis nuosekliai sujungtomis integruojančiomis RC grandinėlėmis (grandinėlės pirmosios pakopos išėjime ir antrosios pakopos įėjime apjungiamos į vieną) labai aukštuose dažniuose fazės posūkis artėja į 270, sandaugos moduliui K artėjant į nulį. Čia galimi du skirtingi variantai. Pirmoji kreivė 3.10 paveiksle atitinka nesusižadinantį stiprintuvą, kai sandaugos γ(jω) K(jω) vektoriaus hodografas (vektoriaus galo pėdsakas) neaprėpia taško –1: kai – artėja į 180, modulis K jau yra mažesnis už vienetą. Antroji kreivė atitinka susižadinantį stiprintuvą, nes yra toks aukštasis dažnis, kurį atitinka 180 fazės posūkis, ir prie to paties dažnio K modulis yra didesnis už vienetą.

3.10 pav. Dviejų pakopų stiprintuvo

stabilumo analizė

3.11 pav. Stiprintuvo stabilumo rezervas

3.9 pav. Vienos pakopos stiprintuvo

stabilumo analizė

Aišku, kad tokie du panašūs variantai galimi ir tris, ir keturias, ir daugiau pakopų turinčiuose stiprintuvuose su neigiamu grįžtamuoju ryšiu. Kita vertus, pakopų skaičiui didėjant susižadinimo tikimybė taip pat didėja. Stiprintuvo stabilumui apibūdinti taikomos sąvokos – modulio ir fazės stabilumo rezervas. Šias sąvokas paaiškina 3.11 paveikslas.

Modulio stabilumo rezervas – skirtumas tarp vieneto ir modulio K vertės, kai fazės posūkis lygus 180. Fazės stabilumo rezervas – fazės skirtumas tarp 180 ir to kampo, kuriuo pasuktas vektorius su vienetiniu moduliu. Priimtinais laikomi tokie stabilumo rezervų dydžiai: Krez  0,3 ir rez  40.

Stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais stabilumo analizė kompleksinėje plokštumoje gerai paaiškina vykstančius procesus, tačiau ji nėra labai patogi ir populiari inžinerinėje praktikoje. Daug dažniau stabilumą įvertina pagal stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu DACh logaritminiu masteliu.

3.12 pav. Charakteristikos K()

logaritminiu masteliu

Pradėsime nuo sandaugos ()K() amplitudės dažninės charakteristikos, nubraižytos logaritminiu masteliu (3.12 pav.).

Prisiminkime, kad charakteristikos logaritminiu masteliu nulis atitinka vienetą tiesiniu masteliu. Tad žemiau ašies LK  0, sandauga K yra mažesnė už vienetą. Kai kertančios ašį LK  0 charakteristikos nuolydis yra 20 dB / dec (1 kreivė 3.12 pav.), veikia tik viena RC grandinėlė, tad fazės posūkis aukštuose dažniuose gali artėti tik prie 90. Kai slopinimas kertant ašį yra 40 dB / dec (2 kreivė 3.12 pav.), labai aukštuose dažniuose fazės posūkis artėja prie 180, bet tada stiprinimo koeficiento modulis, taigi ir sandaugos K modulis, artėja prie nulio (prisiminkime, kad vieno laipsnio stiprintuvas su dviem nuosekliai įjungtomis RC grandinėlėmis susižadinti negali). Tik tada, kai charakteristika LK kerta nulinę ašį su didesniu kaip 40 dB / dec nuolydžiu (3 kreivė 3.12 pav.), atsiranda stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu susižadinimo pavojus.

Praktiškai charakteristika K() retai kada matuojama ir braižoma tiesiniu ar logaritminiu masteliu. Kadangi sudarant neigiamą grįžtamąjį ryšį stiprintuvuose grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientas  visuomet mažesnis už vienetą (išimtį sudaro tik emiterinis kartotuvas, kuriame   1 – visa jo išėjimo įtampa veikia kaip grįžtamojo ryšio įtampa), tad visa tai, kas pasakyta apie charakteristiką K(), tinka ir stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu atveju. Tiesa, šiuo atveju dar turime stabilumo rezervą, tuo didesnį, kuo grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientas  mažesnis už vienetą.

Poskyrį apie stiprinimo stabilumą užbaigsime dviem praktiškais patarimais, kaip stabilizuoti nestabilų stiprintuvą su neigiamu grįžtamuoju ryšiu.

Vienas iš stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu stabilizavimo būdų yra įjungimas į grįžtamojo ryšio grandinę RC grandinėlės, sukančios fazę priešinga kryptimi, negu integruojanti RC grandinėlė – akivaizdu, kad tai turėtų būti diferencijuojanti RC grandinėlė arba aukštųjų dažnių filtras. Išskyrus atskirus atvejus, tokio stabilizavimo būdo realizavimui reikalingi diskretiniai kondensatoriai, ir tai yra šio būdo trūkumas.

Kitas stiprintuvo su grįžtamuoju ryšiu stabilizavimo būdas – parazitinės integruojančios RC grandinėlės laiko pastoviosios padidinimas, tokiu būdu nukeliant į žemesnius dažnius pirmąjį arba antrąjį nubraižytos logaritminiu masteliu DACh lūžio tašką. Paprastai taip pavyksta išvengti nulinės ašies kirtimo, esant didesniam kaip 40 dB / dek slopinimui (3.13 pav.).

3.13 pav. Nestabilaus stiprintuvo DACh (1)

ir koreguotasis jos variantas (2)

3.3 užduotis

Įtaisas generuoja, kai išpildomos amplitudžių ir fazių balanso sąlygos. Paaiškinkite, kaip tenkinamos ar netenkinamos šios dvi sąlygos, stabilizuojant nestabilų stiprintuvą pirmuoju ir antruoju aptartu būdu.

Prie galinčių susižadinti stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisias ryšiais stabilizavimo būdų dar sugrįšime, analizuodami operacinius stiprintuvus.

3.4. Parazitiniai grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose

Be naudingų specialiai sudaromų neigiamų grįžtamųjų ryšių stiprintuvuose gali veikti ir savaime atsiradę žalingieji arba parazitiniai grįžtamieji ryšiai. Juos galime skirstyti į tris grupes: elektrostatinius, magnetinius ir elektrinius.

Elektrostatiniai grįžtamieji ryšiai susidaro per parazitines talpas. Labiausiai nepageidautinas šio pobūdžio grįžtamasis ryšys susidaro per parazitinę talpą tarp stiprintuvo įėjimo ir jo išėjimo (3.14 pav.). Kai šis grįžtamasis ryšys neigiamas, stiprintuvo perdavimo koeficiento modulį galime užrašyti taip:

Kγ(ω)=K(ω)1+ω2⋅τpar2⋅K2 ,		  (3.7)

3.14 pav. Elektrostatinis ryšys tarp

stiprintuvo išėjimo ir įėjimo

čia τpar=Cpar(rs‖rIN+rIŠ‖Rap).

Kai ω = 1 / (τpar·K), neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprinimo koeficientą 2kartų arba trim decibelais. Akivaizdu, kad to paties dydžio parazitinė talpa turės didesnę įtaką, kai stiprintuvo stiprinimo koeficientas didesnis.

Teigiamas grįžtamasis ryšys per parazitinę talpą tarp stiprintuvo įėjimo ir išėjimo gali būti stiprintuvo generavimo priežastimi.

Parazitinę talpą tarp įėjimo ir išėjimo reikia mažinti maksimaliai nutolinant įėjimo išvadus nuo išėjimo išvadų, kartais netgi ekranuojant įėjimo išvadus didelio laidumo elektrostatiniais ekranais.

Magnetinių grįžtamųjų ryšių priežastimi paprastai būna stiprintuvo išėjimo laipsnio transformatoriaus magnetinis laukas, kuris indukuoja evj stiprintuvo įėjimo grandinėje. Šį ryšį mažina atitinkamai orientuodami išėjimo transformatorių įėjimo grandinės atžvilgiu, ekranuodami transformatorių didelio magnetinio laidumo magnetiniais ekranais. Žinoma, pati tikriausia išeitis – nenaudoti transformatorinio išėjimo laipsnio.

Elektrinio grįžtamojo ryšio priežastis – įėjimo ir išėjimo laipsnių ryšys per maitinimo šaltinio vidaus varžą. Didelė galingo išėjimo laipsnio srovė sukuria įtampos kritimą ant maitinimo šaltinio vidaus varžos. Ši įtampa patenka į pirmuosius stiprintuvo laipsnius kaip grįžtamojo ryšio įtampa. Kai susidaro teigiamas grįžtamasis ryšys, stiprintuvas gali generuoti.

Grįžtamąjį ryšį per maitinimo šaltinį mažina, mažindami maitinimo šaltinio vidaus varžą, naudodami papildomus filtrus pirmųjų laipsnių maitinimo grandinėse.

3 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

3.1. Grįžtamųjų ryšių variantai

3.1.1. Kelis kartus neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficiento modulį K, jei grįžtamojo ryšio grandinės įtampos perdavimo koeficiento modulis yra  ?

3.1.2. Kaip klasifikuojami grįžtamieji ryšiai?

3.1.3. Kaip atskirti srovės grįžtamąjį ryšį nuo įtampos grįžtamojo ryšio?

3.2. Stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais savybės

3.2.1. Išvardinkite stiprintuvo parametrus, kuriuos neigiamas grįžtamasis ryšys keičia nepriklausomai nuo grįžtamojo ryšio varianto.

3.2.2. Išvardinkite stiprintuvo parametrus, kurie priklauso nuo neigiamo grįžtamojo ryšio varianto.

3.2.3. Išvardinkite tuos stiprintuvo parametrus, kuriuos neigiamas grįžtamas ryšys keičia 1 + K kartų.

3.2.4. Paaiškinkite, kaip neigiamas grįžtamasis ryšys sumažina stiprintuve atsirandančius netiesinius iškraipymus.

3.2.5. Paaiškinkite, kaip įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys keičia stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą.

3.2.6. Paaiškinkite, kaip srovės neigiamas grįžtamasis ryšys keičia stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą.

3.2.7. Kaip įtampos ir srovės neigiami grįžtamieji ryšiai keičia stiprintuvo išėjimo varžą?

3.2.8. Koks neigiamas grįžtamasis ryšys didina stiprintuvo įėjimo varžą ir koks ją mažina?

3.3. Stiprintuvų su grįžtamaisiais ryšiais stiprinimo stabilumas

3.3.1. Suformuluokite amplitudžių ir fazių balanso sąlygas, kurias išpildžius vyksta generavimas.

3.3.2. Paaiškinkite, ar neigiamas grįžtamasis ryšys padidina ar sumažina stiprintuvo generavimo aukštuose dažniuose tikimybę.

3.3.3. Nubraižykite vieno laipsnio stiprintuvo kompleksinio įtampos stiprinimo koeficiento ir kompleksinio grįžtamojo ryšio grandinės įtampos perdavimo koeficiento sandaugos vektoriaus hodografą kompleksinėje plokštumoje.

3.3.4. Nubraižykite dviejų pakopų stiprintuvo kompleksinio įtampos stiprinimo koeficiento ir kompleksinio grįžtamojo ryšio grandinės įtampos perdavimo koeficiento sandaugos vektoriaus hodografą kompleksinėje plokštumoje. Paaiškinkite jo eigos ryšį su stiprintuvo susižadinimo galimybe.

3.3.5. Paaiškinkite sąvokas – sandaugos K modulio ir fazės stabilumo rezervas.

3.3.6. Paaiškinkite, kaip apie stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu stabilumą galima spręsti pagal jo DACh, nubraižytą logaritminiu masteliu. Ar ši charakteristika teikia šiek tiek geresnę, ar šiek tiek prastesnę informaciją apie stiprintuvo stabilumą, lyginant su tuo, kas yra realiai?

3.3.7. Paaiškinkite, kaip galima stabilizuoti nestabilų stiprintuvą, suardant fazių balanso sąlygą.

3.3.8. Paaiškinkite, kaip galima stabilizuoti nestabilų stiprintuvą, suardant amplitudžių balanso sąlygą.

3.4. Parazitiniai grįžtamieji ryšiai stiprintuvuose

3.4.1. Išvardinkite tris skirtingus parazitinių grįžtamųjų ryšių mechanizmus stiprintuvuose.

3.4.2. Paaiškinkite, kaip susidaro elektrostatiniai grįžtamieji ryšiai, ir kaip galima juos sumažinti.

3.4.3. Paaiškinkite, kaip susidaro magnetiniai grįžtamieji ryšiai, ir kaip galima juos sumažinti.

3.4.4. Paaiškinkite, kas yra elektrinių grįžtamųjų ryšių priežastis ir kaip šiuos ryšius galima sumažinti.