Abiem atvejais nubraižykite dviejų arba trijų pakopų stiprintuvo su sudarytu NGR grandinę, užrašykite sąlygą, kuri turi būti išpildyta, ir nubraižykite stiprintuvo DACh be NGR, tik su rezistoriumi NGR grandinėje, ir su rezistoriumi bei kondensatoriumi NGR grandinėje.

Užbaigdami poskyrį priminsime, kad net ir nedidelės talpos kondensatorius sunku pagaminti standartine puslaidininkine integrine technologija. Kartais kondensatorius realizuoja integriniame grandyne, panaudodami tranzistorių pn sandūrų talpas arba dideles Milerio talpas. Visgi dažniausiai sudarančiose neigiamus grįžtamuosius ryšius RC grandinėlėse taikomi ne pagaminti stiprintuvo integriniame grandyne, bet išoriniai diskretiniai kondensatoriai.

4.4. Plačiajuosčiai ir impulsų stiprintuvai

Pirmiausiai reikia pasakyti, kad plačiajuosčiai ir impulsų stiprintuvai yra tie patys stiprintuvai, aprašomi skirtingais parametrais. Pats svarbiausias plačiajuosčio stiprintuvo parametras yra jo praleidžiamų dažnių juosta Df, o pats svarbiausias impulsų stiprintuvo parametras – jo pereinamosios charakteristikos užaugimo laikas tf. Šie abu dydžiai tarpusavyje susieti: kuo platesnė stiprintuvo pralaidumo juosta, tuo trumpesnis jo pereinamosios charakteristikos užaugimo laikas. Kiekybiškai juos sieja apytikrė formulė (2.10):

τf=0,35Δf ,  arba  Δf=0,35τf .

Nuolatinės srovės stiprintuvuose f  fA, savo ruožtu A  2fA  1 / A; čia A – visą stiprintuvą apibūdinanti aukštųjų dažnių laiko pastovioji, kurią galima apskaičiuoti pagal (4.5) formulę arba priimti, kad tai yra pati didžiausioji iš visų stiprintuvo pakopų laiko pastoviųjų.

Impulsinio stiprintuvo pereinamosios charakteristikos priekinio fronto formą galime apskaičiuoti pagal formulę

h(t)=K⋅e−tτA.								       (4.9)

Nuolatinės srovės stiprintuvuose nėra elementų, mažinančių stiprinimo koeficientą žemųjų dažnių srityje. Tai reiškia, kad plačiajuosčio stiprintuvo juosta prasideda nuo nulinio dažnio (stiprintuvas stiprina ne tik pačius žemiausius dažnius, bet ir nuolatinę dedamąją), o pereinamosios charakteristikos plokščioji dalis yra gulsčia, ji neturi nuolydžio. Tad nuolatinės srovės stiprintuvai naudotini ir kaip plačiajuosčiai, ir kaip impulsiniai.

Mes jau aptarėme įvairius nuolatinės srovės stiprintuvų praleidžiamų dažnių juostos išplėtimo būdus. Čia juos dar kartą trumpai paminėsime.

Visų pirma, plačiajuosčiuose ir impulsiniuose stiprintuvuose naudotini aukštadažniai tranzistoriai su mažomis pn sandūrų talpomis, mažomis tūrinėmis sričių varžomis ir aukštais ribiniais dažniais. Šie stiprintuvai konstruojami taip, kad kiek galima sumažėtų grandinės parazitiniai parametrai: laidžių takelių talpos, varžos ir induktyvumai. Kai pralaidumo juosta turi būti ypatingai plati arba stiprinamų impulsų frontai ypatingai trumpi, laidžius takelius, jungiančius grandinės elementus, konstruoja kaip suderintas mikrojuostelines linijas. Didelė apkrovos talpa pajungiama prie stiprintuvo per emiterinį kartotuvą stiprintuvo išėjime. Emiterinis kartotuvas turi labai mažą išėjimo varžą ir garantuoja mažą laiko pastoviąją net su didele apkrovos talpa.

Parenkant konkrečią stiprintuvo grandinę naudotini visi pralaidumo juostos praplėtimo būdai: kolektoriaus ir emiterio grandinėse nejungiami didelės varžos rezistoriai, sudarantys dideles laiko pastoviąsias su tranzistorių įėjimo ir išėjimo bei montažo ir apkrovos talpomis; sudaromas visą stiprintuvą apimantis įtampos (ne srovės!) neigiamas grįžtamasis ryšys; taikomi nuo dažnio priklausantys neigiami grįžtamieji ryšiai, praplečiantys stiprintuvo pralaidumo juostą į aukštųjų dažnių pusę.

4.5. Selektyvūs stiprintuvai

Stiprintuvą galime laikyti selektyviu, jei jo pralaidumo juostos plotis f yra gerokai mažesnis už centrinį tos pralaidumo juostos dažnį f0:

Δf<<f0 .									     (4.10)

Daugiapakopiai nuolatinės srovės stiprintuvai paverčiami selektyviais, turinčiais siaurą nustatytų dažnių pralaidumo juostą, taikant vieną iš žemiau išvardintų būdų.

1. Stiprintuvo įėjime arba stiprintuvo išėjime jungiamas juostinis filtras.

2. Viena iš stiprintuvo pakopų apkraunama apkrova, turinčia ryškiai išreikštas selektyvias savybes; paprastai ši apkrova būna rezonansinis LC kontūras.

3. Stiprintuve sudaromas nuo dažnio priklausantis neigiamas grįžtamasis ryšys.

Laikysime, kad įvairūs filtrai ir jų schemos, konstrukcijos bei parametrai neįeina į  šiame skyriuje nagrinėjamas temas. Todėl šiame poskyryje detaliai nagrinėsime tik antrąjį ir trečiąjį selektyvių stiprintuvų sudarymo būdus. Pastebėsime, kad abiem šiais būdais gaunamos tik gana elementarios selektyvaus stiprintuvo DACh, dažniausiai atitinkančios rezonansinio kontūro arba kokios nors selektyvios RC grandinėlės DACh. Kai stiprintuvus surinkdavo iš diskretinių elementų, rezonansines apkrovas naudodavo ne viename, bet kiekviename daugiapakopio stiprintuvo stiprinimo laipsnyje ir tokiu būdu suformuodavo reikiamos formos selektyvaus stiprintuvo DACh. Toks sprendimo kelias neatitinka puslaidininkinės stiprintuvų integrinių grandynų gamybos technologijos, todėl sudėtingos formos DACh šiandieną paprastai formuojamos sujungiant lygiagrečiai kelių selektyvių stiprintuvų su skirtingais centriniais dažniais integrinius grandynus ir reguliuojant atskirų stiprintuvų stiprinimo koeficientus. Tokią struktūrą paprastai turi audiosignalų ekvalaizeriai (4.20 pav.).

4.20 pav. Audiosignalų ekvalaizerio struktūra (a) ir DACh (b)

4.5.1. Pakopa su rezonansiniu LC kontūru

Apkrovą – lygiagretų LC kontūrą – paprastai naudoja tuomet, kai selektyvaus stiprintuvo centrinis pralaidumo juostos dažnis yra ne mažesnis kaip 100 kHz. 4.21 paveiksle atvaizduota tokio rezonansinio stiprintuvo pakopos grandinė ir ekvivalentinė schema.

Ekvivalentinėje schemoje neįvertinta rezistoriaus RE varža, nes tai gerokai supaprastina schemos analizę. Uždavinį su rezistoriumi RE stiprinimo laipsnio ekvivalentinėje schemoje sprendėme 2 skyriuje. Skiriančiojo kondensatoriaus ekvivalentinėje schemoje nėra, kadangi rezonansinio LC kontūro pralaidumo juostoje jo varža paneigtinai maža. Kontūro apkrovos varža gali būti didelė emiterinio kartotuvo įėjimo varža. Ekvivalentinėje schemoje nuosekliai į kontūrą įjungta varža rnuos atvaizduoja induktyvumo ritės varžą ir nusako kontūro kokybę. Lygiagrečiai kontūrui ekvivalentinėje schemoje įjungta varža rlyg yra stiprinimo laipsnio išėjimo varžos ir šio laipsnio apkrovos varžos lygiagretus jungimas. Pageidautina, kad abi šios varžos būtų labai didelės, nes tik tada galėsime taikyti elementarias lygiagretų LC kontūrą aprašančias formules. Pritaikysime šias formules rezonansiniam stiprinimo laipsniui.

4.21 pav. Rezonansinio stiprintuvo pakopos principinė (a)

ir ekvivalentinė schema (b)

Centrinį pralaidumo juostos dažnį, dažniau vadinamą rezonanso dažniu, nustato kontūro induktyvumas ir talpa:

ωrez=1LC .								     (4.11)

Kontūro banginė varža

ρ=LC=ωrezL=1ωrezC .						     (4.12)

Kontūro kokybė

Q=ρrnuos=ωrez2πΔf=ωrez2Δω ;						     (4.13)

čia  – pusė rezonansinio kontūro pralaidumo juostos pločio.

Ekvivalentinė kontūro varža rezonansinio dažnio signalui

Rkekv=ρ⋅Q .								     (4.14)

Ekvivalentinė kontūro varža bet kurio dažnio signalui

Zkekv=Rkekv1+Q2δωωrez2 .						     (4.15)

Kai nuokrypa nuo rezonanso dažnio   0,   rez ir Zk ekv  Rk ekv. Kai  lygi pusei pralaidumo juostos pločio ,

Zkekv=Rkekv2 .								     (4.16)

Stiprintuvo pakopos su nešuntuota varža emiterio grandinėje stiprinimo koeficientas vidutinių dažnių srityje Kvid  RK / RE. Nagrinėjamu atveju rezistorių RK pakeis ekvivalentinė kontūro varža rezonanso dažniui Rk ekv, o vidutinius dažnius pakeis rezonanso dažnis:

Krez=RkekvRE .								     (4.17)

Kai   ,

K=Krez2 .									     (4.18)

Rezonansinės pakopos stiprinimo koeficientas prie bet kurio dažnio

K(ω)=Krez1+Q2δωωrez2 .						       (4.19)

Parodėme, kad rezonansinės pakopos DACh pakartoja lygiagretaus rezonansinio LC kontūro DACh.

Labai svarbu, kad visose formulėse įrašytą kontūro talpą C sudaro ne tik kontūro kondensatoriaus talpa Ck, bet ir šios pakopos tranzistoriaus išėjimo talpa, kartu su pakopos grandinės montažo ir apkrovos talpomis:

C=Ck+CKE+Cmont+Cap.						       (4.20)

Tai reiškia, kad visos parazitinės talpos, kurios aukštėjant dažniui mažina varžinio stiprintuvo pakopos apkrovą ir jo stiprinimo koeficientą, rezonansinėje pakopoje tampa naudingomis talpomis. Prie rezonanso dažnio jos kartu su kontūro induktyvumu sukuria grynai aktyvią ekvivalentinę kontūro apkrovos varžą. Iš to seka labai svarbi išvada, kurią reikia suprasti ir įsiminti: su tuo pačiu tranzistoriumi ir tomis pačiomis montažo bei apkrovos talpomis rezonansinė stiprinimo pakopa gali stiprinti dešimtis kartų aukštesnių dažnių signalus nei varžinė stiprinimo pakopa. Visgi nereikia užmiršti ir to, kad ši galimybė realizuojama tik siauroje kontūro pralaidumo juostoje.

4.5.2. Selektyvus stiprintuvas su nuo dažnio priklausančiu neigiamu grįžtamuoju ryšiu

Tokiuose stiprintuvuose į neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę paprastai jungia selektyvias RC grandinėles. Ši aplinkybė lemia, kad tokie selektyvūs stiprintuvai naudojami tada, kai pralaidumo juostos centrinis arba rezonanso dažnis yra mažesnis kaip 100 kHz. Norint gauti ryškiai išreikštą selektyvumą, taikomos gerokai sudėtingesnės RC grandinėlės už tas elementarias nuoseklias arba lygiagrečias RC grandinėles, kurių poveikį stiprintuvo charakteristikoms nagrinėjome 4.3.3 poskyryje.

Kadangi selektyvią RC grandinėlę jungsime į neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę, stiprintuvas turės įtampos perdavimo koeficiento maksimumą prie to dažnio, prie kurio RC grandinėlė turės perdavimo koeficiento minimumą. DACh su minimaliu perdavimo koeficientu prie tam tikro rezonanso dažnio turi dvigubas RC tiltelis, dėl jo schemos konfigūracijos dar vadinamas 2T tilteliu (4.22 pav.).

Tiltelio dažninių charakteristikų analizė daug paprastesnė, priėmus dvi prielaidas:

4.22 pav. Dvigubas RC tiltelis

1. Tiltelio signalo šaltinis yra įtampos generatorius su labai maža vidaus varža, kitaip tariant, tiltelis yra užtrumpintas įėjime.

2. Tiltelio apkrovos varža labai didelė, arba tiltelio išėjimas yra atviras.

Šias sąlygas teks įgyvendinti, įjungiant tiltelį į stiprintuvo grandinę.

2T tiltelio rezonanso dažnis

ωrez=1τ=1RC .			           (4.21)

Kai dažnis daug žemesnis už rezonanso dažnį, kondensatorių varža yra labai didelė ir tiltelio grandinė įgyja pavidalą, parodytą 4.23 paveiksle, a. Kai tiltelis atviras, šioje grandinėje uIŠ  uIN, arba įjungto į neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę tiltelio perdavimo koeficientas   uIŠ / uIN  1. Kai dažnis daug aukštesnis už rezonansinį, lygiagrečiai kondensatoriams C įjungtų rezistorių R varža yra labai didelė ir tiltelio grandinė įgyja pavidalą, parodytą 4.23 paveiksle, b. Kai tiltelis atviras, šioje grandinėje uIŠ  uIN, nes varža R / 2 yra daug didesnė už kondensatoriaus C varžą. Tad ir šiuo atveju įjungto į neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę tiltelio perdavimo koeficientas   uIŠ / uIN  1.

4.23 pav. 2T tiltelio grandinė:

a –   rez; b –   rez

Prie rezonanso dažnio rez  1 / RC kondensatoriaus varža 1 / C yra lygi rezistoriaus varžai R, ir 2T tiltelio grandinės įtampos perdavimo koeficientas lygus nuliui. 2T tiltelio perdavimo koeficiento dažninės priklausomybės pobūdis parodytas 4.24 paveiksle.

4.24 pav. 2T tiltelio DACh

Išsiaiškinę 2T tiltelio DACh eigos pobūdį, aprašysime šią charakteristiką matematinėmis išraiškomis. Galima užrašyti tokį tiltelio kompleksinio įtampos perdavimo koeficiento pavidalą:

γ(jω)=UmIŠUmIN=1−ω2τ21−ω2τ2+j4ωτ.					     (4.22)

Iš šios išraiškos matyti, kad   1, kai   rez ir kai   rez, ir   0, kai   rez. Rezonanso dažnio aplinkoje

γ(jω)=jδω2ωrez.								     (4.23)

Stiprintuvo su tokia NGR grandine kompleksinis įtampos stiprinimo koeficientas

Kγ(jω)=K(jω)1+γ(jω)⋅K(jω).						     (4.24)

Rezonanso dažnio aplinkoje

Kγ(jω)=K1+K⋅γ(jω)=K1+K⋅jδω2ωrez;				     (4.25)

čia ir toliau K  Kvid .

Stiprintuvo su NGR stiprinimo koeficiento modulis rezonanso dažnio aplinkoje

Kγ(ω)=K1+K⋅δω2ωrez2.						    (4.26)

Kai   , Kγ=K/2. Tai reiškia, kad 1+K⋅Δω2ωrez2=2, o iš čia

Δω=2ωrezK	. 								       (4.27)

Įstatę šią  išraišką į kontūro kokybės formulę (4.13) gausime, kad selektyvios grandinės – dvigubo RC tiltelio – kokybė

Q=ωrez2Δω=K4 .	             (4.28)

Tad galime formuluoti svarbią ir gana įdomią išvadą: dvigubo RC tiltelio kokybė ir stiprintuvo su šiuo tilteliu neigiamo grįžtamojo ryšio grandinėje selektyvumas priklauso tik nuo stiprintuvo stiprinimo koeficiento vidutinių dažnių srityje.

Kita įvykdytos analizės išvada: selektyvaus stiprintuvo su dvigubu RC tilteliu neigiamo grįžtamojo ryšio grandinėje DACh sutampa su selektyvaus stiprinimo laipsnio su apkrova – rezonansiniu LC kontūru DACh, kai šio kontūro kokybė yra K / 4. Tai reiškia, kad visai nesunku šio kontūro kokybę keisti labai plačiose jos reikšmių ribose.

Dabar belieka 2T tiltelį taip įjungti į stiprintuvo grandinę, kad būtų išpildytos poskyrio pradžioje suformuluotos sąlygos. Jau sakėme, kad galėsime laikyti, kad tiltelis atviras išėjime, jei jį apkrausime labai didele emiterinio kartotuvo įėjimo varža. Kita vertus galėsime laikyti, kad tiltelis užtrumpintas įėjime, jei jo signalo šaltinis bus emiterinis kartotuvas su labai maža išėjimo varža. Tai reiškia, kad stiprintuvo su NGR struktūra turėtų būti tokia, kaip pavaizduota 4.25 paveiksle.

4.25 pav. Selektyvaus stiprintuvo su dvigubu RC tilteliu NGR grandinėje struktūra

Atkreipkime dėmesį, kur yra 2T tiltelio įėjimas, ir kur – išėjimas. Taip pat reikėtų neužmiršti parinkti tokį nuolatinės srovės stiprintuvo pakopų skaičių, kad grįžtamasis ryšys būtų neigiamas, o ne teigiamas.

Kadangi selektyvaus stiprintuvo rezonanso dažnis rez  1 / RC, o 2T tiltelio kokybė nuo R ir C reikšmių nepriklauso, parinkdami R ir C reikšmes prie konkretaus rezonanso dažnio turime gana didelę laisvę. Čia reikėtų įvertinti, kad didelės talpos kondensatorių talpa kinta bėgant laikui. Selektyvaus stiprintuvo su dvigubu RC tilteliu parametrai bus stabilesni, jei parinksime rezistorius su didesnėmis varžomis ir kondensatorius su mažesnėmis talpomis.

4 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

4.0.1. Paaiškinkite, kodėl stiprintuvus su skiriančiaisiais kondensatoriais lengviau projektuoti.

4.0.2. Ar nuolatinės srovės stiprintuvai gali stiprinti labai aukštų dažnių signalus?

4.0.3. Išvardinkite pagrindines problemas, kurias tenka spręsti projektuojant ir eksploatuojant nuolatinės srovės stiprintuvus.

4.1. Darbo taško nustatymas ir stabilizavimas

4.1.1. Nubraižykite trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuvo grandinę. Paaiškinkite, kas šios grandinės antrosiose ir trečiosiose pakopose atstoja pirmosios pakopos daliklio RB1RB2 rezistorius.

4.1.2. Paaiškinkite, kaip ir kodėl turi nuosekliai keistis rezistorių RK1, RK2, RK3 ir rezistorių RE1 , RE2, RE3 varžos pagal 4.1.1 užduotį sudarytoje grandinėje.

4.1.3. Paaiškinkite, kodėl negalima sudaryti elementarių NSS grandinių su keturiomis, penkiomis ir daugiau pakopų. Ar šis apribojimas galioja ir nuolatinės srovės stiprintuvams su lauko tranzistoriais?

4.1.4. Nubraižykite NSS pirmosios pakopos schemą, kurioje tranzistoriaus darbo tašką nustato daliklis rezistorius-diodas. Koks diodas šiame daliklyje būtų geriausias? Kuo ši pirmoji NSS pakopa geresnė už pakopą su įprastu rezistorių dalikliu?

4.1.5. Paaiškinkite, kodėl tarp dviejų NSS pakopų jungdami žeminantį nuolatinę dedamąją emiterinį kartotuvą į jo kolektoriaus grandinę jungia rezistorių (4.4 pav.).

4.1.6. Nubraižykite trijų pakopų NSS grandinę su pnp, npn ir pnp tranzistoriais.

4.1.7. Paaiškinkite rezistoriaus R 4.6 paveikslo grandinėje paskirtį. Paaiškinkite, ar kinta šios pakopos stiprinimo koeficientas

a) kai nekeičiame rezistorių RK ir RE varžų dydžių ir papildomai įjungiame rezistorių R;

b) kai įjungdami rezistorių R taip pakeičiame rezistorių RK ir RE varžų dydžius, kad išliktų prieš tai buvę kolektoriaus ir emiterio potencialai.

4.1.8. Ar 4.7 paveiksle pavaizduota grandinė veiks gerai, jei stabilitroną pakeisime

a) tiesiogine kryptimi įjungtu diodu;

b) atgaline kryptimi įjungtu diodu?

4.1.9. Paaiškinkite, ar veiks 4.9 paveiksle parodyta grandinė, jei rezistoriaus R neįjungsime.

4.1.10. Perbraižykite 4.10 paveiksle parodytą grandinę, du jos rezistorius pakeisdami vienu diodu. Ar po šio pakeitimo pasikeis kuri nors esminė grandinės savybė?

4.1.11. Kas yra nulio dreifas, kokios jo priežastys? Paaiškinkite, kodėl nulio dreifas labai aktualus tik nuolatinės srovės stiprintuvuose.

4.2. Stiprintuvų su neigiamais grįžtamaisiais ryšiais grandinės ir jų savybės

4.2.1. Nubraižykite vienos pakopos nuolatinės srovės stiprintuvo grandinę su lygiagrečiu įtampos ir nuosekliu srovės neigiamu grįžtamuoju ryšiu. Paaiškinkite, kaip šie neigiami grįžtamieji ryšiai keičia stiprintuvo charakteristikas.

4.2.2. Viename grafike nubraižykite vienos pakopos nuolatinės srovės stiprintuvo DACh:

a) be grįžtamojo ryšio;

b) sudarę lygiagretų įtampos NGR;

c) sudarę nuoseklų srovės NGR.

4.2.3. Nubraižykite grandinę dviejų pakopų NSS su abi pakopas apimančiu įtampos NGR. Vieną pakopą apimantis nuoseklus srovės NGR gali būti tik antrojoje pakopoje.

4.2.4. 4.12 paveikslo a ir b grandinėms užrašykite:

a) grįžtamojo ryšio koeficientus  ;

b) grįžtamojo ryšio gylius 1 + K .

4.2.5. Nubraižykite grandinę trijų pakopų NSS su dvi pakopas apimančiu įtampos NGR ir tris pakopas apimančiu srovės NGR.

4.2.6. Nubraižykite grandinę trijų pakopų NSS su visais tame stiprintuve įmanomais standartinio stiprintuvo charakteristikas ir parametrus gerinančiais NGR. Pavadinkite sudarytus NGR ir paaiškinkite, kaip jie keičia stiprintuvo charakteristikas ir parametrus.

4.2.7. Nubraižykite keturių pakopų NSS su visas pakopas apimančiu įtampos NGR. Tarp stiprintuvo pakopų įjunkite nuolatinę įtampos dedamąją žeminančius stabilitronus.

4.3. Daugiapakopių nuolatinės srovės stiprintuvų charakteristikos

4.3.1. Trijų pakopų NSS atskirų pakopų pralaidumo juostos yra 2, 2 ir 8 megahercai, tų pakopų stiprinimo koeficientai 20, 20 ir 16 decibelų. Nubraižykite stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu. Koks yra šio stiprintuvo stiprinimo koeficientas decibelais ir kartais prie 8 MHz?

4.3.2. Užduotyje 4.3.1 aprašytame stiprintuve sudarėme visas tris pakopas apimantį įtampos NGR su grįžtamojo ryšio koeficientu   0,01. Ar šis stiprintuvas su NGR stabilus?

4.3.3. Vienos pakopos nuolatinės srovės stiprintuve rezistorius emiterio grandinėje RE šuntuotas tokiu kondensatoriumi CE, kuriam žemųjų dažnių srityje yra išpildyta sąlyga 1 /  CE >> RE. Vidutinių ir aukštųjų dažnių srityse kondensatoriaus CE varža mažesnė už rezistoriaus RE varžą. Viename grafike nubraižykite šio stiprinimo laipsnio DACh:

a) be RE ir CE;

b) tik su RE;

c) su RE ir CE.

4.3.4. Trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuve sudarykite tokį nuo dažnio priklausantį NGR, kuris koreguotų stiprintuvo DACh aukštųjų ir žemųjų dažnių ruožuose. Nubraižykite šio stiprintuvo schemą ir viename grafike dvi stiprintuvo DACh:

a) be nuo dažnio priklausančio NGR;

b) su nuo dažnio priklausančiu NGR.

4.4. Plačiajuosčiai ir impulsų stiprintuvai

4.4.1. Viename grafike nubraižykite dvi pereinamąsias charakteristikas:

a) daugiapakopio NSS;

b) tokio paties stiprintuvo su skiriančiaisiais kondensatoriais.

Ant pereinamųjų charakteristikų grafiko nurodykite svarbiausius stiprintuvų parametrus.

4.4.2. Koks yra pereinamosios charakteristikos fronto užaugimo laikas:

a) 4.3.1 užduotyje aprašyto stiprintuvo;

b) 4.3.2 užduotyje aprašyto stiprintuvo?

4.4.3. Ar trumpina pereinamosios charakteristikos frontą:

a) 4.12 paveiksle, a sudarytas NGR;

b) 4.12 paveiksle, b sudarytas NGR;

c) 4.16 paveiksle sudarytas NGR;

d) 4.18 paveiksle sudarytas NGR?

4.5. Selektyvūs stiprintuvai

4.5.1. Išvardinkite dažniausiai taikomus selektyvių daugiapakopių NSS sudarymo būdus.

4.5.2. Paaiškinkite kodėl daugiapakopiuose NSS paprastai būna tik viena selektyvi pakopa.

4.5.3. Nubraižykite DACh selektyvaus vienos pakopos stiprintuvo su LC kontūru. Charakteristikoje nurodykite: centrinį, arba rezonanso, dažnį rez ir pralaidumo juostą f. Koks pralaidumo juostos ribinio dažnio stiprinimo koeficientas, jei centrinio dažnio signalo stiprinimo koeficientas K0? Tame pačiame grafike nubraižykite kitą ADCh, kuri priklauso tam pačiam stiprintuvui su dvigubai didesnės kokybės LC kontūru.

4.5.4. Stiprintuvo pakopoje su LC kontūru L  0,25 mH, C  100 pF, kontūro kokybė Q  50, RE  1 k. Raskite rezonanso dažnį, pralaidumo juostą ir pakopos stiprinimo koeficientą prie rezonanso dažnio.

4.5.5. Kodėl stiprinimo pakopa su LC kontūru gali stiprinti daug aukštesnių dažnių signalus, negu tokia pati stiprinimo pakopa, kurios apkrova – rezistorius?

4.5.6. Stiprintuvo su dvigubu RC tilteliu NGR grandinėje stiprinimo koeficientas be NGR K  100. Koks yra šio stiprintuvo rezonanso dažnis ir koks yra jo pralaidumo juostos plotis, jei R  3 k, C  1000 pF?

4.5.7. Nubraižykite grandinę selektyvaus NSS su dvigubu RC tilteliu neigiamo grįžtamojo ryšio grandinėje ir dviem įtampą stiprinančiomis pakopomis.