6. OPERACINIAI STIPRINTUVAI

IR JŲ TAIKYMAS TIESINIUOSE ĮTAISUOSE

Operaciniai stiprintuvai (OS) – tai bene plačiausiai taikomos analoginės grandinės. Platų jų taikymą lemia labai geri šių stiprintuvų parametrai ir nepaprastas jų universalumas. Keisdami standartinio operacinio stiprintuvo neigiamo grįžtamojo ryšio grandinę ir jos parametrus galime sudaryti įvairiausias funkcijas vykdančias tiesines ir netiesines grandines. Šiame skyriuje nagrinėsime tiesiniu režimu veikiančius operacinius stiprintuvus ir tiesines grandines, sudarytas taikant tokius operacinius stiprintuvus. Netiesinės schemos su operaciniais stiprintuvais nagrinėjamos antrojoje vadovėlio dalyje, skirtoje netiesiniams įtaisams.

6.1. Apibrėžimas. Reikalavimai operaciniams stiprintuvams ir juos vykdanti

struktūrinė schema

Operaciniai stiprintuvai – tai plačiajuosčiai nuolatinės srovės stiprintuvai su giliu įtampos neigiamu grįžtamuoju ryšiu, labai didele įėjimo varža ir labai maža išėjimo varža. Gilus neigiamas grįžtamasis ryšys daug kartų sumažina įtampos stiprinimo koeficientą, ir tai reiškia, kad operacinio stiprintuvo, kuriame dar nesudarytas neigiamas grįžtamasis ryšys, įtampos stiprinimo koeficientas turi būti labai didelis. Gilus įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys ne tik daug kartų sumažina įtampos stiprinimo koeficientą, bet tiek pat kartų praplečia stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostą (prisiminkime pastovios stiprintuvo praleidžiamų dažnių juostos ir stiprinimo koeficiento sandaugos taisyklę) bei tiek pat kartų padidina stiprinimo koeficiento stabilumą. Labai stabilus ir tikslus stiprinimo koeficiento dydis lėmė, kad tokie stiprintuvai pirmiausiai buvo taikyti analoginėse skaičiavimo mašinose sudėties, atimties, daugybos, integravimo ir diferencijavimo matematinėms operacijoms vykdyti. Šie pirmieji taikymai ir suteikė jiems operacinių (vykdančių matematines operacijas) stiprintuvų vardą.

Po tokios įžangos dar kartą formuluosime reikalavimus operaciniams stiprintuvams ir sudarysime tuos reikalavimus įgyvendinančią struktūrinę schemą.

Taigi, operacinis stiprintuvas – nuolatinės srovės stiprintuvas su labai dideliu, kol dar nesudarytas neigiamas grįžtamasis ryšys, įtampos stiprinimo koeficientu, plačia praleidžiamų dažnių juosta (ją daug kartų praplės gilus įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys), labai didele įėjimo varža, kuri garantuoja, kad operacinis stiprintuvas neapkraus signalo šaltinio, ir labai maža išėjimo varža, kuri sudaro galimybę panaudoti labai mažą išorinės apkrovos varžą ir garantuoja mažą laiko pastoviąją, kurią sudaro išėjimo varža su apkrovos talpa.

Didelę įėjimo varžą garantuoja diferencinė pakopa operacinio stiprintuvo įėjime (6.1 pav.). Diferencinės pakopos su srovės šaltiniu įėjimo varža yra labai didelė. Diferencinė pakopa ne tik garantuoja labai didelę operacinio stiprintuvo įėjimo varžą, bet ir efektyviai slopina jo įėjime veikiančius sinfazinius trukdžius; savo ruožtu tai reiškia, kad operacinis stiprintuvas gali stiprinti labai silpnus signalus. Kartais, norėdami gauti labai didelį operacinio stiprintuvo įtampos stiprinimo koeficientą, jo įėjime stato ne vieną, bet dvi nuosekliai sujungtas diferencines pakopas.

Pakankamai didelį įtampos stiprinimo koeficientą garantuoja dviejų-trijų pakopų nuolatinės srovės stiprintuvas, o labai mažą išėjimo varžą – emiterinis kartotuvas operacinio stiprintuvo išėjime. Dažnai taikoma dvitaktė emiterinio kartotuvo schema, kuri detaliau nagrinėjama aštuntame skyriuje.

6.1 pav. Operacinio stiprintuvo struktūrinė schema

Kadangi operacinis stiprintuvas yra nuolatinės srovės stiprintuvas (be skiriančiųjų kondensatorių, užtveriančių kelią nuolatinei dedamajai), tik taikydami teigiamo ir neigiamo poliarumo įtampų maitinimo šaltinius, galime gauti stiprintuvo išėjime nulinį potencialą korpuso atžvilgiu tuomet, kai įėjime signalo nėra.

6.2. Operacinių stiprintuvų žymėjimas ir jų parametrai

Šiame poskyryje parodysime, kokie yra operacinių stiprintuvų grafiniai žymenys, aptarsime svarbiausias šių stiprintuvų charakteristikas ir pagrindinius jų parametrus.

Diferencinė pakopa operacinio stiprintuvo įėjime turi du įėjimus, į kuriuos paduodami priešingo poliarumo įėjimo signalai. Paprastai operaciniai stiprintuvai turi tik vieną išėjimą. Tas įėjimas, kuriame signalo poliarumas yra toks pat, kaip stiprintuvo išėjime, vadinamas tiesioginiu įėjimu. Įėjimas, kuriame signalo fazė yra priešinga, nei stiprintuvo išėjime, vadinamas inversiniu įėjimu. Kaip ir loginių elementų inversiniai įėjimai, operacinio stiprintuvo inversinis įėjimas žymimas skrituliuku ant operacinio stiprintuvo grafinio žymens kontūro (6.2 pav., a). JAV ir kai kur kitur taikomuose grafiniuose operacinio stiprintuvo žymenyse tiesioginis įėjimas gali būti pažymėtas pliuso ženklu, o inversinis – minuso (6.2 pav., b). Kiekviename operacinio stiprintuvo įėjime ir išėjime veikia signalas, kurio įtampa matuojama korpuso atžvilgiu. Tarp dviejų įėjimų veikiantis signalas vadinamas diferenciniu signalu operacinio stiprintuvo įėjime. Aišku, kad tuo atveju, kai vienas iš operacinio stiprintuvo įėjimų įžemintas, kitame įėjime veikia diferencinis įėjimo signalas.

6.2 pav. Grafiniai operacinio stiprintuvo žymenys: a – tarptautinis; b – JAV

6.3 pav. Detalesnis operacinio stiprintuvo grafinis žymuo

Detalesniame operacinio stiprintuvo grafiniame žymenyje (6.3 pav.) parodomi ir maitinimo įtampų prijungimo įvadai, o taip pat nulio koregavimo (ZC – zero correction) ir dažnių kompensavimo (FC – frequency compensation) išvadai (šių išvadų paskirtį aptarsime šiek tiek vėliau).

Dar pasakysime, kad ženklelis  ant grafinio žymens reiškia stiprintuvą, ženklelis  reiškia, kad stiprinimo koeficientas be galo didelis; jau minėjome, kad labai didelis stiprinimo koeficientas būdingas visiems operaciniams stiprintuvams, kuriuose dar nesudarytas neigiamas grįžtamasis ryšys.

Grįžtamasis ryšys bus neigiamas tik tada, kai grįžtamojo ryšio keturpolį įjungsime tarp išėjimo ir inversinio operacinio stiprintuvo įėjimo.

Bene daugiausiai informacijos apie operacinį stiprintuvą teikia jo perdavimo charakteristika (kartais ji pavadinama amplitudine charakteristika) – išėjimo įtampos priklausomybė nuo įėjimo įtampos (6.4 pav.).

6.4 pav. Operacinio stiprintuvo perdavimo charakteristika

Atkreipkime dėmesį, kad įėjimo įtampa matuojama milivoltais arba kartais net mikrovoltais, o išėjimo įtampa – voltais. uIŠmax nustato išėjimo įtampų sritį, kurioje išėjimo įtampa tiesiškai priklauso nuo įėjimo įtampos. Pirmųjų kartų operaciniuose stiprintuvuose skirtumas E – uIŠmax buvo apie 3 voltus. Šiuolaikiniuose operaciniuose stiprintuvuose  uIŠmax  E.

Ideali perdavimo charakteristika (ištisinė linija) eina per nulį. Realios charakteristikos (taškinė linija) būna perstumtos nulio atžvilgiu įtampa U0 – nulio poslinkio įtampa – tokia nuolatine įtampa, kurią reikia paduoti į stiprintuvo įėjimą, kad nulinį įėjimo signalą atitiktų nulinė išėjimo įtampa.

Nulio poslinkio įtampa mažinama, vykdant jau minėtą nulio koregavimą. Paprastai nulis koreguojamas diferencinėje pakopoje sudarant srovės šaltinį su dviem suderintais tranzistoriais ir nežymiai keičiant per diferencinės pakopos pečius tekančias sroves (6.5 pav.). Kaip matyti iš grandinės šiame paveiksle, nulio koregavimui naudojamas potenciometras yra operacinio stiprintuvo integrinio grandyno išorėje. Jis jungiamas prie nulio koregavimo išvadų.

Pirmuosiuose operaciniuose stiprintuvuose nulio poslinkio įtampa būdavo keli ar net keliolika milivoltų. Šiuolaikiniuose stiprintuvuose ji tesudaro kelis mikrovoltus ir tai leido atsisakyti nulio paderinimo: moderniuose operaciniuose stiprintuvuose nulio koregavimo išvadų nebėra.

6.5 pav. Nulio koregavimo grandinė

Be nulio poslinkio yra ir nulio dreifas, kintant temperatūrai (nuo kelių mikrovoltų iki mikrovolto dalių vienam Kelvino laipsniui), bėgant laikui (keli mikrovoltai per mėnesį) ir kintant maitinimo įtampai (nuo šimto iki dešimties mikrovoltų vieno volto maitinimo įtampos pokyčiui). Nulio dreifas išlieka priimtinose ribose tik tuomet, kai taikomi gerai stabilizuoti maitinimo šaltiniai.

Pagal perdavimo charakteristiką 6.4 paveiksle galime rasti bene svarbiausią stiprintuvo parametrą – diferencinės įėjimo įtampos stiprinimo koeficientą be neigiamo grįžtamojo ryšio:

Kudif=ΔuIŠΔuIN .								           (6.1)

Šis stiprinimo koeficientas, dažnai žymimas tik raide K, paprastai būna nuo 104 iki 106, kartais siekia net 108.

Kitas svarbus operacinio stiprintuvo parametras yra sinfazinių trukdžių slopinimas – diferencinio ir sinfazinio signalų stiprinimo koeficientų santykis. Paprastai jis būna tarp 90 ir 110 decibelų, kartais siekia 140 decibelų.

Operaciniai stiprintuvai apibūdinami vidutine įėjimo srove – tai įėjimo srovių tiesioginiame ir inversiniame įėjimuose aritmetinis vidurkis. Paprastai ši srovė būna nuo kelių nanoamperų iki kelių dešimčių nanoamperų, kartais tai būna tik nanoampero dalys.

Dažnines operacinio stiprintuvo savybes aprašo vienetinio stiprinimo dažnis, šio dažnio signalo stiprinimo koeficientas Kudif sumažėja iki vieneto. Kaip žinome, taikomi ir su dažninėmis charakteristikomis vienareikšmiškai susieti parametrai, charakterizuojantys stiprintuvo veikimo spartą: impulsiniams stiprintuvams taikomas parametras – impulso fronto trukmė stiprintuvo išėjime. Operaciniai stiprintuvai dažniausiai apibūdinami išėjimo įtampos kitimo sparta, paprastai ji būna nuo vieno iki keliasdešimties voltų per mikrosekundę, kartais siekia šimtus voltų per mikrosekundę.

6.3. Operacinių stiprintuvų kartos ir jų grandinių variantai

Tobulinant operacinių stiprintuvų grandines ir jų elementus, buvo sukurtos jau  kelios operacinių stiprintuvų kartos.

Pirmojoje operacinių stiprintuvų kartoje buvo taikomi tik vieno tipo, konkrečiai – npn tranzistoriai, ir bazės srityje suformuoti difuziniai rezistoriai. Šių stiprintuvų diferencinės įtampos stiprinimo koeficientas buvo tik nuo 103 iki 104, maksimali išėjimo įtampa buvo  E – 3 V, maitinimo įtampos ir srovės buvo gana didelės. Sudarant grandines su šios kartos operaciniais stiprintuvais, apsaugai nuo perkrovų, o taip pat nulio koregavimui ir dažnio kompensavimui reikėjo daug išorinių diskretinių elementų (tipiški šios kartos atstovai – mikroschemos A-702, 140УД1).

Antrosios kartos operaciniuose stiprintuvuose jau taikyti ir npn ir pnp tranzistoriai, bazės srityje suformuoti ir suspaustieji (pinch) difuziniai rezistoriai. Šių stiprintuvų diferencinės įtampos stiprinimo koeficientas siekė 105, maksimali išėjimo įtampa buvo artima maitinimo įtampai E. Tipiški šios kartos atstovai – mikroschemos A-709, 140УД2, 153 УД1.

Trečiosios kartos operacinių stiprintuvų diferencinių laipsnių įėjimuose naudoti sudėtiniai tranzistoriai, vienas iš kurių – tranzistorius su plona baze (super- tranzistorius) – tai garantavo tokią pat įėjimo varžą kaip su MOP tranzistoriais ir geresnes dažnines savybes. Naudojant stiprinimo laipsnių dinamines apkrovas – srovės šaltinius, stiprinimo koeficientas padidintas iki 106. Šios kartos operaciniuose stiprintuvuose sudaryta patikima vidinė apsauga nuo perkrovų. Jiems nebūtini išoriniai elementai. Šios kartos atstovai – mikroschemos A-741, 140 УД6 ir 140 УД7, 153 УД2 ir 153 УД6.

Ketvirtosios kartos operaciniai stiprintuvai – specializuoti tam tikram taikymui stiprintuvai, turintys bent vieną rekordinį parametrą: pavyzdžiui, stiprinimo koeficientą 108; arba pikoamperines įėjimo sroves; arba labai ekonomiški su maitinimo įtampomis 1,2 V; arba atvirkščiai – su labai didelėmis maitinimo ir išėjimo signalų įtampomis; arba su labai didelėmis išėjimo srovėmis ir panašiai.

Išnagrinėsime bent vieną operacinio stiprintuvo grandinę, pavaizduotą 6.6 paveiksle. Tai – antrosios–trečiosios kartos stiprintuvo variantas.

6.6 pav. Antrosios–trečiosios kartos operacinio stiprintuvo grandinė

Šioje grandinėje VT1 ir VT2 – srovės šaltinis, sukuriantis srovę

I1=E+E−2⋅0,7R1.							      (6.2)

Šią srovę atspindi Vidlaro srovės veidrodis – tranzistorius VT4 ir rezistorius R2. Jų sukurta srovė išlieka proporcinga I1, bet yra daug mažesnė: I0 << I1. Tranzistorius VT4 primeta srovę I0 tranzistoriui VT3, o pastarasis – suderintam su juo tranzistoriui VT5. Šis tranzistorius yra dinaminė diferencinės pakopos su įėjimo tranzistoriais VT6 ir VT7 apkrova, jis nustato šios diferencinės pakopos suminę abiejų pečių srovę. Diferencinės pakopos praleidžiamų dažnių juostą išplečia kaskodinis arba nuoseklusis tranzistorių VT6, VT8 ir VT7, VT9 jungimas. Svarbiausia ne tai, kad kaskodinis tranzistorių jungimas praplečia pralaidumo juostą diferenciniam signalui, bet tai, kad žymiai prasiplečia dažnių juosta, kurioje efektyviai slopinami sinfaziniai trukdžiai. Ši diferencinė pakopa veikia emiterinio kartotuvo-srovės stiprintuvo režimu. Diferencinės pakopos išėjimas į emiterinį kartotuvą-srovės stiprintuvą VT13 yra asimetrinis. Diferencinės pakopos apkrova emiterio grandinėje – tikslus srovės veidrodis VT10, VT12 su srovės stiprintuvu VT11. Tokia diferencinės pakopos apkrova emiterio grandinėje sudaro galimybę vykdyti nulio koregavimą išoriniu 10 k potenciometru.

Stiprintuvo su tranzistoriumi VT15 labai didelį įtampos stiprinimo koeficientą garantuoja labai didelė dinaminės apkrovos tranzistoriaus VT14 varža. Šis tranzistorius yra srovės veidrodis, suderintas su tranzistoriumi VT1, ir atkartojantis jo srovę I1. Didelis įtampos stiprinimo koeficientas lemia didelę Milerio talpą CM tarp nuolatinės srovės stiprintuvo VT13 ir VT15 išėjimo bei įėjimo, o tai leidžia atsisakyti išorinių dažnio kompensavimo elementų. Prisiminkime, kad turintis labai didelį stiprinimo koeficientą operacinis stiprintuvas, kurį taikant visuomet sudaromas įtampos neigiamas grįžtamasis ryšys, labai linkęs susižadinti. Todėl operaciniuose stiprintuvuose visuomet reikia kompensuoti dažnį: bent vieną DACh lūžio tašką nukelti į pakankamai žemą dažnį, garantuojant, kad kompensuoto stiprintuvo DACh nekirs vienetinio stiprinimo ašies, esant didesniam kaip 40 dB / dec slopinimui. Tokiam kompensavimui reikalingos didelės talpos neįmanoma sudaryti standartine puslaidininkine technologija. Dirbtinis Milerio talpos padidinimas ir pritaikymas šiam tikslui buvo naujas žingsnis, kuriant trečiosios kartos operacinius stiprintuvus, leidęs atsisakyti išorinių kompensuojančių kondensatorių.

Didelė įtampos stiprintuvo VT15 išėjimo varža neleidžia šios pakopos tiesiogiai jungti su dvitakte galine pakopa – tranzistoriais VT19 ir VT20. Tad tarp šių pakopų įjungtas emiterinis kartotuvas VT18 su dinamine apkrova emiterio grandinėje – tranzistoriais VT16 ir VT17, kurių srovę taip pat nustato srovės veidrodis VT14. Emiterinis kartotuvas garantuoja labai mažą išėjimo varžą ir nustato B klasės režimą dvitaktėje galinėje pakopoje.

6.4. Operacinių stiprintuvų taikymas tiesiniuose įtaisuose

Grandinių, kuriose taikomi operaciniai stiprintuvai, nesuskaičiuojamai daug. Sako, kad taikymų įvairovę riboja tik taikančiojo išmonė ir fantazija. Labai patrauklu, kad grandinės su operaciniu stiprintuvu vykdoma funkcija nepriklauso nuo operacinio stiprintuvo parametrų, ją lemia tik neigiamo grįžtamojo ryšio grandinė ir jos parametrai.

Šiame poskyryje nagrinėsime tik tiesines grandines su operaciniais stiprintuvais. Įvairias ir įdomias netiesines grandines su operaciniais stiprintuvais sudarysime ir analizuosime netiesiniams įtaisams skirtoje vadovėlio dalyje.

Poskyrio pradžioje suformuluosime prielaidas, kurios labai supaprastina grandinių su operaciniais stiprintuvais analizę.

6.4.1. Prielaidos, analizuojant grandines su OS, ir sąlygos, kada tos prielaidos galioja

Paprastai priimamos dvi prielaidos.

Pirmoji prielaida sako, kad operacinio stiprintuvo įėjimo įtampa lygi nuliui:

uINOS=0.									      (6.3)

Atkreipkime dėmesį, kad kalbame ne apie grandinės su operaciniu stiprintuvu įėjimo įtampą uIN, nes ši yra tokia, kokia yra, ir joks susitarimas jos nepakeis; čia kalbame tik apie paties operacinio stiprintuvo įėjimo įtampą.

Kas visgi leidžia formuluoti tokią gana keistą prielaidą? Prielaida pagrįsta tuo, kad operacinio stiprintuvo be neigiamo grįžtamojo ryšio įtampos stiprinimo koeficientas labai didelis:

Kudif→∞ .									      (6.4)