8. GALIOS STIPRINTUVAI

Šiuolaikinių elektroninių įrenginių atiduodama apkrovai galia dažniausiai yra kelios dešimtys vatų, tačiau gali būti ir šimtai kilovatų. Garso signalų stiprintuvų išėjimo galia dažnai būna dešimtys vatų, o atskirais atvejais ji gali siekti ir dešimtis kilovatų. Tokių didelių išėjimo galių gavimui reikalingi specialūs stiprintuvai – galios stiprintuvai. Galios stiprintuvai nuo įprastų įtampos ar srovės stiprintuvų skiriasi juose naudojamais aktyviaisiais stiprinimo elementais ir jų darbo režimais.

Galios stiprintuvų veikimo principas pagrįstas pastoviosios srovės šaltinio galios keitimu į kintamosios srovės signalus, kurių forma turi sutapti su stiprinamo signalo forma. Todėl svarbiausi reikalavimai galios stiprintuvams yra nedideli stiprinamų signalų iškraipymai ir efektyvus maitinimo šaltinio galios panaudojimas, t.y. galimai didesnis naudingumo koeficientas.

8.1. Galios stiprinimo pakopų ypatumai

Pagal stiprinamų signalų pobūdį galios stiprintuvai skirstomi į aperiodinius ir rezonansinius.

Aperiodiniai galios stiprintuvai stiprina plačiajuosčius signalus. Tokių signalų pavyzdžiu yra garso ir vaizdo signalai. Aperiodinių stiprintuvų apkrovos varžos mažai priklauso nuo dažnio. Norint gauti didžiausią stiprintuvo naudingumo koeficientą, jame įtampos ir srovės padidinamos iki maksimaliai leistinų. Todėl stiprintuvų aktyviųjų elementų voltamperinės charakteristikos stiprinamo signalo ribose yra netiesinės ir stiprinamas signalas iškraipomas. Didelio naudingumo ir nedidelių netiesinių iškraipymų reikalavimai vienas kitam prieštarauja. Todėl, projektuojant aperiodinius galios stiprintuvus, tenka ieškoti kompromisinių sprendimų.

Rezonansiniai galios stiprintuvai stiprina siaurajuosčius radijo signalus. Šių stiprintuvų apkrova yra lygiagretusis rezonansinis kontūras, kuris išskiria aktyviojo elemento srovės pirmąją harmoniką. Netiesiniai iškraipymai šiuose stiprintuvuose labai nedideli. Todėl, esant tiems patiems aktyviesiems stiprintuvo elementams, rezonansinio galios stiprintuvo išėjimo galia ir naudingumo koeficientas yra didesni už aperiodinio galios stiprintuvo.

8.1.1. Galios stiprinimo pakopų naudingumo koeficientas

Vienas iš svarbiausių galios stiprintuvo, imančio iš maitinimo šaltinio ir atiduodančio į apkrovą daug didesnę nei kitos įtaiso pakopos galią, parametrų yra naudingumo koeficientas. Elektroninių stiprinimo pakopų naudingumas apibūdinamas įvairiais naudingumo koeficientais, tačiau dažniausiai koeficientu , išreiškiamu į apkrovą atiduodamos galios PIŠ ir pakopos kolektorių grandinės maitinimo galios P0 santykiu:

η=PIŠP0.									           (8.1)

Iš maitinimo šaltinio imamos galios P0 dalis atiduodama apkrovai, o dalis PK išsklaidoma tranzistoriuje:

P0=PIŠ+PK.								           (8.2)

Įrašę į šią išraišką (8.1) gauname:

PIŠ=PKη1−η, PK=PIŠ1−ηη.						           (8.3)

Savo ruožtu tranzistoriaus sklaidoma galia PK turi būti ne didesnė už maksimalią leistinąją galią PK max (PK max dvipolio ir PD max lauko tranzistoriaus). Taigi, kuo didesnis stiprintuvo naudingumo koeficientas, tuo didesnę galią galima atiduoti į apkrovą su tokios pat galios tranzistoriumi.

Nustatykime 8.1, a paveiksle pateikto BE stiprintuvo pakopos naudingumo koeficientą. Jei signalas harmoninis (8.1, c pav.) , į apkrovą atiduodama galia išreiškiama apkrovos įtampos uIŠ amplitude UKm bei srovės iIŠ pirmosios harmonikos amplitude IK1m:

8.1 pav. BE stiprintuvo pakopa (a) ir jos įėjimo (b) bei išėjimo (c) charakteristikos

PIŠ=UKmIK1m2,								           (8.4)

o iš šaltinio imama galia – jo elektrovaros EK ir kolektoriaus srovės nuolatine dedamąja IK0 = IKA:

P0=EKIK0.									           (8.5)

Tuomet stiprintuvo pakopos naudingumo koeficientas:

η=12⋅UKmEK⋅IK1mIK0=12ξψ						           (8.6)

išreiškiamas įtampų santykio  = UKm / EK ir srovių santykio  = IK1m / IK0 sandauga Šie santykiai vadinami kolektoriaus įtampos ir srovės išnaudojimo koeficientai. Kaip matyti iš (8.6) išraiškos, pakopos naudingumo koeficientas priklauso nuo signalo amplitudės: kuo ji didesnė, tuo didesnis naudingumo koeficientas.

8.1 užduotis

Nubraižykite 8.1, b ir c paveiksle trūkstamas varžinio stiprintuvo įėjimo ir išėjimo įtampų ir srovių laiko diagramas.

Kolektoriaus maitinimo šaltinio elektrovara EK nulemia maksimalią UKm max bei įtampos išnaudojimo koeficiento maksimalią reikšmę max ir priklauso nuo apkrovos grandinės pobūdžio. Kai kolektoriaus grandinė maitinama per rezistorių RK, apkrovos varža nuolatinei srovei yra didesnė už apkrovos varžą kintamajai srovei. Šį atvejį 8.1, c paveiksle atitinka apkrovos tiesė AEK. Savo ruožtu maksimalios leistinosios išėjimo įtampos UKm max ar srovės IK1m max amplitudės priklauso nuo to, kaip parinktas tranzistoriaus darbo taškas. Jei, pavyzdžiui, bendrojo emiterio pakopos (8.1 pav.) darbo taškas A parinktas apkrovos tiesės viduryje, pakopos išėjimo įtampos amplitudė UKm turi būti ne didesnė už tranzistoriaus VT darbo taško įtampą UKA = EK/2, o išėjimo srovės amplitudė IK1m – darbo taško srovę IKA = EK/2RK, nes priešingu atveju darbo taškas, judėdamas apkrovos tiese, pasieks tašką C ir tranzistorius įsisotins, arba pasieks tašką B ir tranzistorius užsidarys. Tokiais atvejais stiprinamas signalas bus iškraipomas. Kadangi šioje stiprinimo pakopoje IK0  IKA, tai gauname, kad tokio stiprintuvo maksimalus naudingumo koeficientas

ηmax=12⋅UKmEK⋅IK1mIK0≤12⋅EK2EK⋅IKAIKA=14.				           (8.7)

Taigi, varžinio stiprintuvo maksimalus naudingumo koeficientas max ne didesnis kaip 25 %.

Maitinant tranzistoriaus kolektorių per transformatorių, droselį ar lygiagretųjį kontūrą, apkrovos varža nuolatinei srovei būna labai maža, apkrovos tiesė AEK eina beveik vertikaliai. Šiuo atveju ta pati įtampa UKm gaunama, esant daug mažesnei maitinimo šaltinio elektrovarai EK. Todėl max < 1 ir max <1 / 2.

8.2 užduotis

Pakeiskite 8.1, a paveiksle kolektoriaus rezistorių RK transformatoriumi ir nubraižykite tokios pakopos išėjimo charakteristikas ir jose pavaizduokite stiprintuvo išėjimo įtampų ir srovių laiko diagramas.

Mažėjant stiprinamo signalo amplitudei, kartu mažėja UKm ir IK1m, todėl iš (8.6) formulės matyti, kad naudingumo koeficientas  mažės pagal kvadratinį dėsnį.

Taigi, tiesinio stiprintuvo naudingumo koeficientas yra labai nedidelis – neviršija 0,5, esant maksimaliai stiprinamo signalo amplitudei, ir greitai mažėja, mažėjant jo amplitudei. Tokiuose stiprintuvuose maksimalios įtampos ir srovės išnaudojimo koeficientų reikšmės max < 1 ir max < 1. Dėl nedidelio naudingumo koeficiento tiesiniai stiprintuvai naudojami silpniems signalams stiprinti, kai pakopos suvartojama galia yra nedidelė ir  neturi lemiamos reikšmės. Stiprinant didesnes galias, kai svarbu, kad jis būtų kuo didesnis, tiesiniai stiprintuvai naudojami retai, dažniau naudojami netiesiniai stiprintuvai.

Panagrinėkime galimybę keisti naudojamos iš maitinimo šaltinio galios P0 dydį. Slenkant darbo taškui apkrovos tiese aukštyn arba žemyn, maksimalios leistinosios signalo amplitudės mažėja. Tačiau kartu kinta ir kolektoriaus grandinėje vartojama galia P0 = EK IK0 , nes kai signalas harmoninis, kolektoriaus srovės nuolatinė dedamoji IK0 apytikriai lygi darbo taško srovei IKA. Taigi, slenkant darbo taškui aukštyn, P0 didės, o slenkant žemyn, – mažės.

Tai, kad stiprinimo pakopos vartojama galia priklauso nuo darbo taško padėties, panaudojama netiesiniuose stiprintuvuose. Netiesiniuose stiprintuvuose aktyviojo elemento darbo taškas parenkamas netiesinėje įėjimo charakteristikos dalyje. Išėjimo charakteristikose šis taškas imamas arti taško B (8.1, c pav.). Taip parinkus darbo tašką, srovė per aktyvųjį elementą teka tik dalį periodo. Todėl netiesiniai stiprintuvai dar vadinami stiprintuvais su srovės nukirtimu.

Netiesinių stiprintuvų pavyzdžiu yra dvitakčiai stiprintuvai. Dvitakčiuose stiprintuvuose atskirus signalo pusperiodžius stiprina skirtingi tranzistoriai. Šiuose stiprintuvuose maksimali išėjimo signalo amplitudė UKm max yra lygi maitinimo šaltinio elektrovaros EK ir įtampos kritimo URKA ant rezistoriaus RK tranzistoriaus darbo taške A skirtumui: UKm max = EK – URKA = EK – IKARK. Todėl, slenkant darbo taškui apkrovos linija žemyn mažėja IKA ir didėja stiprintuvo naudingumo koeficientas, nes ne tik didėja leistinoji išėjimo signalo amplitudė, bet ir mažėja pakopos vartojama galia.

8.1.2. Galios stiprinimo pakopų klasės

Žiūrint, kaip parinktas tranzistoriaus darbo taškas ir kokio didumo signalas, skiriamos keturios pagrindinės galios stiprintuvų stiprinimo režimo klasės: A, B, AB ir C. Kiekviena stiprinimo režimo klasė apibūdinama jai būdingais tranzistoriaus kolektoriaus srovės nukirtimo kampais . Stiprintuvų, dirbančių A, B, AB ir C klasės režimu, tranzistoriaus darbo taško padėtys jo įėjimo charakteristikoje pateiktos 8.2 paveiksle.

Kai nukirtimo kampas   lygus , srovė per aktyvųjį elementą teka visą periodą. Toks stiprintuvas vadinamas A klasės, arba tiesiniu, stiprintuvu. Stiprintuvui dirbant A klasės režimu, tranzistoriaus darbo taškas AA parenkamas įėjimo charakteristikos tiesinėje dalyje taip, kad, veikiant signalui, tranzistorius nepereitų į soties ar atkirtos režimą. Dirbant A klasės režimu, netiesiniai iškraipymai bus minimalūs, o neiškraipyto signalo amplitudė maksimali, jei darbo taškas bus parinktas apkrovos tiesės viduryje (8.1, c pav.), vienodu atstumu nuo soties ir atkirtos taškų C ir B. Tačiau stiprintuvo, dirbančio A klasės režimu, naudingumo koeficientas yra nedidelis: vientakčiuose stiprintuvuose be transformatoriaus jis ne didesnis kaip 25 %, su transformatoriumi – ne didesnis kaip 50 %.

8.2 pav. Stiprintuvų, dirbančių A, B, AB ir C klasės režimu, tranzistoriaus darbo taško padėtys

B klasės režimo darbo taškas AB parenkamas taip, kad, kai nėra signalo, tranzistorius būtų uždaras, o atsidarytų tik per vieną signalo pusperiodį (kai įėjimo įtampa tik teigiama arba tik neigiama). Taigi, B klasės režimui būdingas nukirtimo kampas  =  / 2. Šiam režimui būdingas didesnis naudingumo koeficientas, tačiau dėl įėjimo charakteristikos nejautrumo zonos, kai UBE < UB0 atsiranda nemaži netiesiniai iškraipymai.

Stiprintuvui dirbant AB klasės režimu, tranzistoriaus darbo taškas AAB perkeliamas į įėjimo charakteristikos tiesinės dalies pradžią UBE = UB0. Todėl, kai nėra įėjimo signalo, teka nedidelė tranzistoriaus darbo taško srovė IKA, o dėl to kiek sumažėja pakopos naudingumo koeficientas ir kartu labai sumažėja netiesiniai iškraipymai. AB klasės režimas apibūdinamas nukirtimo kampais  >  / 2.

Kai nukirtimo kampas  <  / 2, Stiprintuvas dirba C klasės režimu. C klasės režimo darbo taškas AC parenkamas taip, kad, kai nėra signalo, tranzistorius būtų uždaras, o atsidarytų tik per nepilną vieną signalo pusperiodį.

8.3 užduotis

Nubraižykite stiprintuvo, dirbančio A, B, AB ir C klasių režimu, įėjimo ir išėjimo įtampų ir srovių laiko diagramas.

Nurodymas. Diagramas braižykite sutapdindami su stiprintuvo tranzistoriaus įėjimo ir išėjimo charakteristikomis.

Naudojantis nukirtimo kampo sąvoka ir septintajame skyriuje įvestais harmonikų koeficientais n(), galima užrašyti, kad

IK0=IK Mα0(θ),								           (8.8)

IK1m=IK Mα1(θ).								           (8.9)

čia IK M  – kolektoriaus srovės impulso amplitudė. Įrašius (8.8) ir (8.9) lygybes į (8.6), gaunama tokią naudingumo koeficiento išraiška:

η=12ξα1(θ)α0(θ).								         (8.10)

Šioje išraiškoje srovės išnaudojimo koeficientas  = 1() / 0(). Į pastarąją formulę įrašius harmonikų koeficientų išraišką (7.62) ir (7.63), gaunama formulė

ψ(θ)=θ−sinθcosθsinθ−θcosθ.							         (8.11)

Iš (8.11) formulės išplaukia, kad kai nukirtimo kampas  = , srovės išnaudojimo koeficientas  = 1, kai  =  / 2,  =  / 2 . Dar daugiau mažėjant  , kai   0,  = 2. Iš čia matyti, kad iš tiesų, nukertant srovę, galima padidinti naudingumo koeficientą  iki max <  / 2 B klasės stiprintuvuose ir iki max >  / 2 C klasės stiprintuvuose. Tačiau šiuo atveju aktyviųjų elementų srovės forma gerokai skiriasi nuo valdymo elektrodo įtampos formos. Norint gauti neiškraipytos formos sustiprintus virpesius, tenka naudoti specialias priemones dirbančias filtravimo arba kompensavimo principu.

Užduotis 8.4.

Paėmę (8.11) išraišką, įrodykite, kad esant nukirtimo kampui   0, srovės išnaudojimo koeficientas  = 2, o naudingumo koeficientas  = 1. Paaiškinkite šį fizikinį fenomeną.

Kai stiprinami harmoniniai arba artimi jiems virpesiai, t. y. kai stiprinamų virpesių spektras yra labai siauras, aktyvusis elementas apkraunamas siaurajuosčiu filtru, dažnai – lygiagrečiuoju rezonansiniu kontūru. Filtras iš kolektorinės srovės spektro išskiria stiprinamąjį virpesį, kitus virpesius, atsiradusius dėl netiesinio pakeitimo (aukštesnes harmonikas), slopina. Tai yra rezonansiniai galios stiprintuvai. Jie būna B ir C klasių. Plačiajuosčiams virpesiams stiprinti naudojami dvitakčiai B klasės stiprintuvai. Tranzistoriai sužadinami priešingų fazių įtampomis, jų srovės sudedamos taip, kad srovės forma apkrovoje sutaptų su stiprinamo virpesio forma. Čia naudojamas kompensavimo principas.

A klasės stiprinimo režimu dažniausiai dirba nedidelės galios vientakčiai stiprintuvai. B ir AB klasės režimais dažniau dirba didesnės galios dvitakčiai stiprintuvai. C klasės režimu dirba rezonansiniai galios stiprintuvai.

Be A, B, AB ir C klasės stiprinimo režimų šiuolaikiniuose stiprintuvuose naudojamas dar D klasės režimas. D klasės režimo stiprintuvuose aktyvusis stiprinimo elementas dirba rakto režimu ir pro jį teka stačiakampių impulsų formos srovė. Šios klasės stiprintuvų pagrindinis privalumas yra didelis naudingumo koeficientas, trūkumas – pakankamai sudėtinga stiprintuvo schema. D klasės galios stiprintuvai naudojami šiuolaikiniuose siųstuvuose, kai reikia ypatingai didelio naudingumo koeficiento.

8.1.3. Netiesiniai iškraipymai galios stiprintuvuose

Kad būtų didesnis naudingumo koeficientas ir geriau panaudojamas tranzistorius, maksimalios tranzistoriaus srovės bei įtampos parenkamos kaip galima artimesnės maksimalioms leistinosioms tranzistoriaus įtampoms bei srovėms. Todėl veikiant signalui, tranzistoriaus būsena kinta plačiame jo charakteristikų diapazone ir išryškėja jų, ypač įėjimo charakteristikos, netiesiškumai, sukeliantys galios stiprintuvuose netiesinius iškraipymus.

Netiesiniai stiprintuvo iškraipymai nusakomi netiesinių iškraipymų koeficientu (7.73), kurį galima apskaičiuoti grafinės analizės metodu, sudarius stiprintuvo dinaminę perdavimo charakteristiką iK = f(uIN). Vientaktės pakopos dinaminei perdavimo charakteristikai sudaryti tranzistoriaus įėjimo charakteristikoje (8.3, a pav.) atidedami taškai 1, 2, 3..., atitinkantys bazės srovės reikšmes tų statinių išėjimo charakteristikų linijų, kurios susikerta su apkrovos tiese. (8.3, b pav.). Gautosios kolektoriaus srovės atidedamos dinaminės perdavimo charakteristikos grafike (8.3, c pav.). Atitinkamos uIN reikšmės apskaičiuojamos iš lygybės

8.3 pav. Grafinis vientakčio galios stiprintuvo dinaminės perdavimo charakteristikos sudarymas

uIN n=uBE n+RiiB n;							         (8.12)

čia Ri – signalo šaltinio vidinė varža; n – taško charakteristikose eilės numeris.

Matyti, kad gautoji dinaminė perdavimo charakteristika yra S raidės formos. Viršutinis charakteristikos dalies kreivumas atsiranda dėl tranzistoriaus bazės srovės stiprinimo koeficiento  priklausomybės nuo kolektoriaus srovės dydžio: didėjant kolektoriaus srovei,  mažėja. Apatinės charakteristikos dalies kreivumas atsiranda dėl įėjimo charakteristikų netiesiškumo. Šios dalies kreivumą galima sumažinti, didinant signalo šaltinio vidinę varžą. Minimalūs netiesiniai iškraipymai gaunami tuo atveju, kai darbo taškas parinktas dinaminės perdavimo charakteristikos tiesinės dalies viduryje.

Dvitaktės pakopos dinaminė perdavimo charakteristika gaunama iš dviejų vientakčių pakopų charakteristikų iK1 = f1 (uIN) ir iK2 = f2(uIN) pagal šitokią formulę:

iK=f1(uIN−UBA)−f2(−uIN+UBA);				         (8.13)

8.4 pav. Dvitakčio galios stiprintuvo dinaminės perdavimo charakteristikos, kai stiprintuvo pakopos dirba C (a) ir AB (b) klasės režimais

čia UBA – tranzistorių bazės–emiterio įtampa (priešįtampis) parinktame darbo taške A. Nuo įtampos UBA labai priklauso dvitakčio stiprintuvo perdavimo charakteristikos pobūdis ir netiesinių iškraipymų dydis stiprintuve. 8.4, a paveiksle pavaizduota dvitakčio galios stiprintuvo, kuris dirba C klasės režimu, dinaminė perdavimo charakteristika. Matome, kad mažų signalo reikšmių srityje ji netiesiška. Todėl stiprintuve bus gana dideli netiesiniai iškraipymai. Sumažinus UBA įtampą ir pervedus stiprintuvą dirbti AB klasės režimu, jo perdavimo charakteristika minėtoje srityje ištiesinama. Tai aiškiai pastebima 8.4, b paveiksle.

Iš dinaminės charakteristikos, panaudojus trijų arba penkių ordinačių (7.70) formules, surandamos harmonikų amplitudės ir po to netiesinių iškraipymų koeficientas.

Netiesiniams iškraipymams mažinti galios stiprintuvuose sudaromas neigiamasis grįžtamasis ryšys.

8.1.4. Apkrovos parinkimas galios stiprintuvui

Jei apkrovą Rap prijungsime prie stiprintuvo, kurio vidinė varža Ri >> Rap, stiprinimo pakopos vidinėje varžoje bus išsklaidoma didesnė galia negu atiduodama į apkrovą. apkrovą tikslinga parinkti tokią, kad pakopos galios atidavimas į apkrovą būtų maksimalus. Ši optimali apkrovos varžos reikšmė surandama, nustatant galios stiprintuvo maksimalios galios perdavimo apkrovai sąlygas. Tam reikia panagrinėti stiprintuvo ekvivalentinės išėjimo grandinės schemą, parodytą 8.5 paveiksle.

8.5 pav. Stiprintuvo ekvivalentinės išėjimo grandinės schema

Pagal šią schemą išėjimo srovės amplitudė lygi:

Iap m=EIŠm(Ri+Rap)2+(Xi+Xap)2;(8.14)

čia Ri, Rap, Xi ir Xap – realioji ir menamoji kompleksinių varžų Zi ir Zap dalys; EIŠm = UIŠm t.e. – galios stiprintuvo išėjimą modeliuojančio kintamosios srovės šaltinio elektrovaros amplitudė.

Aktyvioji apkrovos galia apskaičiuojama taip:

Pap=12Iap m2Rap.								         (8.15)

Srovė Iap ir tuo pačiu metu aktyvioji galia bus maksimalios, kai Xi + Xap = 0. Tokiu atveju apkrovos galia bus

Pap=12EIŠm2(Ri+Rap)2Rap.							         (8.16)

Diferencijuojant šį reiškinį Rap atžvilgiu ir prilyginus išvestinę nuliui, gauname, kad didžiausia apkrovos galia bus tada, kai Ri = Rap. t. y. kai apkrova suderinta su šaltiniu,

Pap max=EIŠm28Rap,								         (8.17)

o visas šaltinio atiduodama galia

Pap=EIŠm24Rap.									         (8.18)

Taigi, norint kad stiprintuvas būtų suderintas su apkrova ir į ją atiduotų maksimalią galią, reikia kad stiprintuvo vidinė ir apkrovos varžos būtų kompleksinės jungtinės varžos. Kai stiprintuvo varža aktyvioji, minėtoji sąlyga supaprastėja iki varžų lygybės Ri = Rap. Santykinės atiduodamos į apkrovą galios priklausomybė nuo apkrovos varžos dydžio pateikta 8.6, a paveiksle.

8.5 užduotis

8.6 pav. Į apkrovą atiduodamos galios (a) ir jos perdavimo naudingumo koeficiento (b) priklausomybės nuo apkrovos varžos dydžio, kai Xap = –Xi

Paėmę (8.16) išraišką, įrodykite, kad maksimalią galią šaltinis atiduos į apkrovą, kai Ri = Rap.

Stiprintuvo vidinę varžą keisti labai sunku. Kartais negalima keisti ir apkrovos varžos dydžio. Tokiu atveju apkrova bus nesuderinta, nes stiprintuvo vidinė ir apkrovos varžos yra skirtingos. Stiprinimo pakopas su skirtingomis vidine ir apkrovos varžomis galima suderinti transformatoriais. Kai pakopos vidinė varža Ri, o apkrovos varža Rap , optimalus transformatoriaus transformacijos koeficientas

kT=RiRap.				 (8.19)

8.6 užduotis

Išveskite (8.19) formulę.

Nurodymas. Išvedimo metu priimkite, kad transformatorius yra idealus ir signalų galios jo pirminėje ir antrinėje apvijose yra vienodos.

Nagrinėjant stiprintuvo ekvivalentinės išėjimo grandinės schemą parodytą 8.5 paveiksle naudingumo koeficiento požiūriu, esant tik aktyviosioms vidinei ir apkrovos varžoms, nesunkiai gaunama tokia naudingumo koeficiento išraiška:

η=RapRap+Ri.								         (8.20)

Pagal šią formulę nubraižyta naudingumo koeficiento  priklausomybė nuo apkrovos varžos dydžio pateikta 8.6, b paveiksle. Iš šio paveikslo matome, kad naudingumo koeficientas monotoniškai didėja, didėjant apkrovos varžai Rap, ir artėja prie  = 1, kai santykis Rap / Ri  .

8.7 užduotis

Išveskite (8.20) formulę.

Taigi, suderinant apkrovą su stiprintuvu maksimalaus naudingumo koeficiento požiūriu, reikia kad apkrovos varža būtų daug didesnė už stiprintuvo vidinę varžą.

Gavome, kad stiprintuvo ir apkrovos suderinimo kriterijai pagal maksimalią atiduodamą galią ir pagal maksimalų naudingumo koeficientą yra prieštaringi.

Pirmasis aprašytasis pakopų derinimo būdas naudotinas tik tuomet, kai stiprinami palyginti mažos galios virpesiai. Kai Ri = Rap. tik pusė stiprintuvo galios perduodama apkrovai. Kita pusė virsta šiluma vidinėje varžoje Ri. Todėl taip suderintos perdavimo grandies naudingumo koeficientas  = 0,5. Pakopomis jungiant didelės galios stiprintuvus bei prie jų prijungiant apkrovos grandines, siekiama kuo didesnio naudingumo koeficiento; tuomet imama Rap > Ri, dažnai Rap >> Ri.

8.2. Rezonansiniai galios stiprintuvai

Rezonansiniai galios stiprintuvai dažniausiai naudojami siųstuvuose radijo dažnių virpesiams stiprinti. Galinguose  siųstuviniuose rezonansiniuose galios stiprintuvuose naudojami