γu(ω).=jωRC1−ω2R2C2+j3ωRC.						        (9.24)

Keturpolio dažninė fazės charakteristika

ϕκ(ω)=−arctan1−ω2R2C23ωRC						         (9.25)

lygi nuliui, kai

ωg=1RC.									         (9.26)

Šiam dažniui grįžtamojo ryšio keturpolio perdavimo koeficientas lygus u(g) =1 / 3. Todėl susižadinimo sąlyga generatoriuje itenkinama, kai stiprintuvo stiprinimo koeficientas

K(ωg)≥3.									        (9.27)

Jei nesiimama specialių priemonių, RC generatoriuje amplitudžių balanso sąlyga tenkinama tik esant labai iškraipytam virpesiui. Virpesio formos iškraipymai bus tuo mažesni, kuo grįžimo santykio vertė u(g)Ku susižadinimo sąlygoje (9.7b) bus artimesnė vienetui. Tačiau kai u(g)Ku artimas vienetui, nedaug sumažėjus stiprinimo koeficientui, susižadinimo sąlyga bus netenkinama, ir virpesių generavimas nutruks. Todėl harmoninių virpesių RC generatoriuose naudoja stiprintuvus su automatiniu stiprinimo reguliavimu (ASR). Stiprinimo reguliavimui į stiprintuvo neigiamojo grįžtamojo ryšio grandinę įjungiami netiesiniai elementai, pavyzdžiui, termistorius. Tokio generatoriaus pavyzdys parodytas 9.7 paveiksle. Generatoriuje panaudotas operacinis stiprintuvas. Reikalingas stiprinimo koeficientas automatiškai palaikomas rezistoriais R1, R2, R3 bei termistoriumi R4, kurie sudaro neigiamąjį grįžtamąjį ryšį. Grįžtamojo ryšio gylis priklauso nuo įtampos amplitudės UIŠm stiprintuvo išėjime: didėjant išėjimo įtampos amplitudei, termistoriaus varža R4 mažėja, neigiamas grįžtamasis ryšys stiprėja, o stiprintuvo stiprinimo koeficientas mažėja. Stiprinimo koeficientas automatiškai reguliuojamas, panaudojant inertinį netiesinį elementą – termistorių. Termistoriaus varža ir nuo jos priklausantys stiprintuvo parametrai per virpesio periodą nespėja pakisti, tad stiprintuvas išlieka tiesinis.

9.7 pav. RC generatorius su stiprintuvo ASR

Termistorius R4 9.7 paveiksle pavaizduotame generatoriuje gali būti pakeistas tranzistoriumi, kurio varža, išėjimo signalui uIŠ didėjant, turi mažėti.

RC generatoriaus generuojamo virpesio dažnio stabilumas priklauso nuo dažninių fazės charakteristikų () ir K1() stabilumo. Charakteristikos () stabilumas priklauso nuo RC grandinės elementų parametrų stabilumo, taip pat nuo stiprintuvo įėjimo varžos RIN ir išėjimo varžos RIŠ. Šių varžų įtaką generatoriaus virpesių dažniui bus minimali, jei generatoriuje bus naudojami stiprintuvai, kuriuose

RIN>>R, RIŠ<<R	.						        (9.28)

Stiprintuvo dažninės fazės charakteristikos K() įtaka generatoriaus virpesių dažniui yra nedidelė, jeigu netiesiniai iškraipymai stiprintuve nedideli. Tokiame stiprintuve K() nepriklauso nuo virpesių amplitudės.

9.3. LC generatoriai

Žinomos dvi generatorių su grįžtamuoju ryšiu rūšys: generatoriai su transformatoriniu grįžtamuoju ryšiu ir trijų taškų generatoriai. Taip pat žinomi neigiamosios varžos LC generatoriai. Visų šių generatorių susižadinimo procesas ir darbo režimas labai priklauso nuo generatoriaus aktyviojo elemento darbo taško padėties. Pagal susižadinimo proceso pobūdį generatoriai gali būti minkštojo ir kietojo susižadinimo. Šiame poskyryje aptarsime įvairių LC generatorių sandarą ir veikimo ypatumus.

9.3.1. LC generatoriai su transformatoriniu ryšiu

Tokiuose generatoriuose grįžtamajam ryšiui sudaryti naudojamas transformatorius, kurio pirminė apvija yra LC rezonansinio kontūro induktyvinė ritė Lk. 9.8 paveiksle pateiktos LC generatorių schemos, kai aktyviuoju elementu yra operacinis stiprintuvas (9.8, a pav.) ir kai tik BE schemos rezonansinis stiprintuvas (9.8, b pav.). Panagrinėkime paprastės 9.8, b paveiksle pateiktos schemos generatoriaus veikimą.

9.8 pav. LC generatorius su operaciniu (a) ir BE schemos rezonansiniu (b) stiprintuvais schemos bei pastarojo ekvivalentinės grandinės schema(c)

Prijungus maitinimo įtampas, kondensatorius C įkraunamas ir kontūre susikuria virpesiai. Transformatorius dalį įtampos perduoda į tranzistoriaus VT įėjimo grandinę. Transformatoriaus pirminės ir antrinės apvijos turi būti įjungtos taip, kad įtampų u ir uk fazės skirtųsi kampu . Tuomet įtaise susidaro teigiamasis grįžtamasis ryšys, nes tranzistorius VT, įjungtas pagal BE schemą, stiprinamojo signalo fazę pasuka dar fazės kampu . Tarkime, kad per vieną pusperiodį transformatoriaus apvijų įtampos yra 9.8, b paveiksle pažymėto poliškumo. Veikiant signalui u tranzistoriaus bazės ir kolektoriaus srovės stiprėja, tranzistorius atsidaro, ir kontūro įtampos amplitudė didėja toliau didindama u. Įtaise egzistuoja teigiamasis grįžtamasis ryšys. Atsiradus virpesiams ir didėjant jų amplitudei, įtampa u įkrauna kondensatorių CE ir dabar tranzistorius atsidaro tik tuomet, kai u(t) > uE(t). Tranzistoriaus srovė iK teka tik trumpą laikotarpį per teigiamąjį u pusperiodį. Pasibaigus pereinamajam procesui, virpesių kontūre susidaro nesilpstantieji harmoniniai virpesiai, nes aukštesniųjų eilių harmonikoms virpesių kontūro varža yra maža ir generatoriaus susižadinimo sąlygos tenkinamos tik kontūro rezonansinio dažnio įtampai.

Kokio dažnio virpesius generuos įtaisas ir koks turi būti tranzistoriaus minimalus bazės srovės stiprinimo koeficientas min, kad įtaisas susižadintų, apskaičiuosime pasinaudoję jo ekvivalentinės grandinės schema (9.8, c pav.), kai tranzistorius pakeistas srovės šaltiniu iK =  iB. Parametrai rIN ir rIŠ = 1 / h22E apskaičiuojami iš tranzistoriaus įėjimo ir išėjimo charakteristikų didelės amplitudės signalui. Tranzistoriaus įėjimo varža rIŠ transformuojasi (redukuojasi) iš antrinės apvijos į pirminę ir šuntuoja kontūro ritę

r'IN=kT2rIN;									        (9.29)

čia kT = w1 / w2 – transformacijos koeficientas; w1 ir w2 – transformatoriaus pirminės ir antrinės apvijų vijų skaičiai.

Srovė varžoje r'IN proporcinga bazės srovei (9.8, c pav.). Nepaisant kontūro vidinės varžos (laikant r = 0), ekvivalentinės grandinės schemai įgalima parašyti tokias lygtis:

iK=βiB=1rIŠ+1rINjωC+1jωLuk,					        (9.30)

uk=r'INiBkT.								        (9 31)

Įrašius (9.31) į (9.30), gaunama lygtis, nusakanti generatoriaus susižadinimo sąlygas:

r'IN1−ω2LC+jωLr'INrIŠ+1−βkT=0.				        (9.32)

Šios lygties realią ir menamąją dalį prilyginus nuliui, apskaičiuojamas generuojamų virpesių dažnis

ωg=1LC									        (9.33)

ir minimalus tranzistoriaus bazės srovės stiprinimo koeficientas

βmin=kTrINrIŠ+1kT,							        (9.34)

kuriam esant generatorius susižadins. Kadangi      kTrINrIŠ>>1kT,         tai schema susižadins,

kai   βmin>kTrINrIŠ.

9.3.2. Trijų taškų LC generatoriai

9.9 pav. Pagrindinė trijų taškų generatoriaus schema

Trijų taškų generatoriuose taikomas virpesius invertuojantis stiprintuvas. Grįžtamojo ryšio keturpolis tokiame stiprintuve sudaromas iš trijų varžų Z1, Z2 ir Z3. Susižadinimo sąlyga šiame generatoriuje bus tenkinama, jeigu grįžtamojo ryšio keturpolio dažninė fazės charakteristika (g) = .

Pagrindinė trijų taškų generatoriaus schema parodyta 9.9 paveiksle. Ji turi tris būdinguosius taškus:išėjimo įtampos tašką 1, grįžtamojo ryšio įtampos tašką 2 ir bendrąjį tašką 3. Stiprinimo įtaisu gali būti dvipolis ar lauko tranzistorius, operacinis stiprintuvas. Panagrinėkime tokio generatoriaus sudarymo galimybes. Generatoriaus stiprintuvas invertuoja įėjimo signalą u. Stiprintuvo stiprinimo koeficientas tuščiosios eigos metu (be apkrovos) yra lygus K0. Todėl neapkrauto stiprintuvo išėjimo įtampos kompleksinė amplitudė, kai į jį siunčiamas u signalas, būtų lygi

UIŠ t.e.=−K0Uγ.								        (9.35)

Apkrauto varžomis Z1 , Z2 , Z3 stiprintuvo išėjimo įtampos kompleksinė amplitudė ir jo stiprinimo koeficientas apskaičiuojami taip:

UIŠ=−K0Uγ(Z1+Z3)Z2(Z1+Z2+Z3)rIŠ+(Z1+Z3)Z2(Z1+Z2+Z3),					        (9.36)

Ku=UIŠUγ=−K0(Z1+Z3)Z2rIŠ(Z1+Z2+Z3)+(Z1+Z3)Z2.			        (9.37)

Iš 9.9 paveikslo matyti, kad grįžtamojo ryšio grandinės perdavimo koeficientas lygus:	γ=UγUIŠ=Z1Z1+Z3.							        (9.38)

Įrašius (9.37) ir (9.38) koeficientų išraiškas į (9.7b) susižadinimo sąlygą gaunama:

−K0Z1Z2rIŠ(Z1+Z2+Z3)+(Z1+Z3)Z2>1.				        (9.39)

Tarkime, kad generatoriaus grandinėje naudojamos tik reaktyviosios varžos, t.y.

Zi=jXi;      čia    Xi=ωLi        arba       Xi=−1ωCi.

Tuomet generatoriaus susižadinimo sąlygas nusakanti (9.39) lygtis bus šitokio pavidalo:

K0X1X2jrIŠ(X1+X2+X3)−(X1+X3)X2>1.				        (9.40)

Iš (9.40) lygties išplaukia

X1+X2+X3=0.								        (9.41)

Įrašę (9.41) ir iš šios iš raiškos gautą X1 + X2 reikšmę į (9.40), gauname

K0X1X3>1.									        (9.42)

Iš (9.41) lygties, išreiškiančios fazių balanso sąlygą, galima apskaičiuoti generuojamųjų virpesių dažnį. Amplitudžių balanso sąlygą atitinka (9.42) lygtis. Iš jos apskaičiuojamas koeficientas K0. Be to, iš (9.42) išplaukia, kad reaktyviosios varžos X1 ir X2 turi būti vienodos fizinės prigimties, t. y. kondensatoriai arba induktyvinės ritės.

Principinės trijų taškų generatoriaus su dvipoliu tranzistoriumi schemos parodytos 9.10 paveiksle. Kondensatoriai CB, CK, CE yra didelės talpos ir generuojamų virpesių dažniui įtakos neturi. Įtaiso stiprinimo koeficientas tuščiosios eigos metu lygus:

9.10 pav. Trijų taškų LC generatorių su talpiniu (a) ir induktyviniu (b) grįžtamuoju ryšiu schemos

K0=h21ERKh11E1+h22ERK.			(9.43)

Iš (9.43) lygties apskaičiuotas generatoriaus su talpiniu ryšiu generuojamų virpesių dažnis lygus:

ωg=1LC1C2C1+C2,				(9.44)

o generatoriaus su induktyviniu ryšiu

ωg=1L1+L2C.				(9.45)

Praktikoje naudojami ir kitokios sandaros trijų taškų generatoriai.

9.3.3. Minkštasis ir kietasis generatoriaus susižadinimo būdai

Generuojamų virpesių amplitudė randama iš amplitudžių balanso sąlygos. Tam reikia žinoti pirmosios harmonikos stiprinimo koeficiento priklausomybę nuo virpesio amplitudės, tai yra, funkciją Ku1(Um1). Ši funkcija nustatoma eksperimentiškai arba apskaičiuojama. Skaičiuojant imamos didėjančios nuo nulio virpesio stiprintuvo įėjime amplitudes ir, žinant pradinio darbo taško A padėtį dinaminėje stiprintuvo charakteristikoje (9.11 pav. taškas A), randamos atitinkamas išėjimo įtampos pirmosios harmonikos amplitudės. Skaičiuoti galima grafiniu 3 arba 5 ordinačių metodu arba nukirtimo kampo metodu. Metodo pasirinkimą lemia virpesio amplitudė.

9.11 pav. Darbo taško padėtys dinaminėje perdavimo charakteristikoje

Generatoriuose generuojamųjų virpesių amplitudę galima keisti, keičiant grįžimo santykio modulį. Jį galima keisti dvejopai: keičiant grįžtamojo ryšio keturpolio  arba stiprintuvo K stiprinimo koeficientus. Pirmasis būdas patogus generatoriuje su transformatoriniu ryšiu, nes jame lengva keisti atstumą tarp induktyvinių ričių. Antrasis būdas naudojamas trijų taškų generatoriuose. Juose stiprinimo koeficientas keičiamas, keičiant tranzistoriaus emiterio srovės nuolatinę dedamąją.

Keičiant grįžimo santykio modulį, galima gauti minkštąjį ir kietąjį susižadinimą. Susižadinimo būdas priklauso nuo funkcijos Ku1(Um1) formos.

Tarkime, kad tranzistoriaus pradinis darbo taškas A parenkamas dinaminės stiprintuvo charakteristikos stačiausioje dalyje (9.11 pav. taškas A). Šiuo atveju, didinant generuojamų virpesių pirmosios harmonikos amplitudę Um1, funkcija Ku1(Um1) monotoniškai mažėja. Tai paaiškinama dinaminės charakteristikos statumo mažėjimu didesnės amplitudės virpesiams. Praktikoje dažniau naudojama funkcija Ku1(Um1)u = Tu, kuri skiriasi nuo funkcijos Ku1(Um1) pastoviu daugikliu u, tai yra, jos skiriasi tik masteliu. Tokių funkcijų šeima pavaizduota 9.12, a paveiksle. Kai nutraukta grįžtamo ryšio grandinė t.y. Um1 = 0 grįžimo santykis Tu1(Um1) = Tu1(0) = Tu0 = uKu1(0). Kaip matyti iš grafikų pateiktų 9.12, a paveiksle, mažinant grįžimo santykio Tu0 vertę mažėja ir generuojamų virpesių amplitudė. Kai Tu0 < 1 generacija nutrūksta, Um1 = 0. 9.12, b paveiksle pavaizduota generuojamų virpesių amplitudės priklausomybė nuo pradinio grįžimo santykio Tu0. Iš šio paveikslo matyti, kad generuojamų virpesių amplitudę galime tolygiai keisti nuo nulio iki norimos vertės ir atvirkščiai. Toks susižadinimo būdas vadinamas minkštuoju.

9.12 pav. Generatoriaus su minkštuoju susižadinimo režimu grįžimo santykio priklausomybių nuo virpesių pirmosios harmonikos amplitudės šeima (a) ir jo virpesių amplitudės priklausomybė nuo pradinės grįžimo santykio reikšmės (b)

Tarkime, kad tranzistoriaus pradinis darbo taškas parinktas taip, kad, didėjant virpesių amplitudei, funkcija Ku1(Um1) pradžioje didėja, pasiekia maksimumą, po to mažėja. Tokio pobūdžio funkciją galima gauti parenkant tranzistoriaus pradinį darbo tašką pradinėje dinaminės charakteristikos dalyje (9.11 pav. taškas B). Šį atvejį atitinkančios grįžimo santykio funkcijos esant įvairiam pradiniam Tu0 pateiktos 9.13, a paveiksle. Kai Tu0 > 1, tai atitinka 9.13, a, paveiksle pavaizduotą kreivę su Tu0 = T'"u0, generatorius susižadina ir generuoja didelės stacionarios amplitudės virpesius Um1 = U'"u0. Jei dirbant generatoriui, grįžimo santykis bus sumažintas iki T 'u0, virpesių amplitudė sumažės iki U 'm1. Taigi nagrinėjamas generatorius negali generuoti virpesių kurių amplitudė mažesnė už U 'm1. Generuojamų virpesių amplitudės Um1 priklausomybė nuo grįžimo santykio Tu0 parodyta 9.13, b paveiksle. Čia rodyklėmis parodyta Tu0 keitimo kryptis. Toks susižadinimo būdas vadinamas kietuoju.

9.12 pav. Generatoriaus su kietuoju susižadinimo režimu grįžimo santykio priklausomybių nuo virpesių pirmosios harmonikos amplitudės šeima (a) ir jo virpesių amplitudės priklausomybė nuo pradinės grįžimo santykio reikšmės (b)

Kieto susižadinimo generatorius, kai Tu0 < 1, savaime nesusižadina. Tačiau jį galima sužadinti, padavus pašalinį poveikį, kuris sukurtų kontūre tokios amplitudės virpesius, kad būtų tenkinama susižadinimo sąlyga Tu1 > 1. Pvz., jei Tu0 = T "u0, pašalinis poveikis, turi sukurti kontūre virpesius, kurių amplitudė būtų didesnė už Um10. Po to virpesiai išaugs iki stacionariosios amplitudės U "m1.

Parinkus darbo tašką taip, kad įtaisas dirbtų energetiškai naudingu B arba C klasės režimu, generatorius bus kietojo susižadinimo. O tai nepageidautina,