PRATARMĖ

Vadovėlis ANALOGINĖ ELEKTRONIKA yra trečiasis iš leidžiamų ir dar rengiamų spaudai SCHEMŲ TECHNIKOS vadovėlių serijos. 1999 metais išleistas pirmasis šios serijos vadovėlis LOGINĖS SCHEMOS. 2001 metais išleistas antrasis vadovėlis ELEKTRONINIŲ SCHEMŲ PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERIAIS. Be paminėtų trijų vadovėlių seriją dar papildys KOMPIUTERIŲ ARCHITEKTŪRA bei MIKROPROCESORIAI. Pirmasis iš šių dviejų vadovėlių jau rengiamas, antrajam telkiamas autorių kolektyvas.

Rašydami šį vadovėlį, nesistengėme aprėpti visų įvairios paskirties aparatūroje taikomų analoginės elektronikos įtaisų, nes manome, kad tai yra neįvykdomas uždavinys. Svarbiausias mūsų tikslas – suteikti būtinas elementarias žinias apie svarbiausius analoginius įtaisus ir jų analizės metodus. Visa sudėtinga šiuolaikinė analoginė aparatūra yra sudaryta iš tokių elementarių įtaisų arba jų išvystytų variantų. Traktuodami šį vadovėlį kaip įvadą į sudėtingų analoginės elektronikos įtaisų studijas, mes tikimės, kad gerai išmokęs pagrindus studentas sugebės pats savarankiškai studijuoti daug sudėtingesnius dalykus. Tokio kelio perspektyvumu mus įtikino ilgametė darbo aukštojoje mokykloje patirtis. Ir visai neperspektyvus mums atrodo priešingas kelias, kai priešokiais stengiamasi aprėpti neaprėpiamą klausimų ratą, ir to rezultatas – miglotas supratimas apie sudėtingus dalykus, gerai nesuvokiant paprastų.

Vadovėlis padalintas į dvi dalis.

Pirmoji dalis skirta tiesiniams analoginiams įtaisams. Ji pradedama pagrindinių dėsnių, kuriais aprašomos elektrinės grandinės, priminimu. Šie dėsniai toliau taikomi, analizuojant tiesinius įtaisus. Pagrindinis dėmesys pirmojoje dalyje skirtas įvairiems stiprintuvams: elementariems ir daugiapakopiams nuolatinės srovės stiprintuvams, diferenciniams bei operaciniams stiprintuvams ir jų taikymui tiesiniuose įtaisuose.

Antrojoje vadovėlio dalyje pateiktos bendrosios žinios apie netiesinius įtaisus: netiesinių elementų savybes, jų taikymo analoginėje elektronikoje ypatumus, įtaisų su netiesiniais elementais analizės metodus ir signalus apdorojančių netiesinių įtaisų grandines. Be to nagrinėjamos spektro keitimo grandinės ir galios stiprintuvai bei generatoriai, o taip taikomi netiesiniuose įtaisuose operaciniai stiprintuvai, ir įvairūs analoginiai įtaisai, skirti loginei bei analoginei aparatūrai.

Šiame vadovėlyje nenagrinėjami automatizuoto analoginių grandinių projektavimo klausimai, nes jie jau aptarti tik tam skirtame 2001 metais išleistame vadovėlyje ELEKTRONINIŲ SCHEMŲ PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERIAIS.

Lietuviškų vadovėlių, skirtų vien tik elektroninių grandinių nagrinėjimui, tuo labiau vien tik analoginės elektronikos grandinių nagrinėjimui, iki šiol nebuvo. G. Eidukevičiaus ir A. Kajacko RADIOELEKTRONIKOS PAGRINDŲ vadovėlyje nagrinėta daug daugiau temų ir nuo jo pasirodymo jau praėjo nemažai metų. Kiek naujesnis yra A. Lašo, V. Bartkevičiaus, A. Kopustinsko, R. Šurnos ir kitų autorių PRAMONINĖS ELEKTRONIKOS vadovėlio pirmasis tomas, dar naujesnis S. Masioko vadovėlis ELEKTROTECHNIKA. Tačiau ir šių vadovėlių autoriai nagrinėjo daug įvairių temų ir negalėjo analoginėms grandinėms skirti tiek dėmesio, kiek leidžia šio klausimo nagrinėjimas atskiroje knygoje.

Dabar belieka padėkoti savo kolegoms Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakultete, su kuriais daug kartų aptarinėjome skaitomų elektrinių grandinių ir signalų bei analoginių įtaisų kursų turinius, ir kurių parama, patarimai ir vertingos pastabos mums labai padėjo rengiant šią knygą. Norime padėkoti savo studentams, kurių smalsumas ir noras daugiau sužinoti paskatino mus imtis šio darbo. Tikimės, kad Lietuvos elektronikos ir ryšių specialybių studentams, jau negaunantiems rusiškų vadovėlių ir greitai nebemokėsiantiems jų skaityti, dar neįperkantiems angliškų ir vokiškų vadovėlių, ši knyga nors kiek pravers. Esame dėkingi parėmusiam šio vadovėlio rengimą Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui.

Norime padėkoti vadovėlio recenzentams akademikui D. Eidukui, profesoriui P.J. Žilinskui ir docentams V. Knyvai, V. Mališauskui bei R. Pociui už jų kruopštų darbą, peržiūrint vadovėlį, ir išsakytas vertingas pastabas.

Nemanome, kad vadovėlyje pavyko išvengti trūkumų. Būsime labai dėkingi visiems tuos trūkumus nurodžiusiems. Jei pasirodys, kad vadovėlis reikalingas, gal pavyks tuos trūkumus pašalinti jo antrajame leidime.

Raimundas Kirvaitis

Romanas Martavičius

# ĮVADAS

Įvade pradžioje trumpai aptarsime analoginių įtaisų ypatumus, pagrindinį dėmesį skirdami analoginių grandinių ir analoginių integrinių grandynų skirtumui nuo loginių grandinių ir loginių integrinių grandynų. Toliau pačiu bendriausiu požiūriu kalbėsime apie signalų apdorojimą analoginiuose įtaisuose ir parodysime, kad perduodant informaciją ir dabar, ir ateityje negalėsime išsiversti be analoginių įtaisų.

0.1. Analoginių grandinių ypatumai

Analoginis signalas – nuosekliai laiko bėgyje kintantis elektrinis dydis, įtampa arba srovė. Tarp dviejų fiksuotų analoginio signalo lygių yra be galo daug jo tarpinių verčių. Visos analoginio signalo vertės yra informatyvios.

Analoginės grandinės formuoja ir apdoroja analoginius signalus.

Išvardinsime svarbiausius analoginių ir loginių grandinių skirtumus.

1. Esminiai skiriasi šių grandinių apdorojamos informacijos paklaidos.

Analoginės grandinės išėjimo signalo dydis (informacija grandinės išėjime) priklauso nuo jos elementų parametrų technologinių nuokrypų ir tų parametrų kitimo, kintant temperatūrai, bėgant laikui bei kintant maitinimo įtampai, o taip pat nuo triukšmų ir trukdžių, patenkančių į analoginę grandinę iš aplinkos, ir atsiradusių pačioje grandinėje.

Jei loginė grandinė suprojektuota gerai, jos elementų parametrų technologinės nuokrypos ir tų parametrų kitimas nepakeičia signalo grandinės išėjime: aukštas įtampos lygis išlieka aukštas ir išėjime, o žemas lygis – žemas.

Visa tai reiškia, kad analoginių grandinių projektavimas, gamyba ir eksploatavimas yra sudėtingesni, tad ir brangiau kainuojantys už loginių grandinių projektavimą, gamybą ir eksploatavimą.

2. Daugelyje analoginių grandinių būna didelės talpos kondensatoriai ir induktyvumo ritės, nepagaminami standartine puslaidininkine integrine technologija. Todėl analoginę grandinę dažnai sudaro dvi dalys: analoginis integrinis grandynas ir jį papildantys išoriniai diskretiniai elementai.

3. Loginės grandinės paprastai būna sudarytos iš tų pačių, daug kartų pasikartojančių elementarių dalių – loginių elementų. Sudėtingesnes logines grandines ir sistemas sudaro iš tų pačių pasikartojančių funkcinių mazgų: trigerių, registrų, skaitiklių, šifratorių, dešifratorių ir kitų. Analoginėse grandinėse paprastai nebūna tipinių daug kartų tame pačiame elektroniniame įtaise pasikartojančių mazgų. Tai reiškia, kad vieno tipo analoginių integrinių grandynų gamybos apimtis nebūna labai didelė. To rezultatas yra didesnė jų gamybos kaina ir labai platus analoginių integrinių grandynų asortimentas. Šią problemą sprendžia:

– kartu su integriniu grandynu naudodami išorinius diskretinius elementus; pavyzdžiui, tas pats operacinio stiprintuvo integrinis grandynas su skirtingais išoriniais elementais gali vykdyti dešimtis ir net šimtus skirtingų analoginių funkcijų;

– gamindami integrinius grandynus su pertekliumi: su daugiau, nei būtinai reikalinga, vykdomų funkcijų, ir su geresniais nei būtina parametrais; tada yra didesnė tikimybė, kad integrinis grandynas bus plačiau taikomas;

– gamindami daugiau, nei būtinai reikalinga, grandyno išvadų – tada atsiranda galimybė keisti analoginės grandinės savybes, sudarant įvairius grįžtamuosius ryšius, ir taikyti papildomus išorinius diskretinius elementus.

Pagal paskirtį analoginius integrinius grandynus galima dalinti į penkias grupes.

1. Universalūs analoginiai integriniai grandynai: tai universalūs stiprintuvai (žemųjų dažnių – ŽDS, tarpinių dažnių – TDS, aukštųjų dažnių – ADS; įtampos, srovės arba galios stiprintuvai, diferenciniai stiprintuvai, operaciniai stiprintuvai), generatoriai.

2. Specialiosios paskirties analoginiai integriniai grandynai: specialiosios paskirties (logaritminiai, kvadratiniai ir kitokie) stiprintuvai; filtrai, paprastai aktyvieji; fazės keitikliai, detektoriai, maišikliai ir kitos panašios grandinės.

3. Analoginiai integriniai grandynai analoginiams ir skaitmeniniams elektroniniams įtaisams ir sistemoms: analoginiai jungikliai, analoginiai komparatoriai, Šmito trigeriai, analoginiai-skaitmeniniai keitikliai (ASK) ir skaitmeniniai-analoginiai keitikliai (SAK).

4. Analoginiai integriniai grandynai maitinimo įrenginiams ir elektromechaninių įtaisų valdymui: lygintuvai, stabilizatoriai, įtampos ir dažnio keitikliai, galingi srovės stiprintuvai.

5. Aukštųjų dažnių paskirstytųjų parametrų analoginiai integriniai grandynai.

Trumpai aptarsime, kaip vyko ir vyksta analoginių įtaisų integravimo procesas: analoginių grandinių, sudarytų iš diskretinių elementų, vertimas analoginiais integriniais grandynais.

Pirmajame šio proceso etape vyko elementarus sudėtingo įtaiso grandinės dalies integravimas: pavyzdžiui, aukštųjų dažnių stiprintuvą iš diskretinių elementų pakeitė ADS integrinis grandynas, TDS – TDS integrinis grandynas, ŽDS – ŽDS integrinis grandynas ir panašiai. Nesudėtinguose įtaisuose (radijo imtuvuose) tai leido gerokai sumažinti įtaiso tūrį ir masę, sudėtingesniuose įtaisuose (televizoriuose) tūris ir masė sumažėjo tik maždaug du kartus, labai sudėtingoje aparatūroje (radijo lokatoriuje) gautas labai menkas efektas.

Tikrasis analoginių įtaisų integravimas vyksta tenkinant šiuos du reikalavimus:

– esminiai keičiant įrenginio struktūrą arba net jo veikimo principą;

– analoginę įrenginio dalį papildant skaitmenine dalimi.

Klasikinis tikrojo analoginės aparatūros integravimo pavyzdys – radijo lokatorius. Tradicinį radijo lokatorių sudarė labai galingas vandeniu arba oru aušinamas aukštadažnis elektrovakuuminis prietaisas – klistronas arba magnetronas, generuojantis trumpą didelės galios aukšto dažnio virpesių impulsą; sudėtinga šio virpesio stiprinimo schema; koaksinis arba bangolaidinis traktas, jungiantis impulsų generatorių ir stiprintuvą su lėtai besisukančia didelio ploto sunkia lokatoriaus antena. Šiuolaikiniame lokatoriuje aukšto dažnio virpesių generatorių mikroschemos yra tolygiai išdėstytos ant lokatoriaus antenos. Šių atskirų generatorių sukurtų virpesių energija susideda erdvėje – ten, kur siunčiamas lokatoriaus impulsas. Keisdami atskirų generatorių generuojamų virpesių pradines fazes, galime keisti kryptį, kuria sklinda didžiausia susumuotų virpesių energija, tad antenos mechaniškai sukioti nebereikia. Aišku, kad tik sudėtinga skaitmeninė grandinė gali efektyviai valdyti šimtų ar net tūkstančių generatorių pradines fazes, parinkdama reikiamą maksimalios spinduliuojamos energijos kryptį. Didelis išspinduliuojamos energijos spindulio krypties keitimo greitis leidžia kaupti informaciją apie atspindį nuo sekamo objekto, efektyviai išskiriant tą atspindį iš didelės amplitudės bet atsitiktinės fazės triukšmų. Lokatorius, kurį sudaro šimtai ar net tūkstančiai patikimų generatorių integrinių grandynų, yra daug kartų patikimesnis už lokatorių, kuriame veikia vienas nepatikimas elektrovakuuminis prietaisas.

Visi išvardintieji privalumai gauti įvykdžius abu anksčiau suformuluotus reikalavimus: pakeitus įrenginio struktūrą ir papildžius analoginę dalį skaitmenine.

Poskyrį užbaigsime išvardindami kai kuriuos įtaisus, taikytus tradicinėje analoginėje aparatūroje, ir juos pakeitusius tos pačios paskirties įtaisus, taikomus šiuolaikinėje analoginėje aparatūroje. LC filtrus pakeitė pasyvieji ir aktyvieji RC filtrai su sutelktaisiais arba paskirstytaisiais parametrais, pjezoakustiniai filtrai ir skaitmeniniai filtrai. Koaksines linijas ir bangolaidžius bei įtaisus, sudarytus iš šių linijų ir bangolaidžių, pakeitė mikrojuostelinės linijos ir šių linijų įtaisai. Vakuuminius kineskopus keičia plokščiosios skystųjų kristalų arba šviesos diodų matricos. Pabandykite šį sąrašą pratęsti patys.

Šiandieną analoginiai integriniai grandynai sudaro apie vieną ketvirtąją dalį visos pasaulinės integrinių grandynų produkcijos.

0.2. Signalų apdorojimas analoginiuose įtaisuose

Dalis šiuolaikinių elektroninių sistemų negali veikti be analoginių signalų. Prie tokių sistemų priskiriamos informacijos matavimo ir perdavimo (informacijos išgavimo) sistemos. Informacijos perdavimo sistemos klasikinė struktūrinė schema pateikta 0.1 paveiksle. Panagrinėkime signalų pokyčius šioje sistemoje.

0.1 pav. Informacijos perdavimo sistemos struktūrinė schema

Siunčiant ir priimant informaciją, elektriniai signalai ryšio sistemoje daug kartų apdorojami. Kai kurie apdorojimo metodai taikomi visiems analoginiams signalams. Jie nepriklauso nuo sistemos paskirties ir perduodamos informacijos pobūdžio. Nagrinėdami informacijos perdavimo sistemos struktūrinę schemą, išskirsime bendruosius signalų apdorojimo procesus ir trumpai apibūdinsime įrenginius, kuriuose vykdomi šie procesai.

Informacijos perdavimo sistemos informacijos šaltiniu dažniausiai yra neelektrinės prigimties signalas, kurį reikia pakeisti elektriniu signalu. Ši procedūra atliekama keitiklyje. Perduodamą kalbą ir muziką į elektrinį signalą keičia mikrofonas, perduodamus vaizdus – televizinė siuntimo kamera. Perduodamas tekstas pirmiausiai koduojamas, kiekvieną teksto raidę pakeičiant standartinių elektrinių signalų kombinacija, pavyzdžiui, skirtingos trukmės ir poliarumo impulsais.

Toliau elektrinis signalas apdorojamas informacijos šifratoriuje ir siųstuvu siunčiamas į ryšio liniją. Šifratorius yra įrenginys, reikiamu būdu keičiantis siunčiamą elektrinį signalą. Viena iš jo paskirčių – suderinti signalo šaltinį su siųstuvu. Šifratoriumi gali būti analoginis-skaitmeninis keitiklis, keičiantis tolydųjį analoginį signalą diskrečiuoju skaitmeniniu. Jeigu signalas skaitmeninis, tai šifratorius yra specialusis keitiklis, perkoduojantis signalą taip, kad jį priėmus būtų galima aptikti ir ištaisyti klaidas.

Siųstuvas iš šifratoriaus gaunamą signalą verčia radijo signalu, tinkančiu perduoti radijo arba laidinio bei optinio ryšio linijomis. Kiekviename siųstuve visuomet būna moduliatorius ir nešlio generatorius. Siųstuvas gali turėti savuosius aukštojo ir žemojo dažnio stiprintuvus (ADS ir ŽDS).

Iš paminėtųjų įtaisų moduliatorius ir nešlio generatorius yra netiesiniai. Moduliatorius yra netiesinis todėl, kad moduliavimo metu sukuriamos naujos dažnių spektro dedamosios, o nešlio generatorius – nes realiomis tiesinėmis grandinėmis su nuostoliais negalima generuoti pastovios amplitudės virpesių. ADS ir ŽDS gali būti tiesiniai. Tačiau skaičiavimais įrodoma, kad jų naudingumo koeficientas yra daug didesnis, kai jie dirba netiesiniu režimu.

Siunčiamas radijo signalas iš siųstuvo į imtuvą patenka ryšio linija. Šiuo metu naudojamas ryšio linijas sudaro siuntimo ir priėmimo antenos bei erdvė tarp jų arba laidinės, kabelinės, bangolaidinės, optinės ir kitokios linijos.

Imtuvo paskirtis yra priešinga siųstuvo paskirčiai – priimti iš ryšio linijos signalus, juos sustiprinti, detektuoti ir informaciją pateikti vartotojui suprantama forma.

Dažniausiai į imtuvo įėjimą patenka labai silpni signalai. Jų galia dažnai tesiekia nuo 10–10 W iki 10–12 W, o elektrovaros jėga – nuo 1 V iki 10 V. Todėl signalai imtuve pirmiausiai stiprinami. Šiuolaikiniuose imtuvuose stiprintuvų galios stiprinimo koeficientas siekia 1012, įtampos – 106. Be to, į imtuvo įėjimą iš karto patenka daugelio stočių signalai ir įvairūs trukdžiai. Kartais trukdžiai ir pašalinių stočių signalai būna daug stipresni už naudingą signalą. Todėl imtuvo stiprintuvas turi būti labai selektyvus. Tai reiškia, kad jis turi stiprinti reikiamo dažnio signalus ir slopinti visus kitus. Tai pasiekiama, kuriant specialias stiprintuvų schemas, naudojant stiprintuvuose rezonansinius kontūrus bei filtrus.

Taigi, stiprintuvas yra labai svarbi ir sudėtinga imtuvo dalis. Imtuvo stiprintuvą paprastai sudaro aukštojo bei tarpinio dažnio stiprintuvai ir dažnio keitiklis, kurio sudėtinė dalis yra heterodinas.

ADS stiprina virpesius, patekusius į imtuvo įėjimą. Šių virpesių dažnis yra lygus siųstuvo virpesių dažniui f0. Kadangi visose kitose imtuvo stiprinimo pakopose vienodai stiprinamas naudingas signalas ir ADS atsiradę triukšmai, labai svarbu, kad šio stiprintuvo savieji triukšmai būtų galimai mažesni.

Heterodinas ir dažnio keitiklis pakeičia aukštojo f0 dažnio virpesių dažnį žemesniu, vadinamu tarpiniu ft dažniu. Pakeitimo metu išsaugomas aukštojo dažnio virpesių spektras, tik jis perkeliamas į žemesniųjų dažnių sritį. Tarpinio dažnio reikšmė priklauso nuo papildomo harmoninių virpesių generatoriaus, vadinamo heterodinu, virpesių fh dažnio. Heterodino virpesių dažnis paprastai būna dydžiu ft aukštesnis už aukštojo dažnio virpesių dažnį, todėl tarpinis dažnis ft = fh – f0. Sinchroniškai perderinant ADS ir heterodiną, visų stiprinamų virpesių tarpinis dažnis išlieka pastovus. Radiofonijoje, naudojant moduliuotos amplitudės signalus, tarpinis dažnis ft = 465 kHz. Pastovus tarpinio dažnio dydis yra didelis privalumas, leidžiantis projektuoti tarpinio dažnio stiprintuvus su beveik idealiomis (stačiakampėmis) dažninėmis amplitudės charakteristikomis.

Detektoriaus ir informacijos dešifratoriaus funkcijos savo ruožtu yra priešingos moduliatoriaus ir šifratoriaus funkcijoms. Jie atlieka atvirkštinius signalo pakeitimus, lyginant su moduliatoriaus ir šifratoriaus vykdomais pakeitimais.

Informacijos registratoriaus veikimas ir funkcijos priklauso nuo informacijos perdavimo sistemos paskirties. Ryšio sistemose ir radiofonijoje tai akustinė sistema, keičianti elektrinį signalą garsiniu. Televizijoje – tai kineskopas su specialiais valdymo įtaisais. Skaitmeninės informacijos sistemose registratoriaus funkcijas vykdo automatinis spausdinimo įrenginys.

Iš paminėtų imtuvo įtaisų tik aukštojo ir tarpinio dažnio stiprintuvai yra tiesiniai. Dažnio keitiklis kartu su heterodinu yra netiesiniai įtaisai.

Taigi, bendrosios analoginių signalų apdorojimo procedūros yra tiesinis plačiajuostis ir selektyvusis stiprinimas, netiesinis (galios) stiprinimas, moduliacija, detektavimas, virpesių generavimas. Be minėtų procesų elektroninėse sistemose dar dažnai naudojami tokie analoginių signalų apdorojimo procesai: lyginimas (kintamosios įtampos virpesiai keičiami nuolatine įtampa), dažnio dauginimas (dažnio f virpesiai keičiami dažnio nf virpesiais, čia n = 2, 3, …), dažnio dalinimas (dažnio f virpesiai keičiami dažnio f / n virpesiais, čia n = 2, 3, …). Visas šias procedūras vykdo tiesiniai ir netiesiniai analoginiai įtaisai.

Šiame vadovėlyje ir nagrinėjami įvairūs tiesiniai ir netiesiniai analoginiai įtaisai.

Pirmojoje vadovėlio dalyje, skirtoje tiesiniams įtaisams, trumpai primenami pagrindiniai dėsniai, taikomi skaičiuojant elektrines grandines, ir detaliai nagrinėjamos įvairių stiprinimo pakopų grandinės. Analizuojami įvairūs grįžtamųjų ryšių stiprintuvuose variantai ir savybės, kurias tie grįžtamieji ryšiai suteikia stiprintuvams. Detaliai nagrinėjami daugiapakopiai nuolatinės srovės stiprintuvai, selektyvūs stiprintuvai. Pirmoji vadovėlio dalis užbaigiama diferencinių ir operacinių stiprintuvų grandinių nagrinėjimu bei operacinių stiprintuvų taikymo tiesiniuose įtaisuose aptarimu.

Antroji vadovėlio dalis skirta netiesiniams įtaisams. Pirmiausiai primenamos bendrosios žinios apie netiesinius įtaisus, jų elementus ir grandines. Po to nagrinėjami netiesiniai arba galios stiprintuvai, spektro keitimo schemos ir generatoriai. Aptariami operacinių stiprintuvų taikymai netiesiniuose įtaisuose ir nagrinėjamos analoginės grandinės loginei ir analoginei elektroninei aparatūrai: analoginiai jungikliai, įtampos ribotuvai, skaitmeniniai-analoginiai ir analoginiai-skaitmeniniai keitikliai.