Duomenų srauto stebėjimas ir analizė lokaliame tinkle

Tikslai:

•susipažinti su MS Network Monitor programos, kuri skirta LAN duomenų srauto stebėjimui ir

analizei, galimybėmis;

•užrašyti ir detaliai išanalizuoti bent vieną savo kompiuterio duomenų srautą Ethernet paketų

lygyje  paprastai duomenų kaitos sesijai.

Apie MS Network Monitor(NetMon) paketą:

Programa NetMon skirta duomenų srauto stebėjimui lokalaus tinklo segmente.  Visi duomenys

perduodami Ethernet tinklu ir yra talpinami į paketus. Ethernet – pati populeriausia

tinklinė architekūra. Ji išnaudoja siaurojuostine transleciją (10 MB/S).Ethernet suskaldo duome-

nis į paketus (kadrus); Tinklo magistralėje ‘vaikšto labai’ daug paketų. Todėl turi būti nustatytas

atitinkamas filtras,kuris išrenka tik tuos kurių mums reikia. Filtre nustatomas  atitinkamas rišys

tarp kompiuterių , nurodomi draugo (iš kurio siunčiamės  duomenis )  ir to ant kurio dirbate

kompiuterių adresai.

Paketas kabeliu siunčiamas iš vieno kompiuterio į kitą. Nusiūsti duomenys į konkretų

kompiuterį , jis juos apdoroja  ir siunčia atsakomajį paketą(atgaliniu adresu), nes pirmame pa-

kete buvo siunčiančiojo  kompiuterio unikalus adresas.

- Minimalus paketo ilgis 64 baitai , o kartu su tarnybine paketo dalimi – preambule- 72 baitai

- (802.3 standartas). Prembulė–nurodo kadro pradžią.  Maksimalus kadras gali būti 1518 baitų .

- Darbo aprašas:

- Analizuojant  duomenų srautą tarp kompiuterių, Ethernet paketų lygyje, buvo kopijuojamas

- duomenų failas iš vieno kompiuterio į kitą.Tinklo magistrale laksto labai daug paketų. Todėl

- norint kad duomenų būtų nedaug, buvo uždėtas filtras , kuris fiksavo tik iš draugo kompiuterio

- einančius paketus. Filtre nustatomas atitinkamas rišys tarp kompiuterių , nurodomi kompiuterių

- adresai:

## AND

- SAP/ETYPE = Any SAP  or  Any ETYPE

| ## AND | - (Address Pairs) |
| --- | --- |

- KTML_NT_3  < = > KTML_NT_1

| ## AND | - (Pattern Matches) |
| --- | --- |

Šis  rišys fiksavo tik paketus einančius iš draugo kompiuterio į tą kopmiuterį  ant kurio aš

dirbau (į abi kryptis) ir tik Ethernet paketus, nefiksuojant visų kitų rūšių paketų.

|  | Kompiuterio vardas | MAC adresas | IP adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| Draugo komp. | KTML_NT_3 | 00:C0:6C:30:49:30 | 193.219.33.83 |
| Mano komp. | KTML_NT_1 | 00:C0:6C:28:92:05 | 193.219.33.81 |

- Nustačius filtrą, iš pagrindinio meniu ‘Capture’ paleidžiamas tinklo stebėjimas,kurio metu

- “pagauti” paketai rašomi į failą , pastebima tam tikra dinamika programos lange. Sustabdžius

- stebėjimą , sukauptą failą galima peržiūreti. Peržiūros sąsajos režime kiekvieno paketo

- įrašas išskleidžiamas į atskirus laukus, galima matyti paketų antraštes ir kt.

### Buvo kopijuojamas failas SSS.txt, kuriame įrašyta eilutė – “AAAAAAAAAAABBBBBBBBB

#### BBBBBBBBBCCCCCCCCCCCCCCC

### Programa fiksavo 12 freimų.

- Pirmas freimas:

### Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description - 1.617 KTML_NT_1 KTML_nt_3 SMB C transact2 Findfirst, File = \sss.txt

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 92 FF FF   ..l0I0..l(......

00010:  00 92 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   ..........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 EB 00 62 00 00 00 62 00 FB 00 00 01 FF 53   .`..b...b......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 18 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 40 37 0F 1E   ............@7..

00060:  00 00 00 0A 00 60 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .....`..........

00070:  00 1E 00 44 00 00 00 00 00 01 00 01 00 21 00 00   ...D.........!..

00080:  00 00 16 00 06 00 05 00 04 01 00 00 00 00 5C 00   ..............\.

00090:  73 00 73 00 73 00 2E 00 74 00 78 00 74 00 00 00   s.s.s...t.x.t...

- Pirmoje eilutėje, pirmus 6 baitus kadre sudaro gavėjo adresas, o sekančius 6 baitus siuntėjo

- adresas. Sekantys 2 baitai - Ethernet tipas(skaičius visada didesnis už maksimalų kadro

- duomenų ilgį baitais). Freimo ilgis 160 baitai. Taigi kopijuojant failą pirmame freime mūsų

- kompiuteris pirmiausia pasiuntė užklausimą kitam kompiuteriui ar toks failas yra: “transact2

- Findfirst, File = \sss.txt”. Paketo tipas = IPX ; IDP ilgis = 146(0x92);

- Antras freimas:

- Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description - 1.619 KTML_nt_3 KTML_NT_1 SMB R transact2 Open (response)

00000:  00 C0 6C 28 92 05 00 C0 6C 30 49 30 00 E0 FF FF   ..l(....l0I0....

00010:  00 E0 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55   ..........l(...U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55 10 06 05 60   ......l0I0.U...`

00030:  03 40 FB 00 B0 00 00 00 B0 00 EC 00 F1 00 FF 53   .@.............S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 98 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 40 37 0A 0A   ............@7..

00060:  00 6C 00 00 00 0A 00 38 00 00 00 6C 00 44 00 00   .l.....8...l.D..

00070:  00 00 00 79 00 00 01 10 01 00 01 00 00 00 00 00   ...y............

00080:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 35 A8 4D D7 9D   ...........5.M..

00090:  BE 01 50 7D DD 7D 57 A3 BE 01 E0 F9 3D E2 C9 9D   ..P}.}W.....=...

000A0:  BE 01 E0 F9 3D E2 C9 9D BE 01 43 00 00 00 00 00   ....=.....C.....

000B0:  00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 0E 00   ..H....... .....

000C0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

000D0:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

000E0:  73 00 73 00 73 00 2E 00 74 00 78 00 74 00         s.s.s...t.x.t.

Dabar gavome paketą iš kito kompiuterio. Matome kad siuntėjo ir gavėjo adresai susikeitė

vietomis, kaip ir turėjo atsitikti. Tarpas tarp freimų sudarė 2 milisekundes. Freimo ilgis 238

baitai.  Antras kompiuteris atsakė, kad failas atidarytas ir ivyks “bendradarbiavimas”

: “transact2 Open   (response)”.  IDP ilgis = 224(0xE0);

Trečias freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.623 KTML_NT_1 KTML_nt_3 SMB C NT create & X, File = \sss.txt

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 96 FF FF   ..l0I0..l(......

00010:  00 96 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   ..........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 EC 00 66 00 00 00 66 00 FC 00 01 01 FF 53   .`..f...f......S

00040:  4D 42 A2 00 00 00 00 18 03 80 96 81 00 00 00 00   MB..............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 80 37 18 FF   .............7..

00060:  00 00 00 00 10 00 06 00 00 00 00 00 00 00 89 00   ................

00070:  02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00   ................

00080:  00 00 01 00 00 00 44 00 00 00 02 00 00 00 03 13   ......D.........

00090:  00 00 5C 00 73 00 73 00 73 00 2E 00 74 00 78 00   ..\.s.s.s...t.x.

000A0:  74 00 00 00                                       t...

Freimo ilgis 64 baitai; IDP ilgis = 150(0x96); Duomenų ilgis = 0x0096(150);

Po 4 milisekundžių mūsų kompiuteris vėl pasiuntė freimą atsakydamas į antrą freimą ir

klausdamas informacijos ar failas sukurtas:

NT create & X, File = /sss.txt  Freimo ilgis 164 baitai;  IDP ilgis = 150 (0x96);

Ketvirtas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.624 KTML_nt_3 KTML_NT_1 SMB R NT create & X, FID = 0x1805

00000:  00 C0 6C 28 92 05 00 C0 6C 30 49 30 00 98 FF FF   ..l(....l0I0....

00010:  00 97 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55   ..........l(...U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55 10 06 05 60   ......l0I0.U...`

00030:  03 40 FC 00 67 00 00 00 67 00 ED 00 F2 00 FF 53   .@..g...g......S

00040:  4D 42 A2 00 00 00 00 98 03 80 96 81 00 00 00 00   MB..............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 80 37 22 FF   .............7".

00060:  00 67 00 02 05 18 01 00 00 00 80 35 A8 4D D7 9D   .g.........5.M..

00070:  BE 01 50 7D DD 7D 57 A3 BE 01 E0 F9 3D E2 C9 9D   ..P}.}W.....=...

00080:  BE 01 E0 F9 3D E2 C9 9D BE 01 20 00 00 00 48 00   ....=..... ...H.

00090:  00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ......C.........

000A0:  00 00 00 00 00 19                                 ......

Freimo ilgis = 166 baitai;Duomenų ilgis = 0x0098(152); IDP ilgis = 151(0x97);

File Allocation Size = 0x0000000000000048; End of File = 0x0000000000000043

Po 1 milisekundės kitas kompiuteris atsiuntė freimą ir pranešė, kad failas sukurtas:

“NT Create & X, FID=0x1805”.

Penktas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protoco l Description 1.626 KTML_NT_1 KTML_nt_3 SMB C transact2 Query file info, FID = 0x1805

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 78 FF FF   ..l0I0..l(...x..

00010:  00 78 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   .x........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 ED 00 48 00 00 00 48 00 FD 00 02 01 FF 53   .`..H...H......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 18 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 C0 37 0F 04   .............7..

- Freimo ilgis = 134 baitai;  Duomenų ilgis = 0x0078(120);  IDP ilgis = 120 (0x78);

- Dar po 2 milisekundžių mūsų kompiuteris dar kartą pasiuntė kadrą reikalaudamas informacijos

- apie failą:

- “transact2 Query file info, FID = 0x1805”.

Šeštas freimas

# Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.627 KTML_nt_3 KTML_NT_1 SMB R transact2 Open (response)

00000:  00 C0 6C 28 92 05 00 C0 6C 30 49 30 00 92 FF FF   ..l(....l0I0....

00010:  00 92 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55   ..........l(...U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55 10 06 05 60   ......l0I0.U...`

00030:  03 40 FD 00 62 00 00 00 62 00 EE 00 F3 00 FF 53   .@..b...b......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 98 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 C0 37 0A 02   .............7..

00060:  00 26 00 00 00 02 00 38 00 00 00 26 00 3C 00 00   .&.....8...&.<..

00070:  00 00 00 2B 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 0E 00   ...+............

00080:  00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00   ..C.......H.....

00090:  00 00 3A 00 3A 00 24 00 44 00 41 00 54 00 41 00   ..:.:.$.D.A.T.A.

Freimo ilgis =160 baitai; Duomenų ilgis=0x0092(146); IDP ilgis =146(0x92);

Po 1 milisekundės kitas kompiuteris atsiuntė freimą ir pranešė, kad failas atidarytas:

“transact2 Open (response)”.

Septintas freimas

#### Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.630 KTML_NT_1 KTML_nt_3 SMB C transact2 Query file info, FID = 0x1805

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 78 FF FF   ..l0I0..l(...x..

00010:  00 78 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   .x........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 EE 00 48 00 00 00 48 00 FE 00 03 01 FF 53   .`..H...H......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 18 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 00 38 0F 04   .............8..

00060:  00 00 00 02 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

00070:  00 04 00 44 00 00 00 00 00 01 00 07 00 07 00 00   ...D............

00080:  00 00 05 18 03 01                                 ......

Freimo ilgis = 134 baitai; Duomenų ilgis = 0x0078(120); IDP ilgis=120(0x78);

Dar po 3 milisekundžių mūsų kompiuteris dar kartą pasiuntė kadrą reikalaudamas informacijos

- apie failą:

- “transact2 Query file info, FID = 0x1805”.

Aštuntas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.630 KTML_nt_3 KTML_NT_1 SMB R transact2 Query file info(response to frame 7)

00000:  00 C0 6C 28 92 05 00 C0 6C 30 49 30 00 70 FF FF   ..l(....l0I0.p..

00010:  00 70 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55   .p........l(...U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55 10 06 05 60   ......l0I0.U...`

00030:  03 40 FE 00 40 00 00 00 40 00 EF 00 F4 00 FF 53   .@..@...@......S

00040:  4D 42 32 00 00 00 00 98 03 80 96 81 00 00 00 00   MB2.............

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 C0 F9 01 08 00 38 0A 02   .............8..

00060:  00 04 00 00 00 02 00 38 00 00 00 04 00 3C 00 00   .......8.....<..

00070:  00 00 00 09 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00         ..............

Freimo ilgis = 126 baitai; Duomenų ilgis = 0x0070(112); IDP ilgis=112(0x70);

Po 1 milisekundžių kompiuteris, iš kurio buvo kopijuojamas failas, perdavė informaciją apie

kopijuojamą failą:

- “transact2 Query file info (response to frame 7)”.

Devintas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.635 KTML_NT_1 KTML_nt_3 SMB C read & X, FID = 0x1805, Read 0x43 at 0x00000000

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 6C FF FF   ..l0I0..l(...l..

00010:  00 6C 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   .l........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 10 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 EF 00 3C 00 00 00 3C 00 FF 00 04 01 FF 53   .`..<...<......S

00040:  4D 42 2E 00 00 00 00 18 00 20 00 00 00 00 00 00   MB....... ......

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 FE CA 01 08 40 38 0C FF   ............@8..

00060:  00 00 00 05 18 00 00 00 00 43 00 43 00 FF FF FF   .........C.C....

00070:  FF 43 00 00 00 00 00 00 00 01                     .C........

Freimo ilgis = 122 baitai; Duomenų ilgis = 0x006C(108); IDP ilgis=108(0x6C);

Mūsų kompiuteris paprašė atsiusti failo gabalą:

- “read & X, FID = 0x1805, Read 0x43 at 0x00000000”.

Dešimtas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.636 KTML_nt_3 KTML_NT_1 SMB R read & X, Read 0x43

00000:  00 C0 6C 28 92 05 00 C0 6C 30 49 30 00 B0 FF FF   ..l(....l0I0....

00010:  00 AF 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55   ..........l(...U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55 10 06 05 60   ......l0I0.U...`

00030:  03 40 FF 00 7F 00 00 00 7F 00 F0 00 F5 00 FF 53   .@...........S

00040:  4D 42 2E 00 00 00 00 98 00 20 00 00 00 00 00 00   MB....... ......

00050:  00 00 00 00 00 00 01 08 FE CA 01 08 40 38 0C FF   ............@8..

00060:  00 00 00 FF FF 00 00 00 00 43 00 3C 00 00 00 00   .........C.<....

00070:  00 00 00 00 00 00 00 44 00 01 41 41 41 41 41 41   .......D..AAAAAA

00080:  41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 0D   AAAAAAAAAAAAAAA.

00090:  0A 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42   .BBBBBBBBBBBBBBB

000A0:  42 42 42 42 42 42 0D 0A 43 43 43 43 43 43 43 43   BBBBBB..CCCCCCCC

000B0:  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 00         CCCCCCCCCCCCC.

Freimo ilgis = 134 baitai; Duomenų ilgis = 0x00130(176); IDP ilgis=175(0xAF);

- Kaip matome (paryškinta) buvo patenkintas reikalavimas ir mes gavome failo turinį.

- “R read & X, Read 0x43”.

Venuoliktas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 1.917 KTML_NT_1 KTML_nt_3 NBIPX Session Data, Ack, Recv Seq 0x100, 0x105 Bytes Received

00000:  00 C0 6C 30 49 30 00 C0 6C 28 92 05 00 30 FF FF   ..l0I0..l(...0..

00010:  00 30 00 04 00 00 19 94 00 C0 6C 30 49 30 04 55   .0........l0I0.U

00020:  00 00 19 94 00 C0 6C 28 92 05 04 55 80 06 03 40   ......l(...U...@

00030:  05 60 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 05 01         .`............

Freimo ilgis = 62 baitai; Duomenų ilgis = 0x0030(48); IDP ilgis=48(0x30);

Šis freimas labai trumpas(minimalus – 62 baitai) ir buvo pasiųstas po sąlyginai ilgo laiko tarpo

- 281 milisekundžių.

Dvyliktas freimas

Time Src MAC Addr Dst MAC Addr Protocol Description 0.000 000000000000 000000000000 STATS Number of Frames Captured = 11

00000:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6E AA AA   .............n..

00010:  03 00 00 00 19 84 24 4D 53 54 00 00 00 00 67 00   ......$MST....g.

00020:  00 00 50 00 00 00 00 00 AB 0D 00 00 0B 00 00 00   ..P.............

00030:  D0 06 00 00 0B 00 00 00 78 06 00 00 1B 00 00 00   ........x.......

00040:  67 0B 00 00 01 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00   g...............

00050:  00 00 00 00 15 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF   ................

00060:  FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF   ................

00070:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............

Freimo ilgis =124 baitai; Duomenų ilgis = 0x006E(110);

- Šis paskutinis freimas neįprastas. Jis neturi nei siuntėjo, nei gavėjo. Be to jis sugautas po

- 4294965379 milisekunžių. Tai gali būti šiūkšlės.