# Elektrolizės Taikymas

Elektrolitų vandeniniuose tirpaluose ir lydaluose laisvieji elektros krūviai atsiranda suskilus neutralioms molekulėms į teigiamuosius ir neigiamuosius jonus. Jonams judant  elektriniame lauke, pernešama medžiaga. Šis procesas plačiai taikomas praktikoje (ELEKTROLIZĖ).

Elektrolizė daugiausia taikoma technikoje įvairiems tikslams. Elektrolizės  būdu  vieno metalo paviršius padengiamas plonu kito metalo sluoksniu (nikeliavimas , chromavimas , variavimas ir kt. ). Ši tvirta danga apsaugo paviršių nuo korozijos.

Tikslių metalinių kopijų gamyba elektrolizės būdu vadinama galvanoplastika. Kopijų gavimo būdą (galvanoplastiką) atrado rusų mokslininkas B. J a k o b i s (1801- 1874), kuris 1836 m. pritaikė šį būdą Isakijaus soboro (Leningrade) tuščiavidurėms figūroms gaminti.

Įvairioms priemonėms padedant elektrolizės dangą atskirti nuo paviršiaus, ant kurio nusėdęs metalas (tai pasiekiama, pavyzdžiui, uždedant ant paviršiaus grafito), galima gauti reljefinio paviršiaus kopiją. Galima metalą atskirti nuo modelio ir gautoje formoje lieti kopijas. Galvanoplastikos būdu gaminamas tipografinės klišės, patefono plokštelių matricos, skulptūrų ir bareljefų kopijos.

Poligrafijos pramonėje tokios kopijos (stereotipai) gaunamos iš matricų (rinkinio atspaudo plastiškoje plokštelėje), nusodinant ant jų storą geležies ar kitos medžiagos sluoksnį. Tai leidžia atspausdinti reikiamą skaičių egzempliorių. Jeigu anksčiau knygos tiražą ribodavo atspaudų, kuriuos galima gauti iš vieno rinkinio, skaičiaus (spausdinamas rinkinys dyla), tai, taikant stereotipus, tiraža galima labai padidinti.

Tiesa, šiuo metu, taikant elektrolizę, gaunami tik geros poligrafinės kokybės knygų stereotipai.

Elektrolizės būdu iš metalų pašalinamos priemaišos. Pavyzdžiui, gautas iš rūdos nevalytas varis liejamas storais lakštais, kurie po to panardinami į vonia kaip anodai. Elektrolizės metu  varinis  anodas ištirpsta, priemaišos, kuriose yra vertingų ir retų  metalu, nusileidžia į vonios dugną, o ant katodo nusėda grynas varis.

Elektrolizės būdu iš boksitų lydalų gaunamas aliuminis. Taikant šį  gamybos būdą, aliuminį pavyko labai atpiginti, todėl kartu su geležimi jis tapo technikoje ir buityje plačiausiai naudojamu metalu.

Metalinių dangų nusodinimas ant gaminių vadinamas galvanostegija. Pastaruoju metu išrasti būdai nusodinti tokia dangas ir ant plastmasės paviršių.

Daug yra nuveikę šioje srityje ir Lietuvos mokslininkai, ypač per pokario dešimtmečius. Lietovos Mokslų Akademijos Chemijos technologijos institutas Vilniuje yra vienas stambiausių pasaulyje metalų dangų sudarymo elektrolizės metodais tyrimo centrų.