- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 18 proc.

Lapuočių – 82 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 11,00 | 4B 2Ą 1L 1K 2E +O, Lz, Šm | Dirbama žemė | Nds | Želdimas | B1+1 Ą2+1 L2+0 K2+0 E2+2 O 2+1 Lz 2+0 Šm 2+0 | 1640 700 350 350 700 | 15400 6560 3280 3280 6560 600 600 600 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m ,sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Ąžuolą, liepą, klevą, eglę sodinti eilėse kas 1,4m, beržą - kas 1,2m. Obelį, lazdyną, šermukšnį – sklypo pakraščiais po vieną eilę, eilėse kas 2,0 m. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sodinukai | 15400 |
| --- | --- |
| Eglės sodinukai | 6560 |
| Ąžuolo sodinukai | 6560 |
| Liepos sėjinukai | 3280 |
| Klevo sėjinukai | 3280 |
| Obels sodinukai | 600 |
| Lazdyno sėjinukai | 600 |
| Šermukšnio sėjinukai | 600 |
| Viso : | 36880 |