- MIŠKO  ĮVEISIMO  PLANAS

Spygliuočių – 60 proc.

Lapuočių – 40 proc.

| Skl. Nr. | Plotas (ha) | Rūšinė sudėtis | Žemės naudmenos pavadinimas | Augim- vietė | Miško įveisimo būdas | Sodmenų tipas | Sodinukų kiekis vnt. |  | Dirvos ruošimas mišrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ha | sklype |  |
| 1 | 3,76 | 4B 4P 2E +Šm | Pieva | Ncl | Želdinimas | B 2+0 P 2+0 E 2+2 Šm 2+0 | 1640 2200 700 | 6200 8300 2600 1000 | Dirvą ruošti vagomis. Atstumas tarp vagų centrų 2,0m, sodinti į vagos dugną. Mišrinti eilėmis, grupėmis. Eglę sodinti eilėse kas 1,4m, beržą – kas 1,2m, pušį – kas 0,9m. Šermukšnį sodinti sklypo pakraščiais 1,0m atstumu. |

Sodinukų poreikis :

| Beržo sėjinukai | 6200 |
| --- | --- |
| Pušies sėjinukai | 8300 |
| Eglės sodinukai | 2600 |
| Šermukšnio sėjinukai | 1000 |
| Viso : | 18100 |