Laboratorinis darbas Nr. 1

 spindulių silpimo medžiagoje  tyrimas

Atlikėjas : Mindaugas Montvilas

(grupė IF-8/10)

Data : 1999.09.2.

Dėstytojas :

Data :

- Darbo tikslas.

Nustatyti  spindulių tiesinį ir masinį silpimo koaficientus ir pusstorius dviem skirtingoms medžiagoms.

Teorinė dalis.

Radioaktyvunu vadinamas savaiminis vienų atomų branduolių virsmas kitų atomų atomais, kurio metu skleidžiami įvairių rūšių radioaktyvieji spinduliai. Radioaktyviojo virsmo metu stebimi trijų rūšių spinduliai: α, β ir . Nustatyta, jog α spindulius sudaro helio branduolių, srautas. β spindulius sudaro elektronų srautas.   spinduliai pagal klasikinę fiziką yra labai trumpos elektromegnetinės bangos fiziką yra labai trumpos elektromegnetinės bangos.  Pagal Planko iškeltą kvantinę hipotezę elektromagnetinės bangos yra mikroobjektų, vadinamų fotonais, srautas. Fotono energija tiesiogiai proporcinga elektromagnetinių bangų dažniui ir lygi W = h; čia h = 6.626*10  Js – Planko konstanta. Vadinasi  spinduliai yra didelės energijos fotonų srautas. Vien  spindulių radioaktyvieji izotopai nespinduliuoja, šie spinduliai lydi α ir β  skilimą (savaiminį vienų branduolių virsmą kitais, išspinduliuojant ir šias daleles).  spindulius skleidžia ne motininis, o dukterinis branduolys, kuris susidarymo metu turi daugiau energijos negu normalioje būsenoje, ir todėl yra vadinamas sužadintu. Per labai trumpą laiką sužadinti branduoliai energijos perteklių išspinduliuoja  fotonų pavidalu.  fotonų energija gali turėti tik dikretines reikšmes, atitinkančias dukterinių branduolių energetinių būsenų energijų skirtumą.

I=I0⋅e−μ⋅x      Sklisdami medžiaga,  fotonai gali saveikauti tiek su medžiagos atomų elektroniniais apvalkalais, tiek ir su jų branduoliais. Kai  fotoną absorbuoja atomo elektroninis apvalkalas, stebimas fotoefektas – iš apvalkalo vidinių sluoksnių išlaisvinamas elektronas. Šis procesas vadinamas  spindulių fotoelektronine absorbcija. Kai  fotono energija būna daug didesnė už atomo, molekulėje ar kristalinėje gardelėje esančio elektrono ryšio energiją , fotono saveika tampa panaši į saveiką su laisvuoju elektronu.  Fotonas, susidūręs su elektronu perduoda jam dalį savo energijos, todėl ir keičiasi  fotono sklidimo kryptis, mažėja jo energija ir dažnis. Šis efektas vadinamas Komptono efektu. Didelių energijų  fotonai  (kelių MeV eilės) gali saveikauti su atomų branduoliu, sukeldami branduolinę reakciją. Ši sąveika yra vadinama branduoliniu fotoefektu. Sklindant  spinduliams medžiagoje, stebima jų absorbcija ir sklaida. Įrodyta, jog siauro spindulių pluošto intensyvumas medžiagoje mažėja eksponentiniu dėsniu:

Čia : I -   spindulių, praėjusiu pro x storio medžiagos sluoksnį, intensyvumas; I0  - krintančių į medžiagą  spindulių intensyvumas. Dydis μ vadinamas  tiesiniu silpimo koaficientu, prikklauso nuo medžiagos rūšies ir nuo  fotonų enrgijos. Kadangi  spindulių intensyvumas medžiagoje priklauso nuo medžiagos tankio, dažnai yra naudojamas masinis silpimo koaficientas. Jis lygus : μm = μ /δ.

d12=ln2μ=0.693μ     Medžiagos sluoksnio  reikiamas  storis, norint sumažinti spindulių intensyvumą 2 kartus, vadinamas medžiagos pusstoriu. Iš pirmosios lygties išplaukia, kad jis lygus :

μ=lnI0Ix=2.3⋅lgI0IxIš pirmos  lygties gauname šią tiesinio silpimo koaficiento išraišką :

μ=2.3⋅lgN0Nx     Skaitiklio darbo įtampa parenkama taip, kad išlydžio atsiradimo, vustimosi ir slopinimo dėka generuojamų įtampos impulsų skaičius per sekundę N yra tiesiogiai proporcingas jonizuojančio spinduliavimo intensyvumui I :     I = rN; čia r –proporcingumo koaficientas. Tegul medžiagos nesusilpninti spinduliai, kurių intensyvumas  , generuoja per sekundę impulsų skaičių N = rI, o pro medžiagą  praėję spinduliai, kurių intensyvumas  I, generuoja per sekundę impulsų skaičių N = rI . Iš čia : I/I0 = rN0/rN = N0/N . Įrašę šią išraišką  į tiesinio silpimo koaficiento išraišką, gauname :

Aparatūra ir darbo metodas.

 spindulius siunčia radioaktyvusis izotopas, patalpintas švino konteinerio ilgos angos gale. Dėl didelės   spindulių  absorbcijos švine jjis patenka į aplinką tik pro minėtą angą. Tuo būdu  spinduliai, krintantys į  Geigerio ir Miulerio skaitiklį būna beveik lygiagretūs. Švino ekranu galime uždengti angą ir tada  spinduliai į skaitiklį nepatenka. Ekranas  bei Geigerio ir Miulerio skaitiklis įrengti ant skaitliuko maitinimo bloko. Rezistoriuje gauti įtampos impulsai registruojami skaitmeniniu šrenginiu.

Darbo eiga

- Paruošiame aparatūrą darbui.

- Patikriname registravimo įrenginio tinkamumą darbui.

- Nustatome Geigerio ir Miulerio skaitiklio foną, t.y. impulsų skaičių per sekundę n, kuriuos sukelia žemės skleidžiami radioaktyvūs spinduliai ir kosminiai spinduliai. Konteinerio priekinę angą uždengiame švino ekranu, sugeriančiu  spindulius. Fono impulsus skaičiuojame 300 sekundžių. Praėjus duotam laikui  įrenginys pats sustoja. Užregistruotą impulsų skaičių, padalinę iš skaičiavimo trukmės, gauname Geigerio ir Miulerio skaitiklio foną n (imp/s).

- Nustatome impulsų skaičių per vieną sekundę, kurį sukelia medžiagos nesusilpninti  spinduliai. Nuo konteinerio angos nuimame švino ekraną, sugeriantį  spindulius. Fono impulsus skaičiuojame 300 sekundžių. Praėjus  duotam laikui  įrenginys pats sustoja. Užregistruotą impulsų skaičių salygojamą   spindulių ir fono suminio veikimo, padalinę iš skaičiavimo trukmės, gauname impulsų skaičių per vieną sekundę (imp/s). Vien tiriamųjų    spindulių sukeliamų impulsų skaičius per sekundę yra lygus :

- Nustatome impulsų skaičių   bei      per vieną  sekundę , kuriuos sukelia pro skirtingas medžiagas praėję ir intensyvumus  turintys  spinduliai. Prieš konteinerio angą dedame vieną, o paskui ir kitą medžiagą ir analogiškai prieš tai buvusiems punktams randame vien pro medžiagą praėjusių  spindulių sukeltą impulsų skaičių per sekundę

- Baigę eksperimentą konteinerio angą uždengiame švino ekranu ir išjungiame aparatūrą.

- Mikrometru išmatuojame tiriamų medžiagų storius  ir  .

- Apskaičiuojame spindulių tiesinius silpimmo koaficientus dviem skirtingoms medžiagoms (žalvariui ir aliuminiui).

- Apskaičiuojame šių medžiagų masinius silpimo koaficientus ir pusstorius.

- Surašome duomenis į lentelę:

| Absorb medž. | n, imp/s | N’0, imp/s | N0, imp/s | N’, imp/s | N, imp/s | x, m | μ, 1/m | μm, m2 / kg | d1/2, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žalv. | 2.66 | 5.13 | 2.47 | 2.83 | 0.17 | 0.00095 | 2814 |  | 2.462*10-4 |
| Alium. |  |  |  | 2.99 | 0.33 | 0.001 | 2011 | 0.7448 | 3.446*10-4 |

5. Išvados.   Apskaičiavome radiacinį foną, kurį skleidžia žemės skleidžiami radiaciniai spinduliai ir kosminiai spinduliai. Nustatėme  spindulių silpimo tiesinius ir masinius silpimo koaficientus žalvariui ir aliuminiui bei jų pusstorius ir įsitikinome, jog žalvaris geriau sulaiko  spindulius nei aliuminis.

6. Literatūra. P. Tamutis  “Geometrinės ir banginės optikos laboratoriniai darbai”, Kaunas, KPI, 1980.