Radio ryðio principai

- Garsas mikrofono pagalba paverèiamas elektriniais virpesiais. Bet koks kûnas, harmoningai vibruojantis (16 Hz-20 kHz) skleidþia muzikiná garsà. Garsas iðilginë banga. Garsinio daþnio virpesiai yra þemo daþnio.

- Virpesiø moduliacija: garsinio daþnio virpesiai, paduoti á siøstuvo ritæ, toli nesklinda, nes maþas daþnis (w~u4). Aukðto daþnio virpesiø pakeitimas garsinio daþnio virpesiais, vadinamas moduliacija. Moduliacijos rûðys: 1. Amplitudinë (paveikiama amplitudë); 2. Paveikiamas daþnis (aukðto daþnio virpesiai daþnai vadinami neðanèiaisiais).

Aukðto daþnio elektrinius virpesius gali pagaminti tranzistorinis arba lempinis generatorius. Aukðto daþnio virpesiø daþnis priklauso nuo kontûro L ir c. (aukðto daþnio, garsinio daþnio ir moduliuotø virpesiø grafikai)

Á tranzistorinio generatoriaus grandinæ per transformatoriø paduodamagarsinio daþnio kintanti átampa. Dël to keisis bendroji átampa, o tuo paèiu ir amplitudë. Aplitudës moduliacija:

3.Moduliuoti virpesiai paduodami á siøstuvo antenà, nuo kurios

sklinda elektromagnetinë banga.  Elektromagnetinës bangos,

sklindanèios nuo ávairiø siøstuvø, paveikia radijo imtuvo antenà,

antenoje pradeda tekëti ávairaus daþnio kintamos srovës. Virpesiø

kontûro pagalba iðrenkami vienos stoties virpesiai.

- Demoduliacija (garsinio daþnio virpesiø iðskyrimas ið moduliuotø virpesiø).  Á detektoriaus graninæ perduodami moduliuoti virpesiai; vienà ousperiodá diodas praleidþia, kità- ne.

Per apkrovos varþà tekës pulsuojanti srovë, kurios grafikas:

Norint sumaþinti srovës pulsacijas, prei apkrovos varþos jungiamas

filtras. Parpasèiausià filtrà sudaro kondensatorius, ájungtas lygiagreèiai prie apkrovos varþos. Tais laiko tarpais, kaip pro dioddà teka srovë, kondensatorius ásikrauna, kai neteka- iðsikrauna Per apkrovos varþà teka srovë, kurios grafikas:

Per apkrovos varþà teka srovë, kurià sudaro garsiniu daþniu kintanti srovë ir nuolatinë srovë.

5. Elektriniø virpesiø stiprinimas reiðkia aplitudës padidinimà (detektorinis imtuvas stiprinimo neturi). Garsinio daþnio virpesiai garsekalbyje paverèiami garsu. Detektorinis radio imtuvas: