Nuolatinës srovës darbas ir galia.

Dþaulio ir Lenco dësnis.

Tekant elektros srovei, krûvininkai juda kryptingai. Vadinasi, elektrinio lauko jëgos perneða juos ið vieno taðko á kità. Ðis krûvininkø perneðimo darbas vadinamas elektros srovës darbu ir apskaièiuojamas pagal formulæ.

A = Dq/ U;

Dq – perneštas krūvis per laiką Dt,  U – įtampa laidininko galuose.

Kadangi Dq = IDt, tai tada darbas lygus:

A = ITDt = I2RDt = U2Dt/R.

Pagal energijos tvermės dėsnį šis darbas lygus nagrinėjamos grandinės dalies energijos pokyčiui. Todėl energija, kurią elektros srovė perkelia iš evj šaltinio į laidininką, lygi srovės darbui. Susidūrę su kristalinės gardelės jonais, elektronai perduoda jiems savo energiją. Dėl to laidininkas įkaista iki temperatūros, atitinkančios dinaminę pusiausvyrą. Tuomet vidinės energijos prieaugis pasidaro lygus išspinduliuotam šilumos kiekiui (tai tokia dinaminė pusiausvyra, kai neatliekamas mechaninia darbas ir nėra cheminio srovės veikimo). Vadinasi, laidininke išsiskyręs šilumos kiekis (pagal Džaulio ir Lenso dėsnį).

Q = A =  I2RDt = U2Dt/R.

Taigi nuosekliai sujungtuose laidininkuose išsiskyrusios šilumos kiekiai proporcingi jų varžoms, lygiagrečiai – atvirkščiai proporcingi jų varžoms.

Elektros srovės galia lygi jos darbui, atliktam per laiko vienetą:

P = A/Dt = IU = I2R = U2/R

Ji visoje elektrinėje grandinėje lygi srovės atskirose dalyse galų sumai. Galios vienetas – vatas. [P] = W     1W = 1J/ 1s

Šiuo dėsniu pagrįstas šiluminis elektros prietaisų veikimo principas. Pvz.: elektrinė laidynė, plytelė, krosnelė, lituoklis. Juose naudojamos tokios medžiagos, kad varža būtų kuo didesnė, tai ir išsiskyręs energijos kiekis bus didesnis.