Elektrono krūvio nustatymas

Priemonės: CuSO4 tirpalas, du elektrodai, ampermetras, jungiklis, laidas, laikrodis, svarstyklės, svarsčiai, srovės šaltinis, reostatas.

Remiantis elektrolizės dėsniu išvedame formulę elektrono krūviui nustatyti. Ant katodo išsiskyrusi vario masė m lygi:

m=kIt (1)  k=moj/qoj (2)   Jono masė: moj=M/Na (3)  M-vario molinė masė, Na - Avogadro skaičius. Jono krūvis lygus qoj=2e (4), nes Cu2+. e-elektrono krūvis.  (3) ir (4)®(2)  k=M/2eNa (5)  m=MIt/2eNa (6)   e=MIt/2mNa (7)

Matuojami dydžiai:

I-srovės stipris ampermetrais (A)

t-laikas, per kurį nusėda varis, laikrodžiu (s)

m=m2-m1 (nusėdusio ant katodo vario masė svarstyklėmis sveriant katodą be vario m1 ir su variu m2 kilogramais)

Elektros srovę reostatu nustatome stipresnę ir leidžiame ilgesnį laiką, tada daugiau nusėda vario, kurio tiksliau galima nustatyti masę.

Darbo metu reostatu palaikoma tas pats srovės stipris. Po 20 -30 min iš tirpalo ištraukiamas katodas, išdžiovinamas ir pasveriamas, gaunama masė m2, Sausą katodą ir be vario sveriame darbo pradžioje, ir gauname masę m1.

Na -iš lentelių (6,02*10231/mol)   M-iš Mendelejevo apsiskaičiuojam ( M(Cu)=64*10-3kg/mol)

Paklaidos:

Santykinė e matavimo paklaida: ee=2Dm/m2-m1+DI/I+Dt/t;

DI=DaI+DpI

DaI -pusė ampermetro padalos vertės

DpI - ampermetro absoliutinė pakalida, kuri priklauso nuo jo tikslumo klasės

Dt - laikrodžio laiko matavimo absoliutinė paklaida, kuri priklauso nuo jo tikslumo klasės.

Dm=Dam+Dpm

Dm - mažiausio svarelio svarsčių dėžutėje masė.

Absoliutinė e matavimo paklaida De=ee*eapsk

Darbą galima atlikti naudojant kitokį vandeninį tirpalą ir po to lyginti rezultatus.