24.  METALŲ  ŠILUMOS  LAIDUMO  KOEFICIENTO NUSTATYMAS

Darbo užduotis. Nustatyti vario šilumos laidumo koeficientą ir įvertinti vario valentinių elektronų laisvojo kelio vidutinį ilgį.

Teorinio pasirengimo klausimai. Temperatūros gradientas. Metalų šilumos laidumo „elektroninis” mechanizmas. Furjė dėsnis.

Teorinė dalis. Šilumos laidumas – tai reiškinys, kai labiau įkaitusio kūno dalies vidinė energija perduodama mažiau įkaitusiai kūno daliai (ar kitiems kūnams) neatliekant mechaninio darbo. Sakykime išilgai Ox ašies (1 pav.) varinio strypo temperatūra T didėja, o jai statmena kryptimi, labai plono medžiagos sluoksnio, temperatūra vienoda. Temperatūros didžiausią erdvinę kitimo spartą nusakantį dydį  Δ T/Δ x vadiname temperatūros gradiento moduliu. Kiekvieno dydžio gradientas yra vektorius nukreiptas to dydžio didėjimo kryptimi.

Pastebėta, jog tie metalai, kurie yra geri elektros laidininkai (pvz. Ag, Cu, Al ir kt.), yra geri ir šilumos laidininkai. Tai rodo, kad metaluose šiluminę energiją ir elektros krūvį perneša tie patys nešikliai - „laisvieji elektronai”. Pagal klasikinę elektroninę metalų laidumo teoriją, metalo kristalo atomų valentiniai elektronai tampa laisvais ir netvarkingai juda visame metalo tūryje. Jų visumą, minėtoji teorija, traktuoja kaip „elektronines dujas”, kurioms tinka kai kurie idealiųjų dujų dėsningumai. Pavyzdžiui jų šiluminio judėjimo vidutinį greitį < v > skaičiuoja iš formulės

v> = 8 kT π me ;	(1)

čia me – elektrono masė, k – Bolcmano konstanta. Taigi tokių elektronų kinetinė energija w priklauso nuo kūno temperatūros T – kuo ji aukštesnė, tuo jos vidutinė vertė < w > yra didesnė. Dėl laisvųjų elektronų chaotiškojo judėjimo, jie pereidinės įsivaizduojamą metalo ploto S skerspjūvį, kartu pernešdami judėjimo energiją. Dėl egzistuojančio temperatūros gradiento, jam priešinga kryptimi, per laiko tarpą τ, pro skerspjūvio plotą S pernešamas perteklinis energijos (šilumos) kiekis Q. Patirtis rodo, kad dydis Q tiesiogiai proporcingas temperatūros gradientui, skerspjūvio plotui ir laikui. Jo modulis pagal Furjė dėsnį, užrašomas taip:

Q=λ  Δ TΔ x  S τ ;	(2)

čia λ – šilumos laidumo koeficientas. Pagal klasikinę elektroninę metalų laidumo teoriją dydis

λ=12 k⋅n <ℓ> <v> ;	(3)

čia  k = 1,3910-23  JK-1  –  Bolcmano konstanta,  n –  laisvųjų  valentinių  elektronų koncentracija, < > - jų laisvojo kelio vidutinis ilgis. Vienvalenčio vario laisvųjų elektronų koncentracija yra lygi jo atomų koncentracijai

n=NA ρM ;	(4)

čia NA = 6,021023 mol-1 – Avogadro skaičius,  = 8,93103 kg/m3 – vario tankis, M = 63,5510-3 kg/mol – vario molio masė. Taigi, nustatę šilumos laidumo koeficientą λ, įvertinę dydžius n ir < v>, galime įvertinti elektronų laisvojo kelio vidutinį ilgį <  >.

Darbo aprašymas. Darbe naudojamo įrenginio principinė schema pavaizduota 2 paveiksle. Apvalaus varinio strypo vienas galas pastoviai kaitinamas elektriniu šildytuvu, kitas – aušinamas variniu vamzdeliu tekančia pastovaus stiprumo vandens srove. Dėl to išilgai strypo susidaro temperatūrų gradientas. Jam nustatyti, į atstumu x viena nuo kitos išgręžtose skylutėse įstatyti termometrai 1 ir 2 rodo temperatūras t1 ir t2 . Temperatūros gradiento modulis  Δ TΔ x =t1−t2Δ x. Pagal Furjė dėsnį, pro strypo skerspjūvį per laiką τ pernešto šilumos kiekio modulis

Q1=λ t1−t2Δ x S τ .	(5)

Strypą aušinančio vandens galinę temperatūrą t3 matuoja termometras 3, o pradinę t4 – termometras 4. Per laiką τ , pratekėjęs masės m vanduo, nusineša šilumos kiekį

Q2=c m t3−t4 ;	(6)

čia c = 4,18103 J/kgK vandens specifinė šiluma. Kai šilumos kiekis Q2 prilygsta Q1, tuomet visų termometrų parodymai nekinta laike, t.y. nusistovi stacionarinis procesas. Tuomet

λ t1−t2Δ x S τ=m c t3−t4 .

Iš čia šilumos laidumo koeficientas

λ=m c t4−t3 Δ xt1−t2⋅S τ .	(7)

- Išmatavę strypo skersmenį D, bei atstumą x (šiuos ir kitus matavimų rezultatus surašome į lentelę), įjungiame strypo kaitinimą ir aušinimą. Aušinimo sistemą sureguliavę taip, kad aušinanti vandens srovė, laikui bėgant, nekistų, stebime visų termometrų parodymus.

| D = ………… m ; |  | S = ………… m2 ; |  |  | x = ………… m ; |  | τ = ………….. s ; |  |  | m = ………… kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 = ………….. C ; |  |  | t2 = ………….. C ; |  |  | t3 = ………….. C ; |  |  | t4 = ………….. C |  |  |
| (t1 - t2)/ x, K/m |  , J/(Kms) |  |  | Tvid , K |  | < v > , m/s |  | n , m-3 |  |  | < > , m |

- Nusistovėjus temperatūroms, pažymime kiekvieno termometro parodymą ir laiką τ (5-10 min) renkame aušinantį vandenį. Jį pasvėrę, randame masę m. Pagal šiuos duomenis apskaičiuojame vario šilumos laidumo koeficientą.

- Temperatūras t1 bei t2 išreiškiame kelvinais (T1, T2) ir randame jų aritmetinį vidurkį Tvid . Šiai temperatūrai įvertiname laisvųjų elektronų vidutinį chaotiškojo judėjimo greitį < v >.

- Apskaičiuojame vienvalenčio vario laisvųjų elektronų koncentraciją, įvertiname jų laisvojo kelio vidutinį ilgį <  >.

Kontroliniai klausimai

- Ar visuomet kūno gautasis šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal (6) formulę ?

- Ką vadiname temperatūros gradientu ?

- Paaiškinkite metalų elektroninį šilumos laidumo mechanizmą.

- Nuo ko priklauso pro kūno skerspjūvio plotą perneštas šilumos kiekis ?

- Iki kada vyksta šilumos pernešimas izoliuotoje sistemoje ?