- Gustaičio aviacijos institutas

Laboratorinis darbas Nr.1

### AERODROMINIAI LOKATORIAI

Darbą atliko AUI-9 gr. St. V. Buitkus

- Darbo tikslas

Susipažinti su aerodrominių lokatorių tipais, susipažinti su jų struktūrinėmis schemomis, išsiaiškinti pagrindinius aerodrominių lokatorių parametrus ir nustatyti, kurie parametrai apsprendžia lokatorių paskirtį.

- Darbo eiga

Laboratorinio darbo metu buvo panagrinėti trys aerodrominiai lokatoriai: ДPЛ-7C, ATCR – 44, “ИРTЫШ”.

Aerodrominiai lokatoriai: AДPЛ-7C

Šių lokatorių paskirtis yra surasti oro uosto erdvėje skraidantį objektą, nustatyti jo koordinates, taip pat skrydžio valdymo tarnyboms perduoti informaciją, tarptautinių standartų dažniuose, kurie yra naudojami lėktuvo borto sistemose. Lokatorių sudaro trys kanalai: pirminis ir du antriniai. Vienas antrinis radijo kanalas dirba tarptautiniais dažniais, o antras – buvusios tarybų sąjungos dažniais. Šiuos kanalus sudaro anteninė sistema, fiderinis traktas, pirminio ir antrinio kanalų siųstuvai ir imtuvai, sinchronizacijos ir kontrolinė aparatūra, taip pat pagalbinė aparatūra. Apibendrinta lokacinės stoties struktūrinė schema pateikta priede 1. Aerodrominis lokatorius AДPЛ-7C gali dirbti trimis režimais: Kuomet radiolokacinėje stotyje veikia “Pasyvus” režimas lokacinėje stotyje yra įjungiami visi siųstuvai ir imtuvai. Pirminis radijo kanalas fiksuoja visus judančius ir nejudančius taikinius, kurie yra pasiekiami lokacinei stočiai, dirbančiai šiuo kanalu. Antrinis radijo kanalas atlieka aptikto objekto identifikavimą, tai pat šoninių kryptingumo charakteristikos lapelių slopinimą. Antrasis aerodrominio lokatoriaus darbo režimas yra kuomet įjungiamas papildomas įrenginys, kuris į indikacinį bloką praleidžia informaciją tik apie judančius objektus. Trečiasis lokacinės stoties darbo režimas yra “Aktyvus”. Šiuo atvejus yra įjungiamas tik pasyvaus kanalo siųstuvas, spinduliuojantis dubliuotus borto įrenginių užklausimo impulsus. Šis darbo režimas tinka tik tuomet kai yra ieškomi lėktuvai, kurių borto atsakantys įrenginiai naudoja tarybinius dažnius. “Aktyvaus” darbo režimo metu antrinio kanalo siųstuvai yra atjungiami. Tam, kad pasyvaus kanalo priimantys įrenginiai galėtų pilnai priimti informaciją, juose yra montuojama dekodavimo įranga. Antrinio kanalo imtuvas fiksuoja tik tuos taikinius, kurie pakliūna į šalutinių kryptingumo diagramos lapelių plotą.

Pagrindiniai radijolokatoriaus AДPЛ-7C parametrai:

Veikimo nuotolis :

kai skrydžio aukštis 1000 m:

Pirminio kanalo…………………………………………………………………………….……….6 – 60 km

Antrinio kanalo …………………………………………………………………………………….6 – 65 km

Kai skrydžio aukštis 3600m:

Pirminio kanalo …………………………………………….…………………………………….20 – 70 km

Antrinio kanalo ………………………………………………………………………………...20 – 120 km

# Maksimalus aptikimo aukštis km …………………………………………………………………….…15

Apžvalgos sektorius (laipsniais):

Horizontalioje plokštumoje………………………………………………………………………………360

Vertikalioje plokštumoje……………………………………………………………………………...1 – 15

Matavimo paklaidos:

Atstumo paklaidos % nuo indikatoriaus mastelio………………………………………………..1,5

Azimuto, laipsniais………………………………………………………………………………………...1,5

Skiriamoji geba

Pagal atstumą % nuo indikatoriaus mastelio ……………………………………………………….2

Pagal azimutą …………………………………………………………………………………………………..9

Apžvalgos periodas s …………………………………………………………………………………………6

Pagrindinės antenos kryptingumo diagramos plotis 3 dB lygyje  laipsniais:

Vertikalioje plokštumoje …………………………………………………………………………………….7

Horizontalioje plokštumoje ……………………………………………………………………….………..4

Spinduliuojamų impulsų poliarizacija:

“Aktyviame” režime ………………………………………………………………………..……….Vertikali

Kituose…………………………………………………………………………………..……………Horizontali

Pagrindinės antenos stiprinimo koeficientas dB…………………………………………………27,4

Pagrindinės antenos šalutinių kryptingumo diagramos lapelių santykinis lygis db…..-17

Pirminio kanalo siųstuvo impulsų galingumas kW ……………………………………………..230

Pirminio kanalo siųstuvo impulso trukmė s……………………………………………… 1 arba 2

Pirminio kanalo siųstuvo impulsų dažnis Hz.

“Pasyviame” ir “aktyviame” režimuose ………………………………..495 – 550   760 – 840

Triukšmo koeficientas dB………………………………………………………………………………6 – 9

Stiprinimo koeficientas aukštų dažnių stiprintuve dB…………………………………...25 – 30

Tarpinis dažnis MHz………………………………………………………………………………………..30

Jautrumas dB/W

“Pasyviame” režime ……………………………………………………………………………………….136

Kiti………………………………………………………………………………………………………………..133

Aerodrominis radijolokatorius ATCR – 44

Radijo lokatoriaus paskirtis nustatyti atstumą iki skraidančio objekto, taip pat nustatyti azimutą ir perduoti visą informaciją skrydžių kontrolei.

Radijolokatorių sudaro imtuvas – procesorius taip pat pagalbinė įranga. Šio radijo lokatoriaus veikimas skiriasi nuo anksčiau aptarto, nes jame yra viena antena, formuojanti dvi kryptingumo diagramas vertikalioje plokštumoje.

Pagrindiniai radijo lokatoriaus ATCR – 44 parametrai:

Maksimalus veikimo atstumas km

Pagrindinės kryptingumo diagramos……………………………………….………………………..173

Pagalbinės kryptingumo diagramos……….………………………………………………………...213

Maksimalus aptikomo aukštis km ………………………………………………………………………16

Apsisukimo periodas s ……………………………………………………………………………………….5

Pagrindinės kryptingumo diagramos plotis laipsniais …………………………………….… 1,25

Pagalbinės kryptingumo diagramos plotis  laipsniais ……………………….……………… 1,25

## Pagrindinės kryptingumo diagramos tiprinimo koeficientas  db…….…………………...32,5

Pagalbinės kryptingumo diagramos stiprinimo koeficientas  db……………………………..31

Šalutinių kryptingumo diagramos lapelių santykins lygis dB……………………………..….-25

Impulsų galingumas MW………………………………………………………………………………..0,45

Vidutinis galingumas kW ……………………………………………………………………………….0,45

Impulso trukme s …………………………………………………………………….……….1,250,125

Vidutinis impulsu pasikartojimo daznis Hz…………………………………………………...93047

Naudojama galia kWA…………………………………………………………………………………….5,5

Aerodrominis lokatorius “ИРTЫШ”

Radijo lokatoriaus paskirtis – Nustatyti skraidančio objekto koordinates ir iš bortinių atsakiklių gauti papildomą informaciją skrydžių valdymo sistemoms.

Radijo lokatorių “ИРTЫШ” sudaro pirminis ir antrinis radijo kanalai, kurie turi atskirus anteninius priėmimo – perdavimo įrenginius, taip pat atskirą informacijos apdirbimo aparatūrą.

Aerodrominio radijo lokatoriaus “ИРTЫШ” pagrindiniai parametrai

Veikimo atstumas, kai skrydžio aukštis:

1200m (pirminio kanalo)………………………………………………………………………….…3 – 80

(antrinio kanalo)………………………………………………………………………..………110

6000m (pirminio kanalo)……………………………………………………………………..….13 – 125

(antrinio kanalo)…………………………………………………………………………………200

10000m (pirminio kanalo)……………………………………………………………………..…80 – 150

(antrinio kanalo)…………………………………………………………………………………...200

Skiriamoji geba:

Atstumo  km.(pirminiam kanalui)………………………………………………………….… 0.9 – 3.0

(antriniam kanalui)………………………………………………………………………1.0

Azimuto laipsniais (pirminio kanalo)…………………………………………………………………….4

(antrinio kanalo) …………………………………………………………………3.5

Naudojama galia  kW ………………………………………………………………………….…………..60

- Išvados

Laboratorinio darbo metu buvo nagrinėti 3 aerodrominių radijo lokatorių tipai. Išsiaiškinta, kad aerodrominiai radijo lokatoriai yra skirti apžvelgti oro uosto prieigas ir kilimo – tūpimo taką. Dėl to, kad radijo lokatoriui nereikalingas didelis apžvalgos atstumas, jam nereikalingi labai geri parametrai. Pirmiausia, aerodrominių radijo lokatorių yra pakankamai maža spinduliuojama impulsinė galia. Palyginus ją su trasiniais lokatoriais, skirtumas yra beveik 10 kartų. Tai leidžia naudoti paprastesnę elektroninę įrangą, kas, tikriausiai, gerokai sumažina įrenginio kainą, tačiau tiesiogiai mažina lokatoriaus veikimo nuotolį. Taip pat, lyginant su trasiniais, aerodrominiame lokatoriuje yra naudojamos paprastesnės antenos. Jeigu trasinio lokatoriaus kryptingumo diagramos plotis 3 dB lygyje, horizontalioje plokštumoje yra 1, tai aerodrominiame lokatoriuje šis parametras siekia 4. Taip gauname išbarstytą energijos paskirstymą, kuris taip pat mažina veikimo nuotolį. Atitinkamai yra blogesnės ir šalutinių kryptingumo diagramos lapelių slopinimo charakteristikos.

Priedas Nr. 1.

Aerodrominio lokatoriaus AДPЛ-7C struktūrinė schema: