[Stambiamolekuliniai junginiai]: Vykstant polimerizacijos reakcijoms, susidaro tambiamolekuliniai junginiai, vadinami polimerais. Medžiagos, iš kurių gaunami polimerai, vadinamos monomerais, o polimerų molekulės - makromolekulėmis. Raidė n rodo, kiek monomero molekulių susijungė vykstant polimerizacijai; ji vadinama polimerizacijos laipsniu, o daug kartų besikartojančios makromolekulėje atomų grupės - struktūrinėmis grandimis. Polimerizacijos laipsnis yra nepastovus dydis. Polimerizuojant nesočiuosius junginius, turinčius pakaitų, gautame polimere pastarieji gali būti išsidėstę chaotiškai. Susidarys stereonereguliarios struktūros polimeras. Polimerš kokybė labai pagerėja, jei susidaręs polimeras turi stereoreguliarią struktūrą. Etilenas polimerizuojamas kambario temperatūroje ir esnat atmosferos slėgiui, naudojant katalizatorių - trietilaliuminį ir titano tetrachloridą. Polietilenas daug lengvesnis už vandenį. Elastingas, plonas sluoksnis bespalvis, skaidrus, liečiant jis atrodo riebus. Mikštėja ir lengvai keičia forma kaitinamas. Atšaldytas sukietėja ir išlaiko įgautą formą. Kūnų savybė keisti formą juos įkaitinus ir išlaikyti ją atšaldžius vadinama termoplastiškumu. Polipropilenas ir polietilenas pasižymi sočiųjų angliavandenilių savybėmis. Įprastinėmis sąlygomis nereguoja nei su sieros rūgštimi, nei su šarmais. Koncentruota azoto rūgštis ardo polietileną. Abu polimerai nereguoja su bromo vandeniu ir kalio permanganato tirpalu. Jie ura geri elektros izoliatoriai, gerai praleidžia ultravioletinius spindulius. Teflonas chemiškai atsparesnis už visus metalus, nedega ir yra puikus dielektrikas. Polikondensacijos reakcijos požymis - šalutinis produktas. Kai temperatūra ir slėgis aukštesni, šakotos polimero molekulės sąveikauja tarpusavyje ir susidaro erdvinės struktūros polimeras. Polimerai, kurie, skirtingai nuo termoplastinių polimerų, aukštoje temperatūroje neminkštėja ir nesilydo, vadinami termoreaktyviaisiais. Iš fenolio formaldehidinio polimero (dervos), pridėjus įvairių užpilų (medžio milyų, medvilninio audinio, stiklo pluošto, dažų), gaunami fenolio formaldehidiniai plastikai, kurie sutrumpintai vadinami fenoplastais.

[Svarbiausi fenoplastai]: Tekstolitas: medvilninis audinys, įmirkytas fenolio formaldehidinėje dervoje ir supresuotas aukštesnėjė temperatūroje. Atsparus apkrovoms. Lengvai mechaniškai apdirbamas. Gaminami guoliai ir mašinų dantračiai, skirti didelėms apkrovoms. Pluoštinys: medvilnės nuošukos, audinių atliekos, įmirkytos fenolio formaldehidinėjė dervoje. Atsparus susidėvėjimui. Gaminami automobilių ir motociklų stabdžių trinkelių antdėklai.

[Svarbiausių polimerų apžvalga]: Polietilenas: (monomeras: etilenas CH2=CH2). Formulė: (-CH2-CH2-)n; įvairių aparatų, detalių, vandientekio, drenažo ir kitų vamzdžių gamyba. Polipropilenas: (monomeras: CH2=CH2-CH3). Formulė: (-CH2-CH(-CH3)-)n; tvirtesnis už polietileną. Naudojamas įvairių aparatų detalių, plėvelių, lynų, vanzdžių gamybai. Polivinilchloridas: (monomeras: vinilchloridas CH2=CH2-Cl). Formulė: (-CH2-CH(-Cl)-)n; dirbtinės odods, lietpalčių, klijuotės, elektros laidų gamyba. Polistirenas: (monomeras: stirenas C6H5-CH=CH2). Formulė: (-CH2(-C6H5)-CH-)n. rugštims atsparių vamzdžių, putplasčių gamybai. Polimetilmetakrilatas: (monomeras: metilmetakrilatas). Skaidrių plastikų gamybai. Fenolio formaldehidinė derva: (monomerai: metanalis H-C(-H)=O ir fenolis C6H5-OH). Susidaro polikondensacijos būdų (šalutinis produktas - vanduo).

[Sintetiniai kaučiukai]: kaučiukai daugiausiai sintetinami iš angliavandenilių, gaunamų iš naftos dujų, bei naftos perdirbimo produktų. Gaminant butadieno kaučiuką, 1,3-butadienas polimerizuojamas, pridėjus katalizatorių. Gaunamas (-CH2-CH=CH-CH2-)n. skirtingai nuo gamtinio kaučiuko, grupės -CH2- makromolekulių grandyse yra skirtingose dvigubojo ryšio pusėse (transpadėtyje). Kai kurie sintetiniai kaučiukai gaunami iš įvairių monomerų juos polimerizuojant kartu. Tai - kopolimerizacija.

[Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys]: Butadieno kaučiukas: (monomeras: 1,3-butadienas) [a]: nereguliari struktūra. Nelaidus vandeniui ir dujoms. Elastingumas mažesnis nei gamtinio kaučiuko. Kabelių, avalynės gamybai. [b]: reguliari struktūra. Elastingumu ir atsparumu susidėvėjimui pranašesnis už gamtinį kaučiuką.  Padangų gamyba. Izopreno kaučiukas: (monomeras: 2-metil-1,3-butadienas). Reguliari struktūra. Elastingumu ir atsparumu susidėvėjimui panašus į gamtinį kaučiuką. Padangų gamyba. Chloropreno kaučiukas: (monomeras: 2-chlor-1,3-butadienas). Atsparus aukštų temperatūrų, benzino poveikiui. Naudojamas vamzdžių naftai pumpuoti gamybai. Butadieno stireninis kaučiukas: (monomerai: butadienas ir stirenas). Nelaidus dujoms, tačiau nepakankamai termoatsparus. Transperterio juostų gamyba.

[Sintetiniai pluoštai]: Kapronas: yra poliamidinis pluoštas. Gamybai naudojami aminorūgščių dariniai. Kaprolaktamas reaguoja su vandeniu ir susidaro 6-aminoheksano rūgštis, kurios molekulės jungiasi viena su kita: nH2N-CH2-(CH2)4-C(=O)-OH à (-NH-(CH2)5-C(=O)-)n + nH2O. polimeras yra devos pavidalo. Kaprono audiniai atsparūs dilimui ir nesiglamžo. Nepakelia aukštesnės temperatūros. Lavsanas: poliesterinis pluoštas. Gaunamas iš tereftalio rūgšties ir 1,2-etandiolio. Atliekant gauto esterio polikondensaciją, atskyla šalutinis produktas - 1,2-etandiolis ir susidaro stambiamolekulis junginys - lavsanas: (-C(=O)-C6H4-C(=O)-O-CH2-CH2-O-)n. gaminami nesiglamžantys audiniai. Naudojamas transporteerių juostų, diržų, burių gamybai.