PLASTMASĖS

| Nr. | Pavadinimas | Monomerai | Polimeras | Gavimas | Savybės | Panaudojimas | Nepag.savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Polietilenas | CH2=CH2 | (-CH2-CH2-)n | Polimerizacija -esant labai dideliam slėgiui (150- 300Mpa, 200 - 280°C) neturi griežtos linijinės struktūros -esant mažam slėgiui (0,2 - 2,5Mpa, 80- 100°C) griežtos linijinės struktūros, aukštas kristališkumo laipsnis | -tvirtas -baltas termoplastinis -truputį riebus pačiupinėti -geras dialektrikas -nepralaidus vandeniui ir dujoms -degus -chemiškai atsaprus -rūgščių, šarmų, oksidatorių (kalio permanganato) tirpikliai jo neveikia -koncentruota azoto rūgštis jį suardo | -elektros laidų ir kabelių izoliacija -gaminių ir maisto produktų pakavimas -žemės ūkyje (šiltnamių statyba, augalams nuo šalnų pridengtis, etc.) -vamzdžių gamyba -detalės cheminiams aparatams -tara chemiškai agresyviems skysčiams -buities daiktų gamybai | -neatsparus aukštai ir žemai temperatūrai |
| 2. | Polipropilenas | CH2=CH-CH3 | (-CH2-CH-)n ¦ CH3 | Polimerizacija | -tvirtas -baltas termoplastinis -truputį riebus pačiupinėti -atsparus agresyviai aplinkai -minkštėja aukštesnėje (170°C) temperatūroje nei polietilenas ir yra stipresnis, kadangi turi stereoreguliarią sandarą -atsparus daugkartiniam lenkimui ir dilumui | -labai atspari izoliacija -vamzdžiai -mašinų detalės -cheminė aparatūra -virvės -techniniai audiniai |  |
| 3. | Polivinilchloridas | CH2=CH-Cl | (-CH2-CH-)n ¦ Cl | Polimerizacija (radikali, naudojant iniciatorius) | -atsparus rūgštims ir šarmams -turi geras dialektrines savybes -mechaniškai stiprus -praktiškai nedegus -šildomas pakankamai lengvai išskiria chloro vandenilį | -viniplasto gavimas (chemiškai atsparūs vamzdžiai, cheminės aparatūros detalės, akumuliatorių indai, etc.) -plastikato gavimas (linoleumas, dirbtinė oda, klijuotė, neperšlampami apsiaustai, kabelių ir laidų izoliacija, etc.) |  |
| 4. | Polistirenas | CH2=CH-C6H5 (stirolas) | (-CH2-CH-)n ¦ C6H5 | Polimerizacija (radikali, naudojant iniciatorius) | -termoplastinė medžiaga -turi geras dialektrines savybes -chemiškai atspari šarmams ir rūgštims, išskyrus azoto rūgštį | -elektros ir radijo aparatūros detalės -kabelių izoliacija -dekoratyvinės apdailos medžiagos -įvairių rūšių paneliai -apdailos plytelės -buityje (apšvietimo aparatūra, indai, galanterija, vaikų žaislai) -putsilikatis (izoliacinė medžiaga) | -kaitinamas lengvai depoli- merizuojasi -mažas atsparumas smūgiams |

| Nr. | Pavadinimas | Monomerai | Polimeras | Gavimas | Savybės | Panaudojimas | Nepag. savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Polimetilmetakri-latas (organinis stiklas) | CH3 ¦ CH2=C-C=O \ O-CH3 metilakrilo rūgšties metilo esteris | CH3 ¦ (-CH2-C-)n ¦ C=O \ O-CH3 | Polimerizacija (radikali, naudojant iniciatorių) | -termoplastiškas -kietas, bespalvis, skaidrus -atsparus šviesai -nesubyra smūgiuojama -atspari rūgščių ir šarmų tirpalams | -lėktuvų, laivų, automobilių įstiklinimas -šviesos technikos gaminiai -linzės -didinamieji stiklai -lazerių technikos medžiaga | -neatsparus aukštai ir žemai tem- peratūrai |
| 6. | Fenolio formaldehidinės plastmasės | HO-C6H5 (formaldehidas) O=CH2 (fenolis) | OH ¦ (-C6H5-CH2-)n | Polikondensacija (katalizatorius - rūgštis arba šarmas, išsiskiria vanduo) -dalyvauja 2 ir 6 padėtyje esantys vandenilio atomai -jei pakanka formaldehido, dalyvauja ir 4 padėtyje esantys vandenilio atomai, susidaro erdvinė struktūra | -termoreakcinė medžiaga -mechaniškai stiprūs -atsparūs šilumai, rūgštims -geri dialektrikai | -dedama į įvairias kompozicines medžiagas -medžio milteliai (radijo ir elektros gaminiai - kištukai, radijo detalės, etc.) -buitiniai prietaisai -pluoštiniai (tecninės detalės) -tekstolitas (mašinų detalės - krumpliaračiai, etc.) -sluoksniuotieji medienos plastikai (gera konstrukcinė medžiaga) -stiklo tekstolitai (ypač tvirti, atsparūs šilumai - sudėtingos konstrukcijos automobilių, laivų gamyboje, etc.) |  |