6.2Indentifikavimo mechanizmas

Dėl apsaugojimo ryšių sistemos nuo nesankcijuoto prisijungimo , ryšių sistemai naudojamas abonento indentifikavimo mechanizmas, kuris nustato abonento autentiškumą.

Kiekvienam mobiliam abonentui naudojimosi metu yra suteikiamas SIM modulis ,kuris susideda iš :

- Tarptautinis indentifikacijos numeris IMSI

- Induvidalus savas kodas raktas KI

- Indentifikacijos algoritmas

SIM kortelės informacijos pagalba , tarpusavio apsikeitimo informacijos tarp tinklo ir mobiliojo abonento , palaikomas abonento naudojimasis ryšio tinklu.

Abonento indentifikavimas vyksta sekančia tvarka.

Ryšio tinklas perduoda atsitiktinių skaičių RAND į mobilujį telefoną.Mobilusis telefonas apsprendžia atitikimą šaukimo SRES, naudodamas RAND , KI ir algoritmą A3.

SRES=Ki (RAND)

Mobilusis aparatas pasiunčia iššifruotą atitikmenį SRES į tinklą , kurį pasitikrina tinklas.Jeigu abu skaičiai atitinka ,  tada mobilajam telefonui ledžiamas ryšio naudojimasis, priešingu atveju ryšys nutraukiamas ir indikatorius mobiliojo telefono turi parodyti , kad atpažinimas neivyko.Dėl slaptumo siunčiamų skaičių iš SRES yra užšifruojami SIM kortelėje.Neslapta informacija kaip Ki yra nešifruojama (nekoduojama) SIM kortelėje.Procedūra autentifikacijos iliustruojama schemos piešinuku.Nr 1.

Radio kanalas 			Tinklas										RAND	(SRES)																A3																																						SRES													=																																Taip		Ne

6.3Slaptumas perduodamų duomenų

Apsaugojimui perduodamos informacijos per radio kanalus yra įvedami sekantys apsaugos būdai.Visi konfidicialūs pranešimai perduodami apsaugotu rėžimu.Kodavimo formavimo mechanizmas A8 saugomi modulyje SIM .Po priėmimo atsitiktinio skaičiaus RAND mobilusis aparatas analizuoja , išskyrus SRES taip pat šifravimo raktą   Ks.

KS=Ki(RAND)

A8

k1								RAND

Šifravimo raktas KC neperduodamas per radio kanalą.Kaip mobilusis telefonas taip ir tinklas išskaičiuoja šifravimo raktą , kuris naudojamas ir kitems mobiliems abonentams.Slaptumui išsaugoti išskaičiavimas rakto vyksta SIM kortelėje.

Be atsitiktinių skaičių RAND tinklas pasiunčia mobiliajam abonentui skaičių seką rakto šifruotei.

Šitie skaičiai tikrovėje yra surišti atitikmenėmi Kc , jie leidžia išvenkti neteisingo rakto.Skaičiai laikomi mobiliajame aparate , su kiekvienu pranešimu perduodami į tinklą.

Dėl šifravimo rėžimo nustatymo , tinklas perduoda mobiliajam abonentui komandą CMC (Ciphering Mode Comand).Po perdavimo šitos komandos , mobilusis aparatas pradeda naudoti esamus pas jo raktus ,pradeda koduoti ir dekoduoti pranešimus.Perduodamų duomenų kiekis dekoduojasi bitas po bito , arba kiekiu skaičiumi, su panaudojimu algoritmo dekodavimo A5 ir Kc.Dešifravimo procedūra Pav.

MS   				Tinklas

CMC komanda

A5

A5

Šifravimo rėžimas								Kc					Kc		     		Praneš			Šifruotas pranešimas			Pranešimas

6.4Abonento saugumo užtikrinimas

Dėl galimo abonento indentifikacijos , perjėmimo (nuskaitymo) perduodamus per radio kanalus , kiekvienam ryšio abonentui ,sistema suteikia “laikina indentifikacijos pažymėjimą”-laikinas tarptautinis naudotujo numeris , kuris  vadinamas TMSI.Jis galioja tik esamoje abonento zonoje.Kitoje zonoje jam sutekiamas kitas TMSI.Jeigu dar abonentui nesutektas laikinas numeris pav.( Kada aparatas ijungiamas pirmą kartą ) indentifikacija vyksta per tarptautinį indentifikacijos numerį  (IMSI).Po pabaigos autentifikacijos ir pradžios veikimo rėžimo šifravimo , laikinas indentifikacijos numeris TMSI , perduodamas I mobilujį aparatą tik užšifruotame rėžime. Šitas TMSI visada bus naudojamas įeinant į sistemą.Jegu mobilusis abonentas pereina į kitą zoną tai jo TMSI turi būti perduodamas kartu su indentifikacijos zonos numeriu ( LAI) koks TMSI buvo suteiktas abonentui.

6.5Slaptumo užtikrinimas kečiant abonentui vietą

Nustatant abonento buvimo vietą ir jo koregavimą vyksta abipusis apsikeitimas tarp MS ir BS tarnybiniais pranešimais , susidarančiais iš laikino abonento numerio TMSI.Tuo atveju radio kanale reikalinga užtikrinti slaptumą , pasikeičiančio TMSI ir jo priklausomybę konkrečiam abonentui.

Išnagrinėsim kaip užtikrinamas saugumas suguma abonento keičiant vietą, tuo atveju kai abonentas kečia vietą iš vienos zonos į kitą.

Tuo atveju mobilusis abonentas jau yra užregistruotas judėjimo registre VLR su laikinu numeriu TMSI , atitinkačioje buvusioje zonoje.Prie perėjimo į kitą zoną vyksta atpažinimo procedūra su senuoju užšifruotu kodu  TMSI radio kanale , kartu perduodamas su vietos atpažinimu LAI.LAI duoda komutacijos perdavimo centrui apie abonento judėjimo kryptį ir leidžia užprašyti  buvusios abonento vietos, taip pat apie abonento statusą ir jo duomenis.

Tada per radio kanalus žinutės perduodamos užšifruota informacija,su nutraukiamu procesu estafetės lygiu 100-150Ms.

Procedūra korekcijos buvimo vietos įskaitant slaptumo harachteristikas , parodyta Pav

.

.

Užlausimas korekcijai vietos

RAND/SRESK/

Kc/

IMSI, TMSI

Rakto numeris

K1           	RAND		TMSI,LAI,rak Nr.																				Užklausimas autentifikacijai						Rand rakto numeris

atsakymas autentifikacijos SRES

Kc                   SRES

Komanda perėjimui įšifravimo rėžimą

Kc

Šifravimas A5

A5

Dešif.

Dešifravimas A5

A5

Šifra.

Šifravimas A5

A5

Dešif.

Dešifravimas A5

A5

Šifravim.

Perėjimas įšifravimą

Kc

Duomenų perdavimas vietos koregav.

TMSI

Kc

Naujos vietos TMSI

Kc

Kanalo palaisvinimas ryšio pab.

6.6Bendras informacijos slaptumas ir jos paskirstimas GSM aparatinėje dalyje

Atitinkamai su išnagrinėtu saugumo mechanizmu ,galiojančiame GSM standarte, slapta informacija skaitoma:

RAND-atsitiktinių skaičių kombinacija , naudojama judančio abonento autentifikacijai.

SRES-atsišaukimo atitikmuo -atsakymas judančio abonento į gautą atsitiktinių skaičių kombinaciją.

Ki-induvidalus naudotojo raktas autentifikacijos, naudojamas išskaičiavimui atsišaukimo ir rakto šifruotei.

Kc-šifruotės raktas , naudojamas šifravimuo /dešifravimui valdymo signalams ir duomenims naudotojo , radio kanale.

A3-autentifikacijos mechanizmas , naudojamas atsišaukimo išskaičiavimo iš atsišaukimo , sunaudojamu raktu Ki.

A8-algoritmas rakto formavimo šifruotės, naudojamas išskaičiavimo raktui Kc iš atsitiktinio skaičiaus , su naudojamu raktu Ki.

A5-srauto algoritmas , naudojamas šifravimo /dešifravimo valdymo signalų ir naudotojo duomenų sunaudojamuraktu Kc.

CKSN- rakto numeris nuoseklumo šifravimo, parodantis tikrają rekšmę Kc, išvengimui įvairų raktų , perduodamoms ir priimamoms pusėms.

TMSI-laikinas tarptautinis naudotojo indentifikavimo numeris.

Paskirstimas slaptos informacijos aparatinėje dalyje.

| Nr | Aparatinė dalis | Slaptos informacijos rūšis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Judanti stotis | A5 |
| 2. | Modulis SIM | A3;A8;IMSI;Ki;TMSI;/Lai;Kc/CKSN |
| 3. | Autentifikacijos centras | A3;A8;IMSI/Ki |
| 4. | Vietos registras HLR | Grupės IMSI/RAND/SRES/Kc |
| 5. | Judėjimo registras VLR | grupės IMSI /RAND/SRES/Kc,IMSI/TMSI/LAT/Kc/CKSN. |
| 6. | Komutacijos centras | A5,laikinas TMSI/IMSI/Kc |
| 7. | Bazinės stoties kontroleris BSC | A5, laikinas TMSI /IMSI/Kc |

6.7Slaptumo užtikrinimas apsikeičiant tarp HLR, VLR,ir MSC

Pagrindinis objektas atsakantis už saugumą yra autentifikacijos centras  AUC. Šitas centras gali būti kaip atskiras objektas , arba įeiti įkomplektaciją kokios nors aparatūros , pav į vietos nustatymo registrą HLR.Kaip valdyti AUC spres tas kam bus patikėtas tinklo valdymas .Interfeisas GSM su AUC nesurišti.

AUC gali apspresti sekančias reikšmes.

--formavimas induvidalių raktų naudotojo indentifikacijai Ki ir atitinkamai jiems tarptautinių indentifikacijos numerių IMSI.

--Formavimas rinkinio RAND/SRES/Kc kiekvienam IMSI ir atidarymų šitų grupių HLR-ui rekalo atveju.

Jegu mobilusis abonentas pereina į kitą zoną , su nauju VLR tainaujasis VLR turi gauti slaptą informaciją apie šita abonenta.Šitas gali būti padaryta sekančiais dviejais būdais.

--Mobilusis aparatas atlieka procedūrą indentifikacijos  pagal savo tarptautinį numeri IMSI

tada  VLR užsiprašo iš registrų vietos nustatymo HLR duomenų grupės RAND/SRES/Kc, priklausančiam duotam IMSI.

--Mobilusis aparatas atlieka  autentifikacijos procedūrą , naudodamas ankstesnį laikinajį numerį TMSI su vietovės pavadinimu LAI.

Naujas VRL užklausia buvusio VRLdėl tarptautinio numerio IMSI persiuntimo susidedančių iš grupių RAND/SRES/Kc, priklausantiems TMSI/LAI.

Jegu mobilusis abonentas pasilieka ilgesniam laikui viename VLR , tada po kelių užklausimų iautentifikacijos , dėl saugumo slaptumo , VLR paprašys naujų grupių RAND /SRES/Kc nuo HLR.

Visos šios procedūros apibrėžtos  rekomendacijoje  GSM 09.02

Autentifikacijos patikrinimas vyksta  VLR-e , VLR pasiunčia RAND į komutacijoscentrą MSC ir prisiima atitinkamus atsišaukimus SRES .Po teisingos autentifikacijos TMSI patalpinamas su IMSI.TMSI ir šifravimo raktas Kc siunčiamas į entrą komutacijos  MSC.Šitos procedūros nustatomos rekomendacijoje  GSM 09.02

Slaptos informacijos perdavimai per kanalus aprašyti ankstesinuose pastraipose ir apibrėžta papildomai rekomendacija GSM 04.08.

6.8Modulis                  abonento

Įvedimas šifravimo rėžimo standarte GSM iškelia įpatingus rekalavimus nešiojamiems aparatams . Dažniausiai naudotojo  induvidalus raktas Ki , surištas su abonento tarptautiniu indentifikacijos numeriu  IMSI , rekalauja įpatingų apsaugos priemonių.Jis taip pat autentifikacijos procedūroje.

Abonento modulis SIM sudaro pilną informacijos paketą apie abonentą.SIM gaminamas kip išimamas blokas , kortelės pavyzdžiu .SIM-u atsiradimas leido mobiliam aparatui būti universaliam.

Nelegaliam SIM panaudojimui galima įvesti į SIM-ą  induvidualų identifikacijos nomerį PIN, kuris priskiriamas abonentui pradėjus naudotis tinklu.

Pagrindinės charakteristikos SIM modulio aprašytos rekomendacijoje  GSM 02.17