4.2.1. Kadrų sudarymas

Daugialyginis protokolų suderinimas leidžia efektyviai organizuoti PK sąveiką tinkle.

- žemiausiu lygiu nustatoma, kaip tinklo adapteris turi išsiųsti/priimti pranešimą.

- aukščiausio lygio – atvirkščiai, operuojama šiomis sąvokomis, įrenginio ir tinklo tipas.

Kai aukščiausiame lygyje priimamas sprendimas apie failo siuntimą, jis leidžiamas į vidutinį lygį. Šio protokolo realizacijos įrankiu gali bųti tinklo BIOS, tai rodo, kad pranešimas turi būti išsiūstas kitam tinklo PK. Vidutiniame lygyje duomenys įdedami į voką ir perkeliami į žemiausia lygį, t.y. tinklo programą ar adapterio plokštė. Čia, sukurtą voką, NETBIOS įdeda į dar vieną voką, ir siunčia į tinklą. Priimant pranešimą, PK programa, kuriam buvo skirtas pranešimas, išpakuoja išorinį voką, ir šios operacijos rezultatą perduoda į aukštesnį lygį. Vidutiniame lygyje išpakuojamas vidinis vokas, ir pranešimas perduodamas į gavėjo PK aukščiausiajį lygį. Pranešimo siuntimo procedųrą suskaido į įvairiausius etapus, bet visi prisilaiko OSI – Open System Interconnection.

4.2.2. OSI modelis

Daugelis gamintojū prisilaiko šio standarto, bet pilnai jo niekas nevykdo. Jame numatyti 7 lygiai:

1.Fizinis lygis

čia nurodomi komunikaciniai įrenginiai.

2.Perdavimo linija

duomenū perdavimo lygis-nustatomi signalai-impulsai, kurie siunčiami į tinklą arba gaunami iš jo. Čia formuojami siunčiamos informacijos atvaizdavimo bųdai , struktūra, kodavimo metodai. Čia pat aptinkamos ir koreguojamos klaidos. Skaidomas į dvi pakopas: 1.jungimasis su informacijos šaltiniu; 2.ryšio linijos valdymas.

3.Tinklas

tinklo duomenū paketai adresuojami ir nustatomi jū saiuntimo maršrutai. Šio lygio procedųra užtikrina pranešimo pristatymą.

4.Transportavimas

jei siunčiamas daugiau nei vienas duomenū paketas, ši procedųra valdo jū siuntimo eiliškumą.

5.Sessija   ???

ši procedūra leidžia dvejose darbo stotyse vykdomos programas apjungti į vieną procesą.

6.Duomenū atvaizdavimas

jei tinkle turi dirbti skirtingi PK tai duomenū formatus reikia keisti atsižvelgiant į Pk tipą.

7.Taikomoji programa

Pranešimas , kuris turi bųti perduotas tinklu, šiame lygyje nusileidžia iki fizinio lygio, siunčiamas į kitą darbo stotį, o toliau keliasi per lygiu tol, kol pasiekia darbo programą.

4.3. Protokolū žemiausieji lygiai.

4.3.1. Ethernet tinklai

tinkluose, kur aptinkami susidųrimai, tinklo adapterio plokštė veikia taip: jei reikia siūsti kadrą, adapteris “klausinėja” cirkuliuojančius signalus, jei kita plokštė jau siunčia kadrą, adapterin kurį laiką laukia, o po to dar kartą mėgina siūsti. Tačiau visiškai išvengti susidųrimū nepavyksta, todėl numatytas pakartotinis kadrū siuntimas. Susidųrimą ir pakartotinį siuntimą valdo adapteris, todėl tai ne įtakoja pagrindinės programos. Išėjimas ie susidųrimas trunka mažiau 1ms. Duomenys siunčiami 10Mbit/s greičiu.

DS1          DS 2        server        DS n

Čia DS – darbo stotis

Visus kadrus gauna visi PK, bet priėmimo faktą patvirtina tik tas, kuriam buvo skirtas. Ethernet standartas tuo pačiu parodo tinklo 1975 m., Xerox firmos, pagrindą. Tinklo abonimentai sujungti 50omū  koaksiakiniu kabeliu. Dabar galioja 1982 m sukurta antra to standarto versija.

4.3.2. Ethernet tinklo kadrai

| Priambule | Gavėjo adr | Siuntėjo adr | Kadro tipas | Duomenys | C R C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bit | 6 bit |  | 2 bit | 46-1500 bit | 4 bit |

Priambule – 8 bitai, sinchronizacijai ir kadrų riboms naudoti. Pirmieji 7 bitai 10101010, o paskutinis 10101011, 1.1baito bitas turi įpatingą reikšmė. Jei jis 0 – gavėjo adresas – unikalus fizinis

Ethernet  terpėje adresas. Pagal Xerox adresaciją – pirmi 3 baitai-grupei suteiktas adresas, o paskutiniai 3 baitai –įrenginio grupėje lokalusis adresas. Jei 1 baito 1 bitas – 1 – pranešimas cirkuliarinis, t.y. kelioms darbo stotims). Siuntimo adreso 1 baito 1 bitas – visada 0. Kadro tipas – Ethernet tinkluose neinterpretuojamas.jei naudojamas – tai tinklu naudojasi keli aukšto lygio protokolai. Pranešimai pagal 1 netrukdys ryšiui pagal kitus protokolus. Viso Ethernet kadro ilgis 64-1518 b (be priambulės). Minimalus pranešimo ilgis 46 baitai.

4.3.3. IEEE 802.3 standarto kadrai

| Priambule | Gavėjo adr | Siuntėjo adr | S F D | Duomenys | C R C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 bit | 2 bit | 2 bit | 1 | 46-1500 bit | 4 bit |

Priambule visi baitai vienodi 10101010

SFD – kadro pradžios ribotuvas. Konkrečiame tinkle visi adr. 2-6 baitū dydžio.1 bitas – kam skirtas pranešimas 0-darbo stočiai;1-grupei. Jei adr. Iš 2 baitū – likusieji 15 nustato adresą. 6 baitū adr. Esant 2 baitas apibųdina adr tipą. 0-globalus adresas;1-lokalus adresas. Darbo st grupei, likusieji 46 bitai nustato DS adresą.

Duomenys-0-1500b, jei dydis mažesnis už 46b iki min dydžio pailginamas kito lauko sąskaita.užpildas priklauso, kiek baitū pridedama.

802.3 standarte duomenū baitū kiekis gali bųti mažo dydžio mes MAC kadras automatiškai padidinamas iki reikiamo. Ethernet tinkluose trumpi kadrai laikomi klaidingais.