1.  PRIELAIDOS KOMPIUTERIU TINKLAMS ATSIRASTI

- Sujungti kompiuterius ryšio linijomis, kuriomis, naudojant tam tikras priemones, būtų galima perduoti informaciją.

- Poreikis komutuoti.

- Skaitmeninio ryšio technologijos (sparčiai išsivysčiusios).

1. Komunikacijų struktūra:

|  | vartot.su vart. |  |
| --- | --- | --- |

|  | kompas su kompu |  |
| --- | --- | --- |

TINKLAS

Tinklas-signalų perdavimo terpė.

2. RSE (realios sistemos aplinka)

didesnė OSI   aplinka

|  |  | UNIX |
| --- | --- | --- |

TINKLO APLINKA

Tai  LAN tinklo aplinka, kaip prijungti vieną kompą su kitu. Visos programos, kurios yra leidžiamos, keliauja per tinklo aplinką. OSI(Open System interconnection)-atvirų sistemų tarpusavio jungimas-protokolų standartų organizacija.

- Paprastas komunikacijų modelis:

| Š |  | PĮ |  | PS |  | G |  | KŠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Š-šaltinis, į kurį įeina tekstas (informacija).

PĮ-perdavimo įrenginys, kuriame inf-ja perkoduojama į duomenis.

Tarp PĮ ir PS(perdavimo sistemos) vyksta signalų generacija, t.y. signalai perkoduojami į duomenis, duomenys-į inf-ją, inf-ja-į tekstą.

G-gavėjas, KŠ-kitas šaltinis, kuris gauna atsiūstą tekstą.

Komunikacijų uždaviniai: 1. Perdavimo sistemos išnaudojimas (tyrinėja kaip užimta sistema); 2. Sąsąjus (interfeisas); 3. Signalų generacija. 4.Signalų sinchronizacijos klausimas. 5. Pasikeitimų valdymas (inf-joskeitimasis);  6. Klaidų detekcija ir jų valdymas (failų suskirstymas į paketus, labai priklauso nuo paketų persiuntimo). 7. Srautų valdymas, t.y. žiūrime, kad srautai nepranyktų, jei  šaltiniai skirtingi. 8. Adresavimas. 9. Maršruto parinkimas(platiems tinklams, nes inf-ja eina per tarpines stotis). 10. Atstatymo klausimai. 11.  Pranešimų formatas(turi keliauti tam tikrame pavidale). 12. Tinklo slaptumas. 13. Tinklo valdymas.

2. DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAI IR PAGRINDINĖS KONCEPCIJOS

Duomenų perdavimams naudojamas toks tinklas, kuris turi šaltinį ir adresatą. Duomenų perdavimas yra įgyvendinamas pagal 2 technologijas : grandinių komutavimas ir paketų komutavimas (tarpiniai mazgai yra komutuojantys). Ne visi tinklai naudoja šitas 2 tech-jas.

Duomenų paerdavimo sistemą sudaro programinė ir techninė įranga, skirta kompiuterių vatotojams. Tokia sistema kartu su vartotojų darbo vietomis yra vad. kompiuterių tinklu.

1. Grandinių komutavimas:

Aš                                                              Tu

S

S-serveris. Per visas tarpines stotis jungiama grandinė. Yra aiškiai fiksuojami tokie veiksmai :  grandinės sudarymas (reikia ją sujungti ir, jeigu sujungimas įvyko, vyksta duomenų pasikeitimas);  duomenų pasikeitimas(perdavimas skaitmeninėje ar analoginėje formoje);  tvarkingai išardyti grandinę.  Trūkumai: visas kanalas atiduodamas vienam pajungimui. Tai nėra efektyvu kompiuteriniuse tinkluose; Skirtingose grandinės dalyse perdavimo greičiai skiriasi. Šita technoligija yre telefone.

- Paketų komutavimas:

Aš

S

S-tarpine stotis, kuri  “nusprendžia”, kuria linija patogiau siųsti duomenis, nes, kai tinkle yra “pašalinis”, gaunasi užlaikymas.

Privalumai (lyginant su grandinių komutavimu): 1. Linijos išnaudojimas yra geresnis. 2. Tarp šitų mazgų gali būti greičio konversija(transformavimas, kitimas), nes mazguose paketai buferizuojami(talpinami) : -nas atskirai.

Trūkumas: greitis, nes -name mazge analizuojamos antraštės, paketas sustoja-būna užlaikymai.

Virtuali grandinė:

ATM-sugeba padaryti virtualią grandinę, kuria keliauja visi paketai, kai yra ryšys. Čia paketas nėra analizuojamas ir sprendžiama kur jį paleisti. Jis atpažįstamas ir siunčiamas toliau.

FRAME  RELAY- t.p. paketų komutavimo technologija, pagrįsta tuo, kad yra patikima, greita.

Connectionless (ne jungimui orientuota). Auto paketų komutavimo  technologijų sąvoka, t.y., kai siuntėjas duomenis siunčia į tinklą, neįsitikinęs kelio egzistavimu, t.y nesusijungęs su gavėju.

Connection-oriented (jungimui orientuota). Kai siuntėjas susijungęs su gavėju (dialogas).

Standartai yra vienas iš svarbiausių dalykų  komutacijai palaikyti. Tinkluose yra 2 standartinės kryptys: Europietiška ir Amerikietiška.

-Europinė yra OSI (Open System Interconnection), kuria apibrėžė Tarptautinė standartų organizacija ISO (International Standard Organization).

OSI lygiai: 1) fizinis, 2) ryšių, 3) tinklinis, 4) transporto, 5) sesijų, 6) pristatymo (atvaizdavimo), 7) vartojimo (taikymo).

-Amerikietiška yra OSI-TCP/IP (Transmition Control Protocol)/ (Internet Protocol). Lygiai:

- TELNET (prisijungti terminalo režime prie tinklo).

- FTP (Files Transfer Protocol)(leisti vartotojui perduoti failus tarp kompiuterių TCP/IP tinkle).

- SMTP (Single Mail Transfer Protocol)(leisti vartotojui siųsti elektrononį paštą kitam vartotojui).

- SNMP (Simple network management Protocol).

- DNS (Domain Names System).

- NFS (Network Files System).

- TCP & UDP (User Datagram Protocol).

- IP.

- IEEE802.

3. LOKALIŲ TINKLŲ KONFIGURACIJA IR SERVISAI

Pagal naudojimo pobūdį kompiuterių tinklas gali būti:

- vietinis (Local Area Network - LAN). Tai uždarasis tinklas, aptarnaujantis mažoje teritorijoje esančius vienos organizacijos vartotojus, sujungtus telefoninio, kabelinio arba optinio ryšio kanalais;

- municipalinis (Metropolitan Area Network - MAN), įvairiomis ryšio linijomis jungiantis kompiuterių vartotojus didelėje teritorijoje (mieste, rajone);

- globalusis (Wide Area Network  - WAN). Tai ryšio kanalais sujungtų mažesnių tinklų visuma.

LAN charakteristikos:

- Lengva ir patogu  išplėsti.

- Lengva konfiguruoti ir rekonfiguruoti.

- Aukštas patikimumas.

- Efektyvus pinigų panaudojimas.

- Decentralizuotas valdymas.

- Didelis pralaidumas.

- Didelis greitis.

- Didelis talpumas.

- Didelis juostos (dažnuminis) plotis.

- Minimalūs apribojimai taikomųjų programų rašymui.

- Bendra duomenų perdavimo ir transportavimo sistema paremta vienu protokolu.

LAN servisai:

Atsirado poreikis dalinti disko atmintį ir padaryti saugyklą, sujungti kompiuterius tinklu ir pasidalinti printeriu, suintegruoti į lokalų tinklą.

Kliento serverio architektūra naudinga skaičiavimo resursų padalinimo prasme.  Yra serverio lygio bei peer-to-peer (jungtis lygu-lygu) konfiguracijos.

| Charakteristika | LAN | WAN |
| --- | --- | --- |
| - Atstumai | nedideli | dideli |
| - Duomenų perdavimo greitis | TR-4-16, ATM-25, FDBI-100 Mbps | 64 Kbps, 512 K, 2 Mb, 34 Mbps. |
| - Klaidų tikimybė | 10-7-10-8 | 10-6 -10-7 |
| - Priklausomybė | vienai organizacijai | Internet |
| - Duomenų maršrutai | fiksuotas | maršrutizuo-jamas |
| - Tinklo topologija | magistralė, medis, žvaigždė | tinklas |
| - Inf-os tipas tinkle | duomenys (failai) | vaizdai (dideli failai) |

4. LOKALAUS TINKLO  TAM TIKRAI DARBUOTOJŲ GRUPEI  PLANAVIMAS

Planuojant LAN reikia galvoti apie:

- Poriekius ir reikalavimus.

- Programinės įrangos (kur tinke patalpinti programines priemones).

- Suprojektuoti vietas naujiems vartotojams.

Uždavinių fornulavimas:

- vartotojų priėjimo apribojimus prie duomenų - slaptumo organizavimas;

- tinklinis spausdinimas, printerių prijungimas;

- vartotojų failai, kaip išsidėsto jų resursai.

5. NOVEL NETWARE (savybės ir atmintis)

Savybės:

- Novel’is patikimas ir greitas. TTS(transaction tracking sysmem)-ji  -ą komandą rašo į failą. Jei “nulūžta”, pažiūri, kuri komanda buvo atlikta paskutinė ir gali atkurti vartotojo veiksmus.

- Lazy write - duomenys, pirmiausia, sukaupiami, o po to rašomi.

- RAW (read after write) - įrašo duomenis, po to perskaito tam, kad patikrinti ar  diske nėra skylių (Hot Fix Area -2%  disko rezervuojami įrašyti duomenys, jei atsiranda skylių).

Atmintis. Ilgalaikės atminties srityje saugomos ilgalaikės užklausos ir failų lentelės. Alloc- išskirta trumpalaikė atmintis, kuriojesaugomos vartotojų lentelės, t.p. NLM-ų lentelės. Cache moveable memory(judanti kešo atmintis)-slankiojanti atmintis. Nėra fragmentacijos. Saugomos sisteminės lentelės, fragmentacijų lentelės. Cache non moveable memory-didžiulė atmintis skirta dideliems atminties kiekiams.

- PROTOKOLAI (IPX, SPX,NCP, RIP IR SAP)

IPX—vietinių tinklų protokolas (Novel’io protokolas). IPX negarantuoja, kad pasieks adresatą (connectioless). IPX struktūra: Chech Sun(2b)      XNP, Length, Transport Control, Packet Type ir t.t.

Chech Sun laukas nenaudojamas, nes paketų perdavimu rūpinasi Internet. Transport Control  reikalingas tam, kad sujungti keletą potinklių į bendrą tinklą. T.p. yra vienas kompiuteris, kuris užsiima inf-os persiuntimu - nukreipia inf-a reikiama linkme). Serveris reaguoja į tą signalą ir pasiunčia inf-ą toliau. Toks būdas vad. Hop Count.

Protokolai yra 2-jų tipų: connectionless (nedaro tunelio bendravimui -tai IPX) ir connection oriented (pirmiausia padaro tunelį, o po to siunčia -tai SPX). SPX reikalingas tada, kai būtinai reikia tunelio (slaptumo garantavimui). SPX nenaudojame failų perdavimui.

IPX ilgis ~500B, jei reikia siųsti ilgą failą, jis turi būti suskaidomas į paketus ir siunčiami dalimis. Po -no siuntimo reikalingas patvirtinimas-gaunasi daug perteklinės inf-os. Burst NCP , kai keletas IPX protokolų sudedami vienas šalia kito ir pasiunčiami vienu kartu, tada ir patvirtinimas gaunamas vienas. NCP-ribotas.

RIP ir SAP yra sisteminiai protokolai.

7. LOKALIŲ TINKLŲ SERVERIAI IR PLANAVIMAS.

Žingsniai :

- darbo grupės poreikiųir reikalavimų įvertinimas;

- programinės įrangos išdėstymas tinkle;

- išorinės atminties paskirstymas (bendros paskirties išorinė atmintis, individualios vartotojų sritys);

- vartotojų teisių ir slaptumo nustatymas;

- tinklinių spausdintuvų išdėstymas tinkle.

Realiai planavime darbai atliekami su šiomis programomis:

- Centralined service LAN (Vienas kompiuteris paskelbiamas serveriu. Jame sukasi tinklo OS. Visos kitos darbo stotys yra  klientai  ir naudojasi serverio paslaugomis). Turi būti galinga vidinė magistralė ir išorinė atmintis.

- Trūkumas : jei “lūžta” serveris-dingsta visas tinklas.

- peer to peer - visi servisai, resursai, proceai tinkle paskirstomi visose stotyse potencialiai po lygiai, t.y. visos darbinės stotys tinklo segmente yra  lygiateisės.

Trūkumai:

- jei tinklas išauga iki 20-30-50, tai jis tampa sunkiai valdomas;

- -nas tinklo vartotojas yra  laisvas(noriu duodu priėjimą, noriu-ne). Negalima visko leisti tinklo vartotojams;

- jei prie darbo stoties prijungtas spausdintuvas, tai į  jį visą laiką siunčia kiti vartotojai. Tačiau, jei mašina nedirba, tai niekas negali ir spausdintis.

- LOKALIŲ TINKLŲ KOMPONENTAI (MAC, CSMA/CD).

Lokalus tinklas bendru atveju yra Share Media.

Komponentai skirstomi į:  fizinius (darbo stotys (tinklo mazgai-nodes), sąsajos (interfeisai), media (per  kur keliauja signalai), kartotuvai), loginius (duomenų frames (įrašai), Media Access Control (kaip signalus sudeti į media), tinklo protokolai).

Kita klasifikacija :  “Vėžliukas”

Application

Topologija                 Standartai

LA

N

TM                                  MAC

(transmition

media-perdavimo

terpė)

Lokalių tinklų

taikymų sritis

Standartai - tinklinių architektūrų esmė. Tai tarsi reguliavimo mechanizmas stovintis tarp komunikacijų ir suderinamumo.

MAC atsako už pasiuntimą per tinklą ir  inf-os paimimą iš tinklo. Topologija - matematinė-geometrinė sąvoka, kuri nusako objektų išsidėstymą plokštumoje.

DL                           LLC

Phys

MAC

Phys

Share Media

DL-DataLink sluosnyje paketas iš fizinio lygio pereina į procesą (aukštesni sluoksniai turi nepriklausyti nuo tinklo fizinės architektūros). LLC -logical  link control. Kabelis Share Media yra (transmition capacity) tam tikro decimetro vamzdis, kuriuo galima perduoti inf-ją. Visi naudojasi šituo kanalu, todėl yra tam tikros naudojimosi taisyklės. Taisyklių visuma, kaip pasidalinti resursais  dalinamoje terpėje vad. protokolais.

MAC : WHERE (kaip valdymas yra paskirstytas :ar centralizuotai , ar - decentralizuotai. Centralizuotas-dalina resursus, turi  teisę suteikti priėjimą. Decentralizuotas-visos stotys lygios  ir jos kolektyviai tvarkosi); HOW (kaip? Visada svarstoma, kaip atiduoti  tą pralaidumą, įvertinant sudėtingumą, kainą, našumą. Yra  sinchroninis ir asinchroninis. )

Centralizuoto valdymo privalumai:

- gerau tvarkosi  su prioritetais. Jis gali paskirstyti resursus svarbesniems dalykams. Gali garantuoti priėjimą;

- paprasta logika.

Trūkumai:

- jie nors vienas kompas “sugriuvo”, tai “sugriuvo” visas tinklas;

- krenta efektyvumas, dėl paprastos logikos, - todėl neišvengiamos prastovos.

CSMA/CD-Carrier Sense Multiple Access with Colision Detection-tai dar vadinamo “tuščio lango” jungimo būdas. Jo esmė:

- -nas kompas per  magistralę gali “girdėti” visus kitus tinklo kompiuterius;

- jeigu magistralėje yra “tuščias langas”,  t.y. niekas nesiunčia inf-os, galima pradėti savąją,  Jeigu magistralė užimta, reikia laukti, kol “tuščias langas’ atsiras;

- vienu metu “tuščią langą” gali užfiksuoti keli kompai, todėl tuo pačiu metu magistralėje gali atsirasti duomenys, keliaujantys iš kelių šaltinių;

- inf-a siunčiama porcijomis, po -os jų “išklausant” magisralę: jeigu joje yra tik siunčiama inf-a, galima siųsti sekančią porciją, jeigu magistralėjeinf-os daugiau, negu buvo išsiųsta, vadinasi, tuo pačiu metu dirbo ne vienas siuntėjas, ir anksčiau siųstą porciją reikės pakartoti užfiksavus kitą “tuščią langą”.

CSMA/CD pagrindinės f-jos:

- Praneša, kad mazgas gali siųsti.

- Siunčia bitinę eilutę fizinei sluoksnio plokštei, kurioje yra elektronika, kuri ją konvertuoja į tam tikrą elektroninį signalą. Yra visa eilė kodavimo metodų.

- Printframe.

- ETHERNET.

Vienas iš plačiau naudojamų magistralinių tinklų yra Ethernet. Tai JAV kompanijų Dec, Intel ir Xerox idėjų dar 1974 m., realizacija, kuriai labai artimas ISO DIS 8802.3 standartas, nustatantis mechanines ir elektrines fizinio inf-os perdavimo charakteristikas. Kad įvairių gamintojų sukurti įrenginiai galėtų dirbti drauge Ethernet tinkle, jeims nustatyti gana griežti reikalavimai ir apribojimai.

Ethernet magistralė - tai koaksialinis arba optinis kabelis, prie kurio per siuntimo ir priėmimo įrenginius jungiami kompiuteriai. Kelios magistralės gali būti tarpusavyje sujungtos signalų stiprintuvais.

Vienas svarbiausių magistralinio tinklo privalumų yra tas, kad kompiuteriai jame yra lygiateisiai ir nepriklauso vienas nuo kito. Todėl sugedus bet kuriam  iš jų bendras tinklo darbas nenukenčia.

- KOLIZIJA.

Ethernet’e visos stotys dirba neorganizuotai. Eth. nesiunčia, jei yra signalas. Tačiau yra tokių situacijų, kai kelios stotys siunčia signalus ir tie signalai susiduria (susimaišo) - įvyksta kolizija. Kai įvyksta kolizija, reikia:

- Nutraukti savo siuntimo signalą.

- Bet kuri stotis, kuri aptinka koliziją pasiunčia pranešimą, kad tinkle yra kolizija.

Būna tokių situacijų: stotis A pradėjo siųsti signalą. Signalas keliauja, tačiau B stotis dar  “negirdi” ir pasiunčia taip pat. Stotis A baigė transliuoti savo paketą. Įvyksta kolizija, tačiau

A stotis nežino, kad paketas nenuėjo.

Kolizijų langu yra vad. max langas, kuris reikalingas signalui nueiti ir sugrįžti tarp dviejų max nutolusių stočių. Šito laiko intervale įvykus kolizijai, reikia, kad nei viena stotis nesiųstų trumpiau, negu yra kolizijų lango trukmė. Tokiu atveju, yra garantija, kad visos stotys sužinos apie koliziją. Kadangi greitis yra fiksuotas, galime keisti atstumą arba minimalų paketo ilgį.

Tinklai suprojektuoti taip, kad visos stotys vyktų be priekaištų, be klaidų. Lygiai: fizinis, duomenų, tinklo, transporto. Jei tinklo apkrova didelė , kolizijai įvykus, tinklas sustos.

- FIZINĖS TOPOLOGIJOS (MAGISTRALĖ, ŽVAIGŽDĖ IR DVITAŠKIS JUNGIMAS).

Eth. gali būti  jungiamas fizine magistrale, žvaigžde bei dvitašiu jungimu.

Magistralė jungiama 10Base2 koaksialiniu kabeliu iki 200 m. Viskas sujungiama ant vieno kabelio, ne daugiau kaip 30 kompiuterių. Ilgis ne didesnis už  200 m., nes kitaip signalas bus nusilpęs ir jų neatpažins.

Žvaigždė - susuktų laidų pora  kabeliu, iki 100 m., t.p. yra įjungti koncentratoriai (Hub), kurie kolizijas aptinka anksčiau, negu spėjome išsiųsti.

Dvitaškis jungimas-10BaseF - optiniai kabeliai iki 2 km. Tokiu atveju, kolizijų nebus, nes dvikryptis duomenų siuntimas.

Kartotuvai. Tarp jų atstumai maži.. Pagrindinė taisyklė - signalas negali praeiti  per 2 kartotuvus.

Koncentratoriai. Jų max tinkle -4.

- ŽIEDINĖ TOPOLOGIJA.

Tokio tinklo magistralėje -as kompiuteris yra įjungtas taip, kad galėtų ne tik siųsti ir priimti jam skirtą inf-ą, bet ir retransliuoti toliau tą jos dalį, kuri adresuota ne jam. Tam, kad, sugedus kuriam nors kompiuteriui, žiedinis ryšys nenutrūktų, retransliavimo stiprintuvai paprastai atskiriami nuo paties kompiuterio.

Atsitinka taip, kad siuntėjas apsirikęs nurodo tinkle nesančio gavėjo adresą. Tuomet inf-ja keliaus ratu--as kompiuteris ją vis perdavinės sekančiam. Šis atvejis rodo, kad tokiame tinkle reikalingas tam tikras centralizuotas valdymas-kažkas turi sekti ir pašalinti “niekeno” informaciją ir pranešti apie tai  siuntėjui.

Naudojamas spec. markeris, t.y. leidimas siųsit duomenis.. Situacija tokia:

- Juda laisvas markeris.

- Atėjo ligi soties A. Ji turi paruoštus duomenis siuntimui.

- Užima markerį.

- Po markerio prikabina paketą.

- Paketas siunčiamas į C per B stotį.

- Stotis B kopijuoja adresinę dalį ir nustačiusi, kad ne jai, praleidžia. Signalas atstatomas elektriškai.

- Pasiekė C.

- Stotis C kopijuoja praeinantį paketą į save ir atžymi paketo gale požymį : priimta arba atmesta.

- Paketas toliau sukasi žiedu. Išimti teisę turi tik išsiuntusi stotis.

- Stotis A išima paketą. Analizuoja požymį : priimta arba atmesta.

- Paleidžia markerį.

Blogos situacijos:

- Dingo laisvas markeris.

- Paketas neišimamas iš  žiedo (tarkim stotis A nebeatpažino).

- Žiedas per mažo diametro.

Sprendimai:

- Įvedama stebėjimo stotis. -a  į tinklą įjungta stotis turi tų pavojingų situacijų išvengti.

- Viena iš tų stočių apsiskelbia kontroliuojančia stotimi, t.y. stebi ar paketas neprasisuko 2 kartą.

- Dirbtinai  įveda užlaikymus.

Čia buvo kalbama apie Token ring’o (žymėtasis) žiedą.

- MODEMAI (NULL MODEMAI).

Modemo pagrindinė paskirtis - dikrečiuosius kompiuterio signalus paversti tolydžiaisiais ir persiųsti juos telefono linija, po to gautus tolydžiuosius signalus paversti diskrečiaisiais ir grąžinti kompiuteriui. Kai diskrečiuosius signalus verčiame į tolydžiuosius vad. moduliavimu. Atvirkščias procesas - demoduliavimu.

Tiesioginio ryšio modemai būna vidiniai ir išoriniai. Vidiniai modemai - tai pačiame kompiuteryje talpinamos plokštės, o išoriniai - atskiri įrenginiai, jungiami pire kompiuterio ryšio linija.

Modemas susideda :

| Nuoseklus interfeisas |  | Klaidų korekcija ir suspaudimas |  | Moduliatoriai ir demotuliatoriai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nuoseklus interfeisas : jungiasi į  PC COM portą. Modemai naudoja duomenų kompresiją. Tam reikalingas buferis. Greitis tarp DTE ir DCE nustatomas didesnis, negu iš viso gali būti linijoje. Nustatant didesnį greitį, reikalingas srauto valdymas. Šuo atveju išduodame singalą į DTE, kad pristabdyti siuntimą.

Iš nuoseklaus interfeiso atėję duomenys suskaldomi į fiksuoto ilgio paketus. -am  paketui prijungiama antraštė, kuri susideda iš 3 baitų. Iš jų 2 baitai užima ciklinė kontrolinė suma (CRC).

Moduliacija. Iš viso yra 3 moduliacijos būdai:

- amplitudinė;

- dažninė;

- fazinė.

Kuo modemas duomenis geriau suspaudžia, tuo duomenys perduodami didesniais greičiais.

- DUOMENŲ PERDAVIMO TERPĖSE NAUDOJAMOS ELEKTROMAGNETINĖS BANGOS.

Elektroninių impulsų pavidalo inf-a  keliauja telefoninėmis linijomis ir koasialiniais kabeliais, elekromagnetinių bangų - mikrobangų ir palydovinio ryšio sistemomis, o šviesos impulsų - optiniais kabeliais.

-am ryšio kanalui yra būdingos dvi charakteristikos - kanalo plotis ir triukšmų lygis.  Kanalo plotis - tai skirtumas tarp kanale leistino didžiausio ir mažiausio signalo dažnio, matuojamo hercais. Šį dydį lemia fiziniai kanalo parametrai. Triukšmų lygis priklauso nuo fizinių kanalo savybių bei jo įrangos. Kanalo plotis ir triukšmų lygis sąlygoja inf-os perdavimo greitį, kuris matuojamas bitais per sekundę.

Visos telefoninės linijos yra  jautrios elektromagnetiniams trukdžiams, o tai  riboja atstumą, kuriuo galima perduoti inf-ą, jos neiškraipant. Visoms telefoninėms  linijoms yra būdingas nedidelis kanalo plotis ir mažas perdavimo greitis.

Koaksialiniai kabeliai pasižymi gera triukšmų izoliacija bei dideliu kanalo pločiu, todėl inf-os perdavimo greitis tokiais ryšio kanalais siekia milijonus bps. Iš tokių kabekių, panašiai kaip iš telefoninių porų, gali būti gaminami storesni kabelių pluoštai.

Mikrobangų ryšio sistemose vietoje laidų ir kabelių inf-os perdavimo terpė yra atmosfera. Ja duomenys perduodami elektromagnetinėmis bangomis, kurių dažnis yra didesnis negu radijo bangų. Elektromagnetinės bangos sklinda tik tiesia kryptimi ir, norint persiųsti signalą dideliu atstumu, reikia kas keliasdešimt kilometrų statyti retransliavimo stotis.

Palydovinio ryšio sistemų kanalo plotis yra milijonai hercų. Ryšių palydovas išvedamas į geosinchroninę orbitą. Iš esminių palydovinio ryšio sistemų trūkumų paminėtina tai, kad kanalo triukšmų lygis priklauso tiek nuo atmosferos sąlygų, tiek nuo Saulės aktyvumo ir tai, kad negalima užtikrinti perduodamos inf-os slaptumo, nes signalus gali priimti bet kas, turintis tam tikslui reikiamą įrangą.

Šviesolaidžiai - šviesai laidžios plastmasės arba stiklo gijos, padengtos apsauginiu sluoksniu. Čia duomenų bitai vaizduojami lazerio gaminamais šviesos impulsais, sklindančiais šviesolaidžiu. Itin svarbi jų savybė yra ta, kad jie nejautrūs elektromagnetiniams triukšmams, todėl perdavimo klaidų atsiradimo galimybė yra nepalyginamai mažesnė negu palydovinio ryšio sistemose.  Optiniai duomenų perdavimo kanalai yra geriau apsaugoti nuo galimų inf-os vagyščių - nepažeidus kabelioi, praktiškai neįmanoma perskaityti juo siunčiamo turinio.

- LAN SUJUNGIMAS Į DIDESNĮ TINKLĄ.

Yra tokios topologijos : medis, žiedas, magistralė, žvaigždė.

Technologiniai žymėjimai :

10 Base5 - turi pavadinima-thick(storas) Ethernet 0.4.-500m.

10 Base2 - su kosksialiniu kabeliu-185 m.

10 BaseT - UTP (be “šarvo” sujungti 2 laidai) technologija.

10 BaseF - su optiniu kabeliu.

Base band - perdavimas elektroniniu kanalu, kai visas kanalo dažnuminis spektras skiriamas vienam duomenų srautui.

5 - segmento max ilgis.

Analogiškai yra :

100 BaseX - standartas 100-niam Ethernet’ui.

100 BaseTX - 5-os kategorijos UTP.

100 BasePX - optinis kabelis.

(100 BaseTH - 3-ios kategorijos UTP.)

16. LAN’U TARPUSAVIO JUNGIMAS.

-a lokalaus tinklo technologija yra tam tikras rinkinys greičio, atstumo ir kainos. Pagrindinis šiame rinkinyje yra atstumas. Pagrindinis dalykas tinklų jungimo įvairovėje yra standartizuoti interfeisai tarp įrenginių.

Paprasčiausias jungimas: optiniame kabelyje yra prijungti 2 optiniai modemai bei 2  kompiuteriai.

Kitas jungimai (pagrindinis), kai  tinkle yra  kartotuvas, kai yra  tiltas, jungiantis segmentus ir kai komutatorius sujungia segmentus. Kitas segmentas - jau sekančiam lygiui -maršrutizatorius(router).

Atlikimo etapai:

- poreikių indentifikacija (išsiaiškinti organizacijos poreikius, georgafiją, srautus);

- dydžio įvertinimas (apspresti to lokalaus tinklo dydį);

- tinklo dalijimas (tinklo sudalijimas į segmentus pagal vartotojų grupes);

- tinklo augimas (įvertinti tinklo išplėtimo galimybes);

- tinklo valdymas (reikia numatyti kaip tas tinklas bus valdomas (opcijos, galimybės, valdymas);

- slaptumas ir patikimumas.

Tarpusavio jungimo komponentai.

-ame tinkle gali būti skirtingos terpės (media). Jungiant segmentus vieną į kitą atsiranda problema - vienas perduoda, o kitas turi gauti. O jei jų skirtinga aplinka. Tada yra naudojami įrenginiai - transceiver’iai - tai žemiausio lygio komponentai (paprastumo prasme).

17. KARTOTUVAI (HUBS).

Kartotuvai  (repeater) - įrenginiai, kurie turi keletą išėjimų į tinklą. Jų paskirtis - iš vieno tinklo segmento perduoti  į  kitą.

Kartotuvo f-jos:

- kartoja su labai nedideliu užlaikymu;

- aukštesniems sluoksniams jis yra nematomas;

- signalo atstatymas;

- gali pastebėti gedimą ir atjungti tą grandį.

Kartotuvai pradėjo vadintis HUBS, t.y. koncentratoriai. Tai tas pats segmentas tik sukoncentruotas dėžėje. Visi techniniai  išpildymai grupuojasi į:

- fiksuotas portų skaičius (portų saičius - tai kiek gali prijungti kompiuterių);

- jungiami HUB’ai  -  keli  fiksuotų portų HUB’ai jungiami tarpusavyje;

- chasis based (yra dežė, į ją dedasi plokštės, kurios turi tam tikrą  portų skaičių.

Stekuojami  HUB’ai. Juos galima sujungti vieną su kitu. Linijoje tarp 2 kompų negali būti daugiau kaip 3 tokio tipo įrenginiai. Šie įrenginiai reikalingi dalintis inf-ai.

18. TILTAI.

II lygyje yra įrenginys, vad. tiltu. Savo forma tai  įrenginys

su 2 interfeisais. Tam, kad suvaldyti inf-ą ir sumažinti jos kiekį ir yra naudojami šie įrenginiai. Jie padalina tinklą į dvi dalis. Jis ne tik perduoda inf-ą, bet ir ją nagrinėja. Šis įrenginys kaupia tik adresus -o interfeiso, kuris yra prie jo prijungtas. Tai vad. MAC.  Tiltas nepraleidžia į kitus segmentus nereikalingų paketų. -as tiltas savyje turi lentelę, kuri  priklauso nuo procesoriaus, kuris yra prijungtas prie tilto ir šioje lentelėje yra adresai. Tinkle vaikšto labai daug paketų, kurie yra generuojami šitame tinkle, kaip tarnybiniai paketai. Paketai turi savo adresą. Lentelė yra labai dinamiškas dalykas. Šitoje lentelėje yra užfiksuojamas laikas, kai t=0, tai viršutinę eilutę išvalo, kad lentelė nesiplėstų. Pagal nutylėjimą šis t=300 s, t.y. jei stotis per šį laiką neatsiranda, ji yra išmetama.

Tilto privalumai:

- Lokalaus tinklo išplėtimas pridedant segmentus, už fizinės konfiguracijos ribų.

- Tiltai gali turėti skirtingus portus.

- Tiltas jau intelektualesnis įrenginys. Daugelis gamintojų įdeda į tinklo dėžę kažkokį  management bloką.

- Padidina tinklą į mažesnius segmentus ir dėl to gali pagerėti patikimumasir prieinamumas.

Trūkumai:

- Tai buferinė atmintis - įrenginys, kuris ne iš karto viską daro.  Tai užima  papildomą laiką, o tai nepageidautina.

- Tiltuose nėra mechanizmo, vadinamo ‘flow control’. Jeigu yra dideli srautai, tai jie gali  susistumdyti buferyje. Tačiau nesant šitam mechanizmui buferis gali prisipildyti.

- Skirtingi  MAC protokolai taip pat įneša dar papildomo laiko, kadangi  reikia  reikia atlikti perskaičiavimus.

Medžio tipo tinkle, prijungus trečią tiltą, gaunasi uždaras (ciklinis) tinklas. Išeitis - algoritmas spaning free (Ethernet). Jis “pagauna”, kad atsirado cikliškas kelias. Šis algoritmas sugeba įvertinti kainą ir greitį. Jeigu viename iš tiltų atsitiko techninių nesklandumų, algoritmas “atidaro” kitą kelią.

- PRIELAIDOS KOMPIUTERIU TINKLAMS ATSIRASTI

- DUOMENŲ PERDAVIMO TINKLAI IR PAGRINDINĖS KONCEPCIJOS

- LOKALIŲ TINKLŲ KONFIGURACIJA IR SERVISAI

- LOKALAUS TINKLO  TAM TIKRAI DARBUOTOJŲ GRUPEI  PLANAVIMAS

- NOVEL NETWARE (savybės ir atmintis)

- PROTOKOLAI (IPX, SPX,NCP, RIP IR SAP)

- LOKALIŲ TINKLŲ SERVERIAI IR PLANAVIMAS.

- LOKALIŲ TINKLŲ KOMPONENTAI (MAC, CSMA/CD).

- ETHERNET.

- KOLIZIJA.

- FIZINĖS TOPOLOGIJOS (MAGISTRALĖ, ŽVAIGŽDĖ IR DVITAŠKIS JUNGIMAS).

- ŽIEDINĖ TOPOLOGIJA.

- MODEMAI (NULL MODEMAI).

- DUOMENŲ PERDAVIMO TERPĖSE NAUDOJAMOS ELEKTROMAGNETINĖS BANGOS.

- LAN SUJUNGIMAS Į DIDESNĮ TINKLĄ.

- LAN’U TARPUSAVIO JUNGIMAS.

- KARTOTUVAI (HUBS).

- TILTAI.