Ž. Mukauskas

# Laboratorinis darbas Nr. 6

## REKTIFIKACIJA

Teorinė dalis. Chemijos pramonėje dažnai reikia kelių skysčių tirpalą perskirti į atskirus komponentus arba komponentų grupes. Kai tirpalą sudarančių komponentų virimo temperatūros yra skirtingos, tai jų perskyrimui tinka naudoti rektifikacijos procesą.

Darbo tikslas. 1. Rektifikuojant perskirti etilo alkoholio – vandens tirpa;ą. Nustatyti ir grafiškai atvaizduoti garų ir skysčio sudėties kitimą visose rektifikacijos lėkštėse.

2. Grafiškai nustatyti teorinį lėkščių skaičių nuolatinio veikimo rektifikacijos kolonoje.

3. Apskaičiuoti kolonos naudingumo koeficientą 

1 lentelė. Parinktos priedo lentelėse ir perskaičiuotos etilo alkoholio koncentracijos skystyje ir garuose

| Eil. Nr. | Etilo alkoholio koncentracija skystyje x |  |  | Etilo alkoholio koncentracija garuose y* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | masės % | molio dalimis | masės % | molio dalimis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 | 4,17E-02 | 52,2 | 2,99E-01 |
| 2 | 20 | 8,91E-02 | 65 | 4,21E-01 |
| 3 | 30 | 1,44E-01 | 71,3 | 4,93E-01 |
| 4 | 40 | 2,07E-01 | 74,6 | 5,35E-01 |
| 5 | 50 | 2,81E-01 | 77 | 5,67E-01 |
| 6 | 60 | 3,70E-01 | 79,5 | 6,03E-01 |
| 7 | 70 | 4,77E-01 | 82,1 | 6,42E-01 |
| 8 | 80 | 6,10E-01 | 85,8 | 7,03E-01 |
| 9 | 90 | 7,79E-01 | 91,3 | 8,04E-01 |
| 10 | 95 | 8,81E-01 | 95,05 | 8,83E-01 |

2 lentelė. Etilo alkoholio koncentracijos kitimas skystyje ir pusiausvyriniuose garuose rektifikacijos metu

17.3 lentelė. Eksperimentinės ir apskaičiuotos etilo alkoholio koncentracijos skystyje ir pusiausvyriniuose garuose skirtingose kolonos lėkštėse

Rektifikacijos proceso teorinio lėkščių skaičiaus nustatymas grafiniu būdu