2.4. Globaliųjų tinklų ryšio linijos

Globalieji tinklai, kaip jau buvo minėta, informacijos perdavimui gali naudoti įvairias ryšio linijas. Tai gali būti įvairios šviesolaidžių technologija paremtos linijos (FR, ATM), integruotų paslaugų duomenų tinklai (ISDN), skirtinės linijos, analoginės ar skaitmeninės telefono linijos, vietinių tinklų Ethernet ar Token Ring ir kitokios linijos. Teoriškai tokias linijas turėtų aptarnauti jungties lygmens protokolai, pasižymintys skaidrumu tinkliniam ir kitiems aukštesniems lygmenims (t. y. ryšio linijos tipo pakeitimas nedaro jokios įtakos aukštesniųjų protokolų veikimui, išskyrus tai, kad linijos pralaidumas išauga ar sumažėja). Tačiau, kadangi daugelis ryšio linijų projektuotos ne vien Internetui, bet bendroms telekomunikacinėms reikmėms, ryšio linijose (tiksliau jų programinėje įrangoje) įkomponuoti ir aukštesnių lygmenų elementai. Netgi Ethernet ryšiams Internete užtikrinti naudojamas ARP protokolas iš TCP/IP tinklinio lygmens. Ethernet ar Token Ring pagrindai bei jų sąsaja su tinkliniu interneto lygmeniu (ARP protokolas) aptarti ankstesniuose skyriuose. Žemiau panagrinėsime keletą dažniau Internete naudojamų ryšio technologijų.

2.4.1. Kompiuterio įjungimas į tinklą, naudojant analogines telefono linijas.

Neretai, ypač šiuolaikiniame mobilumu pasižyminčiame amžiuje, į vietinį ar globalųjį tinklą turi būti įjungtas fiziškai toli esantis kompiuteris, iki kurio neįmanoma ar neekonomiška nutiesti skirtinę ryšio liniją. Tuomet tenka naudoti standartines telekomunikacinių tinklų linijas (2.29 pav.). Dažniausiai tai būna paprastos analoginės telefono (Public Switched Telecommunication Network, PSTN) arba mobiliojo ryšio (Public Land Mobile Telecommunication Network, PLMN) linijos. Tinklo adapterius tuomet keičia modemai. Toks jungimasis, ypač paplitęs jungiantis į globaliuosius tinklus individualiems abonentams ar nedidelėms įstaigoms, kartais panaudojamas ir prisijungimui į vietinius tinklus. Susijungimo būdas su tinklo kompiuteriu ar serveriu per komutuojamą telefono liniją ir modemą vadinamas prisiskambinimu (dial-up). Toks susijungimo būdas kartais dar vadinamas dviejų taškų jungimu (point-to-point connection), nes jame aktyviai dalyvauja tik du kompiuteriai. Kompiuteris, per kurį prisijungiame prie tinklo, vartotojo požiūriu atlieka serverio – tinklo paslaugų tiekėjo – vaidmenį. Neanalizuojant su tuo susijusių problemų, panagrinėkime dviejų kompiuterių sistemą.

2.29 pav. Nutolusio abonento įjungimas į tinklą.

Net tokioje dvimazgeje sistemoje atsiranda nemažai problemų:

- Kadro formavimas. Pažymėti, kur prasideda ir baigiasi paketas.

- Klaidų radimas. Sužinoti, kada informacija iškraipyta.

- Kelių protokolų palaikymas. Yra šiuolaikinis efektyvus TCP/IP ir NetWare, DecNet (Digital firmos), NetBios, Banyan ir daugybė kitų protokolų. Būtų gerai, kad visas tinklo protokolų rūšis būtų galima naudoti, taip panaudojant visas greitaeigių ir brangių ryšio linijų galimybes.

- Sankcionavimas. Jei jūs suinteresuoti savo sistemos saugumu, prieš pradedant duomenų perdavimą kompiuteriui, kuris ką tik prisijungė, gerai būtų patikrinti jo legalumą bent jau paklausiant slaptažodžio.

Nuoseklus tiesinis Interneto protokolas SLIP (Serial Line Internet Protocol).

Paprasčiausias įsijungimo į tinklą naudojant point-to-point technologiją būdas – Nuoseklus tiesinis Interneto protokolas (Serial Line Internet Protocol, SLIP). Reikia paminėti, kad tai nestandartinis protokolas. Daugumą aukščiau nurodytų reikalavimų jis ignoruoja:

- Kelių protokolų nepalaiko!

- Klaidų netikrina! Tai neturi įtakos perdavimo kokybei, jei aukštesniame lygmenyje dirba IP, TCP ir panašūs protokolai, kurie patys tikrina kontrolines sumas. Žymiai blogiau, jei SLIP perdavinėja UDP paketus, kurie CRC netikrina, ir, esant triukšmingai telefono linijai, perdavus sugadintus UDP paketus, galimos visiškai neprognozuojamos pasekmės. Beje, klaidų korekcijas dabar atlieka ir modemai.

- Nėra sankcionavimo.

- Nėra adresavimo ir IP adresų nustatymo galimybės.

- Negalima pažymėti ir pažinti paketo tipo. Visa ką turi šis protokolas – tėra specialus simbolis – skirtukas, kuris rodo, kur baigiasi vienas paketas ir prasideda kitas.

Kaip matome, tai yra netobulas protokolas, tačiau, kadangi ilgą laiką nebuvo kito būdo pasijungti prie globalių ar vietinių tinklų, naudojant telefono linijas, SLIP įgijo populiarumą. Jis dirba gana gerai, jei perduodamos informacijos patikimumas tikrinamas aukštesnio lygmens protokolų, pvz., TCP. UDP datagramas, kur klaidų tikrinimo nėra, SLIP perduoda nepatikimai.

SLIP-o kadras (2.30 pav.) sudaromas iš persiunčiamų duomenų (IP paketo Internete), kurių pradžia ir pabaiga pažymėta simboliu End. Simbolio End ASCII kodas yra šešioliktainis skaičius C0 – 11000000 (dešimtainėje sistemoje 192). Duomenų paketas gali būti bet kokio ilgio. Kai kada naudojamas tik paketo pabaigos žymėjimas, tačiau papildomas pradžios žymėjimas leidžia priimančiajai pusei efektyviai atsikratyti visų linijos triukšmų tarp kadrų.

|  | SLIP kadras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SLIP kadras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IP – paketas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IP – paketas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pradžia |  |  |  |  |  |  |  |  | Pabaiga |  |  |  |  | Pradžia |  |  |  |  |  |  |  |  | Pabaiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šiame intervale visi duomenys bus atmesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.30 pav. SLIP kadras.

Jeigu siunčiamame pakete yra elementas, kurio kodas C0, jis pakeičiamas į kombinaciją DB DC (2.31 pav.). Jeigu pakete yra DB – keičiama į DB DD. DB yra simbolio Esc ASCII kodas (21910). Adresato pusėje SLIP protokolas analizuoja paketo turinį ir, jeigu randa Esc kodą, tikrina po jo einančius baitus: kombinacija DB DC verčiama į C0, DB DD į DB – atliekamas atbulinis perkodavimas.

|  | IP paketas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DB |  |  |  |  |  | CO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Keičiama į |  |  |  |  |  | Keičiama į |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  | DB |  | DD |  |  |  | DB |  | DC |  |  |  |  | CO |
|  |  |  |  | ESC – seka |  |  |  |  |  | ESC – seka |  |  |  |  |  |  |  |
| SLIP kadras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.31 pav. Duomenų kodavimas SLIP kadre.

CSLIP (compressed SLIP). Van Džekobsonas (van Jacobson) pastebėjo, kad paketų antraštės mažai skiriasi, ir jeigu naudosime tik pasikeitimus, o ne pilnas antraštes, galima gerokai padidinti perdavimo greitį. Kadrai formuojami kaip ir SLIP.

CSLIP efektyvumas ypač atsiskleidžia tokiuose tipiniuose tinklo uždaviniuose, kaip:

- prisijungimas prie nutolusio kompiuterio;

- failų perdavimo protokolas;

- elektroninis paštas, naudojant SMTP;

- konferencijų skaitymas ir perdavimas, naudojant NNTP (Network News Transfer Protocol).

Visi paminėti uždaviniai pasižymi interaktyvia kliento – serverio sąveika, o tai dažniausiai susiję su trumpų paketų persiuntimu. Paskaičiuokime, pavyzdžiui Telnet seanso linijos efektyvumą, kai Telnet programa perduoda paketą, kurio turinys (pvz., Enter) yra vieno klavišo paspaudimas, tai yra vienas simbolis, užimantis vieną baitą.

Toks paketas, pridėjus TCP ir IP antraštes (40 B), sudaro 41 baitą.

Adresatas privalo pasiųsti siuntėjui patvirtinimą apie paketo gavimą, o tai irgi bus 41 baito paketas. Tai yra vienas klavišo paspaudimas inicijuoja 2-jų paketų, kurių kiekvieno dydis yra 41 baitas, perdavimą tinklu. Taigi, linijos efektyvumas (duomenų santykis su paketo apimtimi) bus 1/41 = 2,4 %.

CSLIP saugo paskutinio perduoto TCP paketo antraštes, ir perduoda tik jų pokyčius. Iš perduotos dalies ir paskutinio paketo antraštės adresatas gali pilnai sukomponuoti antraštę siunčiamajam paketui. Taip persiunčiamos antraštės sutrumpinamos vidutiniškai nuo 40 B iki 5 B (minimalus linijos efektyvumas padidėja iki 16 %).

PPP (Point-to-Point Protocol)

IETF (Internet Engineering Task Fone) sukūrė sudėtingesnį – Point-to-Point protokolą (PPP). Visi SLIP trūkumai (paketo tipo nustatymas, adresacija bei suspaudimas) PPP protokole, pripažintame oficialiu Interneto standartu, panaikinti ir programinio aprūpinimo firmos naudoja pastarąjį kaip bazinį standartą jei naudojamos prisiskambinimo linijos.

Pagrindinės PPP protokolo sudėtinės dalys yra:

- duomenų inkapsuliacijos metodas, leidžiantis viename ryšio kanale naudoti įvairius tinklo protokolus;

- sujungimo užmezgimo, konfigūracijos ir testavimo programos, kurių pagalba naudojant sujungimo valdymo protokolą (Link Control Protocol, LCP) pasikeitimo informacija procese dalyvaujančios pusės pasirenka priimtinas PPP sujungimo sąlygas, t. y. iki tol, kol du kompiuteriai pradės pasikeitimą duomenimis, jiems reikia teisingai suderinti kanalą ir patikrinti jo būseną.

- tinklo valdymo protokolų šeima (Network Control Protocols, NCP), leidžianti PPP sujungimui naudoti įvairių tinklo lygmenų protokolus. Prieš prasidedant pasikeitimui duomenimis, NCP, kaip ir LCP, nustato tinklo lygmens parametrus, pavyzdžiui IP adresus

Projektuojant PPP protokolą buvo naudotasi HDLC (High-level Data Link Control) protokolo struktūra. HDLC buvo naudojamas paketo persiuntimui greitaeigiuose modemuose.

Standartinio PPP struktūrą (2.32 pav.) sudaro:

7E (hex)   	Paketo pradžios žymė

FF (hex)    	Adresas 	Reikalingas HDLC

03 (hex)     	Valdymas 	Reikalingas HDLC

Duomenys

CRC 			kadro patikrinimo seka, naudojama klaidų diagnozei (kontrolinė suma).

7E (hex) 		paketo pabaigos žymė.

| Žymė 7E | Adresas FF | Valdymas 03 | Duomenys PPP | CRC | Žymė 7E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Iki 1500 baitų | 2 | 1 |

2.32 pav. PPP kadro formatas.

7E FF 03 reiškia, kad paketas skirtas kitame laido gale esančiam kompiuteriui.

Duomenų, inkapsuliuotų (įtrauktų) į PPP kadrą, pradžioje sąlyginiu kodu nurodomas protokolas, kurio informacija persiunčiama (2.33 pav.). Tai gali būti įvairaus lygio valdymo duomenys, IP datagramos ar kiti, pvz., Novell, Apple Talk, DecNet ar dar kitokio tipo informacijos paketai.

| PPP kadras |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žymė | Adresas | Valdymas | Protokolas | Informacija |  | CRC | Žymė |
|  |  |  | 1 ar 2 baitai |  |  |  |  |
|  |  |  | 0021 | IP datagrama |  |  |  |
|  |  |  | C021 | Sujungimo valdymo protokolo duomenys |  |  |  |
|  |  |  | 8021 | Tinklo valdymo protokolo duomenys |  |  |  |
|  |  |  | Duomenys, inkapsuliuoti į PPP |  |  |  |  |

2.33 pav. Inkapsuliacija į PPP protokolą

Sujungimo valdymo protokolo LCP (2.34 pav.) pagalba ryšyje dalyvaujančios pusės nusprendžia, kiek – vienas ar du – baitų užims protokolo aprašymas, bus ar nebus perdavinėjami žymės, adreso ir valdymo baitai – šie parametrai nesikeičia viso sujungimo metu.

| 2.34 pav. LCP paketo formatas. Laukų ilgiai nurodyti baitais. |  |  |  | LCP duomenys |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7E | FF | 03 | C021 | Kodas | Identifikatorius | Ilgis | Duomenys |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | nebūtini |

LCP kodus (jie dalinai keičiasi, vystantis tinklo struktūrai) galima rasti paskutinėje RFC “Assigned numbers” versijoje.

Jungties lygmenyje simbolis 7D kadro viduje naudojamas kaip papildomas simbolis, jei, kaip ir SLIP protokole, reikia pakeisti 7E (žymės baitą) ar 7D (Esc simbolį), kurie gali atsitiktinai pasitaikyti tarp duomenų. Jei kadro viduje randamas baitas 7E, jis, kad nebūtų palaikytas pradžios ar pabaigos žyme, keičiamas į seką 7D 5E. Kadro viduje radus 7D, pastarasis keičiamas į 7D 5D. (5E ir 5D gauti invertavus 7E ir 7D baitų šeštąjį bitą. Analogiškai koduojami kai kuriuose modemuose pasitaikantys tarnybinių komandų baitai.). Priimančioji pusė atstato tikrąsias paketo duomenų vertes.

Naudojant NCP protokolą, PPP gali nustatyti abiejų pusių IP adresus bei naudoti van Džekobsono antraščių suspaudimą. Kadro formavimą (PPP) aparatūra atlieka automatiškai. Kelių protokolų palaikymas taip pat automatizuotas.

SLIP ir PPP protokolai neatsiejami nuo plačiai asmeniniuose kompiuteriuose naudojamos standartinės RC-232 sąsajos, naudojančios asinchroninį nuoseklų prievadą, skirtos nuoseklaus ryšio linijoms realizuoti tarp kompiuterio ir periferinių įrenginių, tokių kaip pelytė, judesio manipuliatorius, spausdintuvas ir panašiai. RS-232 standartas numato 25 linijų paskirtį ir laikinius parametrus, tačiau praktiškai naudojamos tik 9 linijos (DB-9 jungtis); nulinis bitas RS-232 perduodamas teigiama įtampa, vienetinis – neigiama. RS-232 sąsaja naudojama ir kompiuterio sujungimui su modemu – o jau po to modemas jungiasi į tinklą per telefono linijas. Objektai, tarp kurių užmezgamas ryšys, keičiasi duomenų grupėmis su kintamos trukmės pauzėmis tarp jų. Esant ženkliai triukšmo įtakai (tai ypač būdinga naudojant analogines telefonines linijas), duomenys iš esamo triukšmo išskiriami, nustatant suderintus ryšio parametrus: perdavimo greitį, duomenų ilgį, lyginumo kontrolę ir t. t.

Norint naudoti SLIP protokolą, būtina turėti programą, užtikrinančią susijungimą tarp vartotojo ir tinklo paslaugų tiekėjo šiuo protokolu. Tokios programos gali būti TCP tvarkytojas (TCP manager) ir modemo tvarkyklė (draiveris).

2.4.2. X.25 tinklai

X.25 tinklai ilgą laiką buvo dominuojantis globaliųjų tinklų standartas. Jis skirtas vartotojų sujungimui į tinklus su paketų komutacija (Packet Switched Public Data Network, PSPDN).

Apie šešiasdešimtuosius metus X.25 standartas atsirado kaip alternatyva grandinių perjungimo telefoniniams tinklams, naudojamiems duomenų srautams perduoti. Iki tol visi vartotojai naudojo pastarąsias linijas, t. y. pastoviai nustatytus sujungimus. Siunčiamų duomenų srautas paprastai nebūna pastovus, todėl linijos pralaidumas neišnaudojamas. Įvertinus tokį linijų neekonomiškumą ir siekiant užimti linijas tik tuomet, kai yra perduodamų duomenų, buvo sukurti paketų komutacijos (Packet Mode) tinklai. Paketų komutavimas skiriasi nuo grandinių perjungimo tuo, kad pirmasis naudoja virtualias jungtis. Tai nėra pastovus ryšys tarp dviejų mazgų, besikeičiančių duomenimis, o sukuriama loginė jungtis, naudojanti tokį linijos juostos plotį (bandwidth), kokio reikia užduočiai (neviršijant limito). Toks linijų panaudojimo būdas yra ne tik patogesnis, bet ir žymiai pigesnis.

Pagrindiniai X.25 principai yra perdavimui skirtos informacijos suskaidymas į paketus (pastarieji gali būti skirtingų ilgių – nuo 16 iki 2048 baitų) ir paketų perdavimas gavikliui arba sekančiam tarpiniam mazgui, nukreipiant juos pagal adresą, esantį kiekviename pakete. Siuntimui paruošti paketai padedami į mazgo buferį, kuriame saugomi (užlaikomi), jei linija būna užimta (buferiui užsipildžius, mazgas siunčia pranešimą siuntėjui, prašydamas sustabdyti siuntimą). Todėl toks perdavimo būdas dar vadinamas “saugoti ir persiųsti” (store and forward) metodu.

Vartotojui nebereikia nuomoti visos skirtinės ryšio linijos, o informacijos perdavimui panaudojamas tam tikras esamas linijos juostos plotis (bandwidth). Kitas svarbus paketinio perjungimo linijos privalumas yra galimybė tuo pačiu metu pasiųsti duomenis keletui adresatų bei vartotojams, kurių terminalai dirba skirtinga sparta bei naudoja nevienodas sąsajas. Integruotos klaidų aptikimo ir korekcijos funkcijos užtikrina informacijos perdavimo patikimumą netgi perduodant duomenis gana blogos kokybės linijomis. X.25 sukurtas tuo metu, kai ryšio linijos buvo blogos, todėl numatytas griežtas klaidų ir srauto kontrolės režimas: išsiuntus kelis paketus laukiama patvirtinimo apie gavimą ir tik po to siunčiama sekanti seka. Todėl X.25 yra imlus laikui ir procesoriniams resursams. Palyginus siaura pralaidumo juosta ir yra vienas iš pagrindinių X.25 technologijos trūkumų. Tradiciniai X.25 tinklai dirba 64 kb/s sparta, tačiau naujesnės versijos gali pasiekti iki 2 Mb/s pralaidumą.

X.25 galimi orientuoti į sujungimą ir nereikalaujantys sujungimo ryšiai.

Orientuotas į sujungimą ryšys susideda iš trijų etapų.

Ryšio užmezgimas (Sujungimo nustatymas). Pirmasis paketas – sujungimo nustatymo paketas – siunčiamas nurodant pilną adresą. Pastarasis loginio kanalo numerio (Logical Channel Number, LCN) forma fiksuojamas kiekviename maršrutizatoriuje.

Duomenų perdavimas. Su kiekvienu kitu paketu perduodamas ne pilnas adresas, o tik LCN. LCN nurodo ne tik adresą, bet ir sekantį maršrutizatorių ryšio grandinėje.

Seanso uždarymas. Seanso uždarymo paketas ištrina LCN mazguose ir taip užbaigia seansą.

Užmezgus orientuotą į sujungimą seansą informacijos paketai perduodami tuo pačiu keliu, nustatytu ryšio inicializacijos metu. Tokio seanso paketų maršrutas 2.35 pav. parodytas juodomis rodyklėmis.

2.35 pav. Informacijos perdavimas orientuotais į sujungimą ir nereikalaujančiais sujungimo  protokolais. LCN yra kanalo numeris, apibūdinantis sujungimą.

Kada naudojamas nereikalaujantis sujungimo perdavimo būdas, kiekvienas paketas turi įrašyti pilną adresą ir pasiekia adresatą optimaliu keliu. Taip galutinį tikslą paketai gali pasiekti ne vienodu maršrutu ir ne iš eilės.

X.25 yra bendras paketinio jungimo tinklo standartas. Dažniausiai jis suprantamas bendrąja prasme, įtraukiant į šią sąvoką visus su X.25 susijusius atskirus šio tinklo elementus bei sąsajas aprašančius standartus.

2.4.3. Kadrų retransliacija (Frame Relay)

Kadrų retransliacija yra orientuotas į sujungimą informacijos perdavimo būdas. Duomenys perduodami nepastovaus ilgio paketais, kurie vadinami kadrais. Kadrų ilgis gali siekti iki 4096 baitų. Kadrų retransliacijos protokolas siekia minimalaus kišimosi į perdavimo proceso valdymą. Jame numatyta kadrų pradžios ir pabaigos žymėjimas ir kontrolinės sumos tikrinimas. Tačiau protokolas nereikalauja pakartotino kadro persiuntimo, jei fiksuojama klaida. Toks kadras paprasčiausiai išmetamas. Perdavimo kontrolė paliekama aukštesniems lygmenims. Dėl to, aptikus klaidas, informacija turi būti persiunčiama visu keliu nuo siuntėjo iki adresato, o ne vien toje blogos kokybės grandyje, kur vyko klaida. Kadrų retransliacija yra pranašesnė už X.25 geros kokybės linijose, kuriose klaidų ir signalo santykis mažesnis negu 10-6. Tokį perdavimo patikimumą gali užtikrinti optinės linijos. Kadrų retransliacija dažnai naudojama magistralinėse linijose VT sujungimams.

Kaip ir X.25, kadrų transliacija naudoja kintamo ilgio kadrus duomenims perduoti. Dėl to užlaikymo mazguose trukmės pasidaro kintamos ir neprognozuojamos. Tai ne itin svarbu duomenų perdavimui, bet blogai tinka izochroninėms paslaugoms, pvz., telefonijai ar TV, kur reikia, kad užlaikymai nebūtų ilgi ir, svarbiausia, būtų pastovūs.

2.4.4. Ląstelių komutacija

Ląstelių komutacija (Cell Mode Relay, CMR) gali būti realizuota kaip asinchroninis perdavimo režimas (Asynchronous Transfer Mode, ATM) arba kaip paskirstytosios eilės dviguba magistralė (Distributed Queue Dual Bus, DQDB). Pastaroji technologija yra paplitusi mažiau, negu ATM. Tai yra tipinis miesto tinklo (Metropolitan Area Network, MAN) organizavimo būdas.

Panagrinėkime labiau paplitusią ATM technologiją.

Fiksuoto ilgio (53 baitų) ATM ląstelėmis galima perduoti duomenis, balso, video ir kitą informaciją. 2.36 pav. pateiktas informacinio srauto ATM linija laike pavyzdys. Linija gali būti panaudota informacijos perdavimui keliais išskirtais laike virtualiais kanalais (Virtual Permanent Circuit, VPC). ATM linijoje tarp galinių taškų pastovų ryšį nustato ne vartotojas, o tinklo operatorius. Kanale pastoviai perduodamos sinchronizacinės žymės, tarp kurių esančiose ląstelėse iš mazgo buferio gali būti patalpinama perduotina informacija. Jei informacijos nėra, ląstelės išsiunčiamos tuščios.

| Ląstelės Nr. | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalo Nr. | 1 | 5 | tuščia | 1 | 7 | 1 | 2 | tuščia | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | t | ® |  |

2.36 pav. ATM ląstelių seka.

Ląstelė susideda iš antraštės (Header) ir vartotojo informacijos (Payload).

| Antraštė | Vart. inf. |
| --- | --- |
| 5B | 48 B |

Pagrindinis antraštės laukas yra 24 bitų Virtualaus kanalo žymė (Virtual Chanel Identifier), identifikuojanti virtualią jungtį tarp dviejų maršrutizatorių.

Naudojant ATM technologiją vartotojas gali pasirinkti vieną iš paslaugų kokybės variantų (Quality of Services) lygių: pastovios spartos (Constant Bit Rate, CBR), realaus laiko kintamos spartos (Real-Time Variable Bit Rate, Tr-VBR), paprastą kintamos spartos (Non-Real-Time Variable Bit Rate, Ntr-VBR), maksimaliai pasiekiamą (Available Bit Rate, ABR) ar neapibrėžtą (Unspecified Bit Rate, UBR). Pagal pasirinktą lygį vartotojui taikomi vieni ar kiti ATM linijos pralaidumo panaudojimo bei ląstelių užlaikymo apribojimai.

Prieš apdorodamas srautą ATM komutatorius pritaiko gautą informaciją savo standartui. Tinkliniame ATM lygmenyje veikiantis adaptavimo (ATM Adaptation Layer, AAL) polygmenis pritaiko paketus ATM, tai yra segmentuoja juos iki ląstelės dydžio ir atvirkščiai. Vartotojų duomenys ar kita informacija gali būti adaptuojama ATM operatoriaus arba vartotojo tinkle. Galimi įrenginiai, turintys savo ATM sąsajas.

Didėjant informacijos perdavimo poreikiams kyla nauji reikalavimai magistralinių ryšio linijų kokybei, duomenų perdavimo jomis spartai, tekomunikacinių tinklų technologijos vystosi labai sparčiai, dažnai atrandami nauji techniniai sprendimai. Jau dabar kuriamos naujos technologijos ir vykdomi darbai, siekiant padidinti dabartinio tinklo pralaidumą. Pradėtas realizuoti sparčių magistralių “Oxygen” projektas bei planuojama, kad per artimiausius penkerius metus šalia dabartinio Interneto bus sukurtas pralaidesnis kamienas, kartais jau vadinamas Internet II. Reikėtų paminėti pastarųjų metų duomenų perdavimo (kompiuterinių) tinklų ir telefonijos (telekomunikacijos siaurąja prasme) tinklų susiliejimo tendenciją. Telefonijoje vis plačiau įdiegiami kompiuterinių tinklų principai, pvz., paketinis komutavimas, duomenų suspaudimas ir t. t. Jeigu prieš 10–20 metų kompiuteriniai tinklai naudojo telekomo linijas kaip signalų pernešimo terpę, dabar vis dažniau telefono (balso) ir televizijos (vaizdo) perdavimui naudojamos kompiuterinių tinklų, tiksliau integruotos linijos.