2. Multimedijos medžiagos perkėlimas į kompiuterį

2. 4. Skaitmeniniai fotoaparatai

##### Skaidrės: 2, 6

2.4.1. Skaitmeninių fotoaparatų apžvalga

Per pastaruosius kelis metus skaitmeniniai fotoaparatai tapo rimtais tradicinių fotoaparatų konkurentais. Rinkos tyrimus atliekančios firmos prognozuoja, kad apie 2005 – 2006 metus išsivysčiusiose šalyse tradicinę fotografiją visiškai pakeis skaitmeninė. Tokias prognozes patvirtina ir tai, kad šiuo metu rinkoje esama didžiulės skiriamosios gebos skaitmeninių fotoaparatų. Deja, jie kol kas labai brangūs (kainuoja 10 – 20 tūkst. litų). Vis dėlto dirbantys su internetinės kokybės (nedidelės skiriamosios gebos) vaizdais jau gali įsigyti ir 1000 litų kainuojančių skaitmeninių fotoaparatų.

2.4.1 pav. Skaitmeninis foto- aparatas KODAK DC260

Nors skaitmeninė fotografavimo technologija labai skiriasi nuo įprastinės, kai naudojama 35 mm fotojuostelė, vis dėlto naujieji fotoaparatai turi nemažai panašumų į savo pirmtakus. Tuo suinteresuotos firmos gamintojos pasistengė, kad  tarp skaitmeninių ir paprastų fotoaparatų būtų kuo daugiau panašumų. Pavyzdžiui, skaitmeniniai fotoaparatai irgi turi objektyvus, reguliuojamą išlaikymą bei diafragmą, fotoblykstę, panašų pagrindinių fotografavimo funkcijų valdymą. Labiausiai jie skiriasi vietoj  juostelės naudojamu puslaidininkiniu fotoimtuvu bei skaitmeninės informacijos laikmena.

2.4.2 pav. Nufotografuotą vaizdą galima pamatyti skystų kristalų ekrane

Skaitmeniniai fotoaparatai turi kelis svarbius pranašumus prieš įprastus fotoaparatus. Pirmiausia, dauguma skaitmeninių fotoaparatų turi mažą skystų kristalų ekraną, kuriame tuoj pat galima matyti vaizdus. Kitas svarbus privalumas – galimybė fotografuoti (tiksliau – filmuoti) 3-30 kadrų per sekundę greičiu, po to palikti tik geriausiai pavykusius kadrus, ištrinant nereikalingus. Dar vienas skaitmeninių fotoaparatų privalumas išryškės ateityje, aparatams atpigus – vienas nufotografuotas vaizdas bus labai pigus, ir nebereikės fotojuostų.

Įprastu fotoaparatu fotografuoto vaizdo kokybė labai priklauso nuo fotojuostos kokybės. Net ir paprastesniu aparatu galima išgauti pakankamai geros kokybės vaizdus, jei pasirenkama gera fotojuosta. Skaitmeniniu fotoaparatu nufotografuoto vaizdo kokybė priklauso tik nuo “nekeičiamo” fotoimtuvo kokybės (vaizdo elementų skaičiaus).

| Vaizdo imtuvas | Vaizdo elementų skaičius |
| --- | --- |
| TV PAL / SECAM signalas | 768 x 576 = 442368 |
| Vidutinės klasės skaitmeninis fotoaparatas | 1 – 2,3 milijonų |
| 35 mm fotojuostelės kadras | 5 – 80 milijonų (priklauso nuo fotojuostelės tipo) |
| Žmogaus akis | apie 121 milijonas |

Skaitmeniniuose fotoaparatuose, priklausomai nuo fotoaparato klasės, gali būti naudojami linijiniai arba matriciniai vaizdo imtuvai. Pagal technologiją fotoimtuvus galima suskirstyti į CCD  (CCD – angl. Charged-Coupled Device – krūvį kaupiantis įtaisas) ir KMOP (CMOS – angl. Complementary Metal-Oxide Semiconductor – komplementinis metalas – oksidas puslaidininkis). Galima skirti tokias skaitmeniniuose fotoaparatuose naudojamų fotoimtuvų grupes:

- Triguba vaizdo elementų matrica, t.y, vienoje matricoje yra visų trijų spalvų RGB fotoelementų, vaizdas eksponuojamas vieną kartą. Tokios vaizdo elementų matricos dažniausiai būna nebrangiuose fotoaparatuose.

- Viena vaizdo elementų matrica ir atskirai eksponuojama kiekviena spalva. Tokie fotoaparatai dažniausiai naudojami studijose didelės skiriamosios gebos vaizdams perkelti. Kadangi lėtai veikia, netinka judantiems spalvotiems objektams fotografuoti.

2.4.3 pav. Skaitmeninis fotoimtuvas - CCD matrica

Dvi vaizdo elementų matricos – viena perteikiamas vaizdo spalvingumas (raudonos ir mėlynos spalvos filtrais), antra perteikiamas vaizdo šviesumas (žalios spalvos filtru).

- Trys vaizdo elementų matricos kiekvienai spalvai atskirai perteikti. Šio tipo fotoaparatai yra profesionalūs ir labai brangūs.

KMOP technologijos fotoimtuvai savo kokybe dar gerokai nusileidžia CCD tačiau jų technologija paprastesnė, o kaina žemesnė. Todėl visaip bandoma pagerinti KMOP fotoimtuvais formuojamo vaizdo kokybę. Vienas tokių būtų taikomas ir serijinėje gamyboje – vietoje trijų spalvų RGB naudojama keturios GRBT (T – angl. teal – mėlynai žalia spalva).

Skaitmeninių fotoaparatų konstrukcija panaši į skenerių, tik jų optinė sistema sudėtingesnė – skaitmeniniai fotoaparatai turi objektyvus, kurie leidžia vaizdą nufotografuoti iš įvairaus atstumo (dauguma skenerių pritraukia vaizdą tik iš kelių milimetrų atstumo, projekciniai skeneriai – iš 30 cm atstumo).

Kiekvienas skaitmeninis fotoaparatas turi specializuotą procesorių, atliekantį vaizdų korekciją, filtravimą, suspaudimą (suglaudinimą), vaizdų persiuntimą į kompiuterį bei kitas valdymo funkcijas.

2.4.4 pav. Flash atminties kortelės

Dar vienas svarbus skaitmeninių fotoaparatų akcentas – nufotografuotos informacijos laikmena. Priklausomai nuo juo gaminančios firmos, fotoaparato modelio, naudojami maži nešiojamieji diskiniai kaupikliai (350-650 MB talpos), standartiniai kompiuteriniai 3.5 colių diskeliai, kitokios magnetinės laikmenos ar perrašomos Flash atminties kortelės. Tokiose laikmenose gali tilpti 8 – 250 vaizdų. Vaizdai dažniausiai saugomi JPEG, FlashPix  (firmos Kodak naudojamas formatas, vaizdo suspaudimui taip pat naudojantis JPEG algoritmus) ar panašiu nuo kelių iki keliasdešimt kartų  informaciją suspaudžiančiu formatu. Profesionaliais fotoaparatais vaizdą galima išsaugoti ir su minimaliu suspaudimo laipsniu, pvz. vaizdo formate TIFF.

Informacijos laikmenoje vaizdai saugomi laikinai. Į kompiuterį ar spausdintuvą TWAIN tvarkykle vaizdai gali būti perrašomi įvairiausiais būdais:

- kabeliu per nuosekliąją (labai lėtai) ar lygiagrečiąją sąsają (lėtai)

- per belaidę infraraudonųjų spindulių sąsają (greitai)

- kabeliu per USB ar Firewire (IEEE 1394) sąsajas (labai greitai)

- per specialius Flash atminties kortelių skaitytuvus (greitai)

Šiuolaikinių buitinių skaitmeninių prietaisų gamintojai, norėdami labiau pritraukti pirkėjų dėmesį, tiesiog “kryžmina” įvairius prietaisus. Atskiri skaitmeninių fotoaparatų modeliai gali atlikti ir tokias funkcijas:

- Turi analoginį TV vaizdo išėjimą (PAL / SECAM / NTSC), skirtą nuotraukoms peržiūrėti standartinio televizoriaus ekrane.

- Jais galima įrašyti trumpus garsinius komentarus.

- Ant spaudimui jautriame ekrane matomo nufotografuoto vaizdo galima užrašyti tekstą, nupiešti nesudėtingus vaizdus ar net koreguoti bei retušuoti įrašytus vaizdus.

- Skaitmeniniai fotoaparatai sugeba pamėgdžioti garsą, sukeliamą tradicinio fotoaparato užrakto.