# Bedūmiai parakai

Pradžiai aprašysiu kaip pasigaminti nitroceliuliozes, kuri yra visų bedūmių parakų pagrindas. Siam tikslui reikės:

70ml konc. sieros rugšties (H2SO4)

30ml. konc. azoto rugšties (HNO3)

5gr. vatos

250ml kolbos

ledo vonios

popieriaus lapų

Idėkite 250ml kolbą į ledo vonią, įpilkite 70ml sieros rugšties, 30ml azoto rugšties. Suplešykite vatą į 0.7g masės gabaliukus. Su žnyplem panardinkite gabaliukus į kolbą 1 minutei. Po to praskalaukite gabaliukus išeiles 3 skirtinguose induose po 500ml vandens. Jei vanduo burbuliuoja, skalaukite tol kol nustos burbuliuoti. Išspauskite sausai ir paskleiskite ant popieriaus lapų išdžiuti per naktį.

Bedumiai parakai yra parakų rūšis, susidedanti is nitroceliuliozes bei kitų sprogstamųjų medžiagų mišinio. Nitroceliuliozes plaušai yra iš dalies susijungę. Dalis parakų susideda iš šiek tiek daugiau nei vien nitroceliuliozė; Į parakų sudėti be kalio ir bario nitratų (KNO3, BaNO3) įeina kamparo aliejus, vazelinas, parafinai, suodžiai, krakmolas, dekstrinas, kalio dichromatas (K2Cr2O7) arba kitos oksiduojančios ar lėtinancios (inhibitoriai) druskos bei difenilaminas ((C6H5)2NH2). Parakai būna įvairiu atspalvių. Apačioje yra 3 tipiniu parakų apytikslės formulės (mases %):

Nitroceliulioze                84.0    87.0    89.0

Kalio nitratas                    7.5      6.0      6.0

Bario nitratas                    7.5      2.0      3.0

Krakmolas                           0         0      1.0

Parafininis aliejus                0      4.0         0

Difenilaminas                   1.0      1.0      1.0

Mišinys yra išmaišomas šiltame vandenyje ir visiškai išdžiovinamas. Po to yra granuliuojamas arba sutrinamas į miltelius su medžio gabalu ir persijojamas. Medžiaga yra saugoma drėgmei atspariame konteineryje ateičiai arba skubiam

vartojimui.

Dalį cheminių medžiagų galite gauti UAB "Chemija":

Senas Traku plentas 14km,

2028 Vilnius, Lietuva

Tel. 8 22 640137

Fax. 8 22 640135

AB "Chemija" galite įsigyti azoto, druskos rugščiu.