Elektromagnetinis laukas: elektrinio lauko šaltinis yra ne tik elektros krūvis, bet ir kintamasis magnetinis laukas. Juo greičiau kinta magnetinė indukcija, juo stipresnis atsiradęs laukas. Magnetinei indukcijai didėjant, elektrinio lauko stiprumo E kryptis ir vektoriaus B kryptis sudaro kairįjį sraigtą. Kai mažėja, sudaro dešinįjį. Kintantis laikui bėgant elektrinis laukas sužadina magnetinį lauką.  Elektrinio lauko stiprumui didėjant, atsiradusio magnetinio lauko indukcijos B kryptis ir vektoriaus E kryptis sudaro dešinįjį sraigtą. Kai mažėja, sudaro kairįjį. Elektriniai ir magnetiniai laukai egzistuoja prieklausydami vienas nuo kito. Elektrinis laukas be magnetinio arba magnetinis be elektrinio gali egzistuoti tik tam tikros atskaitos sistemos atžvilgiu. Teiginys, kad erdvės taške yra tiktai elektrinis arba tiktai magnetinis laukas, neturi prasmės, jeigu nenurodoma, kurios atskaitos sistemos atžvilgiu tie laukai nagrinėjami. Elektrinis ir magnetinis laukai - tai vieno, elektromagnetinio, lauko pasireiškimas. Elektromagnetinis laukas  - ypatingos formos materija, kurios dėka sąveikauja elektringosios dalelės.

Elektromagnetinės bangos: elektromagnetinė saveika sklinda baigtiniu greičiu. Krūvio poslinkis sukelia elektromagnetinio lauko “impulsą”, kuris plisdamas apima vis didesnes erdvės sritis, pakeliui keisdamas lauką, egzistavusį prieš pasislenkant krūviui. “impulsas” pasiekia kitą krūvį, ir tą krūvį veikianti jėga pakinta. Tačiau jėga pakinta ne vienu metu su pirmojo krūvio poslinkiu. Krūvį supančioje erdvėje atsiranda periodiškai kintančių vienas kitam statmenų elektrinio ir magnetinio laukų sistema. Susidaro elektromagnetinė banga, kuri sklinda visomis kryptimis nuo virpančio krūvio. Visuose erdvės taškuose elektrinis ir magnetinis laukas laikui bėgant periodiškai kinta. Vektorių E ir B fazės kiekviename erdvės taške sutampa. Bet kuriuo laiko momentu, einant nuo vieno erdvės taško prie kito, vektorių E ir B vertės periodiškai kinta. Šį kitimą nusako periodas l. Elektromagnetinė banga - skersinė banga. Pagreitis - pagrindinė elektromagnetinių bangų spinduliavimo sąlyga. Elektromagnetinės bangos skleidžiamos ne tik virpant krūviui, bet ir kitaip kintant jo greičiui.

Elektromagnetinių bangų spinduliavimas Juo greičiau kinta el. lauko stiprumas, juo didesnė magnetinė indukcija. (Ir atvirkščiai). Taigi, norint sukelti intensyvias el-magn bangas reikai sužadinti pakankamai aukšto dažnio el-magn virpesius. Juos galime sukelti virp. kontūre. Uždarasis virp. kont. Tačiau vien tik aukšto el-magn virp dažnio neužtenka. I bet kuriuo momentu visose kont. dalyse yra vienodas. Tox kont. skleidžia labai silpnas el-magn bangas.  Atviras virp. kont. Tolinant kond. plokštes ir maž. jų plotą, kartu ir ritės vijų skaič. galiausiai gausime tiesų laid. - Herco vibratorių - atvirą virp kont. Jo C ir L labai maži. Atvir. kont krūviai ne susikaupę laido galuose, o pasiskirstę visame laid., tačiau I įv. laido skerspjūviuose nėra vienodas. Galuose lygus 0, o vid. didž. Herco laikais laid. būdamv perpjaunamas, o tarp jo dalių skeliama kibirkštis - taip suleldavo virpesius. Dabar neslop. virp gaunami, atvir. kont. induktyviai sujungus su tranzistoriniu ar kitos rūšies generatoriaus virp. kont. El-magn bangas Hercas gaudavo, aukštosios įt. šalt. sukeldamas vibr. seriją labai greit kintančios srovės impulsų. El-magn bangas Hercas užregistruodavo tokiu pat vibratoriumi. Jei priimamojo vibr. savųjų virp. dažnis sutampa su el-magn bangos dažniu, tai dėl rezon. ir priimam. vibr. gaunami didelės amplitudės virpesiai. Hercas nustatė el-magn b. sklidimo greitį c=300000km/s.

Popovo radijus.Vienas pirmųjų po Herco el-magn bangas pradejo tyr. Popovas. Jis panaudojo kohererį - stiklini vamzdelį su 2 elektrodais ir pripilta metalo pjuvenu. E-magn b. aukšto dažnio kint. svorė "suvirindavo" pjuvenas, sumažėdamo varža, pradėdamo skambėt skambutis, kuris suduodavo ir per kohereri, tai jį vėl paruošdamas bangai priimt. Popovas panaudojo ir įžemintą priimimo anteną priimimui pagerinti. Po jo radijo ryšį tobulimo G.Markonis.

Radijo ryšio principai Siuntimo antenoje sukelta aukšto dažnio kintamoji srovė aplinkinėje erdvėje sužadina greitai kintantį elektromagnetinį lauką, kuris sklinda kaip elektromagnetinė banga. Elektromagnetinė banga, pasiekusi priėmimo anteną, sukelia joje tokio dažnio kintamąją srovę, kokio dažnio bangas siunčia siųstuvas.

Moduliacija. Tai yra žemas dažnis keičiamas aukštu. Yra dviejų rušių moduliacija: amplitudinė moduliacija ir dažninė moduliacija. Amplitudinė moduliacija. Aukštojo dažnio virpesių amplitudinė moduliacija atliekama tam tikru būdu veikiant neslopinamųjų virpesių generatorių. Pvz., moduliuoti galima keičiant kontūro įtampą. Juo aukštesnė kontūro įtampa, juo didesnis energijoskiekis per vieną periodą iš šaltinio patenka į kontūrą. Dėl to jame padidėja elektrinių virpesių amplitudė. Jeigu kontūro įtampa keičiama daug mažesniu dažniu negu generatoriaus sužadinamų virpesių dažnis, tai šių virpesių pokyčiai bus beveik proporcingi įtampos pokyčiams. Dažninė moduliacija Virpesių dažnio keitimas valdančiuoju signalu. Jos privalumas - maža išorinių trukdymų įtaka.

Detekcija. Tai yra iš moduliuoto dažnio arba aukšto dažnio keitimas į žemą dažnį. Detektuojama įrenginiu turinčiu vienpusį laidumą (elektroninė lempa, įvairūs diodai). Grandinėje su moduliuotu virpesių šaltiniu, apkrova ir diodu srovė teka tik viena kryptimi, nes diodo varža tiesiogine kryptimi yra daug mažesnė negu atgaline. Tokioje grandinėje tekės pulsuojanti srovė ir tam, kad to išvengti, yra naudojami filtrai, t.y. lygiagrečiai apkrovai prijungiamas kondensatorius. Kai diodu teka srovė dalis jos tenka apkrovai, o dalis užkrauna kondensatorių ir kai diodu neteka srovė kondensatorius tuo momentu išsikrauna ir tokiu būdu detektuoti virpesiai netrūkčioja.

Elektromagnetinių bangų savybės. Elektromagnetinių bangų absorbcija. Kuomet bangos kelyje yra dialektrinkas šis savo ruožtu bangas absorbuoja ir dėl to jos susilpnėja. Elektromagnetinių bangų atspindys. Jei bangos kelyje bus laidininkas pvz. metalinė plokštelė, banga atspindės kampu lygiu jos kritimo kampui. Elektromagnetinių bangų lūžimas. Dialektriko ir aplinkos riboje bangos lūžta. Elektromagnetinės bangos - skersinės bangos. Bangos, kurių virpesių kryptys yra apibrėžtos yra vadinamos poliarizuotomis. Elektromagnetinių bangų interferencija. Elektromagn. bangų difrak. ir interfer. savybės panašios kaip ir  mech. bangų. Difrakcija - fiz. reiš., kai bangos nutrypsta nuo tiesaus kelio, kai aplenkia kliūtis. Interf. galime stebėti pasinaud. generatoriumi su prieš jį pastatytu imtuvu ir po jais horiz. padėta metaline plokštele. Keisdami plokšt. padėtį, keičiame tiesioginės ir atsispindėjusios bangų eigos skirtumą. Jeigu tas skirtumas lygus sveikam bangų skaič. - sustiprėjimas, jei jis lygus nelyginiam pusbangių skaičiui - susilpnėjimas.

Radijolokacija. Objektų aptikimas ir jų buvimo vietos tikslus nustatymas radijo bangomis vadinamas radijolokacija. Radijolokacinis įrenginys sudarytas iš ultratrumpųjų radijo bangų siųstuvo ir labai jautraus imtuvo. Siuntimo ir priėmimo antena yra bendra. Ji yra paraboloido formos ir spinduliuoja labai siaurą radijo bangų pluoštą. Išsiuntus radijo spindulį automatiškai įjungiama priėmimo antena, kuri laukia sugrįžtančio atsispindėjusio signalo ir pagal tai kiek laiko trunka kol banga sugrįžta yra matuojamas atstumas iki to objekto: S=ct/2. Televizija. Skirtingai nuo radijos TV siųstuvas moduliuoja nešančiojo dažnio virpesius trejopais signalais: vaizdo, garso ir valdymo. Pastaraisiais valdomas vaizdą piešiančio elektroninio spindulio judėjimas TV ekrane. Videosignalus kuria vaizdo kamera. Vaizdas, kurį reikia perduoti, kameroje suprojektuojamas į specialaus elektroninio vamzdžio ekraną, sudarytą iš šviesai jautrių elementų ir kiekvienas toks elementas įsielektrina proporcingai apšviestumui. Tokiu būdu optinis vaizdas virsta elektriniu.