- Termoelektroninės emisijos reiškinio tyrimas

- Darbą atliko: RB 3/2

- V.Dambrauskas

- Tikrino

Darbo užduotis: Nubrėžti vakuuminio diodo voltamperinę charakteristiką ir apskaičiuoti elektrono išlaisvinimo darbą.

Teorinė dalis: Elektronas, išsikaisvindamas iš metalo, turi atlikti išlaisvinimo darbą: A=e·Δφ. Elektronų spinduliavimas iš įkaitusių kūnų vadinamas termoelektronine emisija. Elektrono išlaisvinimo darbas randamas pagal formulę:

A=kT1⋅T2T2−T1lnIas2Ias1T1T22.   Metaluose yra labai daug laisvų elektronų, kurie laisvai juda tik metale. Elektronui išlėkus į vakuumą, toje vietoje lieka teigiamo krūvio perteklius, kuris traukia elektroną. Išlėkus dideliam elektronų kiekiui, ties metalo paviršiumi susidaro labai plonas dvigubas elektrinis sluoksnis. Jis yra labai plonas, maždaug lygus keliems tarpatominiams nuotoliams. Į jį patekusį elektroną veiks į metalo vidų nukreipta elektrinė jėga. Elektronas išsilaisvindamas iš metalo turi atlikti išlaisvinimo darbą A=e⋅Δϕ; e – elektrono krūvis, Δϕ - potencialų skirtumas. Šis darbas priklauso nuo medžiagos prigimties ir nuo metalo paviršiaus būsenos.

Aparatūra ir darbo metodas:

Čia 1 – vakuuminis diodas, 2 – katodas, 3 – įtampos šaltinis, 4 – šaltinio reostatas, 5 – anodis šaltinis, 6 -  reguliatorius.

Darbo rezultatai:

| Uk1=5V | Ik1=1A | Rt1=5Ω | Uk2=5,5V | Ik2=1,1A | Rt2=5 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua1,V | Ia1,A | Ias1,A | Ua1,V | Ia1,A | Ias2,A |
| 0 | 0*10-6 | 28.5*10-6 | 0 | 0 | 129*10-6 |
| 1 | 11*10-6 |  | 1 | 29*10-6 |  |
| 2 | 12*10-6 |  | 2 | 53*10-6 |  |
| 3 | 20*10-6 |  | 3 | 65*10-6 |  |
| 4 | 24*10-6 |  | 4 | 83*10-6 |  |
| 5 | 26*10-6 |  | 5 | 108*10-6 |  |
| 6 | 27*10-6 |  | 6 | 120*10-6 |  |
| 8 | 28*10-6 |  | 7 | 125*10-6 |  |
| 10 | 28.5*10-6 |  | 8 | 127*10-6 |  |
|  |  |  | 9 | 129*10-6 |  |
|  |  |  | 10 | 129*10-6 |  |

| t1,0C | T1,K | t2,0C | T2,K | A,J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100 | 1373 | 1200 | 1473 | 12.9·10-19 |

Išvados: atlikę šį laboratorinį darbą apskaičiavome, kad išsilaisvindamas elektronas iš metalo atliko 6,85·10-19J darbą.

Literatūra: “Fizikos laboratoriniai darbai”,  A. Tamašauskas, S. Joneliūnas, Kaunas technologija  2004, P. 105-107.

Fizika 1, A. Tamašauskas, Kaunas Technologija, P.135-138.