3. Įžeminimas.

3.1. Bendros žinios.

Įžeminimas- vienas iš pagrindinių priemonių, leidžiančių išvengti nepageidaujamų trukdžių.

Jei teisingai parinkti ekranavimą ir įžeminimą, galima išspręsti 80-90% problemų su trukdžiais.

Pateiksime įžeminimo principus ir didelėms, ir mažoms schemoms.

Sistema su geru įžeminimu turi 2 tikslus:

1) minimizuoti Utr, kuri susidaro per bendrą žemės varžą.

2) išvengti ižeminimo kontūrų, kurie jautrūs magnetiniams laukams ir žemės potencialų skirtumamams.

Neteisingas įžeminimas gali būti trukdžių priežastimi.

Bendriausiu atvėju žemės(nulinė) šyna -ekvipotencialinis taškas ar paviršius, kurio potencialas tarnauja atskaitos tašku schemai ar sistemai. Šios atskaitos taško potencialas gali būti lygus žemės potencialui ar skirtis nuo jo. Ekvipotencialinis taškas, kurio potencialas yra pastovus nepriklausomai nuo įtekančios į jį srovės dydžio.

Kai nulio potencialo šyna jungiama prie žemės, ją galima pavadinti žemės šyna. Bendru atvėju nulinės šynos potencialas gali skirtis nuo žemės potencialo(judančiuose objektuose).

Žemės šyna yra:

1) saugaus darbo taisyklėms

2) atraminio ekvipotencialinio lygio užtikrinimas signalinėms įtampoms.

Apsauginio įžeminimo šyna turi žemės potencialą, tuo tarpu signalinei žemei ši sąlyga nebūtina.

Dažnai įžeminimą(apsauginį) daryti taške, kuris netinka kaip signalinė žemė. Tai gali komplikuoti kovą su triukšmais.

3.2. Apsauginis įžeminimas.

Apsaugos sumetimais aparatūros korpusas turi būti įžemintas.

Ant varžos Z2 gali atsirasti įtampa:

Ukorp=(Z2/(Z1+Z2))U1

Šiuo atvėju korpusas gali įgyti aukštą potencialą, kuris priklausis nuo parazitinių Z1 ir Z2, kurios gali keistis dėl įvairių sąlygų.Jei šį korpusą įžeminsime, tai korpuso potencialas tampa apytiksliai lygus 0, nes Z2=0.

Jei dėl tam tikrų priežasčių pramušama izoliacija, tai fazė patenka į korpusą. Jei žmogus palies korpusą, pro jį pratekės srovė, kurią atlaiko saugiklis. Jei korpusas įžemintas, šioje grandinėje pratekės stipri srovė, perdegs saugiklis.

Jei prietaise numatytas įžeminimas, tai

Srovė atiteka laidu, kuriame yra saugiklis, ir grįžta neutraliu laidu. Jei yra pažeidžiama schema(pramušimas į korpusą), tai srovė žemės laidu tekės trumpą laiką, kol sudegs saugiklis.Reikalaujama, kad neutralus laidas ir žemė būtų sujungti viename taške, ir ne bet kur, o kuo arčiau skydelio, arba jame pačiame. Jei to nepadaryti, tai dalis neutralaus laido srovės grįš žemės laidu.

3.3. Signalinės žemės.

1) Nuoseklus įžeminimas viename taške.

2) Lygiagretus įžeminimas viename taške.

3) Įžeminimas keliuose taškuose.

Turėti omeny 2 kriterijus:

1. Visi laidininkai, kuriais jungimasi prie žemės, turi baigtinę varžą ir induktyvumą.

2. Skirtingose vietose įžeminti taškai retai kada turi vienodą potencialą.

Jėgos žemė (grandinių, kur teka didelės srovės, žemė) netinka signalinių grandinių, įžeminimui. Įtampa tarp įžeminimo taškų, čia gali siekti iki kelių voltų, o tai netinka signalinėms grandinėms. Tačiau dėl saugaus darbo visgi reikia prisijungti bent vieną tašką. Trukdžių požiūriu blogiausia yra 1) schema(nuoseklus įžeminimas).

UA=(I1+I2+I3)R1         (1)

UC=(I1+I2+I3)R1+(I2+I3)+I3R3

Ši schema neužtikrina visų schemų vienodo potencialo. Didžiausią skirtumą turės labiausiai nutolusi schema. Taigi toks jungimas netinka schemoms su skirtinga suvartijama galia. Jautriausią schemą reikia jungti arčiausiai žemės. Jos privalumas - paprastas jungimas.

Lygiagretus žemių jungimas viename taške gali būti pavaizduotas taip:

UA=I1*R1; UB=I2*R2; UC=I3*R3; Matome, kad kiekvieno taško potencialas nepriklauso nuo kitos schemos srovės. Trūkumas - sunku prisijungti prie vieno taško trumpais laidais. Tai ypač pavojinga aukštuose dažnuose. Kad AD-se nebūtų rezonanso, laidų ilgis turi būti nelygus (14)λ. Tam, kad įžeminimo laidai būtų mažos varžos ir nespinduliuotų, l≤(2120)λ, kur λ- didžiausio dažnio bangos ilgis.

Schemos 3) jungimo ekvivalentinė schema:

Kad sumažinti žemės pilnąją varžą, AD srityje naud. daugiataškis įžeminimas. Maža varža gaunasi dėl mažo įžeminančio paviršiaus. Schemos turi būti prijungiamos prie šio paviršiaus kuo trumpesniais laidais(iki 9 cm). Labai svarbi yra varža tarp dviejų įžeminančių taškų. Ji lygi

Z=RS(1+tg2π⋅lλ)             (1)

l-atstumas tarp taškų srovės tekėjimo kryptimi; RS-aktyvi paviršinė įžeminančio paviršiaus varža.

RSΩ⊲=0.26⋅10−6μfσS           (2)

μ-metalo santykinė magnetinė skvarba; σS- santykinis metalo laidumas vario atžvilgiu. Formulę (2) galima perašyti taip:

RS=ωμa2σ                 (3)

μa-absoųiutinė metalo mag. Skvarba nemagnetiniam metalui; σ-turinis metalo laidumas S/m.

Kai l≤λ10, Z=RS1+2πlλ    (4).

Kai l≤λ20, ZRS       (5)

Išvados: dažniuose iki 1MHz tinkamiausia vientaškė įžeminimo schema, Dažniuose didesniuose už 10 MHz geriausius rezultatus duoda daugiataškė įžeminimo schema. Diapazone 1…10 MHz galima panaudoti įžeminimą viename taške, jei ilgiausio laidininko l≤λ20.

3.4. Praktinės žemo dažnio grandinių įžeminimo schemos.

Naudojamos nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo kombinacijos. Įžeminimo grandinės laidai yra grupuojami, kad schemos su skirtingo naudojimo srovėmis neturėtų bendro grįžtančio žemės laido. Daugelyje schemų reikia kaip minimum 3 įžeminimo grandinių(atskirų):

Jei maitinimo laidai paskirstyti po visą sistemą, tai maitinimo žemę prijungti prie korpuso žemės. Visas žemes reikia sujungti tik viename taške.

9 kanalų informacijos kaupiklio struktūrinė schema(įžeminimo fragmentas)

Turime 3 signalines žemes, 1 jėgos, 1 korpuso žemę. Jos visos sujungtos taške, kuriame potencialas nepriklauso nuo įtekančios srovės.

3. 5. Korpuso žemė.

Didelės schemos montuojamos spintose, stovuose, kurie turi būti įžeminti. Šios žemės labai dažnai triukšmauja, todėl korpusai turi būti įžeminami pagal tam tikras taisykles.

Elektroninių pirmo bloko schemų įžeminimas nekontaktuoja su blokų ir su stovu, ir tada triukšmų srovės negali patekti į elektroninių schemų laidus. AD - se tam tikra stovo trukdžių dalis gali patekti per talpuminį ryšį į signalinės grandinės žemę. Tarp taškų 12341 susidaro uždaras įžeminimo kontūras, kuriame susiindukuoja trukdžiai. Visi sujungimai turi būti padaryti virinimo būdu arba litavimu.

3.6. Atraminės žemės parinkimas schemoje.

Kadangi skirtingi įžeminimo taškai turi nevienodus potencialus ir tai veikiai schemos darbą, jei ji įžeminta keliuose taškuose.

Rl1, Rl2 - laidų varžos. Nagrinėsime taip, kad stiprintuvą priimame kaip apkrovą. Šioje schemoje Uin=Ug+Už. Kad pašalinti trukdžius reikia vieną žemę pašalinti. Jei pašalinsime B, tai stiprintuvas turėtų dirbti be įžeminto maitinimo šaltinio, tada turėtume taikyti diferencinį stiprintuvą. Jei atjungsime A žemę, tai:

Ekvivalentinė schema:

Jei Rl2Rg+Ra+Rl1, tai

Utr=(Ra/( Rg+Ra+Rl1))*(Rl2/(Rl2+Rž))*Už       (1)

Tarkime, kad atjungiame žemę taške A(įjungiame didelę varžą Zgž)

Ekvivalentinė schema:

Tada Utr=(Ra/(Rg+Ra+Rl1))*(Rl2/Zgž)         (2), kai ZgžRl1+Rl2+Rž

3.7. Stiprintuvų ekranavimas.

Stiprintuvai su dideliu Ku dažnai talpinami į metalinį ekraną, kad apsaugoti nuo išorinių elektrinių laukų. Iškyla klausimas, kokį schemos tašką panaudoti įžeminimui.

Patalpinus stiprintuvą į ekraną susidaro parazitinės talpos tarp ekrano ir stiprintuvo. Pavaizduosime supaprastintą modelį:

C1e ir C2e sudaro grįžtamo ryšio grandinę. Jei šio parazitinio ryšio nepašalinti, stiprintuvas susižadins. Yra tik vienas galimas ekrano sujungimo variantas, kuris pašalina parazitinį ryšį - tai ekrano prijungimas prie bendro stiprintuvo išvado. Tada yra užtrumpinama C2e. Taip ekraną reikia jungti ir tuo atvėju, kai bendras stiprintuvo laidas neturi žemės potencialo. Ekranas bet kuriuo atvėju turi būti įžemintas.

3.8. Kabelių ekranų įžeminimas.

Nagrinėsime du atvėjus: 1) Schema su neįžemintu signalo šaltiniu; 2) Schema su neįžeminta apkrova.

1)

Už1 - stiprintuvo bendro laido potencialas žemės atžvilgiu. Už2 - potencialų skirtumas tarp įžemintų taškų. A jungimo schema nepageidautina, nes ekrano Utr srovė(dėl išorinių laukų) gali tekėti per signalinį laidininką. B jungimo varianto ekvivalentinė schema:

C variantas:

D variantas:

C3 įtakos neturi, nes prijungtas lygiagrečiai.

B: U12=(C1/(C1+C2))*(Už1+Už2)

C: U12=Utr=0

D: U12=(C1/(C1+C2))*Už1

Išvada: jei schema yra su neįžemintu šaltiniu, tai ekraną reikia jungti prie bendro stiprintuvo gnybto, netgi jei jis neturi žemės potencialo.

2)

Už1 - bendras stiprintuvo gnybto potencialas faktinio žemės potencialo atžvilgiu. Variantas C netinka, nes ekrane atsiradusios srovės nutekės į žemę per signalinį laidininką.

A variantas:

B variantas:

D variantas:

A: U12=0; B: U12=(C1/(C1+C2))*Už1; D: U12=(C1/(C1+C2))*(Už1+Už2);

Išvada: esant įžemintam signalo šaltiniui ir neįžemintam stiprintuvui, ekraną reikia jungti prie bendro signalo šaltinio taško net jeigu šis taškas neturi žemės potencialo. a), b) ir e) schemos vytos poros atvėju, c), d) ir f) schemos koaksialinio kabelio atvėju.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Schemos e) ir f) įžeminamos tam, kad dalis ekrano kontūro įžeminimo srovės pratekėtu ekranu, o ne laidininku. e) ir f) schemos tinka aukštesniems dažniams.

3.9. Kitos trukdžių sumažinimo priemonės(izoliuojantieji ir neutralizuojantieji transformatoriai.

Nutraukiamas įžeminimo kontūras.

Perdarome į schemą:

Taip padarius nelieka kontūro. Jį nutraukia transformatorius, bet tai nutraukia ir galvaninį ryšį.

Taip įjungtas transformatorius (vad. sinchronizuojančiu) turi didelę varžą trukdžių išilginei sinfazinei srovei ir mažą varžą siganalo srovei. Signalo srovė yra vienodo dydžio, bet priešingo ženklo (abiejuose laiduose), trukdžių srovė teka viena kryptimi abiejais laidininkais, todėl vadina išilginėmis sinfazinėmis. Tokia schema realizuojama su feritiniu žiedu.

Šis žiedas vadinamas simetrizuojantis arba neutralizuojanti transformatorius. Vieną šerdį galima panaudoti kaip kelių schemų neutralizuojantį transformatorių, nebijant kryžminių efektų. Vietoje laidų gali būti koaksialiniai kabeliai. Galima panaudoti optroną įžeminimo grandinei nutraukti.

Galima panaudoti dif. Stiprintuvą su subalansuotu įėjimu.

Už - išilginė įtampa. Uiš=(U1-U2)*K

Paprastai būna RaRž. Dif. Stiprintuvo įėjime: Utr=U1-U2=((Ra1/(Ra1+Rl1+Rg))-(Ra2/(Ra2+Rl2)))*Už       (1). Išvada: norint efektyviai kovoti, dif. Stiprintuvas turi turėti didelę įėjimo varžą. Iš (1) seka, kad signalo šaltinio varžos dydis Rg taip pat mažina Utr. Panaudojus dif. stipr. su didele įėjimo varža, įėjimo kabelių ekranai ir bendro signalo šaltinio gnybtas turi būti įžemintas prie signalo šaltinio.

3.10. Kombinuotas ekrano įžeminimas.

Jei turime tokią schemą:

Labai sunku užtikrinti, kad nesusidarytu parazitinė talpa. Dėl jos gali susidaryti įžeminimo kontūras. Kai f1 MHz, ekraną reikėtų įžeminti viename taške. Dažniuose didesniuose už 1 MHz, kai kabelio ilgis didesnis už λ20, įžeminti reikia keliuose taškuose, kad garantuoti žemės potencialą ekranui. Gali būti, kad AD-se ekranas užtrumpinamas į žemę per parazitinę talpą(jei tas galas neįžemintas). Todėl geriau ekraną įžeminti.

Utr atsirandanti dėl potencialų skirtumo įžeminimo taškuose, yra pramoninio dažnio ar jo harmonikų(AD srityje). Šį signalą galima lengvai nufiltruoti. AD-se dėl skin-efekto Utr srovė teka išorine ekrano dalimi, o signalinė - vidine. Dėl to sumažėja srovių ryšys.

Ši schema tinka plačiame dažnių diapazone , (universali schema), nes kondensatorius AD-se yra kaip laidininkas, o ŽD-se - izoliatorius.

3.11. Apsauginis ekranavimas.

Šių talpų buvimas ir Už būvimas iššaukia dvi nepageidautinas sroves. Jei I1 ir I2 kelyje sutinka skirtingą varžą, tai stiprintuvo įėjime atsiranda diferecialinė įtampa. Ją panaikinti galime, jei stiprintuvą patalpinsime į ekraną.

Šiuo aveju I1=I2=0. Šiuo atvėju ekrano potencialas turi būti lygus taško A potencialui. Vienas iš būdų tai įgivendinti, tai apsauginį ekraną sujungti su kabelio ekranu. Toks stiprintuvo ekrano pajungimas nepažeidžia nė vienos ankstesnės taisyklės. Viskas bus gerai, jei stiprintuve neatsiras nė vieno taško su B potencialu. Stiprintuvą reikia maitinti iš autonominio šaltinio. Todėl praktiškai šią schemą talpina į dar vieną ekraną ir sujungia su čia pat esančia schema.

Trukdžių įtampa paskaičiuojama( kai nėra apsauginio ekrano) pagal šią formulę:

Utr=Rg+R1Rg+R1+Z1ž−R2R2+Z2žUž

Z1ž=1/jωC1ž; Z2ž=1/jωC2ž; Panaudojus ekraną yra sumažinamos talpos C1 ir C2;

3.12. Grandinių atskyrimas pagal maitinimą.

Idealaus maitinimo šaltinio paskirtis- įtampa turi būti pastovi, keičiantis srovėms. Tai evj generatorius su nuline vidaus varža. Kadangi realiai ji nėra lygi nuliui, tai yra ryšys tarp maitinamų grandinių. Varžą turi ir jungiamieji laidai. Supaprastinta maitinimo šaltinio schema:

C - skiriamasis, šuntuojantis kondensatorius; Reali prijungiama schema, skirta analizei, yra:

Utr galima sumažinti ankščiau mūsų išnagrinėtais metodais. Supaprastiname prijungimo schemą:

Statiniame rėžime įtampą maitinimo grandinėse apsprendžia laidų varža: Rl=ρ*(l/S)       (1), variui ρ=0,017 Ω⋅mm3m. Minimali įtampa apkrovoje, ateinanti į schemą:

Uamin=Umin-Imax(Rg+Rs+Rl)max          (2)

Jei priimti, kad įtampos šuoliai yra labai staigūs, tai įtampa bus banginės varžos Zo funkcija:

Zo=LC          (3)

, o momentinės įtampos pasikeitimas apkrovoje

ΔUa=Zo⋅ΔIo          (4)

Norint mažinti ΔUa, reikiamažinti Zo. Ši prielaida visada teisinga skaitmeninėms schemoms, bet ne visada analoginėms. Tačiau tai gali būti kriterijus įvairių grandinių palyginimui. Kad banginė varža būtų min. , induktyvumas turi būti min. , o talpa - max. Induktyvumą galima sumažinti naudojant stačiakampius laidininkus. Talpą galima padidinti naudojant kondensatoriuje geresnį dielektriką.

3.13. Atskiriamieji filtrai.

Nepavyksta pakankamai sumažinti banginę varžą, todėl lieka vienų maitinimo grandinių įtaka kitoms. Kad to išvengti reikalingi atskiriantieji filtrai.

Galima naudoti rezistyvinius talpuminius ir induktyvinius talpuminius filtrus.

RC filtro trūkumas - įtampos kritimas ant R sumažina maitinimo įtampą. LC filtras geresnis tuo, kad geriau nufiltruoja trukdžius. Tačiau jo trūkumas - turi rezonansinį dažnį: fo=12πLC, kada signalas išėjime gali būti didesnis už signalą įėjime. Kitas LC filtro trūkumas - jis triukšmus nepaverčia šiluma (kaip tai daro RC filtras), bet grąžina juos atgal. Kad triukšmai nebūtų išspinduliuojami, L dažnai yra ekranuojamas.

3.14. Filtracija stiprintuvuose.

C - filtro kondensatorius. Priimama, kad R tarp maitinimo ir žemės kintamai srovei yra lygi nuliui, nors tai sunku realizuoti, nes mait. šaltinis ir laidai turi induktyvumą ir varžą. Todėl jungiamas C, kuris turi būti kaip trumpiklis visame stiprintuvo darbo dažnių diapazone. Jei C nebūtų, stiprintuvo dalis išėjimo per mait. grandį gali pereiti į įėjimą, vyks susižadinimas. Ypač susižadinimui linkęs emiterinis kartotuvas.

Didėjant dažniui, emiterio varža mažėja, o varža maitinimo grandinėje didėja. Dėl to stiprinimo koeficientas didės: Ku=Zk/Ze. Dalis išėjimo įtampos praeis į įėjimą(grįžtamasis ryšys), ir kartotuvas susižadins. Todėl reikia pastatyti kondensatorių C, kuris yra didesnis už C1, tai garantuos, AD srityje kolektoriaus grandinėje Ku mažesnis už 1. Naudojant kelių laipsnių, su skirtingai Ku, stiprintuvus, filtro kondensatoriai statomi tarp kiekvieno laipsnio.

3.15. Aukštų dažnių filtracija.

Tokias schemas patalpina į specialius ekranuojančius korpusus. Kad pašlinti trukdžius suindukuotus laiduose už ekrano ribų, statomi filtrai. Garsiniuose dažniuose pakanka paprastų filtrų, kuriuos jau aptarėme.

AD srityje laidininkams, kurie pereina per ekraną, naudojami pereinamieji kondensatoriai.

Paprastas triukšmų sumažinimo būdas - schemos praleidžiamų dažnių apribojimas iki juostos, atitinkančios signalo spektrą(Neturi būti dažnių juostos nepanaudotos dalies(atsargos)). Kitas efektyvus būdas - signalo moduliacija ir kodavimas - padaro signalą atsparų trukdžiams.

3.16. Skaitmeninės schemos.

Skaitmeninėms schemoms tinka visi išvardinti kovojimo būdai, tinkantys analoginėms schemoms. Bet skaitmeninės schemos turi savų ypatumų (pvz. labai daug ventilių; greitaveikiškumas). Pvz., TTL logikoje: šuolis nuo vieno prie kito lygio: 5 mA ir 1 mA, jo trukmė 5 ns, maitinimo grandinės induktyvumas 0,5 μH. Tada susiindukuos įtampa (laide):

U=Ldidt≈LΔiΔt≈0.5∗10−64∗10−35∗10−9≈0.4V

Čia Utr=0,4V vienam ventiliui, o jų būna daug. Jei tf - impulsinio signalo fronto trukmė, tai max signalo spektro dažnis.: fmax=12π⋅tf. Jei signalas pasikartojantis, tai spektras bus nuo fmax iki f=1/T, kur T - impulsų pasikartojimo periodas.

Panagrinėsime paprastą TTL logikos raktą.(Schemos negalėjau nubraižyti).

Įžeminus bet kurį tranzistoriaus T1 įėjimą, T2 ir T4 užsidaro, o T3 atsidaro. Kad perėjimas būtų greitas, varža R4 turi būti maža (dešimtys omų). Persijungimo momentu abu tranzai T3 ir T4 atviri ir bendra varža tampa labai maža, gaunamas srovės šuolis. Kad to nebūtų, ant kolektoriaus grandinės statomas krūvio kaupiklis - kondensatorius, padedantis išvengti trukdžių šaltinio.

Nepanaudotus išvadus, kad juose nebūtų indukuoti trukdžiai, reikia prijungti prie žemės arba prie +E per R.