Skysčio tekėjimo pobūdžio nustatymas

Teorinė dalis. Skysčio ir dujų tekėjimas pagal pobūdį būna laminarinis arba turbulentinis. Vizualiai tekėjimo pobūdį parodo trasiklio (dažų) pasiskirstymas sraute, o kiekybiškai Reinoldso kriterijaus Re skaitmeninė rikšmė. Tiesiems vamzdžiams kritinė reinoldso kriterijaus reikšmė Rekr=2320. Esant laminariniam tekėjimui, trasiklio čiurkšlė teka ištisiniu srautu, kurio dalelės nesimaišo ir juda lygiagrečiai vamzdžio sienelėms (Re<Rekr). Turbulentinio tekėjimo metu susidaro sūkuriai, visame sraute intensyviai maišosi srauto daalelės ir trasiklio čiurkšlė (Re>10000). Tarp laminarinio ir pilno turbulentinio tekėjimo būna dalinio turbulentiškumo perinamasis tekėjimas (2320<Re<10000).

Dėl skirtingo dalelių judėjimo pobūdžio laminarinio ir turbulentinio tekėjimo metu susidaro skirtinga tekančio srauto struktūra, nuo kuriuos intensyvumo priklauso šilumos, masės kaitų, cheminių bei biocheminių procesų eiga ir intensyvumas.

Skysčio ir dujųtekėjimo pobūdis priklauso nuo medžiagos tankio , dinaminio klampio , srauto skersmens d ir tėkmės greičio w dydžių. Reinoldso kriterijus Re apskaičiuojamas pagal lygtį:

Re=w∗d∗ρμ=w∗dv

čia: w – vidutinis tėkmės greitis, m/s;

v – kinematinis klampis, m2/s;

d – vamzdžio vidinis skersmuo, m;

 - skysčio tankis, kg/m3;

 - dinaminis klampis, Pa s.

Darbo tikslas – įvertinti skysčio tekėjimo pobūdį vizualiai bei apskaičiavus Renildso kriterijaus Re rekšmes.

1.Čiaupas debitui reguliuoti

2.Stiklinis vamzdis

3.Vadndens rezervuaras

4 Vamzdis vandens pertekliui                    nutekėti

5. Indelis dažams

6. Termometras

7. Vamzdelis dažams paduoti

8. Vamzdis vandeniui į rezervuarą paduoti

9. Čiaupas paduodamo vandens debitui reguliuoti.