Laboratorinis darbas Nr.3

Atliko  : IF 8/4 grupės studentas

Nerijus Skruodys

Data    : 1999.04.01

Tikrino:  R.Ramanauskas,  S.Jarmalavičiūtė

Kūno inercijos momento nustatymas sukamąja svyruokle

- Darbo tikslas: susipažinti su sudėtingos formos kūno inercijos momento nustatymo metodu  ir rasti stačiakampio gretasienio svarbiausius inercijos momentus.

- I=imiri2 (1)Teorine dalis:  Kūno inercijos momentas sukimosi ašies atžvilgiu yra kūno inertiškumo sukamajame judėsyje šios ašies atžvilgiu matas ir lygus visų kūno mažų dalelių masių mI bei jų atstumų iki ašies rI kavadratų sandaugų sumai:

Ašys savaime nekeičiančios savo padėties erdvėje, kai apie jas sukasi kūnas , vadinamos laisvosiomis kūno ašimis, arba centrinėmis svarbiausiomis kūno ašimis. Bet kokios formos kūnas turi tris laisvąsias. Jos yra viena kitai statmenos ir eina per kūno masės centrą. Įnercijos momentai svarbiausių inercijos ašių atžvilgiu vadinami svarbiausiais kūno inercijos momentais. Vienalyčio stačiakampio gretasienio formos kūno, pavaizduoto paveikslėlyje, svarbiausios kūno ašys O1O1’; O2O2’; ir O3O3’ eina per priešingų sienų centrus.                     O1’                       O2’

O3                                                 O3’

O2

O1’

- Aparatūra ir darbo metodas:  Darbo įrenginį FPM-05 sudaro prie bendro pagrindo pritvirtinti valdymo ir indikacijos blokas ir stovas, ant kurio tampria viela prikabinti rėmeliai, skirti tiriamajam kūnui ir ritiniams pritvirtinti. Valdymo bloke įmontuotas rėmelių svyravimų periodų skaitiklis ir elekroninis chronometras, valdomi mygtukais “Paleidimas”, “Stop”, “Numetimas”, ir elektriniais signalais, ateinančiais iš fotoelektrinio daviklio, kai rėmelis eina pro pusiausvyro padėtį. Pasuktoje padėtyje rėmeliai užfiksuojami elektromagnetu. Rėmeliai pasukti iš pusiausvyros padėties apie vertikalią ašį ir paleisti, veikiami vielos tamprumo jėgų, ima apie šią ašį svyruoti. Tuščių rėmelių svyravimų periodas

T0=2KI0;      (2)

čia K – koeficientas, priklausantis nuo vielos ilgio, storio ir šlyties modulio;   I0 - tuščių rėmelių inercijos momentas atžvilgiu vertikalios ašies, sutampančios su įtempta viela. Rėmeliuose įtvirtinus tiriamąjį kūną, svyravimų periodas bus kitoks

T2=2K(I0+I2);     (3)

čia I2 tiriamojo kūno inercijos momentas tos pačios ašies atžvilgiu.

I2galima būtų surasti žinant K, I0 ir išmatavus svyravimų periodą T2. Norint eliminuoti I0 ir K vertes papildomai matuojamas svyravimų periodas T1, kai prie rėmelių simetriškai pritvirtinami du vienodi papildomi ritiniai, kurių inercijos momentas Ir lengvai randamas pagal Šteinerio teoremą:

Ir=2(Ic+mR2)=mr2+2mR2;    (4)

čia Ic= 1/2mr2- vieno ritinio inercijos momentas jo savosios ašies atžvilgiu,   m – vieno ritinio masė, R – atstumas nuo ritinio ašies iki sukimosi ašies ,         r – ritinio spindulys.

Analogiškai 3 formulei galime apskaičiuoti naujos sistemos periodą T1 :

T1=2KI0+Ir .          (5)

I2=IrT22−T02T12−T02 (6)Dabar tiriamojo kūno inercijos momentą I2 ašies atžvilgiu galime rasti iš formulių 1, 2 ir 5`, eliminavę nežinomus dydžius K ir I0, būtent

- Darbo rezultatai:

Sudarome lentelę :

| m = 58,56 10-3 kg, R= 53,5 10-3 m, r= 12,4510-3 m, n=20, m = 0,01 10-3 kg, R= 0,05 10-3 m, r= 0,05 10-3 m . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| tk , s | 23,650 | 28,406 | 34,809 | 44,930 | 47,669 |
| Tk , s | 1,183 | 1,420 | 1,740 | 2,247 | 2,383 |
| Ik , 10-4 kg m2 |  |  | 9,08 | 20,35 | 23,89 |

Išmatuojame atstumus l0=5,9 10-3m  ;  l=112,910-3m; tada R = (l-l0)/2=53,510-3m.

Atliekame penkis bandymus – su tuščiais rėmeliais, su rėmeliais ir ritiniais, su kietuoju kūnu, kai šis sukamas per tris pagrindines ašis. Kiekvieno bandymo metu atliekame n=20 svyravimų. Nustatome kiekvieno bandymo trukmę tk. Tada nustatome bandymo svyravimų periodą Tk.

Tk apskaičiuojame naudodami formulę : Tk=tk/n.

ΔIk=IkΔmm2+4R ΔR2R2+r22+2r Δr2R2+r22Pagal 6 formulę apskaičiuojame Ik bandymams nuo 2 iki 4.

Pagal formulę

I2=0,016710-4kgm2;

I3=0,037410-4kgm2;

I4=0,044010-4kgm2;

Ats. : I2=9,080,016710-4kgm2;

I3=20,350,037410-4kgm2;

I4=23,890,044010-4kgm2.

Išvada: Kūno inercijos momentas yra tiesiog proporcingas kūno matmenims, tad norint jį pakeisti nebūtina keisti kūno masės, o užtenka pakeisti kūno padėtį. T.y. reikia pakeisti sukimosi ašį, arba kūno matmenis.

Literatūra: 1. V.Ilgūnas, K.Bernatonis, S.Joneliūnas, “Fizikinės mechanikos laboratoriniai darbai”.-Kaunas, 1988.-P.70-74.

2. A.Tamašauskas, “Fizika I”.-Vilnius:Mokslas,1987.-P.55-58.