Andrius Baranauskas R-8 II.pogr.

# Laboratorinis darbas Nr. 7

Transformatoriaus tyrimas

Darbo tikslas: Susipažinti su transformatorių sandara, veikmo principu ir ištirti transformatoriaus transformacijos ir naudingumo koeficientų priklausomybes nuo srovės stiprio antrinėje apvijoje.

Darbo užduotis: Išmatuoti transformatoriaus pirmine ir antrine apvija tekančių srovių stiprius bei įtampas, esant skirtingoms apkrovoms. Po to išskaičiuoti transformacijos ir naudingumo koeficientus ir nubrėžti grafines jų priklausomybes nuo apkrovos dydžio.

Darbo atlikimo tvarka:

1)Sujungiame grandinę pagal schemą.

2)Mažiname varžyno R varžą, didiname antrinės grandinės apkrovimą ir kas 0.5A išmatuojame pirminėje ir antrinėje apvijose elektros srovės stiprius I ir įtampas E.

3)Gautus duomenis įstatome į k=N2N1=I1I2=E2E1ir η=P2P1=E2I2E1I1lygtis, išskaičiuojame transformacijos ir našumo koeficientus k ir η.

4)Visus matavimo ir skaičiavimo duomenis surašome į lentelę.

| I1, A | E1, V | I2, A | E2, V | P1, W | P2, W | P, W | , % | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.22 | 227 | 1 | 11.6 | 49.94 | 11.6 | 38.34 | 23.23 | 0.051 |
| 0.26 | 226 | 1.5 | 11.3 | 58.76 | 16.45 | 42.31 | 28.85 | 0.05 |
| 0.29 | 226 | 2 | 11 | 65.54 | 22 | 43.54 | 33.57 | 0.049 |
| 0.32 | 225 | 2.5 | 10.6 | 72 | 26.5 | 45.5 | 36.81 | 0.047 |
| 0.35 | 224 | 3 | 10.2 | 78.4 | 30.6 | 47.8 | 39.03 | 0.045 |
| 0.38 | 223 | 3.5 | 9.9 | 84.74 | 34.65 | 50.09 | 40.89 | 0.044 |
| 0.42 | 222 | 4 | 9.5 | 93.24 | 38 | 55.24 | 40.76 | 0.042 |
| 0.46 | 221 | 4.5 | 9.1 | 101.66 | 40.93 | 60.73 | 40.28 | 0.041 |
| 0.49 | 220 | 5 | 8.6 | 107.8 | 43 | 64.8 | 39.89 | 0.039 |
| 0.52 | 219 | 5.5 | 8.2 | 113.88 | 45.1 | 68.78 | 39.60 | 0.037 |
| 0.55 | 219 | 6 | 7.6 | 120.45 | 45.6 | 74.85 | 37.87 | 0.035 |
| 0.58 | 219 | 6.5 | 7.2 | 127.02 | 46.8 | 80.22 | 36.84 | 0.033 |
| 0.61 | 219 | 7 | 6.6 | 133.59 | 46.2 | 87.39 | 34.58 | 0.03 |
| 0.64 | 219 | 7.5 | 6 | 140.16 | 45 | 95.18 | 32.11 | 0.027 |
| 0.67 | 219 | 8 | 5.2 | 146.73 | 41.6 | 105.13 | 28.35 | 0.024 |
| 0.71 | 219 | 8.5 | 4.4 | 155.49 | 37.4 | 118.09 | 24.05 | 0.020 |
| 0.74 | 218 | 9 | 3.6 | 161.32 | 32.4 | 128.92 | 20.08 | 0.017 |
| 0.77 | 218 | 9.5 | 2.6 | 167.86 | 24.7 | 143.16 | 14.71 | 0.012 |
| 0.79 | 218 | 10 | 1.6 | 172.22 | 16 | 156.22 | 9.29 | 0.007 |

5)Nubrėžiame =f(I2) grafiką.

6)Iš ΔP=P1−P2=E1I1−E2I2 apskaičiuojame energijos nuostolius.