4.3.4) Pagrindine banga perduodama galia.

Bangolaidžiu perduodama galia priklauso nuo

skersinių el-magn. lauko dedamųjų. Pagrindinė stačiakampio bangolaidžio banga (H10) turi 2 skersines el-magn. lauko dedamąsias: Ey ir Hx.

y

dy

b             dx

x

a

Bangolaidþio skerspjûvio elementas dS=dxdy. Taigi stačiakampiu bangolaidžiu pagrindine banga perduodama galia yra

, kur E2y0/RH aprašo maksimalų galios srauto tankį, sandauga ab - bangolaidžio skerspjūvio plotą, o koef. ¼ įvertina vidurkinimą laike (1/2) ir pagal x kordinatę. Ši išraiška yra svarbi bangolaidžių skaičiavimui. Ji leidžia apskaičiuoti bangolaidžiu perduodamą galią, kai žinoma elektrinio lauko amplitudė, esant bėgančiųjų bangų režimui, o taip pat apskaičiuoti lauko stiprumo amplitudę, žinant perduodamos galios dydį. Idealiu bangolaidžiu perduodama galia mišriojo režimo atveju, pagal energijos tvermės dėsnį skaičiuojama kaip krintančiosios ir atspindėtos bangos skirtumas

P=Ey0k24RH−Ey0a24RHab=Ey0max24RHKsabIš šios formulės seka, kad mišriojo režimo atveju bangolaidžiu perduodama galia yra atvirkščiai proporcinga stovinčių bangų koeficientui. Todėl esant ribotam elektrinio lauko stiprumui, didesnė galia bus perduodama begančių bangų režime (Ks=1). Skiriama ribinė (Pr) ir leistina arba darbinė (Pl) galia. Ribinė yra didžiausia galia, kurią galima perduoti bangolaidžiu. Ribinė reikšmė priklauso nuo ribinio elektrinio lauko stiprumo Er. Esant normaliam slėgiui ir drėgmei, ribinis elektrinio lauko stiprumas orui yra 30kV/cm. Ribinės galios apskaičiavimui galima taikyti aukščiau užrašytą formulę įrašius į ją Er vietoje Ey0.

Leistina darbinė galia yra mažesnė už ribinę. Laikoma, kad ji lygi Pl»(0.2…0.3)Pr.

Bangolaidžiu perduodama galia

P=Ey024Ra0ab1−λ2a2

Bangolaidžiu perduodamos galios priklausomybė nuo normuoto bangos ilgio atrodo taip:

P

100%

50%

Išilgai bangolaidžio perduodamą galią galima išreikšti per magnetinio lauko skersinę dedamąją

4.3.5) Nuostoliai bangolaidžio sienelėse ir bangolaidžio matmenų parinkimas.

Apskaičiuosime nuostolius oru užpildyto bangolaidžio sienelėse, kai juo sklinda pagrindinė banga. Šiuo atveju

Rb=RH=Ra01−λλkr2

4.3.6) Aukðtesniøjø tipø bangø el-magn. laukø struktûros.

Staèiakampiame bangolaidyje be pagrindinës bangos gali egzistuoti kitos E ir H tipø bangos. Ðie tipai vad. aukðtesniaisiais, nes jø kritinis daþnis yra didesnis uþ bangos H10 kritiná daþná. Staèiakampiame bangolaidyje E0n arba Em0 tipo bangos negali egzistuoti. Nuliniai indeksai rodo, kad iðilginë E deadmoji turi likti pastovi iðilgai vienos ið aðiø. Tai ámanoma, kada jos reikðmë visur lygi ribinei reikðmei Ez=0. Todël E11 yra elementariausia E tipo banga staèiakampiame bangolaidyje. Struktûros sudaromos taip: pirma vaizduojama lauko stiprumo iðilginës dedamosios pasiskirstymas bangolaidþio skerspjûvyje. Ten pat vaizduojamos lauko jëgos linijos, jos taip pat vaizduojamos ir bangolaidþio iðilginiame pjûvyje.Toliau braiþomos slinkties srovës linijos. H bangoms jos yra magn. lauko kilpos centre. Jø kryptis randama pagal deðiniojo sraigto taisiklæ. E bangoms slinkties srovës jëgos linijø konfiguracija sutampa su el. lauko jëgos linijø konfiguracija, tik slinkties srovë aplenkia laukà fazës kampu p/2. Paskutinis etapas el. (magn.) lauko linijø vaizdavimas. H bangoms el. lauko jëgos linijø struktûra sutampa su su slinkties srovës jëgos linijø struktûra, tiktai atsilieka erdvëje lb/4. E bangoms magn. lauko jëgø linijos uþsidaro apie slinkties srovës gniuþtes pagal deðiniojo sraigto taisiklæ. Tuo baigiamas el-magn. lauko struktûros vaizdavimas bangolaidþio iðilginiame pjûvyje. Remiantis ðiuo vaizdu brëþiama el-magn. lauko struktûra kitame pjûvyje, kuriame yra tik skersinës el-magn. lauko dedamosios, o iðilginës yra lygios nuliui.