1.Aksiomos

1)materealus taskas nejuda arba juda tiesiai ir tolygiai,kol atsiranda jegos,kurios privercia ji pakeisti sia busena.

INERTISKUMAS-materrealaus tasko savybe islikti tiesiaeiggiskoje ir tolygioje busenoje. Jegu neveikimo tasko judejimas vadinamas INERCINIU.

2)Materealaus tasko pagreitis proporcingas taska veikianciai jegai ir nukreiptas jegos veikimo linkme. F=ma.

3)poveikis visada lygus atovriksmiui,. Dvieju kunu poveikiiai vienas kitam lygus ir nukreipti priesingom kryptim.

4)Taska A veikiancciu dvieju jiegu  P1 ir P2 poveikis = atstojamosios jegos poveikiui.

SUPERPOZICIJOS PRINCIPAS: materealaus tasko,kuri veikia kelios jegos,pagreitis lugus geometrinei sumai pagreiciu kuriuos taskui suteikia kiekviena jega atskirai

D’Alambero principas:

Dalamberas yrode kad remiantis statikos metodais,galima sudaryti lygtis kurios sieja jiegas veikiancias judanty mater.taska.

Prie taska veikiancios jegos P prideje inercios jega f gauname atsverta pusiausvyra jegu sistema.

Judejimo kiekio teorema:

Materealaus tasko judejimo kiekio pokytis per kury nors laikotarpy,lygus veikianciu jegu impulsu per ta paty laikotarpy geometrinei sumai.

mvx−mv0x=t0tPxdt - skaliarine israiska, taip pat su y ir z.

Kinetinis momentas:

Mat, tasko A judejimo kiekio momentas kurio nors tasko O atzvilgiu – kinetinis momentas. L0= r x mv

Kinetinio momento vektoriaus didumas priklauso = judejimo kiekio modulio ir peties sandaugai. L0=ob*mv

Teorema; mater.tasko kinetinio momento nejudamo centro atzvilgiu tam tikru laiku momento isvestine = jegos momentui to paties centro atzvilgiu.

Darbas ir galingumas;

Elementarios jegos P darbu dA,kelyje dr vadinama skaliarine sandauga: dA=P*dr

Darbas teigiamas kai si P jega su judejimo kryptimi sudaro smailu kampa,ir neigiamas kai buka.

Jegos darbas baigtiniame kelyje yra\= visu darbu sandaugai: A=(Pxdx+Pydy+Pzdz),x,y,z-koordin

Masinos galia tai jos pajegumas per tam tikra laikotarpy atlikti tam tikra darba. N=dA/dt.    A=N/t

Svorio jegos darbas;

Svorio jegos darbas nepriklauso nuo judejimo trajektorijos, o priklauso tik nuo pradines ir galines padeties. A= +-G*h, jei kunas kyla – A-neigiamas

Sistemos judejimo kiekis:

Sistemos judejimo kiekis = inercijos centro kiekiui mvc. Sistemos judejimo kiekis nepilnai apibudina mater. Tasku sistemos judejima.

Sistemos kinetine energija = mases centro kinetines energijos ir tos energijos kurios turi sistema judedama atzvilgiu koordinac. Asiu slenkanciu kartu su inercijos asimi.

Sistemos kinetinio momento Teorema:

Sistemos kinetinio momento kurio nors nejudamo centro isvestine = sistema veikianciu jegu geometrinei sumai. L−L0=ΣM0(Pi)dt - integraline forma.

Greitis kuriuo juda galas vektoriaus reiskiancio kinetiny momenta,kurio nors tasko, lygus sistema veikianciu isoriniu jegu sumai

Sistemos kinetines energijos teorema:

T−T0=Aki+Akvsi lygtis reiskia kad mater.tasku sistemos pokytis,sistemai pasislinkus is pradines y galine padeti = atliktu per sy poslinky isoriniu ir vidiniu darbu sumai.

Niutono Hipoteze:

Sioje hipotezeje kunai laikomi nekietaisiais o deformuotais.: N=mv/*(1+e)cosa – jega smugio metu.

Mechanine sistema:

Dalambero principas mechaninei sistemai: Prie sistemos taskus veikianciu jegu pridejus inercijos jegas, gaunama atsverta  jegu sistema.ΣPki+ΣPkv+ΣΦk=0

Inercijos centro judejimo teorema:

Inercijos arba mases centro vadinamas taskas,kurio padeties vektorius rc=Σmkrkm

Inercijos centras juda kaipmater.taskas,kurio mase lygi tasku sistemos masei ir kuri veikia jega, lygi visus sistemos taskus veikianciu isoriniu jegu geometrinei sumai.

Heigenso teorema:

Kuno inercijos momentas kurios nors asies atzvilgiu = jo inercijos momentui atzvilgiu asies lygiagrecios su duotaja ir einancios per kuno svorio centra ir kuno mases bei atstumo tarp siu asiu kvadrato sandaugos sumai. I=Ic+ml2

Inercijos momentas sukimosi asies atzvilgiu,kuri eina per sukimosi asies centra, visada didesnis. I=mR2

Fizine ir Matematine svytuokle.

Fizine svytuokle- prie atramos pritvirtintas kunas , veikiamas svorio jegos G,svyruoja pusiausvyros padetyje.

Matematine svytuokle- sunkus kunas pritvirtintas prie besvorio strypo.

+g/l*sin=0 – bendra abiem;   T=2/=2*l/g – svyravimo periodas

Besisukancio kuno kinetinio momento teorema:

Padeties vektorius,kuris nusako tasko paseti nuo sukimosi asies yra spindulys.Integravimo sritid yra erdves dalis,kuria uzima besisukantis kunas. ddt(wIxz)=−Mz; ddt(wIyz)=−My; ddt(wIz)=Mz

Kai sukimosi asis yra vienalycio kuno,simetrijos asis guoliam papildomu reakciju neatsiranda.

wI−wI0=0tMdt, - kinetinio mom.integraline forma

Besisukancio kuno kinetines energijos teorema:

T=Iw22, kinetine energija.  Iw22−Iw022=A - kinetines energijos teorema besisukanciam kunui.

Potencinis jegu laukas:

Potencines jegos darbas lygus jegos potencialo reiksmiu galutiniame ir pradiniame kelio taskuose skirtumui ir nepriklauso nuo judancio tasko trajaktorijos. Bet kuriame poteencinio lauko taske p otencine jega yra statmena einanciam per ta taska ekvipotencialiniam laukui.

Visos sistemos jegu potencialas lygus atskiru potencialu sumai. Materialaus taasko potencine energija - =(x,y,z)

Mechanines energijos tvermes desnis:

Materialiu tasku sistemos kinetines ir potencines energiju suma,sistemai darant bet kooky poslinky, yra pastovi. Kinetines ir potencines energiju suma vadinama -  mechanine energija.

Virtualus poslinkiai :

Geometriniai rysiai leidzia sistemos taskam pasislinkti,ne kitaip, o tik tam tikra tvarka.

Virtualiuoju arba galimo materealaus tasko poslinkiu vadinamas – toks nykstamas poslinkis, kuriam netrukdo tasko judejima varzantys rysiai.

Darbas kury atlieka jega veikianti virtualiame poslinkyje – virtualusis darbas.

idealus rysiai;

Tokie rysiai kai materealiu tasku sistema veikianciu jegu virtualiu darbu suma = 0. Geometriniai rysiai,kuriuose near trinities jegu vadinami – idealiaisiais.

Virtualiuju poslinkiu principas:

Suformulavo Bernulis(1667-1784) yrode Lagranzas

Jei idealiais ir stacionariniais rysiais suvarzyta sistema yra pusiausvyra,tai jaa veikianciu aktyviuju jegu suma yra lygi 0.

Pusiausvyros stabilumas:

Kai pusiausvyra nestabili – tai potencine energija maximali

Kai pusiausvyra neutrali – tai potencine energija pastovi

Kai pusiausvyra stabili – tai potencine energija minimali.

Materealiu tasku sistemos pusiausvyra nagrinejama pagal virtualiuju tasku darba.

Sistema pusiausvyra stabili jei – virtualiu darbu suma yra neigiama.

Sistema pusiausvyra nestabili jei – virtualiu darbu suma teigiama

Sistema pusiausvyra neutrali jei – virtualiu darbu suma lygi 0.

Derible(1805-1854) Teorema:

Konservatyvios mat.tasku sistemos pusiausvyra yra stabili,jei jos padety apriboja stacionarus rysiai ir sistemos potencine energija yra minimali.

Liapunovo Teoremos:

- konservatyviosios sistemos pusiausvyra nestabili jei jos potencine energija pusiausvyroje near minimali.

- konservatyviosios sistemos pusiausvyra yra nestabili jei jos potencine energija pusiausvyroje yra maximali.

Bendroji dinamikos lygtis:

ΣPk∗δrk−Σmakδrk=0 - bendroji dinamikos arba Dalambero ir Lagranzo lygtis. Ji isreiskiama taip : kai mater.tasku sistemos judejima riboja stacionariniai holonominiai idealus sulaikantieji rysiai, aktyviuju ir inercijos jegu virtualiuju darbu suma lygi nuliui.

Apibendrintos coordinates,jegos ir greiciai:

Vienas nuo kito nepriklausantys parametrai,vienareiksmiskai nusakantys materialiu tasku sistemos padety – vadinami apibendrintomis koordinatemis (q).

Jei mater.tasku sistema apriboja tik stacionariniai rysiai – padeties vektoriai priklauso tik nuo apibendrintuju koordinaciu.  δrk=∂rk∂qiδqi - virtualus poslinkis.

Kai rysiai idealus,si sistema lygi sistema veikianciu virtualiu jegu sumai  Ai = Qi*qi

Lagranzo antrojo tipo lygtys:

ddt∂T∂qi−∂T∂qi=Qi; cia I=1,2,3…,s   Lagranzas sias lygtis gavo 1760m.

L=T−Π - Lagranzo funkcija arba kinetinis potencialas.