32.  ELEKTRONO  SPECIFINIO  KRŪVIO  NUSTATYMAS

( Bušo  metodu )

Darbo užduotis. Panaudojant elektronų judėjimą ašinės simetrijos magnetiniame lauke, nustatomas elektrono specifinis krūvis.

Teorinio pasirengimo klausimai. Dalelės specifinio krūvio sąvoka. Lorenco jėga. Dalelės judėjimas veikiant Lorenco jėgai.

Teorinė dalis. „Elementarios” elektringos dalelės elektros krūvio e santykis su jo mase m (e/m) vadinamas dalelės specifiniu krūviu.

Darbe elektroninis spindulys gaunamas standartiniame katodiniame vamzdyje. Kai jo elektroninės patrankos greitinanti įtampa U, tai ją pralėkus elektronui, lauko atliktas darbas  e  U lygus įgytai kinetinei energijai m v2/2. Iš čia įgytas greitis

v= 2  e  Um .	(1)

Greičiu v judantis elektronas kuria magnetinį lauką, todėl išorinis indukcijos B magnetinis laukas jį veikia Lorenco jėga

FL=e v×B= −  e  v×B	(2)

Ši jėga yra statmena per vektorius v×B išbrėžtai plokštumai. Būdama statmena vektoriui v, ji keičia tik elektrono judėjimo kryptį, nekeisdama greičio modulio. Kai greičio vektorius v su vienalyčio lauko indukcijos vektoriumi B sudaro kampą α (1 pav.), tai pirmąjį išskaidome į komponentes v1 ir v2. Komponentė v1 yra statmena vektoriui B ir jos modulis v1=v sin α. Dėl šio judėjimo, elektroną veikianti Lorenco jėga

FL= e  v1 B= e  v B sin α	(3)

yra įcentrinė jėga

Fįc=m v12R=m v2 sin2αR ,	(4)

ir jis juda spindulio R apskrita trajektorija. Iš (1) ir (2)

R=v sin αB  e /m	(5)

Elektrono linijinį greitį v1=vsinα su periodu T sieja lygtis 2pR=v1T. Iš čia

T=2pRv1=2pB⋅e/m .	(6)

Dėl greičio komponentės v2 (v2=v cosα), elektronas dar tolygiai slenka išilgai magnetinės indukcijos linijų. Šių dviejų vienalaikių judėjimų atstojamoji trajektorija - sraigtinė linija (1 pav.). Jos žingsnis

h=v2⋅T=2π v cos αB⋅e/m .	(7)

Kai kampas  mažas, cos  1 ir žingsnis nuo  nepriklauso. Taigi elektronai išlėkę iš vieno taško mažais kampais B atžvilgiu pralėkę nuotolį h sufokusuojami viename taške. Taip išilginį magnetinį lauką elektroniniame vamzdyje panaudosime sufokusuoti elektronus.

Šiame darbe parenkama tokia magnetinės indukcijos B vertė, kad trajektorijos žingsnis tenkintų sąlygą

L=n⋅h ; n=1, 2, 3, …  ;	(8)

čia L  nuotolis nuo elektronų pabūklo iki vamzdžio ekrano. Tuomet elektronų pluoštelis bus sufokusuotas ekrane į ryškią nedidelę dėmelę. Iš (3), (7) ir (8) gauname

em=8p2UL2n2B2 ;	(9)

čia cos  1. Formulėje figūruojanti trumpo solenoido magnetinė indukcija apskaičiuojama taip:

B=m0N⋅I4r2+ls2 ;	(10)

čia s  solenoido ilgis, N  vijų skaičius, r  vidutinis solenoido vijų spindulys, 0 = 4107 H/m  magnetinė konstanta, I  solenoidu tekančios srovės stiprumas. Darbe reikalingos aparatūros konstantos L, N, s bei r yra duotos.

Darbo aprašymas. Darbo aparatūrą sudaro elektroninis oscilografas, kurio elektroninis vamzdis 1 (2 pav.) yra išimtas ir įtvirtintas solenoide 2. Solenoidas maitinamas nuolatinės reguliuojamos srovės šaltiniu 3. Srovės stiprumas nustatomas ir atskaitomas šio šaltinio valdymo skydelio prietaisais. Įkaitęs katodas 4 spinduliuoja elektronus, juos pagreitina tarp katodo ir anodo 5 sudaryta greitinanti įtampa U, kurią matuojame voltmetru 6. Prie kreipiamųjų plokštelių 7 prijungta skleidžiančioji (pjūklinė) įtampa, dėl to, kol solenoidu srovė neteka, ekrane matoma horizontali šviesi atkarpa. Oscilografas maitinamas iš maitinimo šaltinio 8.

- Įjungiame oscilografą. Jo vamzdžio ekrane gauname šviesią atkarpą, neilgesnę už 1/3 ekrano pločio, ir užrašome elektronus greitinančią (anodinę) įtampą U.

- Įjungiame solenoido srovės šaltinį, palaipsniui didiname jos stiprumą tol, kol elektroninio spindulio pėdsakas labiausiai susiglaudžia, ir užrašome I1 vertę. Tai pirmasis elektronų spindulio sufokusavimo atvejis  tuomet jų trajektorijos žingsnis h = L, t.y. n = 1. Toliau tolydžiai didindami srovės stiprumą iki I2 , gauname antrąjį sufokusavimo atvejį (n = 2) ir t.t. Kiekvieną kartą užrašome atitinkamas srovės stiprumo Ii  vertes.

- Kiekvienai srovės stiprumo Ii  vertei, apskaičiuojame magnetinės indukcijos Bi  ir atitinkamą e/m vertę. Apskaičiuojame vidutinę dydžio <e/m> vertę.

Matavimo ir skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę.

| L = S = 8,510-2 m ; |  | r = 4,010-2 m ; |  |  | N = 530 vijų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ui , V | Ii , A |  | Bi , T | (e/m)i , C/kg |  | < e/m >, C/kg |

Kontroliniai klausimai

- Kam lygus elektroninės patrankos pagreitintų elektronų greitis ?

- Kodėl tik judantį elektroną veikia magnetinis laukas ?

- Paaiškinkite Lorenco jėgos FL didumą, kryptį ir įtaką elektrono (krūvininko) judėjimui.

- Kaip magnetiniame lauke juda elektronas, kai vektoriai vir {B sudaro smailą kampą ?

- Kada išilginis magnetinis laukas fokusuoja elektronus ?

- Kokiais atvejais matuojame keletą kartų ir kodėl skaičiuojame aritmetinį vidurkį ?