12. ANALOGINĖS GRANDINĖS

LOGINEI IR ANALOGINEI APARATŪRAI

Yra nemažai grandinių, kurios taikomos tiek loginėje, arba skaitmeninėje, tiek ir analoginėje aparatūroje. Dažniausiai tai būna grandinės, kurių įėjimuose veikia analoginiai signalai, o išėjimuose – loginiai signalai. Pasitaiko ir atvirkščias variantas, kai loginiai signalai įėjimuose sukuria analoginius signalus išėjimuose. Kartais net neaišku kokiai – loginei ar analoginei – aparatūrai tokias grandines priskirti. Visgi pagal tradiciją šios grandinės dažniausiai priskiriamos analoginei aparatūrai ir nagrinėjamos analoginių grandinių vadovėliuose.

Šiame skyriuje nagrinėsime analoginių jungiklių, įtampos ribotuvų, analoginių-skaitmeninių keitiklių ir skaitmeninių-analoginių keitiklių grandines. Prie šių grandinių galėtume priskirti ir vienuoliktame skyriuje jau aptartus analoginius komparatorius bei slenksčio schemą su operaciniu stiprintuvu – Šmito trigerį.

12.1. Analoginiai jungikliai

Analoginis jungiklis (angl. – switch) – tai paprasčiausias analoginis įtaisas, nutraukiantis arba sujungiantis valdomą grandinę, kurioje paprastai veikia analoginis signalas, atėjus valdančiam loginiam signalui į valdymo grandinę. Reikėtų aiškiai suvokti skirtumą tarp loginio ir analoginio jungiklių. Loginis jungiklis pats suformuoja signalą – aukštą arba žemą lygį – savo išėjime. Analoginis jungiklis tik praleidžia arba sulaiko kitur suformuotą analoginį arba loginį signalą.

Suformuluosime svarbiausius reikalavimus analoginiams jungikliams:

– didelė atviro jungiklio ir maža uždaro jungiklio varža;

– trumpas jungiklio perjungimo laikas;

– atskirtos viena nuo kitos valdoma ir valdanti grandinės.

Pagal paskirtį analoginiai jungikliai skirstomi į srovės ir įtampos jungiklius. Pagal juos sudarančias komponentes skiriami diodiniai jungikliai, jungikliai su dvipoliais tranzistoriais ir jungikliai su vienpoliais tranzistoriais.

Skirtingas srovės ir įtampos jungiklių grandines lemia skirtingos srovės ir įtampos šaltinių savybės. Jei į grandinę su srovės šaltiniu jungiklį įjungsime nuosekliai, srovės šaltinis, palaikantis pastovią srovę per kintančią apkrovos varžą, sukurs labai didelį įtampos kritimą ant labai didelės atviro jungiklio varžos. Ši labai didelė įtampa gali pramušti, arba sudeginti, jungiklį. Todėl į schemą su srovės šaltiniu jungiklį reikia jungti lygiagrečiai (12.1 pav.).

Įtampos šaltinis palaiko pastovią įtampą ant kintančios apkrovos varžos. Tai reiškia, kad įjungus jungiklį pagal 12.1 paveikslo grandinę, srovė per užtrumpintą jungiklį neleistinai išaugtų, sudegindama įtampos šaltinį. Tad į grandinę su įtampos šaltiniu jungiklis ir apkrovos varža jungiami nuosekliai.

Srovės jungikliuose apkrovos varža gali būti labai maža, nes srovę grandinėje nustato ne apkrovos varžos dydis, bet srovės šaltinis. Įtampos jungikliuose apkrovos varža turi būti pakankamai didelė, kad iki leistino dydžio apribotų per ją tekančią srovę. Tai lemia geresnes srovės jungiklių dažnines savybes: mažesnė apkrovos varža sudaro mažesnę laiko pastoviąją su apkrovos talpa ir parazitinėmis grandinės talpomis.

12.1 pav. Srovės analoginio jungiklio

įjungimo grandinė

Toliau nagrinėsime konkrečias diodinių ir tranzistorinių analoginių jungiklių grandines.

12.1.1. Diodiniai jungikliai

Kadangi įtampos kritimas ant atviro diodo nėra lygus nuliui, paprasčiausi diodiniai jungikliai geriau tinka grandinėse su srovės šaltiniais. Viena paprasta grandinė su diodiniu jungikliu parodyta 12.2 paveiksle.

12.2 pav. Paprastas diodinis jungiklis

Šioje grandinėje uvald  Uatr  U, čia U yra ne mažesnė už diodo atidarymo įtampą, tai yra U  0,7 V – 0,8 V.

Kai uvald  Uatr – U, VD2 atviras, o VD1 uždaras, tad srovės šaltinio srovė prateka per atvirą VD2 ir mažą valdančios įtampos šaltinio vidaus varžą. Per apkrovos varžą srovė neteka.

Kai uvald  Uatr + U, VD2 uždaras, o VD1 atviras, tad srovės šaltinio srovė prateka per atvirą VD1 ir apkrovos varžą.

Atgalinė uždaro diodo srovė yra tik mikroamperų dalys, tad atviro jungiklio varža yra labai didelė – ji siekia dešimtis ir net šimtus megaomų. Tačiau bėda ta, kad augant dažniui šią varžą sparčiai mažina lygiagrečiai su ja sujungta uždaros diodo pn sandūros barjerinė talpa.

12.3 pav. Jungiklis su diodų tilteliu

Šio didelio trūkumo neturi tiltelio grandinės diodinis jungiklis (12.3 pav.). Tai įtampos jungiklis, šioje grandinėje apkrovos varža per nuosekliai įjungtą jungiklį jungiama su įtampos šaltiniu.

Valdančios įtampos uvald1 ir uvald2 visuomet būna priešingo poliarumo. Kai uvald1  0, uvald2  0, diodai VD5 ir VD6 uždari, o tiltelio diodai atviri. Jei tiltelis simetriškas, taškų A ir B potencialai vienodi, o tai ekvivalentiška jų trumpam jungimui. Tad prie tokio valdančių įtampų poliarumo uždaras jungiklis prijungia apkrovos varžą prie įtampos šaltinio.

Kai uvald1  0 ir uvald2  0, diodai VD5 ir VD6 atviri, o tiltelio diodai uždari. Apkrovos varžą nuo įtampos šaltinio atskiria labai didelė uždarų diodų varža. Per apkrovos varžą teka diodų VD2 ir VD4 atgalinės srovės ir srovės per šių diodų barjerines talpas. Laimei, šios srovės per apkrovos varžą teka priešingomis kryptimis ir viena kitą kompensuoja.

Tad jungiklis su visiškai simetrišku diodų tilteliu (gaminant visus diodus viename kristale tai nesunkiai įvykdoma) garantuoja praktiškai nulinę uždaro jungiklio varžą ir labai didelę atviro jungiklio varžą, kuri nemažėja, didėjant dažniui. Tai labai svarbus šio jungiklio privalumas.

12.1.2. Dvipolių tranzistorių jungikliai

Svarbiausieji šių jungiklių privalumai – didelė veikimo sparta (tai visų grandinių su dvipoliais tranzistoriais savybė) ir maža uždaro jungiklio varža (įtampos kritimas ant atviro tranzistoriaus būna kelis kartus mažesnis už įtampos kritimą ant atviro diodo ir paprastai gerokai mažesnis už įtampos kritimą lauko tranzistoriaus kanale).

Jungikliai su dvipoliais tranzistoriais dažniausiai naudojami analoginiuose-skaitmeniniuose ir skaitmeniniuose-analoginiuose keitikliuose nuolatinei įtampai komutuoti.

Dvipoliai tranzistoriai analoginiuose jungikliuose paprastai veikia inversiniu režimu: kolektorių jungiant kaip emiterį, o emiterį kaip kolektorių (12.4 pav.). Toks tranzistoriaus režimas sumažina įtampos kritimą ant atviro tranzistoriaus, nes mažų matmenų ir labiau legiruotos emiterio srities tūrio varža yra daug mažesnė už kolektoriaus srities tūrio varžą. Nepainiokime: atviras tranzistorius yra uždaras jungiklis ir atvirkščiai. Jungdami tranzistorių inversiškai, įtampą ant uždaro jungiklio sumažiname iki vos kelių milivoltų. Kitas jungiklio su inversiškai įjungtu tranzistoriumi pranašumas – labai maža atgalinė atviro jungiklio srovė. Prisiminkime, kad atgalinės srovės dydį lemia uždaros pn sandūros nuskurdintosios srities tūris: visus tame tūryje šilumine generacija sugeneruotus krūvininkus vidinis elektrinis laukas permeta per pn sandūrą, taip sukurdamas atgalinę srovę. Akivaizdu, kad mažų matmenų stipriai legiruotos emiterio sandūros nuskurdintosios srities tūris yra daug mažesnis už kolektoriaus sandūros nuskurdintosios srities tūrį.

12.4 pav. Jungiklis su dvipoliu tranzistoriumi nuolatinei įtampai komutuoti

Grįžkime prie 12.4 paveikslo grandinės. Valdančiai įtampai uždarant ir atidarant tranzistorių, išėjimo įtampa kinta nuo +Ukomut iki 5 arba net 10 milivoltų.

Akivaizdus jungiklių su dvipoliais tranzistoriais trūkumas yra tas, kad valdančioji grandinė (12.4 paveikslo grandinėje tai bazė-kolektorius) juose neatskirta nuo valdomos grandinės (12.4 paveikslo grandinėje tai emiteris–kolektorius). Šis trūkumas būdingas bet kuriai jungiklio su dvipoliu tranzistoriumi grandinei, nes dvipoliai tranzistoriai valdomi srove: jų valdančiąja grandine (paprastai tai būna bazė-emiteris) visuomet teka srovė.

12.1.3. Vienpolių tranzistorių jungikliai

Svarbiausieji šių jungiklių privalumai:

– valdančioji grandinė visiškai atskirta nuo komutuojamos grandinės (vienpoliai tranzistoriai valdomi įtampa, jų įėjimo srovės praktiškai lygios nuliui);

– paprastumas, tad ir pigumas.

Jungikliai su vienpoliais tranzistoriais geriau tinka srovės šaltinio srovei komutuoti, nes šiuo atveju per uždarą raktą (atvirą tranzistorių) teka pastovi srovė ir tranzistorių valdanti įtampa išlieka pastovi. Schemose su įtampos šaltiniais tekanti per atvirą tranzistorių srovė priklauso nuo apkrovos komutuojamoje grandinėje dydžio, o tai reiškia, kad kintant srovei per tranzistorių kinta ir įtampos kritimas tranzistoriaus kanale, tad kinta ir tranzistorių valdanti įtampa net tada, kai užtūros potencialas išlieka pastovus.

Jungikliai su vienpoliais tranzistoriais turi didžiausią uždaro jungiklio (atviro tranzistoriaus) varžą, todėl svarbu visais galimais būdais ją mažinti. Kanalo varža mažėja, didėjant valdančiai įtampai. Kita vertus, ateinantis į užtūrą didelės amplitudės valdantis impulsas indukuoja trukdį tranzistoriaus kanale. Tai visiškai neleistina, kai komutuojami silpni signalai, nes tada trukdys gali būti didesnis už komutuojamą signalą. Todėl raktų – silpnų signalų komutatorių – grandinėse valdantis signalas turi tik pradaryti tranzistorių. Aišku, kad vos pradarytas tranzistorius turės didelę kanalo varžą. Iš to, kas pasakyta, seka, kad vienpolių tranzistorių jungikliai nelabai tinka silpniems signalams komutuoti.

12.1.4. Analoginių jungiklių integriniai grandynai ir jų grafiniai žymenys

Analoginiai jungikliai tampa universalesni, kai jų grandines papildo jungiklius valdančios įtampos formuotuvais. Formuotuvą gali paleisti bet kurios logikos bet kurio varianto išėjimo signalas. Aišku, kad universalus jungiklis su valdančio signalo formavimo schema bus lėtesnis už paprastą jungiklį, nes valdančios įtampos formuotuvas ir jungiklis sujungti nuosekliai ir veikia vienas po kito.

Jau minėjome, kad analoginiai jungikliai – tai bene paprasčiausi analoginiai integriniai grandynai, net ir tada, kai sudaryti valdančios įtampos formuotuvai. O tai reiškia, kad jungiklių skaičių viename kristale praktiškai riboja tik integrinio grandyno korpuso išvadų skaičius. Jungiklių skaičių viename kristale padidina, statydami dešifratorių, parenkantį jungiklį kristale. n įėjimų pilnasis dešifratorius iš n į 2n, panaudodamas tik n korpuso išvadų, gali sujungti su 2n analoginiais jungikliais kristale.

Rusiški analoginių įtampos jungiklių integriniai grandynai žymimi raidėmis KH (rusiškai – коммутатор напряжения), srovės jungiklių integriniai grandynai – raidėmis KT (rusiškai – коммутатор тока).

Grafiniuose žymenyse analoginius jungiklius žymi raidėmis SW (angl. – switch) arba jungiklio simboliu (12.5 pav.).

12.5 pav. Analoginių jungiklių bendriausio pavidalo grafiniai žymenys

Taikomi ir konkretesni analoginių jungiklių grafiniai žymenys, parodyti 12.6 paveiksle: SWM – jungikliai, kuriuos aukštas valdančio signalo lygis uždaro (angl. – switch make (closing)); SWB – jungikliai, kuriuos aukštas valdančio signalo lygis atidaro (angl. – switch breake (closing)); SWT – dviejų pozicijų jungikliai (angl. – switch two-positional, arba toggle – tumbleris, arba – turn-push – stumti-traukti, perjungti).

Analoginių jungiklių žymenys su grafiniais raktų simboliais vaizdesni už žymenis su raidėmis. Įsiminkime, kad bet kuriame grafiniame jungiklio simbolyje jungiklis parodytas tokioje padėtyje, kuri atitinka žemą valdančio signalo lygį; kai valdančio signalo lygis keičiasi į aukštą, jungiklio padėtis keičiasi.

12.2. Įtampos ribotuvai

Įtampos ribotuvai, arba slenksčio grandinės, – tai netiesinės grandinės, ribojančios signalo įtampos amplitudę. Kol ši neviršija tam tikros slenksčio įtampos, ribotuvas nekeičia signalo formos, tai yra, jo perdavimo charakteristika yra tiesinė. Kai įėjimo signalo amplitudė tampa didesnė už slenksčio įtampą, išėjimo įtampa yra pastovus dydis, atitinkantis slenksčio įtampą.

12.6 pav. Įvairūs analoginių jungiklių grafinių žymenų variantai

Pagal perdavimo charakteristikos formą ribotuvai skirstomi į vienpusius apatinio arba viršutinio lygio ribotuvus ir dvipusius ribotuvus. Tokių ribotuvų perdavimo charakteristikos pavaizduotos 12.7 paveiksle.

12.7 pav. Vienpusio viršutinio lygio(a) ir apatinio lygio (b) bei dvipusio (c)

ribotuvų perdavimo charakteristikos

12.1 užduotis

Nubraižykite ribotuvų su perdavimo charakteristikomis 12.7 a, b ir c paveiksluose išėjimų signalus, priėmę, kad šių ribotuvų įėjimuose veikia harmoninis signalas, kurio amplitudė didesnė už slenksčio įtampą.

Pagal grandinės struktūrą skiriami nuoseklieji ir lygiagretieji ribotuvai.

Išnagrinėsime nuoseklaus viršutinio lygio ribotuvo grandinės (12.8 pav.) veikimą.

Kol įėjimo įtampos ir įtampos kritimo ant atviro diodo suma yra mažesnė už slenksčio įtampą, šis diodas atviras ir išėjimo įtampa beveik atkartoja įėjimo įtampą:

uIŠ=uIN+UVD.								(12.1)

Kai įėjimo įtampa tiek padidėja, kad uždaro diodą, visa įėjimo įtampa krenta ant labai didelės uždaro diodo varžos, o išėjimo įtampa pasidaro lygi slenksčio įtampai:

uIŠ=usl.					(12.2)

Kai išėjimas apkrautas, slenksčio įtampą dalina varžų R Rap daliklis, tad realiai veikianti slenksčio įtampa sumažėja.

Aukštuose dažniuose uždaro diodo barjerinė talpa ir rezistorius R sudaro diferencijuojančią grandinėlę – aukštųjų dažnių filtrą, kuris praleidžia į išėjimą įtampos šuolį – staigų įėjimo įtampos kitimą.

12.8 pav. Nuoseklus viršutinio lygio ribotuvas

Diodą įjungę priešinga kryptimi, turėtume apatinio lygio nuoseklųjį ribotuvą.

Sukeitę diodą ir rezistorių vietomis, turėsime lygiagretų viršutinio lygio ribotuvą (12.9 pav.).

12.9 pav. Lygiagretus viršutinio

lygio ribotuvas

Kai įėjimo įtampa mažesnė už slenksčio įtampos ir tiesioginio įtampos kritimo ant diodo sumą, diodas uždaras ir išėjimo įtampa yra lygi įėjimo įtampai. Jei ribotuvas apkrautas, išėjimo įtampą nustato apkrovos varžos ir rezistoriaus R varžų daliklis.

Kai įėjimo įtampa tiek padidėja, kad atidaro diodą, išėjimo įtampa yra pastovi ir lygi slenksčio įtampos ir tiesioginio įtampos kritimo ant diodo sumai.

Diodą įjungę priešinga kryptimi, turėtume apatinio lygio lygiagretųjį ribotuvą.

12.2 užduotis

Nubraižykite signalą nuoseklaus (12.8 pav.) ribotuvo išėjime, priėmę, kad šio ribotuvo įėjime veikia harmoninis signalas, kurio amplitudė gerokai didesnė už slenksčio įtampą:

a) kai diodo įjungimo kryptis ir slenksčio įtampos poliarumas toks, kaip parodytas paveiksle;

b) kai diodo įjungimo kryptis ta pati, kaip parodyta paveiksle, o slenksčio įtampos poliarumas priešingas;

c) kai diodo įjungimo kryptis priešinga, o slenksčio įtampos poliarumas toks pat, kaip parodytas paveiksle;

d) kai diodo įjungimo kryptis ir slenksčio įtampos poliarumas priešingi, nei parodyti paveiksle.

12.3 užduotis

Įvykdykite 12.2 užduotį lygiagrečiam (12.9 pav.) ribotuvui.

Paprasčiausia dvipusio ribotuvo grandinė parodyta 12.10, a paveiksle. Akivaizdu, kad toks ribotuvas riboja signalą 0,7 V lygyje. Tokios dvipusių ribotuvų grandinės dažnai naudojamos kaip stiprintuvų ar kitų įtaisų apsaugos nuo perkrovimo įėjime grandinės. 12.10, b paveiksle parodytas šios grandinės variantas su aukštesniu ribojimo lygiu. Šioje grandinėje maksimali išėjimo įtampos vertė yra įtampos kritimo ant stabilitrono ir įtampos kritimo ant atviro diodo suma:

uIŠmax=±(ustab+0,7 V).						    (12.3)

Viršutinio lygio ribotuvas, kuriame mažesnę už slenksčio įtampą įėjime atitinka žemas lygis išėjime, o didesnę už slenksčio įtampą įėjime atitinka aukštas lygis išėjime, vadinamas slenksčio grandine. Tokią slenksčio grandinę su operaciniu stiprintuvu – Šmito trigerį – nagrinėjome vienuoliktajame skyriuje.