I DALIS. TIESINIAI ĮTAISAI

Pirmojoje vadovėlio dalyje nagrinėsime tiesinius įtaisus. Tiesiniuose įtaisuose galioja superpozicijos principas: kai įtaiso įėjime veikia sudėtingas signalas – elementarių signalų suma, signalą įtaiso išėjime galime rasti kaip sumą išėjimo signalų, kuriuos sukūrė sudėtingą signalą sudarantys elementarūs signalai. Tiesiniai įtaisai nepakeičia juose sklindančių harmoninių signalų formos, jie gali pakeisti tik virpesio amplitudę ir pradinę fazę. Labai svarbu neapsirikti, suvokti, kad šis teiginys taikomas tik elementariems harmoniniams signalams. Tiesiniai įtaisai gali pakeisti sudėtingo signalo, pavyzdžiui, stačiakampio impulso formą. Be jokių išlygų galioja kitas teiginys: tiesiniuose įtaisuose neatsiranda naujų įėjimo signalo spektro dedamųjų. Todėl visai suprantama, kad, pavyzdžiui, įvairūs aukštųjų arba žemųjų dažnių bei juostiniai filtrai yra tiesiniai įtaisai: jie praleidžia arba nepraleidžia į išėjimą vienų ar kitų įėjime veikiančių spektro dedamųjų, tačiau nesukuria naujų spektro dedamųjų. Ir dar vienas teiginys: visi realūs tiesiniai įtaisai, o ypač tiesiniai įtaisai su aktyviaisiais elektroniniais prietaisais – tranzistoriais ir diodais, nėra absoliučiai tiesiniai – paprastai su didesne ar mažesne paklaida jie tik laikomi tiesiniais tam tikrame įėjimo arba išėjimo signalų amplitudžių diapazone. Prielaida, kad įtaisas yra tiesinis, labai supaprastina netiesinių įtaisų analizę.

Šioje vadovėlio dalyje pirmiausiai pakartosime elementarius teiginius ir dėsnius, apibūdinančius elektrines grandines ir jose veikiančius signalus. Šiuos dėsnius nuolat taikysime, analizuodami pirmojoje vadovėlio dalyje nagrinėjamus tiesinius įtaisus.

Šioje vadovėlio dalyje nagrinėsime įvairius elementarius ir sudėtingus stiprintuvus, veikiančius tiesiniu režimu. Analizuosime šių stiprintuvų schemas ir jų savybes. Integrinių grandynų gamybos technologija lėmė išskirtinį nuolatinės srovės stiprintuvų, diferencinių stiprintuvų ir operacinių stiprintuvų taikymą. Todėl šiems stiprintuvams ir jų taikymui pirmojoje vadovėlio dalyje ir skiriamas didžiausias dėmesys.

1. PAGRINDINIAI DĖSNIAI ELEKTRINĖSE GRANDINĖSE

Analizuojant šiuolaikinių elektroninių sistemų tiesinius analoginius įtaisus pirmiausiai reikia išmokti analizuoti juose vykstančius fizikinius procesus. Sudėtinguose įtaisuose, kuriuose yra daug aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, toks uždavinys be skaičiavimo technikos neįmanomas. Kitas būdas analizuoti sudėtingą įtaisą – jį padalinti į elementarias vieną įprastą funkciją atliekančias grandis, vadinamas pakopomis. Vienos pakopos fizikinių procesų aiškinimasis yra visiškai realus uždavinys.

Antroji elektroninių įtaisų analizės užduotis yra išmokti kiekybiškai įvertinti juose vykstančius fizikinius procesus ir išmokti suprojektuoti paprasčiausias analoginių įtaisų pakopas. Šiame įtaisų analizės etape būtina pagal analoginio įtaiso schemą aprašyti matematinėmis išraiškomis jame vykstančius procesus. Tam įtaise esantys aktyvieji elektroniniai elementai, pavyzdžiui tranzistoriai ir diodai, pakeičiami jų ekvivalentinėmis grandinėmis. Taip realaus elektroninio įtaiso pakopa pakeičiama tiesine grandine, sudaryta iš varžų, talpų, induktyvumų ir srovės bei įtampos šaltinių. Bendriausiu atveju vietoje realaus įtaiso tenka analizuoti tiesinę elektrinę grandinę, kurioje teka nuolatinės ir kintamosios srovės. Taigi, tiesinio įtaiso analizė suskaidoma į du uždavinius – ją apibūdinančios tiesinės elektrinės grandinės analizę nuolatinės ir kintamosios srovės režimuose.

Šiame vadovėlio skyriuje siūlome skaitytojams pasikartoti tuos svarbiausius tiesinių grandinių analizės teiginius ir dėsnius, kuriuos būtina žinoti, studijuojant tiesinių įtaisų schemas.

1.1. Varžinės grandinės

Nusistovėjusiame (stacionariame) nuolatinės srovės režime tiesinį įtaisą apibūdinančią elektrinę grandinę sudaro tik rezistoriai ir srovės bei įtampos šaltiniai. Tokias grandines įprasta vadinti varžinėmis grandinėmis.

1.1.1. Elektrinis laukas, potencialas, įtampa

Elektronikos įtaisuose sukuriamas elektromagnetinis laukas. Jį sudaro du vienas su kitu susiję laukai – elektrinis ir magnetinis. Jų glaudų ryšį rodo tai, kad magnetinį lauką sukuria judantys elektros krūviai ir kintantis elektrinis laukas, o elektrinį lauką – ne tik elektros krūviai, bet ir kintantis magnetinis laukas. Jei kurioje nors erdvės dalyje kartu egzistuoja nekintantys elektrinis ir magnetinis laukai, jie elgiasi kaip nepriklausomi. Tuomet tuos laukus galima nagrinėti atskirai.

Elektrinio lauko stiprumas. Judantį elektros krūvį veikia elektrinis ir magnetinis laukai, o nejudantį – tik elektrinis. Todėl norėdami sužinoti, ar kuriame nors erdvės taške yra elektrinis laukas, turime nagrinėti tame taške patalpintą nejudantį elektros krūvį. Mus dominančiame taške elektrinis laukas egzistuos, jei jame patalpintą krūvį veiks jėga.

Elektriniame lauke esantį krūvį veikianti jėga priklauso nuo krūvio didumo ir lauko stiprumo. Elektrinio lauko stiprumas apibūdinamas elektrinio lauko stiprio vektoriumi E. Jei bet kuriame lauko taške esantį pakankamai mažą taškinį teigiamą krūvį q veikia jėga F, tai elektrinio lauko stiprį E tame taške galime apskaičiuoti taip:

E=limq→0Fq.									           (1.1)

Taigi, elektrinio lauko stipris yra vektorius, apibūdinantis lauką tam tikrame jo taške krūvį veikiančios jėgos požiūriu. Jis lygus jėgai, kuria laukas veikia tame taške esantį taškinį teigiamą vienetinį krūvį. Lauko stiprio vektoriaus kryptis sutampa su teigiamąjį krūvį veikiančios jėgos kryptimi. Elektrinio lauko stiprio SI vienetas – voltas metrui (V/m).

Potencialas. Bet kuriame elektrinio lauko taške krūvį q veikia jėga F=qE. Šios jėgos veikiamas krūvis gali judėti. Perkeldamos krūvį, elektrinio lauko jėgos atlieka darbą. Taigi, atsidūręs elektriniame lauke krūvis įgauna tam tikrą potencinę energiją. Ši energija lygi darbui, kurį atliktų lauko jėgos, perkeldamos krūvį už lauko ribų, tai yra ten, kur jo nebeveikia jėga. Elektrinį lauką bet kuriame taške vienareikšmiškai apibūdina vienetinio krūvio potencinė energija. Bet kuriame elektrinio lauko taške esančio teigiamo vienetinio krūvio potencinė energija vadinama to taško potencialu. Taigi, norėdami nustatyti kurio nors lauko taško potencialą V, turime žinoti šiame taške esančio pakankamai mažo teigiamo taškinio krūvio q potencinę energiją W:

V=limq→0Wq.								           (1.2)

Elektrinio lauko potencialas yra skaliarinis dydis, apibūdinantis lauką energiniu požiūriu. Jis lygus potencinei energijai, kurią turi teigiamas vienetinis krūvis, esantis tiriamajame lauko taške. Potencialo SI vienetas – voltas (V). Elektrinio lauko potencialas mažėja elektrinio lauko stiprio linijų kryptimi.

Jei elektriniame lauke krūvis q perkeliamas iš taško A į tašką B, tai lauko jėgos atlieka darbą AAB. Potencialiniame lauke, t.y. lauke be sūkurių, šis darbas nepriklauso nuo trajektorijos, kuria krūvis juda iš taško A į tašką B. Jis priklauso tik nuo taškų A ir B padėties ir lygus krūvio q taškuose A ir B potencinių energijų WA ir WB skirtumui:

AAB=WA−WB=qVA−VB=qABEdl;				           (1.3)

čia VA ir VB – lauko taškų A ir B potencialai.

1.1 užduotis

1 C krūvis perstumiamas per elektrinio lauko taškus A, B ir C. Šių taškų potencialai VA = 5 V,
VB = –5 V ir VC = –2 V. Apskaičiuokite lauko jėgų atliekamus darbus AAB, ABC ir ACA. Paaiškinkite neigiamojo ženklo fizikinę prasmę.

Elektronikoje svarbus ne potencialas, o potencialų skirtumas. Skaičiuodami potencialų skirtumą, vieno aplinkos taško potencialą pasirenkame laisvai. Pavyzdžiui, laikome, kad jis lygus nuliui. Nulinio potencialo tašku dažniausiai laikomas žemės paviršiaus taškas. Tuomet visi lauko taškai apibūdinami potencialu žemės atžvilgiu. Taip elgiantis, potencialas, skirtingai nuo energijos, gali būti ir neigiamas.

Įtampa. Kreivinis elektrinio lauko stiprio integralas išilgai kelio l tarp bet kurių dviejų elektrinio lauko taškų A ir B vadinamas elektrine įtampa UAB:

UAB=ABEdl.								           (1.4)

Palyginę (1.3) ir (1.4) išraiškas matome, kad potencialų skirtumo VA – VB ir įtampos UAB išraiškos yra vienodos. Ir vis dėlto šios sąvokos skiriasi. Terminas "potencialų skirtumas" vartojamas potencialinio lauko atveju. Tada kreivinis lauko stiprio integralas (1.3) išraiškoje nepriklauso nuo integravimo kelio. Terminas "įtampa" vartojamas bet kokio, ne tik potencialinio, lauko atveju. Todėl jo prasmė yra platesnė. Potencialų skirtumo ir įtampos sąvokų daugiareikšmiškumas paprastai išryškėja tik aukštojo dažnio laukuose. Mes šiame vadovėlyje potencialų skirtumo ir įtampos sąvokas laikysime sinonimais.

1.2 užduotis

Pagal užduoties 1.1 sąlygą apskaičiuokite įtampas UAB, UBC ir UCA.

1.1.2. Pagrindiniai grandinės elektriniai dydžiai

Grandinių analizės metodai pagrįsti realių įtaisų modelių sudarymu. Modeliuose vykstantys procesai aprašomi skaliariniais dydžiais – srovėmis ir įtampomis.

Elektros srovė. Fizikoje žinomos trys srovės rūšys: laidumo, slinkties ir konvekcinė srovės. Elektrinėse grandinėse dažniausiai skaičiuojamos laidumo srovės. Laidumo elektros srovę sudaro kryptingai judantys laisvieji krūvininkai. Metaluose laisvieji krūvininkai yra elektronai, skysčiuose – teigiamieji ir neigiamieji jonai, dujose – elektronai, teigiamieji ir neigiamieji jonai. Medžiagos, turinčios daug laisvųjų krūvininkų, vadinamos laidininkais. Geriausi laidininkai yra metalai.

Terminas "elektros srovė" turi dvejopą prasmę. Pirmiausiai šiuo terminu apibūdinamas kryptingo krūvininkų judėjimo reiškinys. Kita prasme šis terminas vartojamas kaip termino "elektros srovės stipris" sinonimas, kiekybiškai apibūdinantis krūvininkų judėjimo intensyvumą.

Kiekybinė kryptingo krūvių judėjimo intensyvumo charakteristika yra skaliarinis dydis – elektros srovė. Ji lygi pro paviršių S per sekundę pratekėjusio krūvio kiekiui:

I=dqdt.									           (1.5)

Elektros srovės SI vienetas yra amperas (A). Elektros srovės kryptis sutampa su teigiamųjų krūvininkų judėjimo kryptimi.

1.3 užduotis

Laidininku, kurio skerspjūvis 2,5 mm2, per vieną sekundę pernešamas 0,5 C krūvis. Elektrolitinėje vonioje, kurios skerspjūvis 0,5 m2, per vieną sekundę pernešamas taip pat 0,5 C krūvis. Apskaičiuokite abi tekančias sroves. Kuri srovė stipresnė?

Elektrovaros šaltinis. Laidininkuose elektros krūvių sukuriamas elektrinis laukas, vadinamas Kulono lauku, taip perskirsto laisvuosius krūvininkus, kad visų laidininko taškų potencialai suvienodėja ir elektrinis laukas laidininke dingsta. Norint sukurti kryptingą nuolatinį krūvininkų judėjimą kuria nors kryptimi, krūvius turi veikti kokia nors pašalinė jėga. Ši jėga vadinama elektrovara, o šaltinis, kuriame ji veikia, – elektrovaros šaltiniu. Elektrovara atskiria teigiamuosius ir neigiamuosius krūvius ir verčia juos judėti priešingomis kryptimis.

Elektrovaros prigimtis gali būti įvairi. Ji gali atsirasti vykstant įvairiems fiziniams bei cheminiams procesams – kintant magnetiniam laukui, vykstant krūvininkų difuzijai nevienalytėje aplinkoje ir t. t. Elektrovaros šaltinį apibūdina skaliarinis dydis, vadinamas elektrovara E. Skaitine reikšme ji lygi darbui, kurį atliktų pašalinio elektrinio lauko Epjėgos, perkeldamos teigiamą vienetinį krūvį nuo neigiamojo šaltinio poliaus prie teigiamojo:

E=− polius+ poliusEpdl.								           (1.6)

Elektrovaros, kaip ir įtampos bei potencialo, SI vienetas yra voltas (V). Šaltinio elektrovara lygi potencialų skirtumui tarp šaltinio gnybtų (polių), kai jame neteka srovė.

Elektrinė grandinė. Paprasčiausią elektrinę grandinę gauname sujungę elektrovaros šaltinio polius laidininku (1.1. pav.). Šiame paveiksle sutartiniu rezistoriaus žymeniu R yra pavaizduota laidininko varža. Tokioje grandinėje, veikiant elektrovaros šaltiniui, laisvieji krūvininkai pradeda kryptingai judėti, tai yra, grandinėje atsiranda elektros srovė I.

1.1 pav. Paprasčiausia elektrinė grandinė

Elektros krūvininkai gali kryptingai judėti veikiami elektrinio lauko. Prijungus laidininką prie elektrovaros šaltinio polių, tarp jo galų atsiranda potencialų skirtumas – laidininke susidaro elektrinis laukas. Šis laukas skatina krūvininkus kryptingai judėti. Judant teigiamiems krūviams grandinės dalimi ACDB, jų potencinė energija mažėja. Pasiekusius tašką B, teigiamuosius krūvius pradeda veikti pašalinė jėga. Ši jėga stumia krūvį prieš Kulono lauko jėgas iš neigiamojo šaltinio poliaus į teigiamąjį (iš taško B į tašką A). Dėl to krūvių potencinė energija vėl padidėja. Toliau procesas kartojasi.

Įtampos kritimas. Elektrinio lauko jėgos, perkeldamos krūvį, atlieka darbą. Perkeliant teigiamąjį krūvį laidininke už elektrovaros šaltinio ribų, jo potencinė energija mažėja. Teigiamojo vienetinio krūvio potencinės energijos sumažėjimas (kritimas), jį perkeliant iš taško A į tašką B, lygus tų taškų potencialų skirtumui:

VA−VB=ABEdl.								           (1.7)

Potencialo sumažėjimas (kritimas) grandinėje arba jos dalyje, tekant srovei, vadinamas įtampos kritimu.

Kaip matome, ši sąvoka siejama su krūvių judėjimu (srovės tekėjimu). Dažnai žodis "kritimas" praleidžiamas ir "įtampos kritimas" vadinamas "įtampa". Nagrinėjamu atveju įtampos kritimas grandinės dalyje AB yra lygus:

UAB=ABEdl=VA−VB.							           (1.8)

Įtampos kritimas, kaip ir potencialų skirtumas, yra skaliarinis dydis, matuojamas SI vienetais voltais (V). Paveiksluose įtampos kritimo kryptis parodoma rodykle, pavyzdžiui, UAB (1.1 pav.). Rodyklė paprastai nukreipiama potencialo mažėjimo (srovės tekėjimo) kryptimi. Jei rodyklę nukreiptume priešinga kryptimi, gautume neigiamą įtampos kritimą. Pavyzdžiui, nagrinėjamu atveju apskaičiavę įtampos kritimą UBA (nukreiptą iš B į A), gautume neigiamą įtampą: UBA < 0 (UBA = –UAB).

Taigi, įtampos kritimas, kaip ir įtampa bei potencialų skirtumas, yra skaliariniai dydžiai. Jų ženklas priklauso nuo atskaitos krypties.

Varža. Laidumas. Krūvininkų judėjimą laidininke stabdo tam tikras pasipriešinimas, savotiška ,,trinties jėga". Šio pasipriešinimo kryptingam krūvių judėjimui (elektros srovei) kiekybinė charakteristika yra dydis, vadinamas varža. Grandinės dalies, kurioje nėra elektrovaros šaltinių, varža R lygi įtampos kritimo U toje grandinės dalyje santykiui su tos grandinės dalies srove I:

R=UI.									           (1.9)

Varžos SI vienetas yra omas ().

Atvirkščias varžai dydis vadinamas laidumu: G = 1 / R. Laidumas matuojamas simensais (S).

Pagal klasikinės fizikos teoriją pasipriešinimo reiškinį galime paaiškinti šitaip: judėdami krūvininkai sąveikauja su medžiagos dalelėmis ir atiduoda joms dalį savo kinetinės energijos. Ši energija virsta dalelių chaotišku judėjimu, tai yra šilumine energija. Laidininko varžoje krūvininkų potencinė energija (elektros energija) paverčiama šilumine energija. Pastaroji išspinduliuojama į aplinką.

Taigi, varža yra kiekybinis parametras, apibūdinantis grandinės sugebėjimą negrįžtamai paversti elektros energiją kitomis energijos rūšimis.

Galia. Elektros energijos generavimo arba jos keitimo kitomis energijos rūšimis greitis vadinamas galia. Galia matuojama vatais (W).

Prisiminkime galios varžoje išraiškas:

PR=UI=I2R=U2G;							        (1.10)

čia I ir U – srovė ir įtampos kritimas laidininke, kurio varža lygi R.

Šaltinio galia PE lygi jo elektrovaros E ir srovės I sandaugai:

PE=EI.									        (1.11)

1.1.3. Elektroninių grandinių schemų sandara

Elektroninės grandinės schema. Sutartiniais žymenimis pavaizduota elektrinė grandinė su elektroniniais prietaisais vadinama elektroninės grandinės schema. Elektroninių grandinių atvaizdavimui sudaromos įvairių tipų schemos: principinės, ekvivalentinės, struktūrinės ir t. t.

Principinę elektrinę schemą gauname grafiškai pavaizdavę realią grandinę, kur naudojantis sutartiniais žymenimis parodyti visi grandinės elementai ir jų tarpusavio jungimas. Kiekvieną realų grandinės elementą (rezistorių, tranzistorių, akumuliatorių ir pan.) žymi standartais numatyti grafiniai žymenys.

Ekvivalentinėje arba skaičiavimo grandinės schemoje realią grandinę pakeičiame idealizuota, kurioje matematiškai tam tikru tikslumu galima modeliuoti realioje grandinėje vykstančius procesus. Čia taip pat vartojami standartu numatyti sutartiniai grafiniai žymenys: elektrovaros šaltinis, varža, talpa ir taip toliau. Pavyzdžiui, 1.1 paveiksle pavaizduotos grandinės ekvivalentinę schemą sudaro elektrovaros šaltinis, kurio elektrovaros jėga yra E, ir išorinė grandinė, kurios varža R. Braižant šaltinį, nurodoma jo elektrovaros kryptis. Ji nukreipta iš poliaus, kuriame susikaupę neigiami krūviai, į polių, kuriame susikaupę teigiami krūviai, tai yra šaltinio elektrovara nukreipta iš gnybto, turinčio žemesnį potencialą, į gnybtą, turintį aukštesnį potencialą.

Sąlygiškai tai galime parodyti pliuso ir minuso ženklais prie šaltinio gnybtų. Taigi, grandinėje su vienu šaltiniu srovės ir elektrovaros kryptys sutampa – srovė šaltinyje teka iš gnybto, turinčio žemesnį potencialą, į gnybtą, turintį aukštesnį potencialą.

Tekant srovei, varžoje R susidaro įtampos kritimas UCD. Nagrinėjamoje grandinėje jis lygus šaltinio gnybtų įtampai. Už šaltinio ribų srovė teka potencialo mažėjimo kryptimi. Vadinasi, srovė varžoje nukreipta iš aukštesnio potencialo taško į žemesnio potencialo tašką. Sąlygiškai tai galime parodyti pliuso ir minuso ženklais prie rezistoriaus R galų.

Dalis šaltinio gaminamos elektros energijos yra paverčiama šiluma pačiame šaltinyje. Taigi, tam tikrą varžą turi ne tik išorinė grandinė, bet ir pats elektrovaros šaltinis. Ši varža vadinama šaltinio (vidine) varža ir žymima Ri.

Grandinių sandaros elementai. Paprasčiausi grandinės elementų jungimo būdai yra nuoseklusis ir lygiagretusis.

Grandinės elementai sujungti nuosekliai, kai jais teka ta pati srovė, o lygiagrečiai sujungtus elementus veikia ta pati įtampa.

1.2 paveiksle pavaizduotoje grandinėje elektrovaros šaltinis E ir rezistorius R1 sujungti nuosekliai ir jais teka ta pati srovė I1, rezistoriai R2 ir R3 sujungti lygiagrečiai, nes jų abiejų įtampa yra UAB.

1.2 pav. Šakotinė elektrinė grandinė

Pagal elementų sujungimą galime skirti šakotines ir nešakotines grandines. Visais nešakotinės grandinės elementais teka ta pati srovė, tai yra, jos visi elementai sujungti nuosekliai. Nešakotinė yra 1.1 paveiksle parodyta grandinė. Šakotinės grandinės elementais apskritai teka skirtingos srovės. Šakotinė yra 1.2 paveiksle pavaizduota grandinė, nes jos elementų R1, R2 ir R3 srovės skirtingos: I1, I2 ir I3.

Grandinės dalis, kurią sudaro nuosekliai sujungti elementai, vadinama šaka. Pavyzdžiui, 1.2 paveiksle pavaizduotoje grandinėje yra trys šakos: pirmąją šaką sudaro elektrovaros šaltinis ir rezistorius R1, o antrąją ir trečiąją – rezistoriai R2 ir R3.

Trijų ir daugiau šakų sujungimo taškas vadinamas mazgu. Nagrinėjamoji grandinė turi du mazgus: A ir B.

Uždaras kelias, sudarytas iš grandinės šakų ir mazgų, vadinamas kontūru. Kontūrą apibūdina jo apėjimo kryptis, kuri pasirenkama laisvai ir nurodoma rodykle (1.2 pav.).

1.2. Varžinių grandinių dėsniai

Pagrindiniai elektrinių grandinių dėsniai yra Omo ir Kirchhofo dėsniai.

1.2.1. Omo dėsnis grandinės daliai

Vokiečių fizikas G. Omas 1826 m. eksperimentiškai nustatė priklausomybę tarp laidininko srovės I, jo varžos R (laidumo G = 1 / R) ir įtampos kritimo U:

I=UR=GU.					   (1.12)

1.3 pav. Grandinės dalis

Elektros grandinių schemose srovės tekėjimo bei įtampos atskaitos kryptys pažymimos, kaip tai parodyta 1.3 paveiksle. Apie įtampos kryptį galima spręsti iš indeksų: įtampa nukreipta iš pirmąjį indeksą atitinkančio taško į antrąjį indeksą atitinkantį tašką. Pavyzdžiui, įtampa UAB nukreipta iš taško A į tašką B. Įtampa UBA nukreipta iš taško B į tašką A. Sukeitus įtampos indeksus, pakinta jos ženklas: UAB = –UBA. Rašydami Omo dėsnio išraišką, įvertiname įtampos kryptį. Kai įtampos ir srovės kryptys sutampa, išraiškoje rašomas pliusas, kai nesutampa, – minusas.

1.2.2. Įtampos daliklis

Prisiminkime Omo dėsnio taikymą ir panagrinėkime elektroniniuose įtaisuose dažnai naudojamą įtampų dalinimo grandinėlę. Daliklio, kuris perduoda įėjimo įtampą į tris skirtingus išėjimus, schema pateikta 1.4 paveiksle. Ji tokia pati kaip ir potenciometro schema, tik vietoj reostato su slankikliu naudojamas rezistorius su atšakomis arba grupė nuosekliai sujungtų rezistorių. Neapkrauto įtampos daliklio dalių įtampos apskaičiuojamos taikant Omo dėsnį:

U1 IŠ=R1 I=R1RΣUIN,			         (1.13)

1.4 pav. Įtampos daliklis

U2 IŠ=R1+R2I=R1+R2RΣUIN,	         (1.14)

U3 IŠ=R1+R2+R3I=R1+R2+R3RΣUIN;  (1.15)

čia R = R1 + R2 + R3 + R4.

Neapkrauto įtampos daliklio išėjimo įtampa UIŠ yra proporcinga jo įėjimo įtampai UIN:

Un IŠ=KnUIN;								         (1.16)

čia Kn – daliklio įėjimo įtampos perdavimo į n-tąjį išėjimą perdavimo koeficientas, dar vadinamas dalijimo koeficientu. Jis lygus rezistoriaus varžos, nuo kurios nuimama išėjimo įtampa, ir visų daliklio rezistorių varžų sumos santykiui:

Kn=R1+R2+R3+…+RnR1+R2+R3+…+RN=nRkNRk.					         (1.17)

1.4 užduotis

Turime 5 V maitinimo šaltinį. Mums reikalingos 1 V, 2 V, 3 V ir 4 V įtampos. Apskaičiuokite įtampos daliklio rezistorių varžas šioms įtampoms gauti. Daliklis iš šaltinio gali naudoti ne didesnę kaip 5 mA srovę.

1.5 užduotis

Išveskite formules dviejų rezistorių daliklio varžoms apskaičiuoti, kad jo išėjimo įtampa UIŠ būtų lygi: a – UIN / 2; b – UIN / 5; c – UIN / 10; d – UIN / 100.

Skaičiuodami apkrauto įtampos daliklio išėjimo įtampą, įvertiname ir daliklio apkrovos varžos dydį.

1.2.3. Kirchhofo dėsniai

Bet kokiai grandinei bet kokiu laiko momentu galioja I ir II Kirchhofo dėsniai. Šiais dėsniais pagrįsta visa elektrinių grandinių analizė.

I Kirchhofo dėsnis taikomas grandinės mazgams. Jis suformuluotas šitaip: bet kokio elektrinės grandinės mazgo visų n srovių algebrinė suma lygi nuliui: