Prisiminkime, kas yra integravimas. Tai integruojamos funkcijos grafiko apibrėžiamo ploto radimas. Aišku, kad integruojant stačiakampį impulsą, plotas didėja tiesiniu dėsniu.

6.14 pav. Integruojanti RC grandinėlė (a) ir įtampų jos įėjime bei išėjime

laiko diagramos (b)

Iš to, kas pasakyta, ir iš 6.14 paveikslo laiko diagramų akivaizdu, kad RC grandinėlė teisingai integruos tik tada, kai integruojamo stačiakampio impulso trukmė ti bus mažesnė už integruojančios grandinėlės laiko pastoviąją:

ti<τ=RC.				     (6.27)

Praktiškai pakanka, kad integruojamo impulso trukmė būtų bent du kartus mažesnė už grandinėlės laiko pastoviąją.

Dar viena svarbi išvada. Akivaizdu, kad įtampa idealiai integruojančios RC grandinėlės išėjime bus mažesnė už įtampą įėjime. Gerai integruojančios RC grandinėlės išėjimo įtampa turėtų neviršyti pusės įėjimo įtampos dydžio.

6.11 užduotis

Toje pačioje laiko diagramoje nubraižykite stačiakampį baigtinės trukmės ti impulsą idealiai integruojančios RC grandinėlės įėjime ir impulsą jos išėjime dviem atvejais:

a) pasibaigus impulsui, signalo šaltinio išėjimo varža praktiškai lygi nuliui;

b) pasibaigus impulsui, signalo šaltinio išėjimo varža praktiškai lygi begalybei.

Priimkite, kad abiem atvejais integruojanti grandinėlė išėjime yra atvira.

Koks atvejis – a ar b – yra tada, kai signalo grandinėlės įėjime šaltinis yra loginis elementas?

Patikrinkite, ar jūsų nubraižytos laiko diagramos atitinka (6.27) sąlygą.

6.12 užduotis

Toje pačioje laiko diagramoje nubraižykite trikampį baigtinės trukmės ti impulsą idealiai integruojančios RC grandinėlės įėjime ir impulsą jos išėjime, kai RC grandinėlė atvira ir pasibaigus impulsui signalo šaltinio išėjimo varža be galo didelė.

Prisiminę elementarias žinias apie integruojančią RC grandinėlę, nubraižysime integruojančio stiprintuvo grandinę (6.15 pav.).

Šiai grandinei pakanka elementų R ir C. Tačiau prisimindami prielaidas, analizuojant grandines su operaciniais stiprintuvais, ir sąlygas, kada jos galioja, grįžtamojo ryšio grandinę papildome rezistoriumi RGR, sudarydami grįžtamąjį ryšį ne tik kintamajai, bet ir nuolatinei dedamajai. Šis rezistorius nepakeis grandinės veikimo, jei bus išpildyta sąlyga

6.15 pav. Integruojantis stiprintuvas

RGR>>1ωminC .		(6.28)

Nuolatinei dedamajai galioja stiprintuvo-inverterio stiprinimo koeficiento išraiška

KU=−RGRR .								     (6.29)

Ši išraiška atsiranda integruojamo impulso trukmės ribojimo sąlygoje

ti≤KU⋅τ2=RGRC2.							     (6.30)

Akivaizdu, kad šis integruojantis stiprintuvas gali integruoti daug ilgesnės trukmės impulsą nei integruojanti RC grandinėlė.

Užrašysime perdavimo koeficientą kintamajai įtampos dedamajai. Pagal įtekančios į A tašką srovės ir iš jo ištekančios srovės lygybės sąlygą

UINR=UIŠ1jωC ,      arba      UIŠ=UIN1jωRC=UIN1jωτ .		     (6.31)

Integruojančio stiprintuvo kompleksinis įtampos perdavimo koeficientas

K=UIŠUIN=1jωτ .								     (6.32)

Kompleksinio įtampos perdavimo koeficiento modulis

K=1ωτ ,									     (6.33)

ir argumentas

ϕ=−π2=const .								     (6.34)

Lygtį (6.31), surišančią išėjimo ir įėjimo įtampų kompleksines amplitudes, atitinka tokia lygtis momentinėms išėjimo ir įėjimo įtampų reikšmėms:

uIŠ(t)=−1RC0tuIN(t)dt .							     (6.35)

Šiek tiek detaliau aptarsime integruojančio stiprintuvo DACh, aprašytos (6.33) lygtimi, eigą.

Kai K=1, ω1=1τ .							     (6.36)

Kai K=KOS NGR, ω=1KOS NGR⋅1τ=ω1KOS NGR .			     (6.37)

Per šiuos du taškus pravesime idealaus integratoriaus DACh (taškinė linija 6.16 paveiksle). Paveiksle nubraižyta kompensuoto operacinio stiprintuvo DACh logaritminiu masteliu, kai K  1 atitinka L  0, o KOS NGR atitinka LOS NGR.

Atkreipkime dėmesį, kad dažniui artėjant į nulį, idealaus integratoriaus perdavimo koeficientas artėja į begalybę. Akivaizdu, kad joks realus įtaisas tokio perdavimo koeficiento neturi. Idealaus integratoriaus charakteristiką koreguoja operacinio stiprintuvo su neigiamu grįžtamuoju ryšiu charakteristika: rezultate gauname integruojančio stiprintuvo charakteristiką, atvaizduotą stora ištisine linija 6.16 paveiksle. Ši charakteristika rodo, kad integruojantis stiprintuvas idealiai integruoja tik dažnių ruože, kuris prasideda dažniu 1 / KOS NGR (čia integruojantis stiprintuvas veikia kaip stiprintuvas. Aukščiau operacinio stiprintuvo pirmojo DACh lūžio dažnio pradeda veikti ta integruojanti RC grandinėlė operacinio stiprintuvo schemoje, kuri sukuria šį DACh lūžio tašką. Tai reiškia, kad nuo šio dažnio integruojantis stiprintuvas veikia kaip du nuosekliai sujungti integratoriai. Dar po vieno DACh lūžio taško veiktų trys nuosekliai sujungti integratoriai ir taip toliau.

Diferencijuojantis stiprintuvas

6.16 pav. Idealaus integratoriaus (taškinė linija)

ir integruojančio stiprintuvo  (stora ištisinė linija) DACh

Pradėsime nuo diferencijuojančios CR grandinėlės. 6.17 paveiksle parodyta ši grandinėlė ir įtampos grandinėlės išėjime laiko diagrama, atitinkanti stačiakampį vienetinės įtampos impulsą grandinėlės įėjime.

6.17 pav. Diferencijuojanti CR grandinėlė (a) ir įtampų jos įėjime bei išėjime

laiko diagramos (b)

Prisiminkime, kad funkcijos diferencijavimas reiškia jos išvestinės, arba funkcijos kitimo greičio, radimą. Jei grandinėlės įėjime veikia idealus 1 V amplitudės stačiakampis impulsas, įtampos kitimo greitis priekinio ir galinio fronto metu yra begalinis. Fiziškai maksimalią įtampos diferencijuojančios CR grandinėlės išėjime vertę riboja maksimali grandinėlės įėjimo įtampa, todėl uIŠ = +1 V, kai įtampa įėjime be galo greitai didėja, ir uIŠ = –1 V, kai įtampa įėjime be galo greitai mažėja. Akivaizdu, kad diferencijavimas vyks tuo geriau, kuo mažesnė bus kondensatoriaus išsikrovimo laiko pastovioji (idealiu atveju įtampos šuolio grandinėlės išėjime trukmė turėtų artėti į nulį). Todėl diferencijuojančios CR grandinėlės atveju reikia išpildyti tokią sąlygą:

τ=RC<<ti.			    (6.38)

Realių signalų kitimo greitis būna baigtinis, tad ir įtampa diferencijuojančios grandinėlės išėjime būna baigtinio dydžio.

6.13 užduotis

Į idealiai diferencijuojančios CR grandinėlės įėjimą patenka 6.18 paveiksle atvaizduotas impulsas. Toje pačioje laiko diagramoje nubraižykite signalą grandinėlės išėjime.

6.18 pav.

Dabar nagrinėsime diferencijuojančio stiprintuvo grandinę, pavaizduotą 6.19 paveiksle.

Grandinei tik su elementais C ir R galime užrašyti:

6.19 pav. Diferencijuojantis stiprintuvas

UIN1jωC=−UIŠR, arba UIŠ=−jω RC UIN.				      (6.39)

Šią (6.39) lygtį atitinka tokio pavidalo lygtis momentinėms įėjimo ir išėjimo įtampų reikšmėms:

uIŠ(t)=−RCduIN(t)dt .    (6.40)

Diferencijuojančio stiprintuvo kompleksinis įtampos perdavimo koeficientas

K=UIŠUIN=−jωRC=−jωτ.   (6.41)

Diferencijuojančio stiprintuvo DACh ir DFCh užrašomos taip:

K=ωτ,									     (6.42)

6.20 pav. Idealaus diferenciatoriaus (taškinė linija)

ir diferencijuojančio stiprintuvo  (stora ištisinė linija) DACh

ϕ=π2=const.								     (6.43)

Nagrinėsime diferencijuojančio stiprintuvo DACh eigą. Kai K  1, arba L  0,   1 / . DACh – tiesė praeinanti per tašką   1 /   su 20 dB / dec nuolydžiu (taškinė tiesė 6.20 pav.).

Aukštėjant dažniui, stiprinimo koeficientas didėja ir tai reiškia, kad schemos išėjime gali atsirasti labai sustiprinti aukštadažniai trukdžiai. Kita vertus, yra pavojus, kad aukštuose dažniuose operacinis stiprintuvas susižadins. Nuosekliai į įėjimo grandinę įjungtas papildomas rezistorius Rp sumažina stiprinimo koeficientą iki dydžio R / Rp. Lygiagrečiai į grįžtamojo ryšio grandinę įjungtas papildomas kondensatorius Cp nukelia DACh pirmojo lūžio tašką aukštųjų dažnių srityje į žemesnius dažnius. Diferencijuojančio stiprintuvo grandinė su papildomais elementais Rp ir Cp atspari aukštadažniams trukdžiams ir nesusižadina. Akivaizdu, kad ši schema idealiai diferencijuos signalus, kurių spektro aukščiausias dažnis yra ne didesnis kaip 1 / RpC.

6 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

6.0.1. Kodėl operaciniai stiprintuvai yra bene plačiausiai taikomos analoginės grandinės?

6.1. Apibrėžimas. Reikalavimai operaciniams stiprintuvams ir juos vykdanti struktūrinė schema

6.1.1. Suformuluokite operacinio stiprintuvo apibrėžimą.

6.1.2. Išvardinkite reikalavimus operaciniams stiprintuvams ir nubraižykite tuos reikalavimus įgyvendinančią struktūrinę schemą.

6.2. Operacinių stiprintuvų žymėjimas ir jų parametrai

6.2.1. Nubraižykite operacinio stiprintuvo tarptautinį grafinį žymenį. Nubraižykite operacinio stiprintuvo grafinio žymens supaprastintus variantus.

6.2.2. Nubraižykite operacinio stiprintuvo perdavimo charakteristiką ir paaiškinkite, kokius operacinio stiprintuvo parametrus ši charakteristika nustato.

6.2.3. Kas yra nulio koregavimas operaciniame stiprintuve? Kaip jis vykdomas?

6.2.4. Kaip apibūdinamos operacinio stiprintuvo dažninės savybės ir jo veikimo sparta?

6.3. Operacinių stiprintuvų kartos ir jų grandinių variantai

6.3.1. Paaiškinkite, koks svarbiausias suspaustųjų arba pinč – rezistorių pranašumas, juos lyginant su paprastais bazės srities difuziniais rezistoriais.

6.3.2. Paaiškinkite, kuo pranašesni operaciniai stiprintuvai su npn ir pnp struktūrų tranzistoriais už operacinius stiprintuvus tik su npn struktūros tranzistoriais.

6.3.3. Kokios išskirtinės savybės būdingos sudėtiniams tranzistoriams?

6.3.4. Kas yra super- tranzistorius? Kaip jis taikomas operacinio stiprintuvo grandinėje?

6.3.5. Paaiškinkite, kaip šiuolaikiniuose operaciniuose stiprintuvuose pavyko išvengti išorinių diskretinių kompensuojančių kondensatorių.

6.4. Operacinių stiprintuvų taikymas tiesiniuose įtaisuose

6.4.1. Išvardinkite prielaidas, kurios priimamos analizuojant tiesines schemas su operaciniais stiprintuvais, ir sąlygas, kad tos prielaidos galiotų.

6.4.2. Nubraižykite stiprintuvo – inverterio schemą ir paaiškinkite, koks svarbiausias šios schemos trūkumas.

6.4.3. Kas riboja nuosekliai įjungto į stiprintuvo-inverterio įėjimo grandinę rezistoriaus R1 varžos didinimą?

6.4.4. Sudarykite grandinę stiprintuvo-inverterio, sudedančio 1 mV signalus trijuose jo įėjimuose, suteikiant tiems signalams svorio koeficientus 1, 2 ir 5. Pageidautinas kuo didesnis šių signalų stiprinimo koeficientas. Maitinimo šaltinio įtampa  10 V.

6.4.5. Koks yra 6.9 paveiksle pavaizduotos stiprintuvo-inverterio grandinės išėjimo signalas, jei uIN  1 mV, R1  10 k, R2  20 k, RA  100 , RB  20 k ? Kokia yra šio stiprintuvo-inverterio įėjimo varža?

6.4.6. Paaiškinkite, kodėl nekeičiančio fazės stiprintuvo įėjimo varža daug kartų didesnė už stiprintuvo-inverterio įėjimo varžą. Ar ji priklauso nuo operacinio stiprintuvo be neigiamo grįžtamojo ryšio stiprinimo koeficiento?

6.4.7. Paaiškinkite kartotuvo – išrišančio laipsnio – paskirtį.

6.4.8. Ar skirtuminis stiprintuvas  vykdys savo pagrindinę funkciją, jei jis veiks netiesiniu režimu?

6.4.9. Koks yra 6.11 paveiksle atvaizduoto skirtuminio stiprintuvo grandinės išėjimo signalas, jei uIN1  1 mV, uIN2  5 mV, R1  R2  10 k ? Kokia yra šio stiprintuvo įėjimo varža?

6.4.10. Tarkime, kad 6.10 paveikslo grandinėje uIN yra reguliuojama nuolatinė įtampa, o R1 yra apkrovos varža. Kas yra ši schema apkrovos varžos atžvilgiu: įtampa ar srove valdomas įtampos ar srovės šaltinis? Atsakymą pagrįskite.

6.4.11. Į idealiai integruojančios RC grandinėlės įėjimą patenka 6.21 paveikslėlyje parodytas impulsas. Toje pačioje laiko diagramoje nubraižykite impulsą grandinėlės išėjime. Grandinėlės išėjimas neapkrautas; pasibaigus impulsui įėjime signalo šaltinio išėjimo varža labai maža.

6.21 pav.

6.4.12. Jei integruojančio stiprintuvo grandinėje (6.15 pav.) didiname rezistoriaus RGR varžą, galime integruoti trumpesnius (ilgesnius) impulsus. Pasirinkite vieną iš šių dviejų atsakymų ir savo pasirinkimą motyvuokite.

6.4.13. Paaiškinkite

a) kodėl idealaus integratoriaus DACh neįmanoma realizuoti prie pačių žemiausių dažnių;

b) kodėl idealaus integratoriaus DACh neįmanoma realizuoti prie labai aukštų dažnių.

6.4.14. Į idealiai diferencijuojančios CR grandinėlės įėjimą patenka 6.21 paveikslėlyje atvaizduotas impulsas. Toje pačioje laiko diagramoje nubraižykite impulsą grandinėlės išėjime.

6.4.15. Paaiškinkite, kodėl diferencijuojančio stiprintuvo schemoje (6.19 pav.) tenka taikyti du papildomus schemos elementus Rp  ir Cp .

6.4.16. Paaiškinkite, ar įmanoma realizuoti idealaus diferenciatoriaus DACh

a) prie pačių žemiausių dažnių;

b) prie labai aukštų dažnių.