nes, įjungus generatorių, jis be pašalinio poveikio gali nesusižadinti. Išeitis randama, panaudojant automatinio bazės įtampos reguliavimo įtaisus. Generatoriaus su tokiu įtaisu schema pateikta 9.14 paveiksle. Automatinio bazės įtampos reguliavimo įtaisą sudaro lygiagrečioji RC grandinė įjungta į tranzistoriaus bazės grandinę (elementai RB ir CB). Kai generatoriuje virpesių nėra arba jų amplitudė maža, bazės rezistorius RB nustato pradinį darbo tašką tiesinėje dinaminės perdavimo charakteristikos dalyje, todėl gaunamas minkštas generatoriaus susižadinimas. Didėjant virpesių amplitudei, kondensatorius CB kraunamas bazės srovės nuolatine dedamąja. Įtampa ant kondensatorius paslenka darbo tašką į kairę, sumažėja nukirtimo kampas ir generatorius dirba, esant dideliam naudingumo koeficientui.

9.14 pav. LC generatoriaus su automatiniu bazės įtampos reguliavimu schema

9.3.4. Neigiamosios varžos LC generatoriai

Šiuose generatoriuose kaip neigiamos varžos elementai naudojami negatronai. Plačiausiai naudojami neigiamosios varžos generatoriai su tuneliniais diodais. Jie nuo kitų generatorių skiriasi sandaros paprastumu, mažais gabaritais, svoriu, ekonomiškumu. Labiausiai šių generatorių privalumai pastebimi superaukštųjų dažnių diapazone. Šiame diapazone tranzistoriai jau nebenaudojami, ir generatoriai su tuneliniais diodais sėkmingai pakeičia sudėtingus klistroninius ir kitokius generatorius. Tipiško generatoriaus su tuneliniu diodu schema pateikta 9.15 paveiksle. Čia Ck, Lk ir R0e – rezonansinės sistemos elementai ir parametrai, Ri – maitinimo šaltinio E vidinė varža, CF – kondensatorius, šuntuojantis šaltinį. Šio generatoriaus ekvivalentinės grandinės mažos amplitudės virpesiams schema yra tokia, kaip parodyta 9.2, a paveiksle, todėl susižadinimo sąlyga (9.13) nagrinėjamajam generatoriui šitokia:

9.15 pav. Neigiamosios varžos LC generatoriaus su tuneliniu diodu ekvivalentinės grandinės schema

R0e'Rdif<0;			          (9.46)

čia

R0e'=R0eRap.			          (9.47)

Kai Rdif << –R'0e generuojami labai iškraipyti harmoniniai virpesiai. Iškraipymai bus nedideli, kai (1,2 – 1,5)Rdif = –R'0e, todėl prie diodo dažnai jungiama dalis kontūro.

Stacionarioji virpesių amplitudė randama iš amplitudžių balanso sąlygos (9.17), kurią šiuo atveju patogu užrašyti šitaip:

Gdif 1(Um1)=1Rdif 1(Um1)=−1R0e						        (9.48)

Funkcijos êGdif 1(Um1)ú pavidalas priklauso nuo pradinio darbo taško tunelinio diodo voltamperinėje charakteristikoje. Kai pradinis darbo taškas nustatomas stačiausioje krintančios voltamperinės charakteristikos dalyje, funkcija Gdif 1(Um1) didėjant amplitudei, monotoniškai mažėja. Šiuo atveju gaunamas minkštas susižadinimas. Kai pradinis darbo taškas paslinkęs iš tos padėties, funkcija êGdif 1(Um1)ú, didėjant Um1, pradžioje didėja, toliau ima mažėti kaip kreivės Tu(Um1) 9.13, a paveiksle. Šiuo atveju gaunamas kietas susižadinimas.

9.3.5. Kitokios sandaros LC generatoriai

9.16 pav. LC generatoriaus su emiterių ryšiu schema

Generatorius su emiterių ryšiu (9.16 pav.). Šiame generatoriuje stiprintuvą sudaro diferencinis stiprinimo laipsnis su virpesių kontūru VT1 tranzistoriaus kolektoriaus grandinėje. Teigiamasis grįžtamasis ryšys sudarytas sujungus VT1 tranzistoriaus kolektorių su VT2 tranzistoriaus baze. Šio generatoriaus generuojamų virpesių amplitudė maža (apie 0,5 V), nes tranzistorių įtampa tarp kolektoriaus ir bazės lygi nuliui.

9.17 pav. Dvitakčio LC generatoriaus schema

Dvitaktis generatorius (9.17 pav.). Dvitaktis generatorius generuoja didesnės amplitudės virpesius ir jo naudingumo koeficientas yra didesnis, nes tranzistoriai dirba paeiliui, kas pusperiodį. Teigiamasis grįžtamasis ryšys sudarytas panaudojus kondensatorinį įtampos daliklį C1, C2. Rezistoriai R1, R2 nustato tranzistoriaus darbo režimą. Šiame generatoriuje, palyginti su kitais, mažiau iškraipoma signalo forma.

9.4. Harmoninių virpesių generatorių dažnio stabilumas

9.4.1. Bendrosios žinios apie generatorių dažnio nestabilumą

Vienas iš svarbiausių generatoriaus kokybinių rodiklių yra dažnio nestabilumo koeficientas

δω=Δωωg;									        (9.49)

čia g – generuojamo virpesio dažnis,  – dažnio nuokrypis dėl pašalinių, dažnai vadinamų destabilizuojančiais, poveikių. Destabilizuojantys poveikiai – tai maitinimo šaltinio įtampos, temperatūros, drėgmės, slėgio pokyčiai, generatoriaus grandinės elementų triukšmai bei jų parametrų nuokrypiai, elementams senėjant, ir kt.

Generatoriaus su grįžtamuoju ryšiu dažnis randamas iš fazių balanso sąlygos (9.10a). Dažnio nestabilumas atsiranda todėl, kad grįžimo santykio fazės kampas T priklauso nuo generatoriaus grandinės sandaros parametrų x1, x2,  xn, kintančių, veikiant destabilizuojantiems faktoriams. Nagrinėjant generatoriaus stabilumą, iš pradžių patogu vertinti tik vieną parametrą x ir fazių balanso sąlygą (9.10a) perrašyti šitaip:

ϕT(ωg,x0)=2πn, n=0, 1, 2, …;					        (9.50)

čia x0 –  pradinė parametro x reikšmė. Pakitus parametrui x dydžiu x, generuojamojo virpesio dažnis pakinta tokiu dydžiu , kad fazių balanso sąlyga vėl būtų patenkinta:

ϕT(ωg+Δω,x0+Δx)=2πn, n=0, 1, 2, …;				        (9.51)

Kadangi nuokrypiai  ir x yra labai nedideli, (9.51) lygybės kairiąją pusę galima išskleisti Teiloro eilute ir apsiriboti pirmaisiais eilutės nariais:

ϕT(ωg+Δω,x0+Δx)=ϕT(ωg,x0)+Δω∂∂ωϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωg+

Δx∂∂xϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωg+…		        (9.52)

Įrašius šį reiškinį į (9.51) ir turint omenyje (9.50), gaunama šitokia fazių balanso sąlyga:

Δω∂∂ωϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωg+Δx∂∂xϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωg=0		        (9.53)

Iš čia

Δω=−∂∂xϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωg∂∂ωϕT(ωg,x0)x=x0ω=ωgΔx					        (9.54)

Iš gautosios formulės matyti, kad dažnio nuokrypį  galima sumažinti:

– mažinant parametro nuokrypį x,

– mažinant grįžimo santykio dažninės fazės charakteristikos T(, x) priklausomybę nuo parametro x (mažinant trupmenos (9.54) skaitiklį),

– didinant T(, x) priklausomybę nuo dažnio (didinant trupmenos (9.54) vardiklį).

Tuo atveju, kai (9.50) lygtis lengvai išsprendžiama ir randama funkcija g = f(x) dažnumo nestabilumą galima skaičiuoti kaip šios funkcijos diferencialą:

Δω=∂f(x)∂xx=x0Δx.							        (9.55)

Tuomet santykinį nestabilumą patogu užrašyti šitaip:

δω=Δωωg=1f(x)∂f(x)∂xx=x0Δp=∂∂xlnf(x)x=x0Δx.		        (9.56)

Kaip minėta, dažnis yra daugelio parametrų x1, x2,  xn funkcija. Bendras santykinis nestabilumas, sukeltas visų parametrų nuokrypių, bus atskirų parametrų nuokrypių sukeltų santykinių nestabilumų suma:

δω=i=1n∂∂xlnf(x1, x2, … xn)xi=xi0Δxi.					        (9.57)

Panašiai daugeliui parametrų apibendrinama ir (9.54) formulė.

9.4.2. RC ir LC generatorių dažnio nestabilumas

Generatoriuose naudojamų stiprintuvų dažninės fazės charakteristikos vertė generuojamų virpesių dažnio g aplinkoje artima 0 arba  ir nuo generuojamų virpesių dažnio beveik nepriklauso. Taigi, pasikeitus grįžtamojo ryšio grandinės fazės kampui , keičiasi virpesių dažnis. Kuo labiau  priklauso nuo dažnio, tuo stabilesnis generuojamų virpesių dažnis, vadinasi, grįžtamojo ryšio grandinės dažninė fazės charakteristika dažnio g aplinkoje turi būti kaip galima statesnė, t. y. d / d  max.

Virpesių kontūro ir Vyno tiltelio dažninės fazės charakteristikos parodytos 9.18 paveiksle.

9.18 pav. Vyno tiltelio (RC) ir LC kontūro (LC) dažninės fazės charakteristikos

Vyno tiltelio dažninė fazės charakteristika dažnio g aplinkoje yra daug statesnė nei kitų pasyviųjų RC grandinių, tinkamų panaudoti generatoriuose, todėl praktikoje labiausiai paplito tilteliniai RC generatoriai.

Virpesių kontūro dažninės fazės charakteristikos statumas

dϕγdω=−2Qω0;			          (9.58)

čia Q = 0L / r – virpesių kontūro kokybė; 0 = g – kontūro rezonansinis dažnis; L ir r – kontūro induktyvinės ritės induktyvumas ir jos varža.

Taigi, LC generatorių virpesių dažnio stabilumas didinamas, didinant Q, t. y. parenkant kontūro elementų medžiagą bei konstrukciją, taip pat apsaugant kontūrą nuo temperatūros ir drėgmės pokyčių, stabilizuojant maitinimo šaltinio įtampą.

Temperatūrinis kontūro dažnio nestabilumas mažinamas parenkant elementus, kurių maži temperatūriniai koeficientai, taip pat kompensuojant elementų temperatūrinius nestabilumus, parinkus L ir C elementus taip, kad jų temperatūriniai koeficientai būtų vienodo dydžio, bet priešingų ženklų. Specialiai sukonstruotų induktyvinių ričių minimalus temperatūrinis koeficientas L yra nuo 7 10–6 iki 25 10–6. Gaminami kondensatoriai, kurių C vertės nuo +10–4 iki –7 10–6.

LC generatorių stiprintuvas turi turėti didelę išėjimo varžą, tuomet stiprinimo įtaiso parametrų įtaka dažnio stabilumui būna silpnesnė. Praktiškai tokiomis priemonėmis LC generatorių virpesių, dažnio nestabilumas  sumažinamas iki 10–4 ir mažiau.

Kai reikalingi ypatingai stabilaus dažnio virpesiai, kokių negalima pasiekti, naudojant rezonansinius kontūrus sudarytus iš induktyvinių ričių ir kondensatorių, naudojami generatoriai su kvarciniais rezonatoriais.

9.4.3. Kvarcinių rezonatorių savybės

Kristalinio kvarco (SiO2) plokštelės pasižymi stipriai išreikštu pjezoelektriniu efektu. Šio efekto esmė šitokia: išpjovus iš kvarco kristalo plokštelę, atitinkamai orientuotą kristalo simetrijos ašių atžvilgiu, ir veikiant ją mechaniškai, ant plokštelės paviršių atsiranda elektriniai krūviai. Įtaisius plokštelės paviršiuje elektrodus, dažnai sudaromus, pasidabruojant plokštelę, tarp jų atsiranda elektros įtampa. Ir atvirkščiai, prijungus prie elektrodų kintamą elektros įtampą, plokštelėje atsiranda mechaniniai virpesiai. Iš kvarcinių plokštelių gaminami kvarciniai rezonatoriai.

Kvarcinio rezonatoriaus konstrukcija ir jo sutartinis grafinis žymuo pateikti 9.19 paveiksle. Kvarcinį rezonatorių sudaro tam tikru būdu išpjauta kvarco kristalo plokštelė 1 įtvirtinta specialiame laikiklyje 2 ir turinti du elektrodus 3 bei du išvadus 4 (9.19, a pav.). Visa konstrukcija hermetizuota vakuume.

Kvarco plokštelė, apskritai kaip ir bet kokia mechaninė sistema, turi daug rezonansinių dažnių. Bendruoju atveju kvarcinio rezonatoriaus ekvivalentinės grandinės schema yra tokia kaip parodyta 9.20, a paveiksle. Čia C0 – talpa, kurią sudaro plokštelė su abipus jos esančiais elektrodais; LQn , CQn ir RQn yra plokštelės, kaip įvairaus dažnio elektrinių virpesių rezonansinių sistemų, ekvivalentiniai induktyvumai, talpos ir nuostolių varžos.

9.19 pav. Kvarcinio rezonatoriaus konstrukcija (a) ir jo sutartinis grafinis žymuo (b)

Gaminant kvarcinius rezonatorius, plokštelės orientacija kristalo simetrijos ašių atžvilgiu, jos gabaritai bei elektrodų konstrukcija yra parenkami taip, kad būtų ryškiai išreikštas tik vienas, pagrindinis, rezonansinis dažnis. Tokio kvarcinio rezonatoriaus elektrinės savybės panašios į virpesių kontūro. Šiuo atveju kvarcinio rezonatoriaus ekvivalentinės grandinės schemą galima supaprastinti iki pavidalo pateikto 9.20, b paveiksle.

9.20 pav. Kvarcinio rezonatoriaus ekvivalentinės grandinės pilnoji (a) ir supaprastintoji (b) schemos bei jo ekvivalentinės varžos reaktyviosios dedamosios priklausomybė nuo dažnio

Kvarcinių rezonatorių ekvivalentinės grandinės parametrai gali turėti tokias reikšmes: C0 = 10 pF – 50 pF, CQ = 0,007 pF – 0,05 pF, LQ = 20 mH – 3 H, RQ = 4  – 150 . Antriniai tokio kontūro parametrai – banginė varža ZB siekia keletą M, o kokybė – keletą šimtų tūkstančių. Tipiški 4 MHz kvarcinio rezonatoriaus parametrai yra šie: LQ = 100 mH, RQ = 100 , CQ = 0,015 pF, C0 = 5 pF.

Kaip matyti iš ekvivalentinės grandinės schemos (9.20, b pav.), kvarcinis rezonatorius turi du rezonansinius dažnius: nuoseklaus kontūro dažnį

ωN=1LQCQ			   (9.59)

ir lygiagretaus

ωL=CQ+C0CQC0LQ								         (9.60)

Kadangi CQ << C0, tai N  L. Santykinis šių dažnių skirtumas (N – L) / N tesudaro šimtąsias, kartais tūkstantąsias, procento dalis. 9.20, c paveiksle pateikta kvarcinio rezonatoriaus elektrinės ekvivalentinės varžos reaktyviosios dedamosios priklausomybė nuo dažnio. Iš duotosios priklausomybės matyti, kad reaktyvioji varža dažnių diapazone nuo N  iki L yra induktyvioji. Kitiems dažniams ji yra talpinė.

9.4.4. Kvarciniai generatoriai

Kvarcinių generatorių su LC kontūru schemos parodytos 9.21 paveiksle. Parodytose trijų taškų generatoriuose kvarcinis rezonatorius įjungtas grįžtamojo ryšio grandinėje. Rezonatoriaus grandinės atstojamoji varža turi būti kaip galima mažesnė už aktyviąją vidinę kvarcinio rezonatoriaus varžą RQ. Priešingu atveju kvarco dažninės fazės charakteristikos statumas rezonansinio dažnio aplinkoje bus gerokai mažesnis, kartu nestabilesnis bus ir generuojamų virpesių dažnis. Kaip tik dėl šios priežasties 9.21 paveiksle parodytose generatorių grandinėse tranzistoriai įjungti pagal bendrosios bazės schemą, – tuomet tranzistorių įėjimo varža yra maža. Generatoriai generuoja virpesius, kai kontūro rezonansinis dažnis yra artimas kvarcinio rezonatoriaus dažniui.

Tranzistorinis kvarcinis generatorius dažnai sudaromas pagal 9.10, a paveikslo schemą. Sudarant kvarcinio generatoriaus grandinę induktyvinė ritė L pakeičiama kvarciniu rezonatoriumi. Šiuo atveju skiriamasis kondensatorius CB nereikalingas, nes kvarcinis rezonatorius nuolatinės dedamosios nepraleidžia. Sugedus rezonatoriui, tokio generatoriaus ekvivalentinėje grandinėje vietoj ekvivalentinio induktyvumo lieka parazitinė talpa, ir fazių balanso sąlyga nepatenkinama. Generatorius virpesių negeneruoja. Toks gedimas lengviau pastebimas, negu nežymus dažnio nuokrypis, atsirandantis sugedus rezonatoriui, kai šis panaudotas kaip talpa.

9.21 pav. Kvarcinių LC generatorių su induktyviniu (a) ir talpiniu (b) grįžtamuoju ryšiu schemos

9.22 pav. Kvarcinio generatoriaus be virpesių kontūro schema

Kvarcinis generatorius be LC kontūro. Jo schema pateikta 9.22 paveiksle. Šime generatoriuje generuojamų virpesių dažnis sutampa su kvarco nuosekliojo rezonanso dažniu N. Kvarcas prijungtas prie tranzistoriaus VT1 emiterio, todėl į rezonatoriaus kontūrą "įnešama" maža emiterinio kartotuvo išėjimo varža. Tarp tranzistorių VT1 ir VT2 per rezistorių R3 susidaro teigiamasis grįžtamasis ryšys, dėl kurio generatorius susižadina. Rezistoriaus varža R4 maža. Todėl kvarco įtampa būna ne didesnė kaip 10 mV.

Kondensatorių C2 pakeitus virpesių kontūru, generatorių galima sužadinti kartotiniams kvarco dažniams.

Kvarciniai generatoriai su tuneliniais diodais. Tokio generatoriaus schema parodyta 9.23 paveiksle. Parenkant rezistorių varžas R1 ir R2 tunelinio diodo pradinis darbo taškas nustatomas charakteristikos dalyje, kurioje diferencialinė varža neigiama. Kvarcinis rezonatorius yra įjungtas į tiltelio įstrižainę. Generuojamasis dažnis lygus rezonatoriaus nuoseklaus rezonanso dažniui. Grandinės elementų parametrai parenkami taip, kad patenkintų lygybes:

9.23 pav. Kvarcinio LC generatoriaus su tuneliniu diodu schema

ωN≈1LC, R2=R3=LC.	  (9.61)

Generatorių, kuriuose panaudojamas kvarcinis rezo