natorius, dažnio nestabilumo koeficientas  = 10–5 – 10–6. Jei generatoriuje dar yra termostatas, dažnio nestabilumo koeficientas sumažėja iki 10–7. Panaudojant specialius kvarcinius rezonatorius, kurių kokybė Q = 106 ir temperatūrinis koeficientas Q = 210–7, bei dvigubą termostatą, kurio viduje temperatūra palaikoma tūkstantųjų laipsnio dalių tikslumu, pasiekiamas nestabilumo koeficientas  = 10–9. Pavyzdžiui, gaminami kvarciniai etaloniniai generatoriai su tuneliniais diodais generuoja 5 MHz dažnio virpesius, kurių trumpalaikis dažnio nestabilumas 510–10, santykinis dažnio pokytis per parą – ne didesnis kaip 510–9, ilgalaikis nestabilumas per šešis mėnesius – ne didesnis kaip 210–7.

9.5. Dažnio valdymas ir sinchronizavimas

Radijo imtuvuose, siųstuvuose bei kituose elektronikos įrenginiuose, kuriuose naudojami harmoninių virpesių generatoriai, dažnai tenka valdyti generuojamų virpesių dažnį: jį pakeisti (perderinti generatorių), patikslinti (paderinti), moduliuoti. Kaip minėta šio skyriaus pradžioje, RC generatorių dažnis proporcingas RC grandies ribiniam dažniui, o LC generatorių dažnis – artimas rezonansinio kontūro dažniui. Todėl generatoriaus dažnis valdomas, keičiant rezistoriaus varžą, kondensatoriaus talpą arba ritės induktyvumą. Panašus į dažnio valdymą yra generatorių sinchronizacijos reiškinys, kai du artimų dažnių generatoriai, veikiant tarpusavio elektriniams ryšiams, pradeda generuoti vieno dažnio virpesius.

9.5.1. Dažnio valdymas

Paprasčiausiai dažnis valdomas mechaniškai perderinant generatorių kintamaisiais rezistoriais (RC generatorius), kintamaisiais kondensatoriais ar kintamosiomis induktyvinėmis ritėmis. Tačiau generatoriai su mechaniškai valdomais elementais perderinami lėtai, būna didelių gabaritų, o jų patikimumas mažas. Todėl šiuolaikiškuose elektronikos įrenginiuose generatoriams valdyti dažnai naudojami netiesiniai kondensatoriai – varikapai ir netiesinės induktyvinės ritės su feritinėmis šerdimis.

Diferencialinė varikapo talpa susieta su atbuline (valdymo) įtampa EV tokia priklausomybe:

Cdif=C01−EVϕk−k;							        (9.62)

čia k – kontaktinis pn sandūros potencialas; C0 – talpa, esant EV = 0; k – koeficientas, priklausantis nuo pn sandūros gamybos technologijos (k = 1 / 2 – 1 / 3).

Kintant įtampai nuo EV min iki EV max atitinkamai kinta varikapo talpa nuo Cmax iki Cmin. Varikapo minimali valdymo įtampa EV min turi viršyti prie jo prijungtos kintamosios įtampos amplitudę Um, nes priešingu atveju valdymo įtampos ir signalo amplitudės suma dalį periodo bus prijungta tiesiogine kryptimi, ir labai sumažėjusi varikapo varža šuntuos kontūrą. Maksimali valdymo įtampa turi būti mažesnė už varikapo pramušimo įtampą. Šiuolaikinių varikapų talpos kitimo ribos Cmax / Cmin = 2 – 3. Kai įtampos EV pokyčiai EV vidutinės įtampos EV0 atžvilgiu maži, talpos pokytis apytiksliai išreiškiamas formule

ΔC≈−kC01+EV0ϕkk+1ΔEVϕk.						        (9.63)

Kai EV0 > (3 – 4)k,

ΔC≈−kC0EV0ϕk−k−1ΔEVϕk.						        (9.64)

Kaip matyti iš (9.63), talpos pokytis bus tuo didesnis, kuo mažesnė bus vidutinė įtampa EV0. Tačiau ši įtampa negali būti labai maža, ji turi tenkinti sąlygą:

9.24 pav. Valdomo dažnio LC generatoriaus schema

EV0>EV min>Um.	    (9.65)

Generatoriaus su varikapu valdomu dažniu schema parodyta 9.24 paveiksle. Šio generatoriaus schema gauta šiek tiek papildyta 9.10, a paveikslo schema. Nagrinėjamojo generatoriaus susižadinimo sąlyga ekvivalentiška paprasto tranzistorinio talpinio trijų taškų generatoriaus susižadinimo sąlygai

RINβRK.ap≤C2C1≤β−RINβRK.ap,						      (9.66)

kurioje C2 pakeičiamas

CΣ=C2+CdifC1Cdif+C1;							        (9.67)

čia C1 ir C2 – kontūro kondensatorių talpos; RIN – stiprintuvo įėjimo varža; RK.ap = RKRap. Laikoma, kad C3 >> C1, C2, C4. Yra įrodyta, kad dažnis bus tuo stabilesnis, kuo silpnesnis generatoriaus kontūro ryšys su bazės grandine, t.y. kai C / C1 << 1 ir šis talpų santykis šiek tiek didesnis už RIN / ( RK.ap). Šiuo atveju grįžimo santykis generatoriuje yra lygus:

Tu≈βRK.apRINCΣC1.								        (9.68)

Kintant varikapo talpai Cdif, kinta talpa C ir kinta grįžimo santykio modulis. Vadinasi, kad generatorius susižadintų, turi būti patenkinta sąlyga

βRK.apRINCΣ minC1>1.				     (9.69)

9.25 pav. Sinchronizuojamo trijų taškų generatoriaus schema

Dėl grįžimo santykio modulio kitimo, kintant varikapo talpai, kinta generuojamojo virpesio amplitudė – kai C didėja, didėja amplitudė.

9.5.2. Generatorių sinchronizacijos reiškinys

Toks reiškinys pastebimas, kai generatorių veikia pašalinis harmoninis virpesys us (9.25 pav.), kurio dažnis s artimas generatoriaus dažniui g. Kai dažnių skirtumas s – g didelis, pašalinio virpesio amplitudė kontūre nedidelė. Šiuo atveju generuojamojo virpesio amplitudė ir fazė periodiškai kinta dažniu, artimu êws – wgú. Tokiu būdu moduliuojama generuojamojo virpesio amplitudė ir fazė; šis reiškinys kartais vadinamas virpesių interferencija. Kai skirtumas êws – wgú patenka į garsinių dažnių diapazoną, ši moduliacija sukelia interferencinius švilpesius. Tokie švilpesiai girdimi radijo imtuvuose, kai priimami artimų dažnių dviejų radijo stočių signalai arba radijo stoties, kurios dažnis artimas heterodino harmonikos dažniui, signalas. Kai skirtumas êws – wgú labai mažas, pašalinio virpesio dažnis artimas kontūro rezonansiniam dažniui, ir pašalinio virpesio amplitudė kontūre pasidaro artima generuojamojo virpesio amplitudei. Šiuo atveju vidutinis grįžimo santykis sumažėja, generuojamajam virpesiui amplitudžių balanso sąlyga nepatenkinama, todėl dažnio g virpesys išnyksta ir lieka tik pašalinis s dažnio virpesys. Sakoma, kad generatorius sinchronizuotas pašalinio virpesio dažniu.

9.26 paveikslas iliustruoja generatoriaus sinchronizacijos reiškinį, kintant pašalinio harmoninio virpesio dažniui g. Brūkšnine linija parodyta priklausomybė êws – wgú. Taip kistų interferencinio švilpesio dažnis, jei sinchronizacijos reiškinio nebūtų. Ištisine linija parodytas interferencinio švilpesio dažnio kitimo grafikas, esant sinchronizacijos reiškiniui. Matyti, kad dažnių juostoje 2 interferencinio švilpesio dažnis lygus nuliui, nes generatoriaus kontūre yra tik vieno dažnio s virpesys. Šios juostos, vadinamos sinchronizavimo juosta, plotis priklauso nuo pašalinio virpesio amplitudės ir generatoriaus parametrų.

9.26 pav. Sinchronizuojamo generatoriaus virpesių dažnio priklausomybė nuo pašalinio virpesio dažnio

9 SKYRIAUS KLAUSIMAI IR UŽDUOTYS

9.0.1. Paaiškinkite elektrinių virpesių generatorių veikimo esmę ir išvardinkite pagrindines generatorių panaudojimo sritis.

9.0.2. Paaiškinkite, kuo skiriasi RC ir LC generatoriai, kokie jų privalumai ir trūkumai.

9.0.2. Kokie generatoriai plačiausiai naudojami?

9.1. Generatorių susižadinimo ir stacionariojo režimo sąlygos

9.1.1. Parašykite grįžtamojo ryšio generatoriaus susižadinimo sąlygas. Paaiškinkite jų fizikinę prasmę.

9.1.2. Dėl kokių fizikinių procesų grįžtamojo ryšio generatoriuose nusistovi stacionarusis režimas?

9.1.3. Paaiškinkite, kaip apskaičiuojami grįžtamojo ryšio generatoriuose sukuriamų virpesių amplitudė ir dažnis.

9.1.4. Apibūdinkite pirmosios harmonikos kompleksinę dažninę charakteristiką ir paaiškinkite nuo ko ji priklauso.

9.1.5. Išvardinkite žinomus neigiamosios varžos generatorius ir paaiškinkite jų veikimo esmę.

9.1.6. Paaiškinkite, kodėl susižadina neigiamosios varžos generatoriai.

9.1.7. Dėl kokių fizikinių procesų neigiamosios varžos generatoriuose nusistovi stacionarusis režimas?

9.2. RC generatoriai

9.2.1. Nubraižykite, RC generatoriuose naudojamų grįžtamojo ryšio grandinių schemas ir aptarkite jų panaudojimo ypatumus.

9.2.2. Nuo ko priklauso RC generatoriuose generuojamų virpesių formos iškraipymai?

9.2.3. Kokiu tikslu į RC generatorių grandines įvedama automatinio stiprinimo reguliavimo grandis?

9.2.4. Koks generatorius vadinamas multivibratoriumi?

9.2.5. Paaiškinkite, kodėl naudojant Vyno tiltelį stiprintuvo stiprinimo koeficientas turi būti mažiausias.

9.3. LC generatoriai

9.3.1. Išvardinkite žinomas LC generatorių rūšis ir trumpai jas apibūdinkite.

9.3.2. Nubraižykite trijų taškų talpinio ir induktyvinio generatorių schemas, kai jose panaudotas invertuojamasis stiprintuvas.

9.3.3. Nubraižykite trijų taškų talpinio ir induktyvinio generatorių schemas, kai jose panaudotas neinvertuojamasis stiprintuvas.

9.3.4. Trumpai apibūdinkite minkštąjį ir kietąjį generatorių susižadinimo režimus.

9.3.5. Paaiškinkite, kokie yra minkštojo ir kietojo susižadinimo režimų privalumai ir trūkumai ir kaip galima sukurti generatorių, turintį abiejų režimų privalumus.

9.3.6. Nubraižykite neigiamosios varžos generatoriaus schemą ir paaiškinkite jo veikimo principą.

9.3.7. Nubraižykite dvitakčio generatoriaus schemą ir paaiškinkite jo veikimo principą.

9.4. Harmoninių virpesių generatorių dažnio stabilumas

9.4.1. Paaiškinkite, kaip galima padidinti generuojamų virpesių dažnio stabilumą.

9.4.2. Koks iš žinomų RC generatorių generuoja stabiliausio dažnio virpesius ir kodėl?

9.4.3. Išvardinkite priemones taikomas LC generatorių dažnio stabilumui didinti.

9.4.4. Trumpai aptarkite kvarcinių rezonatorių veikimo principą, konstrukciją ir parametrus.

9.4.5. Nubraižykite kvarcinio generatoriaus su LC kontūru schemą.

9.4.6. Nubraižykite kvarcinio generatoriaus be LC kontūro schemą.

9.4.7. Kada naudojami kvarciniai generatoriai su tuneliniais diodais?

9.5. Dažnio valdymas ir sinchronizavimas

9.5.1. Kokiu tikslu ir kaip tenka valdyti generatorių dažnį?

9.5.2. Išvardinkite žinomus dažnio valdymo metodus. Duokite pavyzdžių.

9.5.3. Trumpai aptarkite generatorių sinchronizavimo reiškinį.