Laboratorinis   darbas   Nr.2

REA matematinio modelio sudarymas pilno

faktorinio eksperimento metodų

### Atliko:

##### Tikrino: doc. Maceika

Darbo tikslas:

Susipažinti su pilno faktorinio eksperimento planavimu (PFE)ir išmokti taikyti PFE radioelektronines aparatūros matematiniams modeliams sudaryti. Iš eksperimento duomenų sudaryti tyrimų objekto matematinį  modelį (MM).

Darbo eiga:

Pilno faktorinio eksperimento metodu galima nustatyti REA išėjimo parametro “y” priklausomybę nuo įėjimo parametrų “x”.Ši priklausomybe analitiškai aprašoma Teiloro eilutės atkarpa:

y=b0+i=1nbixi+i<jbijxixj...

Tikrųjų šios eilutės koeficientų “b” reikšmių negalima nustatyti, nes:

- bandymų skaičius yra ribotas

- eksperimento metų išėjimo parametrui “y” turi įtakos ne vien parametrai ”xi” , bet ir      nekontroliuojami ir nevaldomi atsitiktiniai faktoriai.

Galima tik surasti tik šių koeficientų įverčius “ bi”. Skaičiavimus galima labai palengvinti, parametrą ”xi” keičiant pagal iš anksto pasirinktą planą. Toks eksperimentas vadinamas aktyviuoju eksperimentu. Jis leidžia sumažinti bandymų skaičius iki minimumo. Planas kuriame numatytos visos galimos N- kintamųjų reikšmių kombinacijos, vadinamas pilnu faktoriniu eksperimentu. Bendras PFE bandymų skaičius yra:

N=2n

PFE metodu matematinis modelis sudaromas tokia tvarka:

1. Sudaromas eksperimento planas

2. Pagal šį planą atliekamas eksperimentas.

3. Apskaičiuojamos regresijos lygties (RL) koeficientų reikšmes.

4. Patikrinamas RL koeficientų reikšmingumas.

5. Patikrinamas RL koeficientų adekvatumas.

Matavimų rezultatai.

Atliekant laboratorinį darbą, sudarome sekantį planą:

| Faktoriai | -1 | Lygiai 0 | +1 | Keitimo intervalas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x 1,mm plokštelės storis | 0,8 | 1,15 | 1,5 | 0,35 |
| x 2, mm takelio plotis | 2,2 | 3,8 | 5,4 | 1,6 |
| x 3, mm tarpo plotis | 1,2 | 1,85 | 2,5 | 0,65 |

Pagal šį planą buvo atlikti parametrų matavimai:

| Bandymo Nr.,j | Plokštelės storis |  |  | Takelio plotis |  |  | Tarpo plotis |  |  | Talpumas, pF,yj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1 |  | X2 |  | X3 |  |  |
| 1 | 0.8 | -1 | 2.2 | -1 | 2.5 | 1 | 2.84 |
| 2 | 0.8 | -1 | 2.7 | -1 | 1.4 | -1 | 2.19 |
| 3 | 0.9 | -1 | 5.4 | 1 | 1.2 | -1 | 2.88 |
| 4 | 0.8 | -1 | 5.4 | 1 | 2.1 | 1 | 2.52 |
| 5 | 1.5 | 1 | 2.6 | -1 | 1.4 | -1 | 2.97 |
| 6 | 1.5 | 1 | 2.6 | -1 | 2.3 | 1 | 2.44 |
| 7 | 1.6 | 1 | 5 | 1 | 1.8 | -1 | 2.96 |
| 8 | 1.7 | 1 | 5.3 | 1 | 2.5 | 1 | 2.82 |

Toliau sudarome tyrimų objekto tiesinį matematinį modelį tokio pavidalo:

C=a0+a1x1+a2x2+a3x3+a12x1x2+a13x1x3+a23x2x3+a123x1x2x3

kur:

# C                       parazitinis talpumas

x 1...x 3            eksperimento faktoriai

a0,a1,a2....a123   Teiloro eilutes  (tiesinio modelio) koeficentai

Koeficientus skaičiuojame, naudojant formules:

a0=j=1nyjn- tai faktiškai aritmetinis vidurkis

ai=j=1nyjxijn

aik=j=1nyjxijxkjn

aijk=j=1nyjxijxkjxmjn

Koeficientų skaičiavimo rezultatai -lentelėje:

| a0 | 2.7025 |
| --- | --- |
| a1 | 0.095 |
| a2 | 0.0925 |
| a3 | -0.0475 |
| a12 | -1.7E-16 |
| a13 | -0.12 |
| a23 | -0.0775 |
| a123 | 0.175 |

Suradus koeficientus, galime užsirašyti pilną matematinio modelio lygtį:

C=2,7025+0,095x1+0,0925x2−0,0475x3−0,12x1x3−0,0775x2x3+0,175x1x2x3     (1)

Į lygtį mes neįtraukiame koeficiento “a12”, todėl ,kad matematinio modelio išraiškos narys su tokiu koeficientu praktiškai yra lygus “0”.

Matematinio modelio patikrinimas.

## Norint patikrinti sudarytą matematinį modelį, reikia į lygtį (1) įstatyti “x” reikšmes ir “C” reikšme palyginti su eksperimento duomenimis. Padarus tai programos “EXCEL”pagalba, gauname šiuos reikšmes:

| Eksperimento duomenys, Ce | Teorinė reikšmė, Ct |
| --- | --- |
| 2,84 | 2,84 |
| 2,19 | 2,19 |
| 2,88 | 2,88 |
| 2,52 | 2,52 |
| 2,97 | 2,97 |
| 2,44 | 2,44 |
| 2,96 | 2,96 |
| 2,82 | 2,82 |

Išvados:

Iš matavimų duomenų buvo sudarytas tyrimo objekto matematinis modelis. Analizuojant tą modelį, galime pastebėti, kad parazitinis talpumas labiausiai priklauso nuo plokštes storio ir takelių pločio. Talpumas didėja, mažinant plokštes storį ir didinant takelių plotį. Kiti faktoriai turi labai nedidelę įtaką į parazitinio talpumo dydį