Laboratorinis   darbas   Nr.3

Statistikinio technologinių procesų reguliavimo metodų tyrimas.

### Atliko:

##### Tikrino: doc. Maceika

- Darbo tikslas:

Susipažinti su statistikinio  technologinių procesų (TP) reguliavimo metodais ir įgyti praktinių jų taikymų gamyboje įgūdžių.

Darbo eiga:

Statistikinio reguliavimo metodai naudojami technologinių procesų eigos kontroliavimui ir koregavimui gamyboje. Jie atskleidžia procesų normalios eigos pažeidimus ir signalizuoja apie būtinumą pašalinti tų nukrypimų priežastis.

Neturint  automatinių  matavimo, skaičiavimo ir valdymo priemonių, TP eigos įvertinimui rekomenduotinas medianų  X ir individualių reikšmių  Xi statistikinio reguliavimo metodas ( metodas X-Xi). Taikant šį metodą , rekomenduojama imti prabą su nelyginu elementų skaičiumi. Tada mediana yra nustatoma be skaičiavimų. Statistikiniam technologinių procesų, su aukštais tikslumo reikalavimais arba aviacinės, kosminės aparatūros gamyboje reguliavimui rekomenduojamas tikslesnis aritmetinių vidurkių X ir išsibarstymų R metodas ( metodasX –R ).

Taikant abu metodus, aritmetiniai vidurkiai ir medianos rodo technologinio proceso suderinimą, o išsibarstymai  ir individualios reikšmės apibūdina gaminių kokybės išsibarstymą, t.y. technologinio proceso tikslumą. Remiantis TP eigos tikrinimo rezultatai, procesas reguliuojamas. Jei prabos tikrinami parametrai išeina už reguliavimo ribų, tai TP sustabdomas ir  ieškomas  TP nukrypimo priežastys.

Tyrimų objektas – klavišas. Kaip parametras buvo tikrinamas  klavišo ilgis “L”. Tyrimo rezultatai yra pateikti laboratorinio darbo prieduose (tai instrukcinė reguliavimo kortelė X –R metodui, kontrolinė kortelė X –R metodui, kontrolinė kortelė X-Ximetodui).

- Išvados:

Darbo pabaigoje buvo sudaryta instrukcinė reguliavimo kortelė X–R metodui. Mes išbandome  2 pagrindinius metodus: medianų ir aritmetinio vidurkio; iš tyrimo rezultatų galima spręsti,  kad  abu  metodai  leidžia pakankamai tiksliai nustatyti kritinį momentą, kada  technologinio proceso eigoje atsiranda  dideli nukrypimai  nuo standartines eigos.  Kiekvienas iš metodų turi savo privalumų ir trukumų. Medianų metodas iš esmes yra labai paprastas, nereikalauja jokių specialių matavimo įrankių, pvz. skaičiavimo mašinų, skaičiavimai yra labai paprasti . Jo pagrindinis trukumas – nedidelis tikslumas. Aritmetinių vidurkių  metodas yra žymiai tikslesnis, todėl kad aritmetinis vidurkis tiksliau, liginant su  mediana, apibudina  bendrą  TP nukrypimų pobūdį. Bet, aišku yra ir trukumų – skaičiavimai yra sudėtingesni ir turi būti atlikti labai tiksliai. Be to šis metodas reikalauja  dvejų grafikų (X ir R) braižymo – didėja tikimybė padaryti klaidą.

Analizuojant gautus darbo rezultatus, galima pastebėti,  kad ir pirmas ir antras metodai praktiškai vienodai nurodo mums   į technologinio proceso nukrypimus (taškai 1,4,5) nuo normalios   eigos. Kaip matosi  iš gautų grafikų, konkretaus proceso suderinimas  yra blogas. Tai parodo medianos X ir aritmetinio vidurkio Xgrafikai,  kurie  tūri daug “išmetimų” ir “įduobimų”.  Kalbant apie šio proceso tikslumą, reikia atsižvelgti į taškų išsibarstymą R ir į Xi- individualių   reikšmių  pasiskirstymą. Aišku, kad jeigu taškų išsibarstymas R (jų ind. reikšmes )  yra didelis,  tai  sako apie mažą proceso tikslumą, kaip ir atsitiko mūsų atveju – proceso tikslumas yra mažas.  Paskutinis technologinio proceso parametras, kurį galima įvertinti  - tai TP  stabilumas; mūsų atveju  procesas nėra stabilus, todėl, kad  parametro reikšmių  ir atitinkamai, medianų, svyravimo diapazonas yra  labai  platus. Stabilaus proceso atveju reikšmes ir medianos  svyravimo diapazonas turi būti siauras.