- Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas.

  - Pradiniai duomenys skaičiavimui.

Pagal užduotį apskaičiuojame išvystomas jėgas F ir stūmoklio koto judėjimo greičius v (kai z = 5; y = 0). Pasirenkame darbinį slėgį cilindruose.

F1 = 20,5kN;		F2 = 14kN;		F3,4 = 9,5kN;		M5 = 200kN;

v1 = 1,5 m/min;	v2 = 2,5m/min;	v3,4 = 2m/min;	            w5 = 1,5rad/s;

Rezultatai pateikiami lentelėje:

| Hidrocilindrų numeriai | Nr.1 | Nr.3,4 |
| --- | --- | --- |
| Reikalinga jėga F, N | 20,5kN | 9,5kN |
| Rekomenduojamas darbinis slėgis p, MPa | 6,3;10 | 6,3 |
| Pasirinktas darbinis slėgis p, MPa | 6,3 | 6,3 |
| Santykis k=d/D | 0,5 | - |
| Hidrocilindrų sandarinimas | Riebokšliai tūr. = 1 |  |
| Mechaninis naudingumo koeficientas m | 0,92 | 0,9 |

  - Hidrocilindrų skersmenys

Dn=4Fnπ∗pn∗ηm;

čia 	Fn – naudinga jėga, N;

p – darbinis slėgis, Pa;

m – mechaninis naudingumo koeficientas;

D1=4∗20,5∗1033,14∗6,3∗106∗0,92=0,0660556m;D3,4=4∗9,5∗1033,14∗6,3∗106∗0,9=0,0461993m;

Parenku:

D1=66mm=0,70dm;

D2=46mm=0,50dm;

  - Stūmoklių kotų skersmenys.

dn = k*Dn;

čia	k – koto skersmens koeficientas;

Dn – hidrocilindro skersmuo, mm.

d1 = 0,5 * 70 = 35 mm;

Parenku d1=36mm;

  - Hidrocilindrų našumas

Q=v∗π∗D24∗ηt;

čia	v – stūmoklio judėjimo greitis dm/min;

v1 = 15 dm/min;

v3,4 = 20 dm/min;

Q1=15∗3,14∗0,7024∗1=5,7697l/min;Q3,4=20∗3,14∗0,5024∗1=3,925l/min;

Dėl lygiagrečių cilindrų:

2Q3.4 =2*3,925 = 7,85 l/min;

4.5 Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys

d0=4Qnπ∗v0;

čia	Qn – debitas cilindre, dm3/min;

v0 – vidutinis skysčio greitisi šioje kiaurymėje = 3000dm/min;

d01=4∗5,76973,14∗3000=0,04949dm;d03,4=4∗3,9253,14∗3000=0,04082dm;

4.6 Darbo kameros slėgis

pFn=4∗Fπ∗Dn2ηm;

čia	Fn – naudinga jėga, N;

Dn – hidrocilindro skersmuo, m;

m – mechaninis n.v.k.;

pF1=4∗20,5∗1033,14∗0,0720,9=5,9217MPa;pF3,41=4∗9,5∗1033,14∗0,0520,95=5,0955MPa;

4.7 Didžiausia hidrocilindro jėga.

a) darbinės eigos metu:

Fd=pnπ∗Dn24ηm;Fd1=6,3∗1063,14∗0,07240,9=21809,66N;Fd3,4=6,3∗1063,14∗0,05240,95=11745,56N;

b) tuščios eigos metu:

Ftn=pnπDn2−dn24ηm;Ft1=6,3∗1063,14∗(0,072−0,0352)40,9=16357,24N;

5. Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidrauliniai skaičiavimai.

Pradiniai duomenys: sukimo momentas	M5 = 200kN;

w5 = 1,5 rad/s;

5.1 Hidrovariklio veleno skersmuo:

d5=3M50,1∗τs+c;

čia	c – pataisa dėl veleno konstrukcijos c = 21 mm;

[s] – leistinieji sukimo įtempimai [s] =40 Mpa;

d5=32000,1∗40∗106+0,021=58mm;

5.2 Korpuso vidinis skersmuo

D5 = m5 * d5;

čia	m – santykis D/d = 1,5…3

D5 = 2,4*52 = 125 mm;

5.3 Hidrovariklio plokštelės plotis

B5=8∗M5p5D2−d2k5∗ηm5;B5=8∗2006,3∗1031252−582∗10−6∗1∗0,8=0,02589m≈25,89mm;Pasirenku B5=30mm;

Tikrinu sąlygą:

0,5≤D−d2∗B≤1,5;0,5≤1,12≤1,5;.

Sąlyga išlaikyta.

5.4 Tepalo debitas Q5, kai t5 = 0,95

Q5=w5D52−d52∗B5∗k58∗ηt5;Q5=1,51252−582∗10−6∗0,025∗18∗0,95=0,0605∗10−3m3s;

5.5 Mažiausias padavimo angos skersmuo

d05=4∗Q5π∗v05;

čia	v05 = - vidutinis tepalo greitis angoje; v = 5 m/s.

d05=4∗0,0605∗10−33,14∗5=0,003926m≈3,93mm;

5.6 Darbinės kameros slėgis

pmax5=8∗M5D52−d52∗B5∗k5∗ηm5+ppr5;pmax5=8∗200∗10−61252−582∗10−6∗0,026∗1∗0,8+0=6,2738MPa;

5.7 Hidrovariklio išvystomas momentas

M5=p5D52−d52∗B5∗k5∗ηm58;M5=6,3∗1252−582∗0,026∗1∗0,88=200,8Nm;

6. Hidraulinių variklių parinkimas tūrinės pavaros sistemoje. Siurblių parinkimas.

Galingumo nuostoliai dėl tepalo nutekėjimo:

Nv = p*(Qmax –Qmin)  [Nv];

Čia 	p – darbinis slėgis, Pa;

Q – debitas hidrocilindruose, m3/s;

[Nv] – leistini nuostoliai, kN;

Nv=6,3∗1068,844−1,6278∗10−360=0,758kW<3kW;

Galima naudoti nereguliuojamą siurblį.

| Hidrovariklio Nr. | Nr. 1 | Nr. 3,4 | Nr. 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidraulinio variklio debitas, l/min | 6,231 | 0,8139 | 8,844 |
| Lygiagrečiai dirbančių hidrovariklių skaičius | 1 | 2 | 1 |
| Suminis debitas, l/min | 6,231 | 1,6278 | 8,844 |
| Darbinis slėgis, MPa | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

Pagal darbinį slėgį ir didžiausią debitą parenkame siurblį:

Markė………………………………………..12-31M;

Darbinis tūris………………………………...V = 12,5 cm3;

Darbinis slėgis	……………………………….p = 6,3 Mpa;

Našumas……………………………………..Qs = 8,4 l/s;

Sukimosi dažnis……………………………...n = 960 aps/min;

Tūrinis naudingumo koeficientas……………t = 0,7;

Bendras naudingumo koeficientas…………...s = 0,55;

Debitų nesutapimas:

Δ=Qs−QQs∗100%=8,4−8,8448,4∗100%=−5,3%<15%;

Galima naudoti siurblį be tarpinės pavaros.

6.1 Maksimalūs stūmoklių judėjimo greičiai.

vn=4∗Qs∗ηtπ∗Dn2;

čia	Qs – siurblio debitas, m3/s;

Dn – hidrocilindro skersmuo, m;

t – tūrinis naudingumo koeficientas.

v1=4∗8,4∗10−3∗12∗3,14∗0,072=1,09m/min;v3,4=4∗8,4∗10−3∗12∗3,14∗0,052=2,14m/min;

6.2 Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis;

wmax5=8∗Qs∗ηt5D52−d52∗B5∗k=8∗8,4∗10−3∗11252−582∗10−6∗30∗10−3∗1∗60=3s−1;

6.3 Supaprastinta tūrinės hidropavaros schema

- 3			    D5

4

p1					       p2 			     p3

H1

7. Darbo skysčio parinkimas

Darbo skystis hidraulinėje sistemoje sudaro darbinę terpę, kuri energiją iš varančiosios grandinės perduoda varomajai grandžiai. Jo pagrindinės eksplotacijos sąvybės: tankis, klampa, suslegiamumas, neputojimas, stabilumas, patvarumas, neutralumas, sąlyginis šilumos imlumas, šilumos pralaidumas.

Hidropavara dirba temperatūros ribose –350 … +400 C, tai bet kurio sezono metu galima naudoti BM 3 markės tepalą, žiemą A, vasarą - M - 30. Jų charakteristikos pateiktos 4.1 lentelėje.

4.1 lentelė

| Tepalo pavadinimas | Standartas Techninės sąlygos (TV) | Klampumas CST | Tankis kg/m3 | Temperatūra 0C |  | Leistina oro temperatūra |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stingimo | Užsidegimo | Nuo | Iki |  |
| Tepalas BM 3 | TV 38 1-169-68 | 10-12 | 860 | -60 | +135 | -50 | +80 | Nesudaro nuosėdų, turi daug priedų |
| Verpalinė alyva AY | GOST 1642-50 | 12-14 | 890 | -45 | +165 | -20 | +40 | Naudotina kaip tepalo BM 3 pakaitalas |
| Tepalas M-30 | TV 98-1 01-50-70 | 30 | 980 | -35 | +190 | -10 | +70 | Rekomenduojamas naudoti vasara, turi įvairių priedų. Nesudaro nuosėdų |

8. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas

Hidraulinės sistemos principinę schemą žiūrėti priede.

8.1 Vamzdynų vidiniai skersmenys hidrolinijos atkarpose

d=1,13Qv;

čia	Q – siurblio debitas, m3/s;

v – vidutinis tepalo tekėjimas vamzdžiu greitis, kurį pasirenkame:

vįs = 1 m/s;

vnup = 2,5 m/s;

vsl = 2,5 m/s;

dįs=1,138,4∗10−360∗1=0,0134=13,4m=13,4mm;dnup=1,138,4∗10−360∗2,5=0,0085m=8,5mm;dsl=1,138,4∗10−360∗2,5=8,5mm;

Gautus rezultatus apvaliname iki standartinio sąlyginio nominalaus matmens pagal eilutę:

Dįs = 16 mm;

Dnup = 8 mm;

Dsl = 8 mm;

8.2 Faktinis tepalo srauto greitis

vf=1,27QDs2;

čia	Q – skysčio debitas, m3/s;

Ds – sąlyginis skersmuo, m;

vf įs=1,27∗8,4∗10−360∗16∗10−32=0,695ms;vf sl, nup=1,27∗8,4∗10−360∗8∗10−32=2,778ms;

8.3 Tepalo tėkmės režimas

Re=vf∗Dsν;

čia	 - kinematinė klampa m2/s; Tepalo BM 3  = 11*10-6 m2/s;

Reįs=0,695∗0,01611∗10−6=1010,9;Resl,nup=2,778∗0,00811∗10−6=2020,4;

Laminarinis tekėjimas.

Hidraulinės trinties koeficientas:

λ=75Re;λįs=751010,9=0,0742;λsl,nup=752020,4=752020,4=0,0371;

Slėgio hidrolinijos mažiausias vamzdžio sienelės storis:

δ=ps∗Ds2∗τ;

čia	ps = santykinis tepalo slėgis, ps = 1,25p, Pa;

Ds = sąlyginis vidinis vamzdžio skersmuo, m;

[] = leistinieji įtempimai, [] = 150 Mpa;

δ=1,25∗6,3∗106∗0,0082∗150∗106=0,21mm;δ=1mm;

8.4 Slėgio nuostoliai hidrolinijose

Δp=ρ∗g∗λLDs+Σζvf22g+Δpv;

čia	 - darbo skysčio tankis, kg/m3;

g – 9,81 m2/s;

L – hidrolinijos ilgis, m;

 - vietinių nuostolių koeficientas;

pv – slėgio nuostoliai įrengime;

Slėgio vamzdžiai:

ρ=860kgm3;ζ=11,32;Δpv=0,4MPa;L=10m;Δpsl=860∗9,81∗0,0371100,008+11,322,77822+0,4∗106=2,28MPa;

Nupylimo vamzdžiai:

ρ=860kgm3;ζ=10,2;;Δpv=0,4MPa;L=10m;Δpnup=860∗9,81∗0,0371100,008+10,22,77822+0,4∗106=2,24MPa;

9. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas.

Siurblio slėgis: ps = p + ps = 6,3+2,28+2,24 = 10,82 Mpa;

Hidrocilindrų naudingas galingumas:

N=F∗v=20,5∗260+9,5∗0,860=0,81kN;N=M∗w=200∗1,5=0,300kN;

Hidropavaros galingumas:

Ns=ps∗Qηs=10,82∗106∗8,4∗10−360∗0,55=2,754kW;

Bendras pavaros naudingumo koeficientas:

η=NNs=0,81+0,3002,754=0,40;

3. Bendroji dalis

Hidraulinių aparatų komplektas, kurį sudaro viena arba kelios tūrinės hidraulinės mašinos, skirtos mechaninei energijai perduoti ir mechanizmų darbo įrenginiams priversti judėti suslėgtu darbo skysčiu, -vadinamas tūrine hidrauline pavara.

Tūrinės hidraulinės pavaros- naudojamos statybos ir kelių mašinose, trasportavimo ir žemės ūkio mašinose, staklių pramonėje, presavimo ir liejimo įrenginiuose.

Pagal energijos šaltinį hidraulinės pavaros būna trijų tipų:

- Siurblinė hidraulinė pavara – tai pavara, kurioje darbo skystis hidrauliniam varikliui teikiamas tūriniu siurbliu, įeinančiu į šios pavaros sudėtį.

- Akumuliatorinė hidraulinė pavara – tai pavara, kurioje darbo skystis tiekiamas hidrauliniam varikliui nuo iš anksto pakrauto akumuliatoriaus. Tokios hidraulinės pavaros naudojimas sistemoje, kuriose darbo ciklas trumpalaikis.

- Magistralinė hidraulinė pavara – tai pavara, kurioje darbo skystis hidrauliniam varikliui tiekiamas iš magistralinės hidraulinės linijos.

Mašinų ilgas techninės eksplotacijos laikas pirmiausia priklauso nuo konstrukcijų kokybės kokybės – kuo ji tobulesnė, tuo išlaidos eksplotacijai mažesnės. Mašinų konstrukcijos tobulinimas nusakomas našumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, tikslumo, ekonomiškumo kriterijais.

Statybos ir kelių mašinų, transportavimo ir žemės ūkio mašinų, valcavimo staklynų, staklių, presavimo ir liejimo įrenginių bei kitokioms hidraulinėms pavaroms dabar plačiai vartojamos valdomos hidraulinės pavaros.

Tūrinių hidraulinių pavarų pranašumai:

- Maži hidraulinės pavaros ir jos agregatų matmenys bei masė vienam galios vienetui, šiuolaikinių hidraulinių variklių matmenys 5-6 kartus mažesni negu tokios pat galios elektros variklių, o siurbliai 4 kartus lengvesni negu tokios pat paskirties elektriniai agregatai.

- Lengvai ir per trumpą laiką galima reversuoti judesį.

- Hidraulinių pavarų hidraulinio variklio veleno sūkius galima nuosekliai keisti nesustabdant pavaros.

- Hidraulinės pavaros lengvai apsaugo mechanizmus nuo perkrovimo apkrovų.

- Lengvai galima keisti hidraulinių pavarų tiek pavienius darbo parametrus, tiek parametrų derinius.

- Apkrautų hidraulinių variklių greičių charakteristikos yra “kietos” ir jie ilgiau gali dirbti mažu greičiu.

- Mechanizmus ir mašinas su hidraulinėmis pavaromis lengva automatizuoti.

Hidraulinių pavarų trūkumai:

- Ištekant darbo skysčiui pro sistemos nesandarumus, varomosios grandinės judėjimo greitis mažėja, todėl pavaros elementai turi būti gaminami preciziškai.

- Kintant darbo skysčio temperatūrai, kinta ir varomosios grandinės judėjimo greitis.

- Sistemos elektros laiduslengviau montuoti negu vamzdžius.

- Darbo skysčiai pavojingi gaisro atveju.

- Hidraulinės pavaros ne visuomet tinkamos maisto ir poligrafijos pramonei, nes mineralinė alyva gali sugadinti maisto ir poligrafinę produkciją.

- Hidraulinių pavarų kinematiniai impulsai lėčiau keičiami negu elektrinių.

- Energija perduodama palyginti nedideliu atstumu.

Nežiūrint šių trūkumų, hidropavaros turi gerą perspektyvą vystant ir tobulinant statybos ir kelių mašinas.

Grafinė dalis

Hidrocilindro matmenys:

B = 45 mm;

C = 13 mm;

Bo = 25 mm;

Do = 5 mm;

Tvirtinimo matmenys:

d=Fo∗kq;

čia	Fo – koto arba plunžerio išvystoma galia, kN;

k – tvirtinimo koeficientas (k=1);

q – sąlyginis slėgis šarnyriniame sujungime, Mpa (q = 15 MPa);

d=16,008∗103∗115∗106=0,0327m≈32,7mm=33mm;

Priimu d = 36 mm;R = 30 mm; B = 56 mm; C = 18 mm;

Mažiausias hidrocilindro tūtos sienelės storis :

δ=1,25∗p∗D2∗σ+C=0,625∗p∗Dσ+C;

čia	C – storio prieaugis, mm (C=5mm);

[] – leistinieji įtempimai, MPa ([]=150MPa);

δ=0,625∗6,3∗1060,06150∗106+0,005=6,6mm≈7mm;

Mažiausias dugno sienelės storis d;

δd≥2∗δ=2∗7=14mm;

Tvirtinimo ąsos storis e:

e=2∗δ=2∗7=14mm;

Sriegio ilgis Ls:

Ls=Fo2∗D∗δgl;

Darbinės eigos metu LsD:

LsD=18058,392∗0,06∗20∗106=7,52mm≈8mm;

Tuščios eigos metu LsT:

LsT=14491,302∗0,06∗20∗106=6mm;

Mažiausias varžto skersmuo d:

d=1,4∗18∗1032∗100∗106=9,5mm;

Priimu d = 10mm;

Flanšo matmenys:

C = 20mm; B = 15mm.

1. Turinys

- Turinys.

- Užduotis.

- Bendroji dalis.

- Hidrocilindrų hidraulinis skaičiavimas.

4.1 Pradiniai duomenys skaičiavimui.

4.2 Hidrocilindrų skersmenys.

4.3 Stūmoklių kotų skersmenys.

4.4 Hidrocilindrų našumas.

4.5 Skysčio padavimo kiaurymių skersmenys.

4.6 Darbo kameros slėgis.

4.7 Didžiausia hidrocilindro jėga.

5.Plokštelinio posūkio hidrovariklio hidraulinis skaičiavimas.

5.1 Hidrovariklio veleno skersmuo.

5.2 Korpuso vidinis skersmuo.

5.3 Hidrovariklio plokštelės plotis.

5.4 Tepalo debitas.

5.5 Mažiausias padavimo angos skersmuo.

5.6 Darbinės kameros slėgis.

5.7 Hidrovariklio išvystomas momentas.

6.Siurblio parinkimas.

6.1 Maksimalūs stūmoklių judėjimo greičiai.

6.2 Plokštelinio hidrovariklio didžiausias kampinis greitis.

6.3 Supaprastinta tūrinės hidropavaros schema.

7. Darbo skysčio parinkimas.

8. Vamzdyno hidraulinis skaičiavimas.

8.1 Vamzdynų vidiniai skersmenys hidrolinijos atkarpose.

8.2 Faktinis tepalo srauto greitis.

8.3 Tepalo tėkmės režimas.

8.4 Slėgio nuostoliai hidrolinijose.

9. Hidropavaros galingumas ir naudingumo koeficientas.

10. Literatūros sąrašas.

Grafinė dalis

1.Hidraulinės pavaros su pilna hidrauline įranga schema.

2.Hidraulinio cilindro brėžinys.

Specifikacija

10. Literatūra

- B.	B. Spruogis “Statybos ir kelių mašinų tūrinių hidropavarų skaičiavimas ir projektavimas”.

- M			Metodikos nurodymai: V: VISI 1988-77 psl.

- B.	B. Spruogis “Hidraulinės mašinos ir pavaros”. V.Mokslas, 1991-325 psl.

- G.	Ichovičius ir kiti “Mašinų detalių kursinis projektavimas” V: “Mintis”, 1967-593 psl.

# Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Transporto technologinių įrenginių katedra

HIDRAULINIŲ IR PNEUMATINIŲ PAVARŲ KURSINIS DARBAS

Atliko:

Tadas Narmontas

Priėmė:

prof. habil. dr. B.Spruogis

Vilnius 2000