26.  ELEKTROSTATINIO  LAUKO  TYRIMAS

Darbo užduotis. Elektrolitinės vonelės metodu ištirti įvairios formos elektrodų kuriamą elektrostatinį lauką.

Teorinio pasirengimo klausimai. Elektrostatinio lauko stiprumas ir potencialas. Ekvipotencialiniai paviršiai. Lauko stiprumo ir potencialo sąryšis.

Teorinė dalis. Elektrinis laukas, kurį kuria nejudantis įelektrintas kūnas vadinamas elektrostatiniu. Elektrinis laukas taškinį krūvį q0 (įelektrintą materialųjį tašką) veikia jėga F. Pasirinktame elektrinio lauko taške, santykis

Fq0=const=E	(1)

nepriklauso nuo veikiamo krūvio q0 didumo, būdingas elektrinio lauko taškui ir vadinamas elektrinio lauko stiprumu tame taške.

Elektrostatinės jėgos yra potencialinės, todėl jų veikiamas įelektrintas materialusis taškas turi potencinės energijos Wp. Pasirinktame elektrinio lauko taške santykis

Wpq0=const=ϕ	(2)

nepriklauso nuo krūvio q0 didumo, būdingas elektrinio lauko taškui ir vadinamas to taško potencialu. Taigi kiekvieną elektrostatinio lauko tašką galima apibūdinti jėginiu dydžiu – lauko stiprumu, arba energiniu dydžiu – potencialu. Tarp šių dydžių yra matematinis sąryšis: potencialo neigiama išvestinė bet kuria kryptimi  yra lygi toje kryptyje elektrostatinio lauko stiprumo projekcijai, t.y.

Eℓ=− d ϕd ℓ .	(3)

Potencialo išvestinė jo sparčiausio kitimo kryptimi vadinama potencialo gradientu (grad φ). Dekarto koordinačių sistemoje

grad ϕ=i ∂ ϕ∂ x+j ∂ ϕ∂ y+k ∂ ϕ∂ z .	(4)

Šis vektorius nukreiptas potencialo didėjimo link. Iš (3) ir (4) išplaukia, kad elektrostatinio lauko stiprumas

E= − i ∂ ϕ∂ x+j ∂ ϕ∂ y+k ∂ ϕ∂ z= − grad ϕ .	(5)

Įsivaizduojamas paviršius, kurio visų taškų potencialas vienodas, vadinamas ekvipotencialiniu paviršiumi. Kadangi kiekviename tokio paviršiaus taške φ = const, todėl išvestinė ∂ ϕ/∂ ℓ bet kokios jo liestinės kryptyje lygi 0. Taigi pagal (3) ir lauko stiprumo projekcija šioje kryptyje Eℓ=0. Tai rodo, kad, lauko stiprumo vektorius E kiekviename to paviršiaus taške lygiagretus jo normalei, kitaip sakant, lauko jėgų linijos kiekviename taške statmenos ekvipotencialiniam paviršiui.

Darbo aprašymas. Šis darbas remiasi tuo, kad mažo laidumo elektrolite, potencialas pasiskirsto analogiškai kaip ir izotropiniame dielektrike.

Darbo įrenginį sudaro transformatorius T su dviem antrinėm apvijom II ir III (1 pav.), varžinis įtampos daliklis, elektrolitinė vonelė EV su keičiamais elektrodais, pantografas PG su potencialo zondu Z ir pieštuku P, oscilografinis įtampos indikatorius I. Įtampos daliklį sudaro 10 vienodų nuosekliai sujungtų varžų R, kurių kiekviena lygi 100 Ω. Prie daliklio galų, ir prie vonelės elektrodų, prijungta įtampa U0, kurią matuojame voltmetru V. Nulinio taško atžvilgiu jungiklio J potencialas priklauso nuo jo padėties varžiniame daliklyje. Atitinkamai tarp šių taškų įtampa

Un=U010⋅n n=0, 1, 2, … 10 ;	(6)

(čia U0 – įtampa transformatoriaus apvijoje II ). Prie oscilografo horizontaliojo įėjimo X gnybtų prijungta transformatoriaus apvijos III įtampa Ux. Ji elektronų pluoštelį skleidžia horizontaliai. Prie oscilografo vertikaliai skleidžiančių plokštelių (gnybtai Y) prijungta to paties dažnio įtampa Uy, esanti tarp jungiklio J ir zondo Z galo. Joms veikiant vienu metu elektronų pluoštelis juda elipse. Tačiau, kai zondo potencialas pasidaro lygus jungiklio J potencialui, tuomet įtampa Uy=0, ir elipsė virsta, beveik, tiesia horizontalia atkarpa. To taško potencialas (nulinio taško atžvilgiu)

ϕn=U010⋅n .	(6a)

Taip nustatomas atskirų elektrolito taškų potencialas.

- Į elektrolitinę vonelę įdedami pasirinkti elektrodai. Pantografe įtvirtinamas popieriaus lapas. Pantografą sudaro keletas judamai sujungtų pečių. Jo pieštuku P popieriuje atžymėsime elektrolitinės vonelės vienodo potencialo taškų padėtį.

- Liesdami vonelėje įdėtus elektrodus zondu, pantografo pieštuku atžymime jų padėtį popieriuje.

- Į tinklą įjungiame transformatorių ir oscilografinį indikatorių I. Darbą rekomenduojama pradėti įtampos daliklio jungiklį J pasukus į vidurinę (n = 5) padėtį. Arti vonelės krašto zondu ieškome taško, kuriame Uy pasidarys lygi 0 ir jo padėtį atžymime pantografo pieštuku. Taip skersai vonelės nustatome tą patį potencialą turinčių kitų 8-10 taškų padėtį. Užrašome jų potencialo ϕn vertę.

Tokias pačias operacijas atliekame kiekvienai daliklio jungiklio padėčiai, išskyrus 0 ir 10 padėtis. Pastarosiose padėtyse ekvipotencialinės linijos sutaptų su elektrodais vonelėje. Per vienodo potencialo taškus brėžiame ekvipotencialines linijas.

- Brėžiame ekvipotencialinėms linijoms statmenas elektrinio lauko stiprumo linijas. Dėstytojo nurodytuose taškuose, pagal (3) apskaičiuojame elektrinio lauko stiprumą.

- Dėstytojo nuožiūra bandymą galima kartoti su kitokiais elektrodais.

# Kontroliniai klausimai

- Kokia elektrinio lauko stiprumo bei potencialo fizikinė prasmė ?

- Koks yra potencialo ir lauko stiprumo sąryšis ?

- Parodykite kaip gaunama (5) formulė.

- Paaiškinkite (5) formulės minuso ženklo fizikinę prasmę.

- Paaiškinkite kaip darbe nustatomi vienodo potencialo taškai.