Šiaulių miesto municipalinė tyrimų laboratorija be kitų tyrimų, atlieka ir oro užterštumo tyrimus bei analizes. Skaičiuojama atskirų medžiagų koncentracija. Išskiriamos 2 medžiagų grupės:

Pirmoji - dulkės, azoto dioksidas, sieros dioksidas bei anglies monoksidas;

Antroji - benzapirenas, švinas, varis, cinkas, chromas.

Azoto oksidas ir azoto dioksidas

Azoto oksidas (NO) - bekvapės dujos. Jos veikia nervų sistemą, mažina kraujospūdį. Azoto dioksidas (NO2) - rusvos, troškios dujos. Dirgina viršutinius kvėpavimo organus, sukelia kosulį, ašarojimą, mažina kraujospūdį.

Leistina NO2 norma - 0,00 - 0,09 mg/m3

NO2 koncentracija Šiauliuose 1998 m.

| Mikrorajonas | Vid. koncentracija | Svyruojanti koncentracija | Did. užfiksuota koncentracija (kokį mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pietinis raj. | 0,01 | 0,00 - 0,03 | 0,03 (gruodis) |
| Rėkyva | 0,01 | 0,01 - 0,02 | 0,02 |
| Zokniai | 0,02 | 0,00 - 0,03 | 0,03 (balandis, lapkritis) |
| Pabaliai | 0,02 | 0,00 - 0,03 | 0,03 (rugpjūtis) |
| Medelynas | 0,02 | 0,00 - 0,04 | 0,04 (lapkritis) |
| Centras | 0,03 | 0,00 - 0,10 | 0,10 (sausis) |
| Šiaurinis pramoninis | 0,02 | 0,00 - 0,05 | 0,05 (kovas, gruodis) |

Sieros dioksidas

Sieros dioksidas - bekvapės, aštraus kvapo dujos, lengvai besikondensuojančios į bespalvį skystį, kurio virimo temperatūra - +10 C. Tirpsta sudarydama sieros rūgštį. Sukelia plaučių, kvėpavimo takų ligas ir paūmėjimus. Labai kenkia augalijai. 1998 m. sieros dioksido koncentracija niekur neviršijo leistinų normų ir svyravo 0,000 - 0,01 mg/m3

Sieros dioksido koncentracija kai kuriose Šiaulių m. mikrorajonuose 1998 m.

| Mikrorajonas | Vid. koncentracija | Svyruojanti koncentracija | Did. užfiksuota koncentracija (kokį mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pietinis | 0,001 | 0,000 - 0,002 | 0,002 (rugsėjis, gruodis) |
| Centrinis | 0,001 | 0,000 - 0,003 | 0,003 (gruodis) |
| Pabaliai | 0,003 | 0,000 - 0,010 | 0,010 (lapkritis) |

Dulkės

Didžiausia leidžiama dulkių koncentracija - 0,3 mg/m3

Dulkių koncentracija Šiaulių m. mikrorajonuose 1998 m.

| Mikrorajonas | Koncentracijos svyravimas |
| --- | --- |
| Pietinis raj. | 0,0 -0,2 |
| Rėkyva | 0,0 - 0,2 |
| Zokniai | 0,1 - 0,3 |
| Pabaliai | 0,0 - 0,2 |
| Medelynas | 0,0 - 0,2 |
| Centras | 0,0 - 0,2 |
| Šiaurinis pramoninis | 0,0 - 0,3 |

Anglies monoksidas

Anglies monoksidas - bekvapės, bespalvės dujos. Atmosferoje gali išbūti nereagavęs 2 - 4 mėn. Normaliomis sąlygomis tai - inertinės dujos, netirpstančios vandenyje, nereaguojančios nei su rūgštimis, nei su šarmais. Gaunamos ne visiškai sudegus kurui. Patekęs į aplinką jungiasi su hemaglobinu ir sutrikdo kraujo apytaką. Jei ore CO daugiau nei 0,3 %, apsinuodijama mirtinai. Ilgai kvėpuojant oru, kuriame yra 0,001 % CO, skauda galvą, sutrinka širdies ritmas. Jei CO koncentracija siekia 0,01 %, gali sutrikti rega, netenkama sąmonės.

1998 m. CO koncentracija Šiauliuose neviršijo didžiausios leidžiamos koncentracijos ir svyravo tarp 0,43 - 2,80 mg/m3.

Anglies monoksido koncentracija kai kuriuose Šiaulių m. mikrorajonuose 1998 m.

| Mikrorajonas | Vid. koncentracija | Svyruojanti koncentracija | Kada užfiksuota didžiausia | Kada užfiksuota mažiausia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pietinis | 0,99 | 0,43 - 1,80 | Kovas | Spalis |
| Rėkyva | 1,15 | 0,63 - 1,8 | Sausis, kovas | Spalis |
| Pabaliai | 1,77 | 0,67 - 2,8 | Kovas | Liepa |
| Centras | 1,38 | 1,00 - 2,00 | Kovas, Gegužė |  |

Bendrai apie 1 grupės medžiagas

Suminiam gyvenamosios aplinkos užterštumui įvertinti priskaičiuojamas atmosferos užterštumo indeksas pagal 4 medžiagas (dulkes, azoto dioksidą, sieros dioksidą ir anglies monoksidą). Didžiausia 1998 m. vertė - 0,8 užfiksuota Zokniuose, Pabaliuose, Šiauriniame -pramoniniame rajone ir miesto centre. Mažiausia vertė užfiksuota - pietiniame rajone bei Medelyne - po 0,5.

Didžiausią pavojų kelia didėjanti CO koncentracija. Taip pat didėja ir dulkų koncentracija. Ji pakilo iki 0,3 mg/m3 ir padidėjo 2 kartus. Zokniuose ir pietiniame rajone.

Azoto dioksidas išliko praėjusių metų lygio.

Autotransporto teršalai

Autotransporto teršalai pasaulyje sudaro apie trečdalį, Lietuvoje - daugiau nei pusę, labiausiai automobilizuotuose miestuose net iki 70 % atmosferos teršalų. Daugiausia Lietuvoje - 9 - 12 m. senumo automobiliai. Vidutinis kritinis automobiliu amžius - 6 - 9 metai. Leistinas įvežamų automobilių amžius neturėtų viršyti 11 m. Svarbiausias Valstybinės Techninės apžiūros sistemos uždavinys - kontroliuoti automobilių parko techninę būklę ir skatinti jos gerėjimą.

Autotransporto įtakos oro užterštumui stebėjimai buvo atliekami penkiose Šiaulių vietose, esančiose prie gatvių su intensyviu autotransporto eismu. Kartą per mėnesį čia buvo matuojama vienkartinė anglies monoksido, azoto oksido, dulkių koncentracija ir pirmai pavojingumo klasei priklausančių benzapireno ir švino koncentracijos.

Anglies dioksidas

Mieste yra susiformavę 2 tarsi kamuoliai, gaubiantys anglies dioksido debesiu. Vienas, didesnis sąlyginis debesis gaubia Gumbinės, Donelaičio, Vilniaus gatves, bei Aušros Alėją. Antrasis mažesnis gaubia Basanavičiaus ir Rygos gatves.

Anglies dioksido koncentracijos dviejose pietinio rajono vietose 1998 m.

| Vieta | Koncentracija žiemą | Koncentracija vasarą |
| --- | --- | --- |
| Architektų 4 | 1,6 | 2,4 |
| Architektų - Gardino gatvių sankryža | 1,8 | 2,8 |

Pavojingiausių medžiagų pavojingumo Šiauliuose klasės

| Anglies monoksidas | IV |
| --- | --- |
| Azoto oksidas | II |
| Sieros dioksidas | III |
| Dulkės | III |
| Benzapirenas | I |
| Švinas | I |
| Varis | II |
| Cinkas | II |
| Chromas | I |

Tyrimų išvados:

- Gyvenamosios aplinkos ore pagrindinių priemaišų: anglies monoksido, sieros dioksido, dulkių koncentracija neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos(DLK) ir kito 0,001 - 0,6 DLK ribose. Azoto dioksido koncentracija šiemet gyvenamojoje aplinkoja kilo nuo 0,01 iki 0,10 mg/m3  ir viršijo DLK 1,2 karto.

- Labiausiai užteršti rajonai:

1.Šiaurinis pramoninis;

2.Pabaliai;

3.Centras;

4.Zokniai.

Sąlyginai švariausias oras - Rėkyvoje ir pietiniame rajone.

- Vidutinė benzapireno koncentracija šiemet lygi 3,45 mg/m3 ir sudaro 3,5 DLK vertės. Didžiausia koncentracija užfiksuota Pabaliuose, Šiauriniame pramoniniame ir pietiniuose rajonuose.

- Metalų (Pb, Cu, Cr, Zn) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršija leistinų normų.

- Dėl eismo intensyvumo augimo benzapireno  ir azoto dioksido koncentracija padidėjo 1,2 karto, švino - 1,1 karto.