Laboratorinis darbas Nr 2

Parafinų lydymosi temperatūros nustatymas

Teorinė dalis:

Prekiniai naftos parafinai, tai didelės molekulinės masės sotūs alifatiniai angliavandeniliai su kietų naftenų, aromatinių ir mišrių angliavandenilių priemaišomis. Kieti parafinai turi platų pritaikymą pramonėje,ir buityje. Aukštos kokybės valyti parafinai naudojami elektrotechnikos ir parfumerijos pramonėje, markės NS naudojamos degtukų pramonėje, markės S(42-51) parafinas- sintetinių riebiųjų rugščių gamyboje ir t.t. parafino savybės( lydymosi t, spalva ir panašiai) priklauso nuo jame esančių priemaišų. Priemaišos parafinui suteikia geltoną spalvą, mažina jo kietumą, pažemina jo lydymosi temperatūrą. Techniško ir maisto pramonėje naudojamo parafino lydymosi temperatūra turi būti 50-54 0C. Aukštesnės  lydymosi temperatūros parafinai gaminami iš CO ir H2 sintetiniu būdu.

Aparatūra: Žukovo aparatas

termometras

Žukovo kolbutė

| Eil.nr | Laikas, sek | Temperatura, t 0C |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 64 |
| 2 | 20 | 63,5 |
| 3 | 30 | 63 |
| 4 | 40 | 62,4 |
| 5 | 50 | 61,8 |
| 6 | 60 | 61,5 |
| 7 | 70 | 60,9 |
| 8 | 80 | 60,5 |
| 9 | 90 | 60,2 |
| 10 | 100 | 60 |
| 11 | 110 | 59,7 |
| 12 | 120 | 59,5 |
| 13 | 130 | 59,1 |
| 14 | 140 | 58,7 |
| 15 | 150 | 58,5 |
| 16 | 160 | 58,2 |
| 17 | 170 | 58 |
| 18 | 180 | 57,9 |
| 19 | 200 | 57,7 |
| 20 | 220 | 57,5 |
| 21 | 240 | 57,4 |
| 22 | 260 | 57,3 |
| 23 | 280 | 57,2 |
| 24 | 300 | 57,15 |
| 25 | 320 | 57,1 |
| 26 | 340 | 57,05 |
| 27 | 360 | 57,02 |
| 28 | 390 | 57,01 |
| 29 | 420 | 57 |
| 30 | 450 | 57 |
| 31 | 480 | 57 |
| 32 | 510 | 57 |
| 33 | 540 | 57 |