# 8. Trukdþiai ryðio kanaluose

Priimant praneðimus susidaranèias klaidas kanale lemia veikianèiø trukdþiø rûðis ir jø intensyvumas. Pagal trukdþiø ðaltinio vietà juos galima skirstyti á vidinius ir iðorinius. Vidiniai susidaro paèioje sistemoje. Jiems priklauso imtuvo áëjimo laipsnio, priëmimo antenos ir signalø kanalø linijø triukðmai, taip pat elektriniai signalai, kurie á imtuvà patenka vidinëmis grandinëmis esant blogam ekranavimui ar ryðiui tarp linijø. Paskutiniuosius trukdþius lemia konstrukcija ir jie gali bûti paðalinti, tuo tarpu krûvininkø chaotiðkumo sukelti triukðmai ið principo nepaðalinami. Triukðmai g.b. ðiluminiai ir sàlygoti diskretinës krûvininkø prigimties. Ðiluminius triukðmus sukelia krûvininkø ðiluminis judëjimas, sudarantis atsitiktinius potencialø skirtumus. Tai Gauso atsitiktinis procesas. Spektrinis tankis N0=hfexp(hfkT0)−1

èia h-Planko konst.; k-Bolcmano konst.;T0 – triukðmø ðaltinio absoliuti t-ra; f - daþnis.

Daþniø diapazone, kuriame dirba RS paprastai ávykdoma sàlyga, kad hf<<k T0 , tuomet    N0=k T0= N0 [W/Hz] t.y. nepriklauso nuo daþnio.

Suintegravus gaunama galia. Ið to seka, kad ðiluminá triukðmà galima laikyti baltuoju triukðmu su vienpusiu spektriniu tankiu. Kadangi realiø sistemø pralaidumo juosta yra ribota, tai triukðmo galia : Ptr= N0F ;

F-pralaidumo juostos plotis. Elektrovakuminiø ir puslaidininkiniø prietaisø triukðmus sàlygoja diskretinë krûvininkø prigimtis. Statistinës ðio triukðmo ch-kos yra kaip ir ðiluminio triukðmo. Iðorinius triukðmus sukuria ávairiausi EM procesai atmosferoje, jonosferoje, kosminëje erdvëje, taip pat þemës pavirðiaus spinduliavimas be to iðoriniø trukdþiø ðaltinis yra ávairios radio stotys, pramoniniai árenginiai, elektros varikliai ir t.t. Atmosferiniø trukdþiø max. spinduliavimas pasireiðkia 5…30kHz. Galaktikos ribose esanèiø ir kosminiø ðaltiniø trukdþiai pasireiðkia virð 30MHz. Tai ðiluminiai saulës, þvaigþdþiø ir t.t. spinduliavimai. Þemës pavirðius kaip ir bet kuris ákaitintas kûnas , spinduliuoja ávairias el.magn. bangas , kurios á antenà patenka tiek    pagrindinio diagramos lapelio, tiek ðoniniø lapeliø kryptimis. Pramoninius triukðmus generuoja ávairûs pramonës, transporto, elektros árenginiai, el. perdavimo linijos ir t.t. Daþniausiai tai yra impulsinës sekos su pastoviu arba kintanèiu periodu. Ðiø trukdþiø lygá lemia imtuvo padëtis trukdþiø ðaltiniø atþvilgiu. Ypatingai ryðkius ðiuos trukdþius sudaro kitos radio stotys. Stotiniø trukdþiø lygá lemia darbiniø daþniø reglamento paþeidimai, nepakankamai stabilûs generatoriai, nekokybiðka jø aukðtesniø harmonikø filtracija. Ðiuos triukðmus galima sumaþinti tik organizacinëmis-techninëmis priemonëmis. Stotiniai trukdþiai intensyviausi trumpø bangø diapazone. Jie priimamo signalo juostoje pasirodo su atsitiktiniu, didesniu kintanèiu lygiu ir amplitude. Kai stotiniø trukdþiø skaièius didelis, suminio trukdanèio signalo momentinës reikðmës paiskirsto normaliuoju dësniu. Taèiau daþniausiai tai bûna nestacionarus, atsitiktinis procesas. Apskritai trukdþiø galios spektriná tanká N(f,t) kaip atsitiktiná procesà galima pilnai apraðyti tikimybiø tankiu wt,f(N) ir koreliacinëmis fliuktuacijø f-jomis laiko ir daþniø srityse RN(t), RN(f).

# 9.Matematiniai kanalø modeliai

Netrûkûs kanalai. Idealus kanalas be trukdþiø. Jis iðkraipo tiktai perduodamø signalø amplitudæ ir jø laikinæ padëtá, sukelia determinuotus iðkraipymus. Priëmimo pusëje signalai su tam tikru suvëlinimu g.b. pilnai atstatyti. Toks modelis taikytinas nedidelio ilgio uþdarø kanalø apraðymui (kabelio laido, bangolaidþio,ðviesolaidþio atkarpai t.y, kai neveikia aplinka). U(t)=ms(t-t)

Kanalas su baltu Gausu triukðmu. Tai idealus kanalas, kuriame prie signalo pridedami trukdþiai.

U(t)=ms(t-t)+n(t); èia m ir t - pastovûs dydþiai ir þinomi priëmimo pusëje. Toks modelis taikytinas tiesioginio matomumo ribose dirbanèiam kanalui (radiorëlinëse).

Gauso kanalas su signalo neapibrëþta faze. Skiriasi nuo ankstesnio modelio tuo, kad neðlio fazë priëmimo vietoje laikoma atsitiktine su tikimybës pasiskirstymu w(j), kai -p£j£p toká neapibrëþtomà lemia tai, kad priëmimo gale nëra fazæ ávertinanèiø ir prognozuojanèiø árenginiø, arba fazæ ávertinant susidaro didelës paklaidos.

12. Atsitiktiniø poveikiø perëjimas per ryðio kanalus ir ryðio kanalus ir jø grandis

RS analizës uþdaviniuose daþnai tenka nagrinëti tiek determinuotø tiek atsitiktiniø poveikiø pakeitimus ávairiuose ryðio kanaluose ir jø grandinëse su konkreèiomis ch-komis. Bendru atvëju nagrinëjama situacija kai áëjimo poveikis ir reakcija yra netrûkios f-jos, o sistema yra dinaminë. Tenka spæsti dviejø tipø uþdavinius:    a) pagal áëjimo povekio x(t) duotà korekiacinæ f-jà ir duotas dinamines sistemos ch-kas, ieðkoma reakcijos Y(t) koreliacinës f-jos, arba energetinio spektro.      b) þinant áëjimo poveikio X(t) daugiamatá pasiskirstymà ieðkoma daugiamaèio reakcijos Y(t) pasiskirstymo dësnio sistemos iðëjime.

Antrojo tipo uþdavinys yra bemdresnis ir þymiai sudëtingesmnis.

13 (1) Atsitiktiniø poveikiø praëjimas per tiesines sistemas. Iðsamia tiesinës sistemos su atsitiktiniu dësniu kintanèiais laike parametrais ch-ka yra 2-jø argumentø atsitiktinë impulsinë ch-ka G(t,t), kurios realizacija g(t,t) g.b. parodyta tokiu bûdu:

Sistemos kompleksinë perdavimo f-ja yra atsitiktinë ir susieta su impulsine ch-ka iðraiðka:

k(jω,t)=−∞+∞G(t,τ)e−jωτdτ

atvirkðèias Furje pakaitimas leidþia rasti sistemos atsitiktinæ impulsinæ ch-kà

G(t,τ)=12π−∞+∞K(jω,t)ejωτdω

sistemos iðëjimo procesas su áëjimo procesu yra suriðtas kompoziciniu integralu:

Y(t)=−∞+∞g(t,τ)X(t−τ)dτ

ávetinant fizinio realizavimo sàlygà :

Y(t)=0tg(t,τ)X(t−τ)dτ

Jeigu sistema reguliari t.y. jei G(t,t)= g(t,t), tai sistemos realizacija bus normalusis procesas. Taèiau bendruopju atvëju net veikiant sistemos áëjime normaliajam procesui X(t) iðëjime gaunamas nestacionarus procesas. Bet kuris atsitiktinis procesas g.b. uþraðomas kaip centruoto proceso ir jo matematinës vilties suma

X(t)=X∘(t)+mx(t)

visiðkai analogiðkai g.b. uþraðoma bet kurios sistemos su atsitiktiniais parametrais impulsinë ch-ka:

G(t,t)= G∘(t,t)+ g(t,t); èia G(t,t)= g(t,t)

perdavimo f-ja taip pat g.b. iðreikðta:

K(jw,t)=K∘(jw,t)+ k(jw,t)

ávertinant padarytas prielaidas – bet kurios tiesinës sistemos reakcija á poveiká X(t) g.b. iðreikðta: Y(t)=Y1(t)+Y2(t)+Y3(t)+Y4(t);

èia Y1(t) dedamoji kurià formuoja determinuota sistema su impulsine ch-ka g(t,t) arba k(jw,t) veikiant mx(t) matematiniai vilèiai; Y2(t) – dedamoji kurià formuoja sistema veikiant centruotam IN procesui; Y3(t) – dedamoji kurià formuoja sist. su centruota ch-ka G∘(t,t) arba K∘ (jw,t) veikiant matematinei vilèiai mx(t); Y4(t) - G∘(t,t) veikiant X∘(t).

Atsitiktiniø procesø praëjimà per sistemà su atsitiktiniais procesais galima iliustruoti grafiðkai:

Kadangi bet kurio atsitiktinio proceso determinuotoji ir fliuktuacinë dalys statiðkai nepriklausomos, tai nesant jokiø koreliacijø tarp poveikio ir sistemos savybiø – iðëjimo proceso koreliacinë f-ja ar energetinis spektras g.b. nustatomi sumuojant atskirø dedamøjø koreliacines f-jas arba spektrus.

Reikia pastebëti, kad tiesinës sistemos su pastoviais parametrais iðëjimo proceso energetinis spektras, kai áëjime veikia stacionarus prpcesas yra invariantiðkas sistemos fazinës daþninës ch-os atþvilgiu. Tuo atveju, kai tiesinës sistemos áëjime veikia bet kuris atsitiktinis procesas iðëjimo tikimybiø procesà l. nelengva net ir vienmatá (nëra bendrojo sprendinio). Taèiau siaurajuostëm sistemom yra bûdinga bendra tendencija.

Jei áëjimo proceso arba áëjimo signalo x(t) daþnio juosta Fs þymiai platesnë uþ konkreèios tiesinës sistemos pralaidumo juostà, iðëjimo proceso pasiskirstymas turi tendencijà artëti prie normaliojo. Tiesinës sistemos iðëjimo procesà galima apraðyti apytikriai suma:

Y(t)≃k=−∞∞G(t,kΔt)X(t−kΔt)Δt èia Dt t.y. kvantavimo þingsnis (diskretizavimo). Dt³1/2Fk. Jei áëjimo proceso energijos plotis pakankamai didelis lyginant su Fk, tai tokio proceso koreliacijos laikas bus þymiai maþesnis uþ laiko intervalà Dt, tk<<Dt, tuo atveju bet kurie atsitiktiniai dydþiai X(t-kDt), galima laikyti praktiðkai nepriklausomi ir uþraðytai sumai galima taikyti ribinæ tikimybiø teorijos teoremà. Kadangi atsitiktinio proceso X(t) energetinio spektro ploèio ir koreliacijos laiko sandauga Fs´tk@1, tai sàlyga leidþianti teigti sistemos iðëjimo proceso normalizavimà, ði sàlyga g.b. uþraðyta: t<<Dt; Fk<<Fs.

15. Harmoniniai moduliuoti virpesiai

Jie naudojami kaip informacijà neðantys virpesiai tarp siøstuvø ir imtuvø, o taip pat kaip pagalbiniai virpesiai tankinant ir iðskiriant kanalus.

## AM ir jos ypatumai Moduliuojant amplitude harmininio virpesio gaubianèioji tampa tiesine praneðimo f-ja : S(t)=S0+DSmm(t); èia Sm=DPm – t.y. moduliuojant gaunamas didþiausias gaubtinës nuokrypis.

AM virpesys tokiu bûdu g.b. uþraðytas

SAM(t)=S0[1+ΔSmS0m(t)]cos(ω0t+ϕ0)

èia DSm/S0=M vadinama moduliacijos gyliu.

AM signalo spektras susideda ið neðanèiojo virpesio ir 2-jø ðoniniø juostø    nuo f0-Fa iki f0+Fa t.y. AM signalo spektro plotis    DFAM=2 Fa. èia Fa – praneðimo m(t) aukðèiausias ribinis daþnis.

AM signalo galia yra lygi PAM=S02/2[1+M2<m2(t)>]= S02/2[1+M2/k2pk]. Galia susideda ið neðanèiojo virpesio

galios Po, kuri lygi So2/2 ir ðoniniø juostø galios

2Pð= So2/2(M2/k2pm)=Po(M2/ k2pm). Vienajuostës AM, kai nuslopintas neðantysis virpesys, visa siøstuvo galia    naudojama inf. spektro formavimui. Dtvj=Fa.

Pastaruoju metu naud. 2 VJ signalø formavimo bûdai:

1) filtracinis (spektrinis) Grieþti reikalavimai filtrams (daugkartinis dauginimas – filtravimas); m(t) – normuotas praneðimas; s(t) – radijo signalas.

2) fazinis ( koreliacinis)

FS1 suka praneðimo fazæ p/2, FS2 neðanèiøjø virpesiø fazæ, daugintuvas – balansinis moduliatorius. VJ sign. naudojami, kai praneðimuose nëra l. ÞD komponenèiø (telefonijoje, TV, faksimiliam ryðiui) ir netinka telemetrijoje , kur ÞD nuo 0 iki x Hz, 0 Hz eilës. Daugiausia VJ signalai naudojami daugiakanalëse telefoninëse sistemose.

# FM ir jos ypatumai. FM atveju, neðanèiojo virpesio amplitudë iðlieka pastovi S(t)=So, o fazë keièiasi

# praneðimo dësniu:

θ(t)=θ0(t)+Δθ(t)=ω0t+Δϕmm(t)+ϕ0

Èia    Δϕm=ΔΠm didþiausias fazës nuokrypis, FM indeksas. Toliau priimsim, kad pradinë fazë ϕ0=0, tada FM signalas g.b. uþraðytas:

SFM(t)=S0cosω0t+Δϕmm(t)

FM sign. spektras net ir esant ribotam praneðimo spektrui susideda ið begalinio dedamøjø skaièiaus. Todël apribojus ðon. juostas signalui praeinant per grandines gali susidaryti nepageidautina AM ir praneðimas bus iðkraipomas. Inþ. skaièiavimuose FM signalo spektro plotis g.b. ávertinamas apytikriai:

ΔfFM=2Fa(1+Δϕm) èia Fa – ribinis praneðimo spektro daþnis. Vidutinë FM sign. galia: PFM=S20/2=P0 – neðaèiojo virpesio galia. FM signalo galia nepriklauso nuo moduliacijos parametrø ir moduliuojant iðlieka lygi neð. virpesio galiai. Todël FM virpesiø siøstuvas g. visà laikà dirbti iðsiûsdamas didþiausià galià. Moduliuojant neð. virpesio galia perskirstoma tarp spektro dedamøjø.

# DM ir jos ypatumai. Moduliuojant daþná signalo amplitudë lieka pastovi, o momentinis daþnis keièiasi praneðimo dësniu. Δω(t)=ω0+Δωmm(t),

Èia Δωm=2πΔfm- max. daþniø nuokrypis, daþnio deviacija. Ávertinant tai, kad DM atveju pilnoji fazë bet kuriuo laiko momentu:

θDM(t)=0tω(t)dt=ω0(t)+Δωm0tm(t)dt

Tuomet DM signalo momentinæ vertë:

SDM(t)=S0cosω0(t)+Δωm0tm(t)dt=S0cosω0t+ΔωmΦ(t)Kur Φ(t)– integrinë praneðimo funkcija padauginta ið deviacijos. Ið pateiktø FM ir DM signalø iðraiðkø matyti- jie turi vienodà struktûrà. Todël kad abi moduliacijos yra bendresnës kampinës moduliacijos atmainos. Taèiau daþniø srityje ðiø signalø spektrai ið esmës skiriasi. FM atveju momentinis daþnis:

ω(t)=dθ(t)d(t)=ω0+Δϕmm'(t),èia m’(t) praneðimo iðvestinë. Didþiausias momentinio daþnio nuokrypis FM atveju : Δωm=2πΔfm=Δϕmmaxm,(t) arba Δωm=ΔϕmΩa, jei Hz, tai Δfm=ΔϕmFa

Fa -    praneðimo aukðèiausio daþnio komponentë. Paskutinës iðraiðkos susieja DM parametrus su praneðimo spektro ploèiu. Ávertinant FM iðraiðkas g. paraðyti kad FM atveju:

Δϕm=const;Δfm=ΔϕmFa

W

DM atveju:

Δfm=const; Δϕm=ΔfmFa

W

17. Impulsiniai moduliuoti virpesiai (IMV).

IMV gaunami moduliuojant periodines impulsø sekas – t.y. impulsiná neð virpesá impulsinë moduliacija (IM) plaèiai naud tiek sutankinant kanalus, tiek atliekant praneðimø pakeitimus kaip tarpinë operacijà. Impulsinis neð virpesys kaip periodinë impulsø seka. Impulsà neðantis virpesys g.b. uþraðytas, kaip Uo(t) mom. vertës:

U0(t)=k=−∞∞U(t−t0k)=U0k=−∞∞f(t−t0k)( U0=const;    f – normuota funkcija) Èia u0 – impulso amplitudë,

t0k=t0-kTp – taktiniai momentai (taðkai); Tp- impulsø pasikartojimø periodas; f(t-t0k) – pavieniøus impulsus apraðanti funkcija, impulso su vienet ampl gaubianèioji. Iðskleidus Furjë eilute:

U0(t)=Ao+k=1∞AkcoskΩp(t−t0)

Èia A0- nuolat dedamoji; Ωp=2πFp=2πTp-    impulsø pasikartojimo daþnis; Ak- k tosios harmonikos amplitudë daþnyje kΩp. A0 ir Ak priklauso nuo konkretaus gaubtinës tipo. Tiek teorijoje tiek praktikoje plaèiausiai naud staèiakampiø imp sekos.    Pavienës sekos impulsas g.b. uþraðytas:

f(t−t0k)=1,tok−τ2≤t≤tok+τ2

Tokio impulso spektrinë funkcija:

So(Ω)=S(jΩ)=2tΩsin(Ωτ2)e−jΩt0

Kur A0 ir Ak gali bûti iðreikðtos

Ao=U0/Q;    Q=Tp/t-    impulsø skvarba

Ak=2U0Q*sin(kΩpτ2)(kΩpτ2)

Spektro lapelyje esanèiø harmonikø skaièius lygus Q, o sekos spektro plotis 1 lapelyje priklauso nuo impulso trukmës ir lygus 1/t . Pagr. IM rûðys:

1.AIM - amplitudinë IM

2.TIM - trukmës IM

3.LIM - laiko IM: a)DIM daþninë IM b)FIM    fazinë IM.

AIM atveju impulsø amplitudë keièiasi praneðimà atitinkanèiu dësniu, o kt. sekos impulsø parametrai iðlieka const.

U0(t)=u0[1+Mam(t)], kai t = const.; Tp=const.

TIM metu moduliuojama imp trukmë, o kiti parametrai    const u0=const, Tp =const. Iðskiriamos 2 TIM rûðys:

1.vienpusë TIM – VTIM; 2. dvipusë TIM

Praktikoje þymiai plaèiau naud VTIM. Ðiuo atveju vieno ið impulso frontø padëtis lieka nepakitus, taktinio momento atþvilgiu. VTIM galima uþraðyti:

t (t)= t +D tmm(t);( u0=const, Tp =const.)

Moduliuojamo fronto didþ laikinis postûmis    Dtm , pradinës padëties atþvilgiu vad impulso fronto deviacija. Naudojant TIM visada t.b. ávygdyta sàlyga Dtm/t <1, nes min impulso trukmë moduliuojant t.b. tmin = t-Dtm>0

LIM metu moduliuojama impulso padëtis tk nemoduliuotos sekos taktiniø taðkø t0k atþvilgiu. Impulsø trukmë ir jø ampl moduliuojant iðlieka pastovûs tai laikinë padëtis tk=t0k+Dtmm(t)

Didþiausias laikinis impulso postûmis taðko atþvilgiu vad. impulso deviacija. Taigi impulso padëties kitimà taktinio taðko atþvilgiu galima traktuoti kaip impulso “fazës” kitimà. Pereinant prie bedimensinio laiko j=2pt/Tp , tuomet dydá Dtm atitinkantis fazës postûmis – deviacija g.b. uþraðyta Δϕm=2πΔτmTp=ΩpΔτm.Tuo atveju, kai naudojama LIM ir dydis Dtm arba Djm , todël LIM galima raðyti, kad ϕk=ϕ0+Δϕmm(t) moduliuojamo parametro bendra iðraiðka ϕ0k=2πt0kTp. Tuo atveju, kai naudojama LIM    ir dydisΔτmarba Δϕm pastovus ir nepriklauso nuo praneðimo spektro ploèio – moduliacija vad. FIM. Kai Dtm arba Djm priklauso nuo praneðimo spektro ploèio LIM vad DIM. Naudojant IM rûðis kartais naudojamos 1 ir 2 os moduliacijos rûðies sàvokos. 1 tipas priklauso modul rûðys kai moduliuojamo parametro reikðmë konkreèiu laiko momento proporcinga praneðimo reikðmei tuo pat momentu. Jeigu moduliuojamo parametro reikðmë proporcinga praneðimo momentinëms reikðmëms taktininiuose taðkuose, tai moduliac 2 tipo.

(AIM2 grafikas beveik niekuo nesiskiria nuo AIM1), Kai Q didelis, skirtumo praktiðkai nëra.

18. Moduliuotø impulsiniø sekø apraðymas ir jø spektrinë sudëtis.

AIM metu gaunami virpesiai :

UAIM(t)=k=−∞∞U0[1+Mam(t)]f(t−t0k)

Kadangi 1+Mam(t) nepriklauso nuo k tai:

UAIM(t)=U0[1+Mam(t)]k=−∞∞f(t−t0k)

Ávertinant impulsø sekos gaubtinës spektriná atvaizdavimà:

UAIM(t)=A0+Mam(t)+k=−∞∞AoMam(t)×kΩp(t−t0)

1              2                                            3 dedamosios