Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai

Elementarioji elektrinė grandinė. Elektros srovė gali tekėti tik uždara grandine. Srovė - tai laidininku per laiko vienetą pernešamas elektros krūvis: I=Q/t, čia Q - visas per laiką t perneštas elektros krūvis. Srovės matavimo vienetas yra amperas (A). Laidininko savybė priešintis tekančiai srovei yra vadinama jo elektrine varža; jos vertė apskaičiuojama šitaip:

R=p1/S; čia p - medžiagos specifinė elektrinė varža, I - laidininko ilgis m, S - laidininko skerspjūvio plotas m2. Elektrinės varžos matavimo vienetas yra omas. Laidininko specifinė elektrinė varža priklauso nuo medžiagos ir temperatūros. Kai temperatūra kitokia nei 20°C. daugumos metalų specifinę elektrinę varžą galima apskaičiuoti šitaip: 20.Čia 20- specifinė elektrinė varža, kai temperatūra lygi 20 °C, - temperatūrinis specifinės elektrinės varžos koeficientas °C-1, - virštemperatūrė, t. y. tikrosios ir bazinės temperatūros (čia 20 °C) skirtumas °C. Atvirkštinis elektrinei varžai dydis yra elektrinis laidumas. G=1/R,kurio matavimo vienetas yra simensas (S). Atvirkštinis specifinei varžai dydis yra specifinis laidumas (S/m): Srovę varo elektros energijos šaltinis, kurio energija paverčiama krūvininkų judėjimo energija. Šaltinis apibūdinamas elektrovaros jėgą (ĖVJ), kuri žymima E ir kurios matavimo vienetas yra voltas (V).  Sutarta teigiama EVJ kryptimi laikyti jos kryptį iš minuso į pliusą. Realūs šaltiniai jais tekančiai srovei sudaro varžą, kuri vadinama šaltinio vidine varža. Ją žymėsime RI.

Imtuvuose ( 1.3 pav.)

elektros energija paverčiama kitomis energijos rūšimis. Pavyzdžiui, elektros krosnyje ji virsta šiluma, kaitinamojoje lempoje - šviesa ir šiluma. Yra imtuvų, kuriuose veikia priešinga srovei vidinė EVJ. Tai įkraunami akumuliatoriai ir varikliai. Akumuliatoriuose kaupiama cheminė energija, o varikliuose elektros energija virsta mechanine ir šilumine. Elementariąją elektrinę grandinę sudaro elektros energijos šaltinis, imtuvas ir juos jungiantys laidai. Grafiškai ji vaizduojama schema, kurią sudaro sutartiniai realiųjų ir elementų ženklai, arba paprastesne - atstojamąja schema (1.4 pav.).

Schemose pažymėtos sutartinės teigiamos srovės ir EVJ kryptys. Labai svarbu elektrinius dydžius schemose žymėti laikantis vieningos sutartinių teigiamų krypčių sistemos, kad būtų teisingai matematiškai užrašyta daugelis elektrotechnikos dėsnių. Atstojamosiose schemose šaltiniai ir imtuvai vaizduojami ženklais, nurodančiais svarbiausias elemento elektrines savybes kiekvienu konkrečiu atveju (1.5 pav.).

Rezistoriaus ženklu pažymėtas imtuvas gali reikšti lempą, krosnį ar kitą realų imtuvą, apibūdinamą elektrine varža. Šaltinio, kurio srovė teka prieš jo.EVJ, ženklas reiškia įkraunamą.akumuliatorių arba elektros varikį. Imtuvą, kurio varža gali būti keičiama, atstojamojoje schemoje įprasta vaizduoti reostato arba keičiamos varžos rezistoriaus ženklu (1.6 pav.).

Kad būtų paprasčiau, atstojamąsias schemas dažniausiai vadinsime tiesiog schemomis.

Omo dėsnis. Nuolatinė srovė I tekanti grandinės dalimi, yra tiesiog proporcinga tos grandinės dalies įtampai U ir atvirkščiai proporcinga jos varžai R. Šią priklausomybę galima užrašyti šitaip: I=U/R=GU. Tekant srovei grandinės dalimi, joje gaunamas elektrinių potencialų skirtumas. Tai įtampos kritimas ar tiesiog įtampa, kurią galima užrašyti, remiantis Omo dėsniu, šitaip: U= RI = I/G. Kaip ir EVJ, įtampos matavimo vienetas yra voltas (V). Sutarta laikyti teigiama įtampos kryptį iš aukštesnio potencialo taško į žemesnio potencialo tašką. Kai imtuvu teka srovė, jos ir įtampos kritimo sutartinės teigiamos kryptys sutampa.  Pažymėtina, kad tos formulės tinka tik tokiai grandinės daliai, kurioje nėra elektros energijos šaltinių. Priklausomybė U=f (I) vadinama voltamperine charakteristika. Kai imtuvo R=const, jos grafinis vaizdas yra tiesė, o toks imtuvas vadinamas tiesiniu.

Pritaikę Omo dėsnį elementariajai grandinei (1.10 pav.), galime parašyti: IE/R+RI. Iš čia: E=RI+RII. Įrašę RI=U, gauname: E= U+ RII. Matome, kad elektros energijos šaltinio EVJ yra lygi sumai imtuvo įtampos ir įtampos kritimo šaltinyje dėl jo vidinės varžos. Imtuvo įtampa yra ir šaltinio gnybtų įtampa: U=E-RII (1.10) Šaltinio įtampos priklausomybė nuo jo srovės U=f (I) vadinama šaltinio išorine charakteristika (1.11 pav.).

Jei grandine srovė neteka (šaltinis neapkrautas), tai U=E. Didinant apkrovą, stiprėja grandinės srovė, taigi didėja įtampos kritimas dėl šaltinio vidinės varžos, o jo gnybtų įtampa mažėja.

Kirchhofo dėsniai. Prieš formuluodami Kirchofo atrastus elektrotechnikos dėsnius, išsiaiškinsime dar kai kurias elektrinių grandinių sąvokas. Šaka yra grandinės dalis, kuria teka ta pati srovė. Trijų ar daugiau šakų sujungimo vieta yra vadinama mazgu.

Kontūru vadinama uždara grandinės dalis, kurią apėjus sugrįžtama į tą patį tašką.

I dėsnis. Elektrinės grandinės mazgo srovių suma lygi nuliui: I=0.

Teigiamomis laikysime sroves, įtekančias į mazgą, o neigiamomis - ištekančias iš mazgo.

II dėsnis. Elektrinės grandinės kontūro įtampų algebrinė suma yra lygi nuliui: U= 0. Kai grandinėje yra EVJ šaltinių, patogu taikyti šiek tiek kitokią jo išraišką: RI=E. Kairiojoje šios lygties pusėje algebriškai sudedamos visų imtuvų įtampos ir įtampų kritimai dėl šaltinių vidinių varžų, o dešiniojoje algebriškai sudedamos šaltinių EVJ. Į lygtis įtampos ir EVJ įrašomos teigiamos, kai laisvai pasirinkta kontūro apėjimo kryptis sutampą su jų sutartinėmis teigiamomis kryptimis. Priešingu atveju šių lygčių nariai rašomi neigiami.

Energija ir galia; galios balansas. Pritaikę elementariajai grandinei energijos tvermės dėsnį, galime parašyti jos energijos balanso lygtį: Ws=W +Wd. čia Ws - energija, kurią grandinei tiekia šaltinis, W ir Wd - energija, suvartojama imtuve ir šaltinyj dėl jo vidinės varžos.

Šaltinis tiekia tuo daugiau energijos, kuo didesnė jo EVJ ir kuo didesnis krūvis Q pernešamas grandine: Ws= = EQ. Ws= Flt. Imtuve suvartojama tuo daugiau energijos, kuo didesnis jame įtampos kritimas U ir kuo didesnis juo pernešamas krūvis Q: W=Uit.

Energija, suvartojama šaltinyje dėl jo vidinės varžos, paprastai vadinama energijos nuostoliais. Ji skaičiuojama šitaip: Wd=RII2t. Energijos pokytis per laiko vienetą yra galia. Ps=Ws/t=EI. Imtuvo galia. P=W/t= UI. Prisiminę Omo dėsnį, imtuvo galią galime užrašyti ir šitaip: P = RI2 = U2/R; P = GU2 = I2/G. Galios matavimo vienetas yra vatas (W), elektros energijos - džaulis (J): 1J= 1 W*s. Dar vartojami energijos vienetai vatvalandė (Wh) ar dažniau kilovatvalandė (1 kW*h=3,6*l06 J). Galios balanso lygtis: Ps=P+Pd; čia Pd - nuostolių dėl šaltinio vidinės varžos galia. Kai grandinėje šaltinių ir imtuvų yra ne po vieną, jų galia sudedama. Galios balanso lygtis: EI=RI2+RII2.Kairiojoje lygties pusėje yra šaltinių galių algebrinė suma. Jei srovė šaltiniu teka jo EVJ kryptimi, šaltinis grandinei tiekia elektros energiją. Tokio šaltinio galia įrašoma teigiama. Jei srovė teka šaltiniu prieš jo EVJ,

šaltinis dirba imtuvo režimu. Toks šaltinis energiją vartoja, jo galia rašoma neigiama. Lygties dešiniosios pusės nariai visi teigiami.

Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai.

Kiekviena elektrinė grandinė dirba tam tikru režimu. Aptarsime būdingesnius režimus, pasirinkę pavyzdžiu elementariąją grandinę, kurios šaltinio E=const ir R,= =const, o imtuvo varža gali kisti (1.15 pav.).

Tuščioji eiga. Išjungus jungiklį S, grandinės nutraukiama (R=begalybei), srovė ja nebeteka: I=0. Ir galime apskaičiuoti šaltinio tuščiosios eigos įtampą: U0=E-RI*0=E, t. y. šaltiniui dirbant tuščiąją eiga, jo įtampa lygi IVJ.

Vardinis (nominalusis) režimas. Tai toks grandinės režimas, kuriam yra apskaičiuoti visi jos elementai. Jį nusakantys elektriniai elementų parametrai yra vadinami vardiniais (nominaliaisiais).

Vardinė srovė yra didžiausia leistina ilgalaikė grandinės srovė. Kai imtuvu teka vardinė srovė IN, jame gaunamas vardinis įtampos kritimas UN, imtuvo galia taip pat yra vardinė: PN= UN*IN. Didesnė už vardinę srovė imtuvui gali būti pavojinga, nes jame išsiskiria šilumos kiekis, didesnis už leistiną. Kai imtuvo srovė, taigi ir galia, mažesnė už vardinę, jis nepakankamai išnaudojamas, jame suvartojamas mažesnis energijos kiekis.

Trumpojo jungimo režimas. Tai toks grandinės režimas, kai imtuvo varža lygi nuliui: R=0. Trumpojo jungimo srovė IKE/RI. Tai stipriausia grandinės srovė, nes ją riboja tik šaltinio vidinė varža. Kadangi galingų šaltinių vidinė varža yra maža, tai dažniausiai trumpojo jungimo srovė yra neleistinai stipri ir pavojinga grandinės elementams bei pačiam šaltiniui. Imtuvo ir šaltinio trumpojo jungimo įtampa. Grandinės elementų apsaugai nuo trumpojo jungimo srovės pavojingo poveikio įjungiami saugikliai. Saugiklio lydusis įdėklas yra lengvai besilydančio metalo vielelė, kuri, neleistinai sustiprėjus srovei, įkaista ir išsilydydama nutraukia grandinę.

Suderintasis režimas. Tai toks režimas, kai prie šaltinio prijungto imtuvo galia yra didžiausia. Imtuvo, kurio varža R, galią galima apskaičiuoti šitaip; P=RI2= R*E2/(R+RI)2.  Kadangi galia priklauso nuo imtuvo varžos, suderintojo režimo sąlygai nusakyti reikia rasti funkcijos ekstremumą – Pmax. Tuo tikslu ieškome galios pirmosios išvestinės mus dominančio kintamojo R atžvilgiu ir ją prilyginame nuliui: dP/dR((R+RI)2-2(R+RI)R)/(R+RI)4 E2(RIR)/(R+RI)3E20. Ši lygybė gali būti patenkinta, jei jos skaitiklis RI-R0, todėl suderintojo režimo sąlyga yra šitokia: RRI. Matome, kad imtuvo galia yra didžiausia, kai jo varža lygi šaltinio vidinei varžai. Šaltinio suvartojama elektros energija vadinama energijos nuostoliais, kurių galia Pd=RII2. Imtuvo galia P yra naudinga. Grandinės naudingumo koeficientas R/(R+RI). Grandinė dirba suderintuoju režimu, kai R=RI, todėl jos RI/2RI0,5. Imtuvui atiduodama tiek pat elektros energijos, kiek suvartojama ša1tinyje dėl jo vidinės varžos. Dėl tokių didelių nuostolių suderintasis režimas energetikoje netaikomas. Tais atvejais, kai grandinė yra mažos galios ir ekonominiai rodikliai mažiau svarbūs už kitas jos savybes, pavyzdžiui, elektronikoje, suderintasis režimas taikomas siekiant gauti didžiausią šaltinio galią.

Norint sužinoti grandinės rodiklius įvairiais tarpiniais jos darbo režimais - nuo tuščiosios eigos iki trumpojo jungimo, -reikia ją ištirti, keičiant imtuvo varžos R didumą nuo didžiausios (imtuvas atjungtas - R= ) iki mažiausios (R=0) vertės ir paliekant pastovias EVJ ir šaltinio vidinę varžą. Grandinės srovė kinta nuo nulio iki didžiausios - Ik - vertės. Patogu apskaičiuoti ar išmatuoti įvairius grandinės rodiklius santykinės srovės I*=I/Ik atžvilgiu, kai ji kinta nuo nulio iki vieneto.

Gauti rezultatai 1.15 pav. grandinei grafiškai atvaizduoti 1.16 pav.

Matome, kad didėjant šaltinio apkrovai nuo tuščiosios eigos režimo (stiprėjant srovei I nuo nulio), kol I*<0,5 imtuvo galia didėja. Kartu sparčiai didėja šaltinio nuostolių galia Pd, todėl naudingumo koeficientas mažėja. Kai I* > 0,5; didėjant apkrovai, imtuvo galia P mažėja; naudingumo koeficientas < 0,5, imtuvo galia mažesnė už nuostolių galią. Šaltinio ir imtuvo įtampa U=EU* mažėja, didėjant apkrovai. Trumpojo jungimo metu, kai R=0, o srovė I=IkI*=Ik, įtampa UUk=EU*=0.

Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės.

Nuosekliai sujungtais vadinami tokie grandinės elementai, kuriais teka ta pati srovė.

Lygiagrečiai sujungtais vadinami tokie grandinės elementai, kurių įtampa yra ta pati. Kitaip tariant, jie yra prijungti prie vienos mazgų poros. Nuosekliai ar lygiagrečiai galima sujungti ir imtuvus, ir šaltinius. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtus imtuvus galima pakeisti vienu ekvivalentiniu imtuvu. o šaltinius vienu ekvivalentiniu šaltiniu.

Nuosekliai sujungti imtuvai. Nuosekliai sujungus imtuvus galima pakeisti vienu ekvivalentiniu, kurio varža Re turi būti tokia, kad grandinės srovė po pakeitimo būtų ta pati. Pagal II Kirchofo dėsnį: U1+U2+U3-U=0. Iš čia: U= Ul+ U2+ U3. Taikydami Omo dėsnį ekvivalentiniam ir kiekvienam pakeičiamosios grandinės imtuvui, galime užrašyti :

# ReI=R1I +R2I +R3I. Matome, kad srovė grandinėje nepakis, jei visus imtuvus pakeisime vienu ekvivalentiniu, kurio varža Re=Rl+R2+R3. Bendruoju atveju kiekvieną nuosekliai sujungtų imtuvų grandinę galima pakeisti ekvivalentiniu imtuvu, kurio varža lygi visų imtuvų  varžų sumai: Re=R. Jei visų imtuvų varža R tokia pat ir jų skaičius n, tai Re=nR. Padauginę lygties abi puses iš srovės I, gauname ReI2=Rl I2+R2I2+R3I2. Kairiojoje šios lygybės pusėje yra ekvivalentinio, o dešiniojoje - kiekvieno imtuvo galia : Pe=Pl+P2+P3. Bendruoju atveju ekvivalentinio imtuvo galia yra visų imtuvų galių suma: Pe=P.

Nuosekliai sujungtų imtuvų grandinės trūkumas yra tas, kad kiekvieno imtuvo darbo režimas priklauso nuo kitų imtuvų varžos. Jei vieno imtuvo varža keisis, keisis grandinės srovė ir kitų imtuvų įtampos. Vieną imtuvą atjungus (R=), grandine srovė netekės, ir visi kiti imtuvai negaus elektros energijos. Sujungus imtuvus nuosekliai, tinklo įtampa juose pasiskirsto proporcingai kiekvieno imtuvo varžai. Dėl to vieni iš jų gali būti nepakankamai išnaudojami, o kiti - perkrauti. Tarkime, kad nuosekliai sujungėme du imtuvus, kurių vardinės įtampos vienodos, bet vieno vardinė galia yra dvigubai mažesnė negu kito. Jų varžas galima apskaičiuoti šitaip: Rl= UN2/PN; R2= UN2/(2PN). Matome, kad R1=2R2, todėl, tekant grandine srovei I, imtuvų įtampos: U1=R1I=2R2I; U2=R2I. Taigi pirmojo imtuvo įtampa yra dvigubai didesnė už antrojo. Imtuvai nuosekliai jungiami tada, kai tinklo įtampa yra didesnė už kiekvieno imtuvo vardinę įtampą ir galima neatsižvelgti i minėtus grandinės trūkumus.

Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Lygiagrečiai sujungtų imtuvų grandinę galima pakeisti ekvivalentiniu imtuvu, kurio varža Re turi būti tokia, kad juo tekėtų ta pati srovė I. Norėdami apskaičiuoti ekvivalentinio imtuvo parametrus, mazgui A taikome I Kirchhofo dėsnį: I-I1-I2-I3 =0. Iš čia: I=I1+I2+I3. Taikydami Omo dėsnį ekvivalentiniam ir kiekvienam pakeičiamos grandinės imtuvui, galime užrašyti: GeU=G1U+G2U+G3U. Matome, kad ekvivalentinio imtuvo laidumas Ge= Gl+G2+G3.

Bendruoju atveju lygiagrečiai sujungtų imtuvų ekvivalentinis laidumas lygus jų laidumų sumai: Ge=G, o varža Re l/Ge.

Jei visų imtuvų varža R tokia pat ir jų skaičius n, tai Ge=nG; Re=R/n. Padauginę abi puses iš įtampos gauname: GeU2=GlU2+G2U2+G3U2. Iš čia ekvivalentinio imtuvo galia Pe=Pl+P2+P3. Bendruoju atveju ekvivalentinio imtuvo galia yra lygi lygiagrečiai sujungtų imtuvų galių sumai: Pe=P. Kai imtuvų vardinė įtampa lygi tinklo įtampai, jie visada jungiami lygiagrečiai. Tuo atveju kiekvienas imtuvas dirba vardiniu režimu, ir jo režimas nepriklauso nuo kitų imtuvų įjungimo, atjungimo ar režimo pakeitimo.

Jei lygiagrečiai sujungti tik du imtuvai (tarkime, kad 1.22 pav. trečiasis imtuvas atjungtas: Ra= , I3=0),

tai 1 /Re=(1 /Rl)+(1 /R2). Iš čia gaunama dažnai taikoma dviejų lygiagrečiai sujungtų imtuvų ekvivalentinės varžos išraiška : ReR1*R2/(Rl+R2). Kiekvieno imtuvo srovė: I1=U/Rl; I2= U/R2. Prisiminę, kad U=Re*I ir įrašę Re, imtuvų sroves galime užrašyti šitaip : I1= R2I/(R1R2); I2RlI/(R1+R2). Tos išraiškos patogios, kai yra žinoma visos grandinės srovė I ir lygiagrečių šakų varžos. Jos tinka ir grandinei, kurioje lygiagrečiai sujungta daugiau nei du imtuvai. Tuomet visi imtuvai, išskyrus tą šaką, kurioje skaičiuojama srovė In ir kurios varža Rn, pakeičiami vienu ekvivalentiniu imtuvu, kurio varža R': In(R'/R'+Rn)I.

Paprastųjų elektrinių grandinių tyrimas. Toliau visas elektrines grandines skirstysime į paprastąsias ir sudėtingąsias. Paprastosiomis laikysime tokias grandines, kuriose yra tik vienas EVJ šaltinis arba keli bet visi vienoje šakoje. Paprastąją grandinę galima pakeisti elementariąja, kurioje yra vienas ekvivalentinis šaltinis ir vienas ekvivalentinis imtuvas.

Kai paprastojoje grandinėje yra tik nuosekliai ir lygiagrečiai sujungti imtuvai, ji vadinama mišriai sujungtų imtuvų grandine. Paprastosios grandinės gali būti nešakotos, - jų visi elementai sujungti nuosekliai, ir šakotos, jei yra kitaip (lygiagrečiai, žvaigžde arba trikampiu) sujungtų imtuvų.

Sudėtingosiomis grandinėmis laikysime tokias, kuriose du ar daugiau EVJ šaltinių yra įvairiose šakose. Tokios grandinės tiriamos kitaip nei paprastosios.

Mišriai sujungti imtuvai. Tokios grandinės tiriamos ekvivalentinio keitimo metodu. Grandinė paprastinama palaipsniui, nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtus imtuvus keičiant ekvivalentiniais, kol lieka tik vienas. Tiriant minėtas grandines, dažnai tenka nustatyti atskirų imtuvų darbo režimus - srovę, įtampą, galią. Tam pasitelkiami Omo ir Kichhofo dėsniai. Kadangi tiriamosios grandinės gali būti labai įvairios, konkrečiame uždavinyje pasirenkamas reikiamas tyrimo nuoseklumas.

Srovės ir įtampos reguliavimas.

Nuolatinės srovės grandinėse įtampą ir srovę galima keisti naudojant keičiamos varžos rezistorius - reostatus. Su tokiomis elektrinėmis grandinėmis praktikoje dažnai susiduriama. Galima išskirti kelis būdingiausius atvejus.

Srovės reguliavimas reostatu. Reostatas jungiamas nuosekliai su imtuvu Rl . Keičiant reostato slankiklio padėtį, galima keisti varžą Rr nuo nulio iki R. Pažymėję varžų santykį k=Rr /R, galime parašyti: Rr=kR; čia k=0 iki1, ir jį vadinsime reguliavimo koeficientu.

Grandinės srovę galime apskaičiuoti pagal Omo dėsnį:

I = U/(R, +Rr) = U/(Rl +kR). Sudarykime reguliuojamosios srovės kreivę I=f (k) (1.29 pav.

b).

Didinant reostato reguliuojamą varžą R, nuo nulio iki R (keičiant k nuo nulio iki vieneto), grandinės srovė mažėja pradžioje sparčiai, o vėliau lėčiau, kol tampa lygi Imin.

Įtampos reguliavimas potenciometru. Reostatas, įjungtas pagal 1.30 pav. pavaizduotą schemą, vadinamas potenciometru.

Reostato, kurio visa varža lygi R, kraštiniai gnybtai a ir b prijungiami prie įtampos U šaltinio.

Tarp vieno iš jų (pvz., b) ir slankiklio gnybto c gaunama reguliuojama įtampa U2. Slankiklis dalija reostatą į dvi dalis, kurių varžos yra Rl ir R2. Kai potenciometras neapkrautas (prie jo išėjimo gnybtų imtuvas neprijungtas), visu reostatu teka tuščiosios eigos srovė, kuri nuo slankiklio padėties nepriklauso: Io = U/ R= U/(Rl + R2).

Reostato dalyse ac ir cb gaunamos įtampos yra proporcingos tų dalių varžoms: U10 =R1Io; U20=R2Io.

Įrašę tuščiosios eigos srovę Io, gauname: U20= (R2/R)U. Potenciometro išėjimo ir įėjimo varžų santykį pavadinkime reguliavimo koeficientu: k=R2/R. Priklausomai nuo slankiklio padėties k=0 iki l. Matome, kad neapkrauto potenciometro išėjimo įtampa yra tiesiog proporcinga jo įėjimo įtampai: U20=(R2/R)U=kU. Prie išėjimo prijungus imtuvą, potenciometras apkraunamas. Gaunama mišriai sujungta potenciometro dalių Rl, R2 ir imtuvo R3 grandinė. Apkrauto potenciometro išėjimo įtampa U2=R3I3. Ji priklauso ne tik nuo potenciometro varžų Rl ir R2, bet ir nuo imtuvo varžos R3.

Pažymėkime imtuvo ir visos potenciometro varžos santykį koeficientu n=R3/R, kuris yra atvirkščiai proporcingas potenciometro apkrovai. Galime apskaičiuoti santykinę potenciometro išėjimo įtampą U2*= U2/U priklausomai nuo koeficientų n ir k.

Iš sudarytos reguliavimo charakteristikų šeimos U2* = f (k) (1.31 pav., b) matome, kad išėjimo įtampą apytiksliai galime laikyti tiesiog proporcinga įėjimo įtampai, kai potenciometro apkrova yra palyginti nedidelė (R3>>R, n 10). Kuo labiau apkrautas potenciometras (mažesnis koeficientas n), tuo labiau netiesiška potenciometro reguliavimo charakteristika. Kai n <1 (R3<R), apkrauto potenciometro išėjimo įtampa gali būti pastebimai mažesnė už U2o.

## Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Sudėtingųjų grandinių neįmanoma paversti elementariosiomis naudojant ekvivalentinio keitimo metodą, todėl jų tyrimui taikomi kitokie metodai.

Kirchofo dėsnių metodas. Šis metodas yra universalus. Jį galima taikyti visoms be išimčių grandinėms. Tyrimo tvarka šitokia.

l. Grandinė kiek galima supaprastinama, pakeičiant visų lygiagrečiai sujungtų šakų imtuvus ekvivalentiniais. Taip yra sumažinamas grandinės srovių, taigi ir rašomų lygčių, skaičius. Jei lygčių skaičius nesvarbu, šį veiksmą galima praleisti.

2. Laisvai pasirenkamos visose n šakose nežinomų srovių ar nežinomų EVJ kryptys.

3. Parašomos lygtys, taikant I Kirchhofo dėsnį visiems grandinės mazgams, išskyrus kurį nors vieną. Jeigu grandinėje yra m mazgų, tai prasmingų nepriklausomų lygčių galima turėti m-1.

4. Trūkstamas lygčių skaičius n-(m-1) parašomas taikant II Kirchhofo dėsnį pasirinktiems nepriklausomiems kontūrams. Nepriklausomu vadinamas toks kontūras, kuris turi bent vieną naują šaką, nepriklausiusią nė vienam iš anksčiau pasirinktų kontūrų. Kontūrų apėjimo kryptys parenkamos laisvai.

5. Sprendžiama gautoji n lygčių sistema. Jeigu lygčių yra daug arba uždaviniai kartojasi, naudojama ESM.

6. Sprendimo rezultatai :

a) jei kur i nors srovė ar EVJ gaunama neigiama, tai reiškia, kad ji yra priešingos krypties nei buvo pasirinkta prieš sprendžiant. Šiuo atveju schemoje nubraukiama neteisingai pasirinktosios srovės rodyklė ir pažymima tikroji srovės kryptis;

b) jeigu šakos srovės kryptis sutampa su EVJ kryptimi, tai reiškia, kad tas šaltinis energiją atiduoda. Jeigu EVJ ir srovės kryptys šakoje yra priešingos, - šaltinis energiją vartoja. Praktiškai tai gali reikšti, pavyzdžiui, įkraunamą akumuliatorių, nuolatinės srovės variklį arba kitus imtuvus, turinčius elektrovaros jėgos šaltinį.

7.Grįžtama prie pradinės grandinės ir apskaičiuojamos srovės tuose imtuvuose, kurie buvo pakeisti ekvivalentiniais sprendimo pradžioje.

8.Sprendimą galima patikrinti galios balansu, kuris yra būtina, nors ir nepakankama sąlyga nustatyti, ar uždavinys teisingai išspręstas. Suskaičiuojama šaltinių ir imtuvų galia EI=RI2+RII2 lygties abi pusės. Priklausomai nuo skaičiavimo tikslumo bei panaudotos skaičiavimo technikos galimos tam tikros paklaidos, todėl idealaus galios balanso gali ir nebūti. Leistina paklaida laikysime 1-2.

Superpozicijos principas ir metodas. Superpozicijos principas galioja įvairioms tiesinėms fizikinėms sistemoms: jei sistemą veikia keli nepriklausomi faktoriai, tai šio poveikio rezultatas yra lygus visų faktorių poveikių  rezultatų sumai. Juo naudojamasi įvairiose technikos srityse: mechanikoje - kūną veikiančias kelias jėgas galima pakeisti viena atstojamąja, šviesos technikoje - paviršiaus apšviestumas skaičiuojamas sumuojant kiekvieno šviesos šaltinio poveikį, ir panašiai.

Superpozicijos principas galioja ir elektrinėms grandims: kiekvienos šakos srovė yra lygi algebrinei sumai dalinių srovių, kurias sukuria kiekvienas grandinės šaltinis toje šakoje. Šiuo principu pagrįstas superpozicijos metodas tiesinėms sudėtingosioms elektrinėms grandinėms tirti. Tyrimo nuoseklumas paprastai yra šitoks:

l. Grandinėje paliekamas vienas šaltinis, o kiti pakeičiami rezistoriais, kurių varžos lygios pašalintųjų šaltinių vidinėms varžoms. Pažymimos visų grandinės srovių, kurias sukuria paliktasis šaltinis, tikrosios kryptys. Tos dalinės srovės apskaičiuojamos.

2. Palikus kitą šaltinį, o vietoj likusių – rezistorius, vėl apskaičiuojamos visų šakų dalinės srovės, kurias sukuria kitas paliktasis šaltinis. Grandinė tiriama tiek kartų, kiek joje yra šaltinių, kol apskaičiuojamos visos dalinės šakų srovės, kurias sukuria kiekvienas šaltinis atskirai.

3. Tikrosios grandinės srovės ir jų kryptys gaunamos, algebriškai sumuojant kiekvieno šaltinio sukurtąsias dalines sroves. Superpozicijos metodas labai vaizdus, bet gana ribotas. Juo verta naudotis tik tuo atveju, kai šaltinių yra nedaug ir pakeistas grandines (su kiekvienu šaltiniu atskirai) galima tirti ekvivalentinio keitimo metodu. Be to, skaičiuojant gali susidaryti gana didelės paklaidos, jei kurioje nors šakoje šaltiniai sukuria priešingos krypties, bet panašaus stiprumo dalines sroves.

Netiesiniai elementai. Visi anksčiau išnagrinėti prastųjų ir sudėtingųjų grandinių tyrimo metodai sėkmingai taikomi tiesinėms grandinėms tirti. Tiesiniams elementams galioja Omo dėsnio I=U/R=GU, U= RI = I/G, IE/R+RI išraiškos, jų parametrai (R, Ri, E) pastovūs, voltamperinės charakteristikos yra tiesės. Praktikoje gausu netiesinių imtuvų, kurių varža priklauso nuo srovės ir įtampos ar jų krypties. Jų voltamperinės charakteristikos yra netiesinės. Pavyzdžiui, kaitinamosios lempos varža priklauso nuo volframo siūlelio temperatūros, o ši - nuo lempa tekančios srovės. Kadangi siūlelis įkaista tiek pat, kai lempa teka arba vienos, arba kitos krypties tokio pat stiprumo srovė, tai voltamperinė charakteristika  yra simetriška koordinačių pradžios atžvilgiu. Elektronikoje naudojami netiesiniai elementai, kurių varža, tekant jais srovei viena ar kita kryptimi, yra skirtinga (1.40p).

Netiesinio elemento voltamperinė charakteristika gali turėti horizontalią arba vertikalią dalį (1.41p).

Tokį elementą galima naudoti įtampai arba srovei stabilizuoti.

Kai kurie netiesiniai elementai apibūdinami visa voltamperinių (ar ampervoltinių) charakteristikų šeima (1.42p).

Tai būdinga valdomiesiems elementams, pavyzdžiui, tranzistoriams, kurių ampervoltinės charakteristikos gali būti pakeistos keičiant valdymo elektrodo potencialą. Yra netiesinių elementų, kurių valdymo signalas gali būti ne elektrinis, bet kitoks fizikinis poveikis: temperatūra - termorezistoriams, šviesa - fotorezistoriams, mechaninis įtempimas - tenzometriniams elementams ir pan.

Jei grandinėje yra nors vienas netiesinis elementas, tokia grandinė yra netiesinė. Netiesinių grandinių tyrimas sudėtingesnis nei tiesinių, ir dažnai tenka pasitenkinti mažiau tiksliais grafiniais tyrimo metodais.

Statinė ir diferencinė varža. Statinė varža yra įtampos ir srovės santykis: Rs =U/I. Pavyzdžiui, kai netiesinio imtuvo režimą apibudina charakteristikos taškas A

(1.43p), statinę imtuvo varžą galime apskaičiuoti šitaip: RSA=UA/IA=(mu*Oa)/(mI*Ob)=mR*tgA; čia mu, mI ir mR - įtampos, srovės ir varžos mastelis, A - kampas tarp tiesės OA ir srovės ašies.

Diferencinė varža yra įtampos išvestinė srovės atžvilgiu : Rd = dU/dI. Pavyzdžiui, to paties imtuvo (1.43p)

RdA=mR tgA; čia A - kampas tarp charakteristikos taško A liestinės ir srovės ašies. Praktiniams tikslams diferencinę varžą galima apskaičiuoti apytiksliai šitaip: Rd ▲U/▲I.

Charakteristikų sukirtimo metodas. Tai grafinis tyrimo metodas, kurį patogu taikyti, kai reikia sužinoti netiesinio imtuvo srovę ir įtampą. Tarkime, kad prie šaltinio, turinčio EVJ lygią E ir vidinę varžą RI, prijungtas netiesinis imtuvas, kurio voltamperinė charakteristika U=f(I) žinoma.

Reikia sužinoti netiesinės grandinės (1.44 p.a) srovę I, šaltinio (ir imtuvo) įtampą U bei įtampos kritimą dėl šaltinio vidinės varžos RII.

Uždaviniui spręsti parašome dvi lygtis pagal Omo dėsnį: 1) išorinei grandinės daliai (į dešinę nuo gnybtų a-b) ir 2) visai grandinei. Jeigu imtuvas būtų tiesinis, pirmoji lygybė būtų tiesės lygtis: U=RI. Netiesiniam imtuvui tai netiesinė priklausomybė U=f(I). Pagal Omo dėsnį galime užrašyti šaltinio išorinę charakteristiką: U=E-RiI. Gavome dviejų lygčių sistemą :

U=f (I), U=E-RiI. Dažniausiai ši lygčių sistema sprendžiama grafiškai, nes realių netiesinių imtuvų voltamperinės charakteristikos paprastai gaunamos eksperimentiškai ir žinomos įvairių kreivių pavidalu. Dėl to šias abi lygtis pavaizduojame grafiškai (1.44 p.b).

Šaltinio išorinė charakteristika yra nuolaidi tiesė, kurią nesunku nubraižyti per du būdinguosius taškus: tuščiosios eigos (I=0; Uo=E) ir trumpojo jungimo ( U= 0 ; Ik = E/Ri). Šių dviejų charakteristikų sankirtos A koordinatės (IA,UA) ir yra grafiniai lygčių sistemos sprendiniai. Ri*I=E-U, todėl jo didumą taip pat galima atskaityti brėžinyje.

Praktikoje dažni atvejai, kai nuosekliai su netiesiniu imtuvu sujungtas tiesinis. Tiesinio imtuvo varža dirbtinai priskiriama šaltiniui, kurio vidinė varža apskaičiuojama, sudedant jo tikrąją vidinę varžą su tiesinio imtuvo varža.

Kai sudėtingojoje grandinėje visi imtuvai tiesiniai, išskyrus vieną, ir reikia sužinoti to netiesinio imtuvo darbo režimą, kartu su charakteristikų sukirtimo metodu patogu taikyti ekvivalentinio šaltinio metodą.

Tuomet visa sudėtingoji grandinė, išskyrus netiesinį imtuvą, pakeičiama ekvivalentiniu šaltiniu (1.46p.a), ir apskaičiuojamos jo Ee ir Rie. Naujoji grandinė, kurią sudaro ekvivalentinis šaltinis ir netiesinis imtuvas, toliau tiriama charakteristikų sukirtimo metodu (1.46p.b).

Tokie uždaviniai dažni, matuojant įvairius neelektrinius dydžius (temperatūrą, slėgį, šviesos srautą ir pan.), kai netiesinis matavimo elementas įjungiamas į tilteliu sujungtą grandinę.

Charakteristikų sumavimo metodas. Savo esme tai grafinis ekvivalentinio keitimo metodas, kai nuosekliai ir lygiagrečiai sujungti netiesiniai imtuvai pakeičiami vienu ekvivalentiniu. Jo voltamperinė charakteristika gaunama grafiškai.

Praktikoje dažnai sutinkamos grandinės, kuriose tiesiniai ir netiesinis imtuvas sujungti nuosekliai. Tarkime, kad yra žinoma grandinės (1.47 pav., a)

tiesinio imtuvo varža Rl ir netiesinio imtuvo voltamperinės charakteristikos U2=f(I) kreivė (iš eksperimento duomenų, žinynų, katalogų ir pan.). Pakeiskime abu imtuvus ekvivalentiniu netiesiniu imtuvu (1.47 pav., b).

Jo voltamperinė charakteristika U= =f (I) turi būti tokia, kad jo srovė I ir įtampa U būtų tokios pat kaip tiriamosios grandinės.

Nubraižome abiejų elementų voltamperines charakteristikas (1.47 pav., c).

rmtuvo Rl charakteristika Ul=f(I) yra tiesė (1), einanti per koordinačių ašių susikirtimo tašką ir sudaranti su abscisių ašimi kampą, kurio tg= U1/I=mR*R1. Pagal 2 Kirchhofo dėsnį tiriamosios grandinės U=Ul+U2. Grafiškai sudedame abiejų imtuvų įtampas, pasirinkdami vieną po kitos srovės vertes: pvz., I': U'= U1+ U2; I": U"= U1+U2 ir t. t. Kuo daugiau srovės verčių parinksime, tuo daugiau gausime naujosios charakteristikos (3) taškų, tuo tiksliau galėsime ją nubraižyti. Turėdami visas tris kreives, galime spręsti įvairius tokios netiesinės grandinės tyrimo uždavinius. Pavyzdžiui, žinodami įtampos U vertę, galime pasakyti, kokia srovės I ir kiekvieno imtuvo įtampos U1, ir U2 vertė. Žinodami grandine tekančią srovę I, galime pasakyti, kokios yra įtampos U, U1,U2 vertės ir pan.

Kai nuosekliai sujungti keli netiesiniai imtuvai, analogiškai gaunama viena ekvivalentinio netiesinio imtuvo voltamperinė charakteristika.

Lygiagrečiai sujungtą netiesinį ir tiesinį imtuvą galima pakeisti vienu ekvivalentiniu (1.48 pav.).

Nubraižome abiejų imtuvų charakteristikas: U=R1I1 ir U=f (I2). Jas sumuojame grafiškai (1.48 pav., c),

taikydami I Kirchhofo dėsnį - sudedame abiejų charakteristikų abscises (srovės vertes), esant tai pačiai įtampai. Gautoji suminė kreivė (žr. 1.48 pav., d)

yra ekvivalentinio imtuvo voltamperinė charakteristika. Panašiai keli lygiagrečiai sujungti netiesiniai imtuvai pakeičiami vienu ekvivalentiniu.

Kai imtuvai yra sujungti mišriai, netiesinė grandinė supaprastinama, palaipsniui keičiant nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtus netiesinius imtuvus jiems ekvivalentiniais (1.49 pav.).

Jų voltamperinės charakteristikos sumuojamos tol, kol gaunama viena ekvivalentinio netiesinio imtuvo charakteristika.

## Kintamosios srovės grandinių imtuvai

Idealių imtuvų savybės. Kintamosios srovės grandinių imtuvai gali būti aktyvieji ir reaktyvieji. Aktyviaisiais vadinsime tokius imtuvus, kuriuose elektros energija negrįžtamai paverčiama kitos rūšies energija: šiluma, šviesa, mechaniniu darbu, chemine energija. Aktyvusis imtuvas elektrinėse atstojamosiose schemose paprastai vaizduojamas sutartiniu ženklu rezistoriaus, kurio varža R. Prijungus idealų aktyvųjį imtuvą prie kintamosios įtampos u(t), juo teka srovė: iR =u/R. Reaktyviaisiais imtuvais vadinsime tokius, kuriuose vyks periodinė energijos kaita tarp jų magnetinio ar elektrinio lauko ir šaltinio. Reaktyvieji imtuvai gali būti induktyvieji ir talpiniai.

Induktyvusis imtuvas turi induktyvumo ritės savybes, todėl elektrinėse schemose vaizduojamas sutartiniu induktyvumo ritės ženklu. Tekėdama induktyviuoju imtuvu kintamoji srovė iL(t) sukuria kintamąjį magnetinį lauką, kurio pilnutinis srautas LLiL.

čia L – induktyvumas (H). Kai L=const, imtuvo vėberamperinė charakteristika =f (i) yra tiesė. Toks induktyvusis imtuvas vadinamas tiesiniu.

Dėl kintamojo magnetinio lauko poveikio induktyviajame imtuve indukuojama saviindukcijos EVJ: eL=dL/dt = LdiL/dt.

Ši saviindukcijos EVJ priešinasi kintamosios srovės kitimui; pasipriešinimo stiprumas įvertinamas induktyviąja varža. Kai srovė nuolatinė, diL/dt=0, eL=0, todėl idealus induktyvusis imtuvas šiai srovei varžos nesudaro.

Talpinis imtuvas turi kondensatoriaus savybes, todėl elektrinėse schemose vaizduojamas sutartiniu kondensatoriaus ženklu. Talpiniame imtuve, prajungus jį prie kintamosios įtampos u(t), sukaupiamas elektros krūvis. q = Cu; čia C - talpa, kurios matavimo vienetas yra faradas (F). Įtampai didėjant, elektriniame lauke energija kaupiama; mažėjant - grąžinama elektros energijos šaltiniui. Krūvininkai juda, talpiniu imtuvu teka srovė iC =dq/dt =Cdu/dt. Kai įtampa nuolatinė, du/dt=0, iC =0, todėl laikoma, kad idealaus talpinio imtuvo varža nuolatinei srovei yra be galo didelė. Imtuvo, kurio talpa C=const, kulonvoltinė charakteristika q=f (u) yra tiesė. Toks imtuvas vadinamas tiesiniu.

Kintamosios srovės grandines nagrinėsime laikydami jų imtuvus tiesiniais.

## Magnetinės grandinės ir jų elementai

įvairiose technikos srityse plačiai naudojami elektromagnetiniai įtaisai. Tai elektromagnetai relės ir kontaktoriai, transformatoriai ir magnetiniai stiprintuvai, elektros varikliai ir generatoriai, kai kurie matavimo prietaisai ir keitikliai, keičiantieji neelektrinius dydžius elektriniais, ir daug kitų. Visiems jiems bendra yra tai, kad juose vyksta elektromagnetiniai reiškiniai, sukuriami magnetiniai laukai.

Magnetinis laukas. Jis susidaro tarp nuolatinio magneto polių arba apie laidininkus, kuriais teka srovė. Magnetinis laukas grafiškai yra vaizduojamas uždaromis linijomis. Laikoma, kad susidarančio apie nuolatinį magnetą lauko linijos yra nukreiptos iš magneto šiaurinio poliaus N į pietinį polių S. Apie laidininką, kuriuo teka srovė, susidariusio magnetinio lauko linijų kryptis yra nusakoma dešininio sraigto taisykle. Svarbiausias dydis, apibūdinantis magnetinio lauko kryptį ir intensyvumą kiekviename jo taške, yra magnetinės indukcijos vektorius B. Jį galima nubraižyti kaip liestinę magnetinio lauko linijai nagrinėjamame taške (žr. 5.1 pav., b).

Magnetinis laukas yra vienalytis (homogeninis), jei visuose jo taškuose indukcija yra vienodo didumo ir tos pačios krypties. Magnetinės indukcijos matavimo vienetas - tesla (T).

Magnetinis srautas  yra magnetinės indukcijos vektoriaus srautas pro kokį nors paviršių. Jo matavimo vienetas - vėberis (Wb).

Magnetinis srautas pro be galo mažo ploto dS paviršiaus elementą (5.2 pav.)

apskaičiuojamas šitaip: d=BcosdS; čia - kampas tarp vektorių B ir normalės n plotui dS. Sandauga Bcos yra vektoriaus B projekcija į normalės n kryptį.

Magnetinis srautas pro S ploto paviršių: integralas d =integralas BcosdS. Jei paviršius plokščias, o magnetinis laukas vienalytis, =SBcos.  Kai magnetinės indukcijos vektorius B statmenas plokštumai ( =0), =SB. Kiekviename magnetinio lauko taške magnetinė indukcija B priklauso nuo aplinkos magnetinių savybių ir magnetinio lauko stiprumo H:

B=AH arba skaliarine forma B==AH. čia A - aplinkos medžiagos absoliutinė magnetinė skvarba. Jos matavimo vienetas - henris metrui (H/m). Magnetinio lauko stiprumo matavimo vienetas - amperas metrui (A/m).

Praktikoje dažniau naudojamasi santykine magnetine skvarba A, kuri rodo, kiek kartų įvairių medžiagų A yra didesnė ar mažesnė už tuštumos magnetinę skvarbą A. r=A/0.

Paprastai r pateikiamos žinynuose.

Magnetinės medžiagos. Apie medžiagos magnetines savybes galima spręsti iš (5.5) lygtimi užrašytos induk- E cijos B= f (H), kuri yra vadinama įmagnetinimo charakteristika. Iš B==AH ir r=A/0  lygybių ją galime užrašyti ir šitaip: B = r0H.

Pagal santykinės magnetinės skvarbos didumą visas medžiagas galima suskirstyti į dvi skirtingas grupes: 1) nemagnetines, kurių r šiek tiek mažesnė už vienetą (diamagnetikai) ar šiek tiek didesnė už vienetą (paramagnetikai); praktiškai galime laikyti, kad jų r=1.

2) magnetines (feromagnetikus ir ferimagnetikus), kurių r > 1 ir priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo: r=f (H). Nemagnetinių medžiagų indukciją laikysime lygia tuštumos indukcijai: BBo=0H, o jų įmagnetinimo charakteristiką - tiese.

Magnetinių medžiagų magnetinė skvarba priklauso nuo lauko stiprumo: kai pastarasis didėja, ji taip pat gana sparčiai didėja. Pasiekusi maksimumą , ji pradeda mažėti, kol medžiaga įsotinama. Įsotintą magnetiką galime laikyti nemagnetiku, nes jo r1. Tokiu būdu neįsotintų magnetinių medžiagų magnetinė indukcija, esant tam pačiam lauko stiprumui H, esti daug (šimtus ar tūkstančius) kartų didesnė nei nemagnetinių.

Magnetinę medžiagą cikliškai magnetinant kintamo stiprumo ir krypties magnetiniu lauku (tokie reiškiniai vyksta, kai elektromagneto vijomis teka kintamoji srovė), B=f(H) kreivė yra uždara magnetinės histerezės kilpa (5.4 pav.).

Jos dalys OM ir ON, prasidedančios iš koordinačių pradžios, yra pradinio įmagnetinimo kreivės. Jei magnetinė medžiaga įmagnetinama iki soties, tai Hmax = +-Hs ir Bmax= ± Bs. Pašalinus magnetinį lauką, magnetinėje medžiagoje lieka liktinė indukcija ± Br, kurią galima panaikinti lauko stiprumu +-Br, kurią galima panaikinti lauko stiprumu-+HC. Jis vadinamas koercityviąja jėga. Histerezės kilpos plotas proporcingas magnetinės histerezės nuostoliams, t. y. energijai, kuri suvartojama medžiagos vienkartiniam permagnetinimui.

Pagal histerezės kilpos formą magnetinės medžiagos yra skirstomos į minkštamagnetes ir kietamagnetes (5.5 pav.).

Minkštamagnečių kilpa siaura ir didelė r max,  jos įsimagnetina iki soties arba persimagnetina silpnuose laukuose. Jų magnetinės indukcijos pakankamai didelės, koercityvioji jėga HC4 kA/m, o magnetinės histerezės nuostoliai maži. Kietamagnečių - kilpa plati; jos pasižymi stipriu koercityviuoju lauku ir gana didele liktine indukcija. Jų histerezės nuostoliai dideli.

Dažniausiai naudojami feromagnetikai yra geležis, nikelis, kobaltas ir specialūs ją lydiniai. Nors jų specifinė elektrinė varža gana didelė, bet jie yra laidininkai, todėl permagnetinant juose gaunami dar papildomi nuostoliai dėl sūkurinių srovių.

Mipkštamagnečiai feromagnetikai yra naudojami transformatorių, elektros variklių, generatorių ir kitų pramoninio dažnio elektros aparatų magnetolaidžiams. Tai įvairūs elektrotechniniai plienai ir permalojus (geležies ir nikelio lydinys), kurio histerezės kilpa yra beveik stačiakampė ir labai siaura. Kai kurių iš jų pradinio įmagnetinimo kreivės pateiktos 5.6 pav.

Kietamagnečiai feromagnetikai naudojami nuolatiniams magnetams (matavimo prietaisuose, elektros varikliuose), kur reikalinga didelė koercityvioji jėga, o permagnetinimo nuostoliai reikšmės neturi.

Magnetinių grandinių klasifikacija. Magnetine grandine vadinsime visumą elementų, tarp kurių yra magnetikų ir kuriuose susidaro magnetinis laukas. Panašiai kaip elektrinėje, joje galima išskirti dvi dalis (5.7 pav.):

l) magnetovaros jėgos (MVJ) šaltinį, sudarantį magnetinį lauką; 2) dalį, kurioje tas laukas sudaromas. Jei ji pagaminta iš magnetinės medžiagos, tai vadinama magnetolaidžiu. Magnetinėje grandinėje vykstančius elektromagnetinius reiškinius galima apibūdinti ryšiais tarp MVJ, magnetinio srauto ir magnetinių potencialų skirtumo.

Reikiamos konfigūracijos magnetinis laukas gaunamas, parenkant magnetolaidžio geometrinius parametrus. Dalis magnetinio lauko susidaro ore apie magnetolaidį (žr. 5.7 pav., b).

Tai vadinamasis sklaidos magnetinis laukas. Sklaidos magnetinis srautas d, esti tuo didesnis lyginant su magnetolaidžio magnetiniu srautu , kuo indukcija yra artimesnė magnetinės soties indukcijai.

Magnetinės grandinės gali neturėti oro tarpo arba jį turėti (žr. 5.7 pav.).

Kadangi oras yra nemagnetikas, tai net ir visai nedidelis (dešimtųjų ar šimtųjų milimetro dalių) oro tarpas labai pablogina grandinės magnetines savybes.

Kaip ir elektrinės grandinės, magnetinės grandinės gali būti : a) nešakotos, kai grandinė turi vieną kontūrą ir magnetinis srautas visose jos dalyse vienodas (5.8 pav., a, b, c, e); b)

šakotos, kai grandinėje yra kelios šakos su skirtingais magnetiniais srautais (5.8 pav., d, .f ).

Ir vienos, ir kitos gali turėti po vieną ar po kelis MVJ šaltinius.

Pagal MVJ pobūdį magnetinės grandinės gali būti klasifikuojamos taip: a) nuolatinės MVJ (su nuolatiniu magnetu arba rite, kuria teka nuolatiriė srovė); b) kintamosios MVJ (su rite, kuria teka kintamoji srovė); c) mišriosios MVJ, kurią sukuria nuolatinės ir kintamosios MVJ šaltiniai.

## Nuolatinio magnetinio srauto magnetinių grandinių dėsniai

Pastebėta, kad ryšiai tarp svarbiausių dydžių elektrinėje ir magnetinėje grandinėje yra panašūs. Dėl to sakoma, kad magnetinės grandinės yra analogiškos elektrinėms ir jas galima tirti elektrinių grandinių tyrimo metodais. Žinoma, svarbu nepamiršti, kad 	ši analogija yra tik formali, nes magnetinėse ir elektrinėse grandinėse vyksta visiškai skirtingi fiziniai procesai. Magnetinių grandinių tyrimui palengvinti sklaidos laukų dažniausiai nepaisoma. Jei to padaryti negalima, sklaidos įtaka paprastai įvertinama tam tikru santykiu padidinant ar sumažinant skaičiavimo rezultatą.

Magnetinės grandinės atstojamoji schema. Atsižvelgiant į magnetinių ir elektrinių grandinių formaliąją analogiją, kiekvienai magnetinei grandinei galima nubraižyti atstojamąją schemą. Joje vaizduojamas MVJ šaltinis ir kiti elementai, laikant, kad jie turi magnetinę varžą Rm, magnetiniam srautui . Visų magnetikų, kurių įmagnetinimo charakteristikos B=f (H) yra netiesinės, magnetinė skvarba, taigi ir magnetinė varža, priklauso nuo magnetinio lauko stiprumo. Tokie magnetikai schemoje vaizduojami kaip netiesiniai elementai. Magnetikai, kurių B=f (H) yra tiesės, taip pat visi nemagnetikai (pavyzdžiui, oras, bronza, aliuminis, kartonas ir kt.), kurių magnetinė skvarba yra pastovi, vaizduojami kaip tiesiniai elementai.

Paprasčiausia magnetinė grandinė yra vienalytė. Tai nešakota be oro tarpo magnetinė grandinė (5.9 pav.),

kurios magnetolaidis padarytas iš vienodo skerspjūvio to paties magnetiko. Dažniausiai magnetolaidžio magnetinė skvarba nėra pastovi, todėl atstojamojoje schemoje yra vaizduojamas netiesinis elementas Rm, o jai analogiškoje elektrinėje - netiesinis rezistorius R(I).

Nevienalytės magnetinės grandinės gali būti įvairios. Jos gali turėti oro tarpą ar jo neturėti, jų magnetolaidžio dalys gali būti nevienodo skerspjūvio ar iš nevienodo magnetiko. Pavyzdžiui, išpjovus dalį vienalytės grandinės magnetolaidžio, susidaro oro tarpas ir gaunama nevienalytė magnetinė grandinė (5.10 pav.).

Kadangi oro tarpas yra nemagnetikas (r1); jis atstojamojoje schemoje yra vaizduojamas tiesiniu elementu Rmo(elektrinėje - R1), o magnetikas, kurio (r =var, - netiesiniu elementu Rm, (elektrinėje – R2(I)). 5.9 ir 5.10 pav.

schemose sužymėti magnetiniai ir jiems analogiški elektriniai dydžiai.

Omo dėsnis. Paprastumo dėlei pasirinksime vienalytę magnetinę grandinę (žr. 5.9 pav.).

Nuolatinė srovė, tekanti rite, sukuria magnetolaidyje nuolatinį magnetinį srautą . Nepaisydami sklaidos srauto, galime laikyti, kad  yra vienodas visame magnetolaidyje. Grandinės MVJ yra lygi ritės vijų skaičiaus N ir rite tekančios srovės I sandaugai :

Fm = NI. Vienalytei magnetinei grandinei analogiška nešakota elektrinė grandinė, kuriai galime Omo dėsnį užrašyti šitaip: I=E/R. Pakeisime elektrinius dydžius jiems analogiškais magnetiniais: srovę - magnetiniu srautu, EVJ- MVJ, elektrinę varžą - magnetine. Tuo būdu vienalytei magnetinei grandinei Omo dėsnj galėsime užrašyti šitaip :

= Fm/Rm.Grandinės magnetinė varža Rm = I/(AS).čia I - vidurinės magnetinės linijos ilgis, A - medžiagos magnetinė skvarba, S - magnetolaidžio skerspjūvis.

Kaip matome, magnetinės varžos išraiška panaši į elektrinės: R=l/(S).

Magnetinis laidumas yra atvirkščias magnetinei varžai dydis: Л =1/Rm=AS/l.

Magnetolaidžiai naudojami daugelyje elektromagnetinių įtaisų. Kad galėtume įsivaizduoti, kodėl taip yra, palyginkime dvi rites. Tarkime, kad kiekvienos ritės vijų skaičius yra N ir teka srovė I, todėl abiejų ričių MVJ yra vienodos: Fm=NI. Pirmoji ritė magnetolaidžio neturi. Jos magnetinis laukas sudaromas ore ir magnetinis srautas =Fm/Rm. Antroji ritė turi neįsotinto magnetiko magnetolaidį, kurio magnetinė skvarba daug didesnė negu oro: A>0. Magnetolaidžio magnetinė varža daug mažesnė negu oro: Rm << Rmo Matome, kad magnetolaidžio magnetinis srautas =Fm/Rm ir yra daug didesnis: >0. Kaip tik dėl to kartais sakoma, kad magnetolaidis sustiprina magnetinį srautą.

Praktiškai dažniausiai reikia sudaryti elektromagnetinio įtaiso tam tikrą magnetinį srautą. Panaudojus magnetolaidį, jį galima sukurti esant mažesnei MVJ. Vadinasi, ritės laidų skerspjūvis ir vijų skaičius gali būti mažesni. Tokio įtaiso srovė mažesnė, todėl mažesni ir energijos nuostoliai.

lš pilnutinės srovės dėsnio : HdlNI. Nagrinėjamos vienalytės grandinės indukcija B yra pastovi, todėl lauko stiprumas H taip pat pastovus. Kairiąją lygties pusę galime užrašyti šitaip: HdlHcos(H,l)dl= Hdl =Hl. ).  lH=Rm. Matome, kad abi šios sandaugos gali būti vadinamos magnetine įtampa, kuri dažniausiai apskaičiuojama šitaip: Um = IH. Vienalytės magnetinės grandinės Fm = Rm, todėl Fm =lH. Jei magnetinė grandinė nevienalytė (magnetolaidis ne iš vienos medžiagos ar nevienodo skerspjūvio), indukcijos ir magnetinio lauko stiprumai atskirose jos dalyse yra nevienodi. Tokioms grandinėms tirti taikomas II Kirchhofo dėsnis.

Kirchhofo dėsniai. I. Kiekvieno šakotos magnetinės grandinės mazgo magnetinių srautų algebrinė suma lygi nuliui:  = 0. 5.11 paveikslo

magnetinei grandinei 1-2-3=0 arba 1=2+3.

Magnetinės grandinės kontūro magnetinių įtampų algebrinė suma yra lygi magnetovaros jėgų algebrinei sumai. Šis dėsnis išplaukia iš pilnutinės srovės dėsnio. Kai MVJ yra kelios: lH)=Fm.

Pavyzdžiui, 5.10 pav. magnetinei grandinei II Kirchhofo dėsnį galime užrašyti šitaip: lH+ Ig*Hg = Fm; čia I ir Ig - vidurinės magnetinės linijos ilgis magnetike ir oro tarpe, H ir Hg - magnetiko ir oro tarpo magnetinio lauko stiprumas. =NI/(Rm+Rmg).

Grandinės magnetinę varžą sudaro magnetolaidžio ir oro tarpo varžos Rm ir Rmg. Kadangi oro tarpo magnetinė skvarba daug mažesnė už magnetiko, tai paprastai Rmg>Rm. Vadinasi, magnetinėje grandinėje padarius net labai nedidelį oro tarpą; gali tekti gana žymiai padidinti MVJ (nekeičiant vijų skaičiaus, - ritės srovę), norint, kad magnetinis srautas nepakistų.

## Nuolatinio magnetinio srauto grandinių tyrimas

Tiesioginis uždavinys. Žinomi magnetiko matmenys ir medžiaga, taip pat magnetinis srautas . Reikia nustatyti MVJ.

Iš II Kirchhofo dėsnio: l1Hl+12H2+ . . . +l0H0=Fm. Apskaičiavę magnetinės grandinės dalių indukcijos vertes: Bl=/Sl; B2=/S2; ... B0=/S0, magnetinio lauko stiprumą H1, H2 ... galime atskaityti iš žinynuose rastų magnetikų įmagnetinimo charakteristikų B=f (H). Oro tarpo magnetinio lauko stiprumas: Hg=Bg/g=0,8*106Bg.

Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai. Ritės, turinčios realų magnetolaidį, aktyvioji galia yra magnetinių nuostolių galia: Pdm = Pdh+PdF, čia Pd,, ir Pdh ir PdF - histerezės ir sūkurinių (Fuko) srovių nuostolių galia.

Sūkurinės srovės magnetolaidžiu teka, kai jį veria ritės kintamasis magnetinis srautas, kuris indukuoja magnetolaidyje sūkurines EVJ (5.22 pav.).

Išskirkime masyviame vientisame magnetolaidyje tiriamąjį uždarą laidininką, kurį veria didėjantis magnetinis srautas t. Laidininke indukuojama EVJ, kuri sukuria jame sūkurinę srovę iF, o pastaroji - magnetinį srautą F. Kaip žinome srautas F yra tokios krypties, kad priešintųsi magnetinio srauto

kitimui (Lenco principas).

Dėl sūkurinių srovių magnetolaidžio indukcija B sumažėja ir pasiskirsto jo skerspjūvyje nevienodai. Dėl to, norint gauti reikiamą vidutinę indukciją, tenka padidinti magnetinio lauko stiprumą, didinant magnetovaros jėgą. Tai tolygu magnetiko histerezės kilpos praplatinimui. Kai sūkurinių srovių nėra, kilpa yra siauresnė ir vadinama statine. Kai sūkurinių srovių efektas pasireiškia, ji platesnė ir vadinama dinamine (5.23 pav.).

Dinaminės ir statinės histerezės kilpų plotų skirtumas yra proporcingas sūkurinių srovių nuostolių galiai PdF.

Sūkurinių srovių visiškai išvengti neįmanoma, bet jas ir neigiamą jų poveikį galima sumažinti, didinant magnetolaidžio elektrinę varžą. Ją galima padidinti dviem būdais: padidinti magnetiko spėcifinę elektrinę varžą ir sumažinti skerspjūvį kontūro, kuriuo teka sūkurinė srovė. Plieno specifinė elektrinė varža padidinama silicio priemaišomis, todėl elektrotechninio plieno sudėtyje yra nuo 0,5 iki 4,5% silicio, kuris neblogina plieno magnetinitt savybių. Sūkurinės srovės kontūro skerspjūvis sumažinamas, surenkant magnetolaidį iš lakštų.

Magnetolaidis surenkamas taip, kad magnetinis srautas būtų nukreiptas išilgai lakštų, todėl sūkurinės srovės turi tekėti labai mažais jų skerspjūviais. Kad sūkurinės srovės netekėtų tarp lakštų, šių paviršius izoliuojamas laku, dažais, plonu popieriumi, termiškai arba chemiškai apdorojamas taip, kad lakštlų paviršiaus varža būtų didelė.

Pramoninio dažnio (50 Hz) elektrinių įrenginių magnetolaidžiai gaminami iš 0,35-0,50 mm storio elektrotechninio plieno lakštų. Kai srovės dažnis didesnis, sūkurinės srovės yra stipresnės, todėl lakštai turi būti plonesni: nuo 0,05 iki 0,2 mm.

Sūkurinių srovių nuostolių galia apsk taip: PdF=CFf2Bm2▲2m.

čia CF - koeficientas, kurio vertė priklauso nuo magnetolaidžio medžiagos ir konstrukcijos, f - srovės dažnis, Bm - magnetinės indukcijos amplitudė, ▲- lakšto storis, m - magnetolaidžio masė. Paprastai žinynuose pateikiama ivairių medžiagų magnetinių nuostolių santykinė galia. Elektrotechniniam plienui, kai Bm=1T, f=50 Hz, ▲=0,5 mm, ji sudaro nuo 1 iki 4 W/kg.

Kaip matome, magnetinių nuostolių galia yra proporcinga magnetinės indukcijos kvadratui: Pdm~B2. Kadangi B=/S, o magnetinis srautas proporcingas įtampai, tai magnetinių nuostolių galia Pdm ~U2. Be to, magnetiniai nuostoliai tuo didesni, kuo didesnis rite tekančios srovės dažnis.

Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės.

Ypatumai ir metodai. Elektriniais matavimais nustatomos įvairių elektrinių dydžių (pavyzdžiui, srovės, įtampos, galios) bei parametrų (pavyzdžiui, varžos, induktyvumo, talpos) vertės. Elektrinių matavimų metodai ir prietaisai taikomi ir įvairiems neelektriniams dydžiams (temperatūrai, slėgiui, šviesos srautui ir daugeliui kitų) matuoti. Tai galima paaiškinti tam tikrais elektrinių matavimų privalumais: 1) dideliu tikslumu; 2) matavimo prietaisų jautrumu; 3) matavimą galima atlikti ir jo rezultatą perduoti tolimu atstumu; 4) galima matuoti ir registruoti sparčiai vykstančius procesus; 5) matavimo rezultatą patogu panaudoti automatizuotam gamybos proceso valdymui.

Elektrinių matavimų galimybes dar labiau praplečia elektronikos naujovės : modernūs oscilografai, elektroniniai rodykliniai ir skaitmeniniai prietaisai. Mikroprocesoriai įgalina iš karto apdoroti matavimo rezultatus, pavyzdžiui, kontroliuoti matuojamojo dydžio kitimo ribas, apskaičiuoti kontroliuojamo proceso statistines charakteristikas ir panašiai.

Priklausomai nuo to, kokiu būdu gaunamas matavimo rezultatas, matavimas gali būti tiesioginis, netiesioginis, kompleksinis ir jungtinis. Tiesioginis matavimas yra toks, kai matuojamojo dydžio vertė nustatoma tiesiogiai iš eksperimento duomenų. Netiesioginis matavimas yra toks, kai matavimo rezultatas apskaičiuojamas pagal žinomą ryšį tarp išmatuoto ir ieškomojo dydžio (pavyzdžiui, varža apskaičiuojama, išmatavus įtampą ir srovę).

Kompleksinis matavimas - kai išmatuojami keli dydžiai, o matuojamojo dydžio vertė apskaičiuojama sprendžiant lygčių sistemą. Jungtinis matavimas - kai matuojama vienu metu du ar daugiau įvairiarūšių dydžių, norint sužinoti jų tarpusavio priklausomybę (pavyzdžiui, šaltinio įtampos priklausomybę nuo jo apkrovos srovės).

Matavimo metodai yra du: tiesioginės atskaitos ir palyginamasis.

Tiesioginės atskaitos metodas yra toks, kai matuojamasis dydis sužinomas, tiesiogiai atskaitant matavimo prietaiso rodmenį (pavyzdžiui, ampermetru matuojama srovė).

Palyginamasis metodas - toks, kai matuojamas dydis yra palyginamas su dydžiu, kurį atkuria to fizikinio dydžio matas. Plačiausiai naudojami šie palyginamieji elektrinių matavimų metodai : a) nulinis, kai dėl matuojamojo ir žinomo dydžio poveikio matavimo prietaisas rodo nulį (pavyzdžiui, elektrinė varža matuojama pusiausviru tilteliu); b) skirtuminis, kai matuojamas skirtumas tarp matuojamojo ir žinomo dydžio; c) pakeitimo, kai matuojamasis dydis pakeičiamas tokiu žinomu, kad nepakistų matavimo prietaiso rodmuo.

Matavimo priemonės. Tai technikines priemonės, kurios naudojamos elektriniams matavimams ir kurių paklaidos yra normuojamos. Prie jų priskiriama (8.2 pav.): 1) matai ; 2) elektriniai matavimo prietaisai ; 3) matavimo keitikliai; 4) matavimo įrenginiai; 5) matavimo informacijos sistemos.

Elektrinių dydžių matai - tai kūnai ar įtaisai, kuriais atkuriamos tam tikros elektrinių dydžių vertės. Tiesiogiai gali būti atkurta elektrinė varža (nuo 10-5 iki l09), induktyvumas (nuo 10-8 iki 10 H), talpa (nuo 10-3 iki 108 pF). EVJ matas yra specialus normalinis elementas, kurio EVJ yra 1,0186 - l,1094 V. Matų etalonai saugomi specialiuose metrologijos institutuose ar laboratorijose. Pagal juos gaminami pavyzdiniai matai, su kuriais sulyginami ir patikrinami darbiniai matai. Pastarieji yra naudojami praktikoje.

Gali būti naudojami elektrinių matų rinkiniai, kurių atkuriamo dydžio vertė keičiama šuoliais (rezistorių, induktyvumo ričių, kondensatorių rinkiniai) arba tolygiai (reostatai, induktyvumo variometrai, keičiamos talpos kondensatoriai).

Elektriniai matavimo prietaisai matuojamojo elektrinio dydžio signalą paverčia informacija, kurią gali suvokti stebėtojas. Pagal įvairius požymius elektrinius matavimo prietaisus galima suskirstyti į kelias grupes. Pagal matavimo metodą jie yra šitokie: 1) tiesioginės atskaitos, kurie rodo matuojamojo dydžio skaitinę vertę (pvz. rodykliniai, skaitmeniniai prietaisai); 2) palyginamieji, kuriais matuojamasis dydis yra palyginamas su to dydžio matu (pvz., tilteliai, kompensatoriai). Pagal tai, kaip prietaisai parodo matuojamąjį dydį, jie gali būti: 1) analoginiai, kurių rodmuo tolydžiai seka matuojamojo dydžio kitimą (pvz., matuojamasis dydis tolydžiai rodomas skalėje); 2) skaitmeniniai (matuojamasis dydis rodomas skaitmenimis).

Be to, elektriniai matavimo prietaisai dar gali būti: 1)automatiniai, kai matavimai automatizuoti; 2) registruojantieji, kurie užrašo diagramos forma (savirašiai) ar atspausdina skaitmenimis (spausdinantieji) matuojamąjį dydį kaip laiko funkciją; 3) integruojantieji, kurie integruoja matuojamąjį dydį pagal laiką (pvz., elektros energijos skaitiklis) ar kitą nepriklausomą kintamąjį; 4) sumuojantieji, kurie susumuoja kelis matuojamuosius dydžius (pvz., trifazis vatmetras).

Elektriniais matavimo keitikliais laikomos priemonės , kurios pateikia informaciją apie matuojamąjį dydį tokia forma, kuri patogi perduoti, saugoti ar apdoroti informaciją, bet yra nesuvokiama stebėtojui. Gali būti keitikliai, elektriniu signalu pakeičiantys elektrinį dydį (pvz., įtampos dalytuvas, transformatorius) arba neelektrinį dydį (pvz., termopora, termorezistorius, fotoelementas).

Elektrinių matavimų įrenginį sudaro matavimo priemonių komplektas (matai, matavimo priemonės, keitikliai) ir pagalbinės priemonės. Juo matavimai atliekami tiksliau nei pavieniais prietaisais, ir jis dažniausiai naudojamas matavimo prietaisų patikrai.

Matavimo informacijos sistemą sudaro matavimo ir pagalbinių priemonių visuma, susieta informaciniais kanalais. Ji surenka matavimo informaciją iš daugelio sudėtingų objektų ir ją apdoroja.

Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos.

Matavimo paklaidos. Matuojant fizikinį dydį, gaunamas netikslus rezultatas, t. y. susidaro nuokrypis nuo jo tikrosios vertės.

Absoliutine paklaida vadinamas nuokrypio absoliutinis didumas: ▲n ;  čia Xn ir X - matavimo rezultatas ir tikroji matuojamojo dydžio vertė.

Santykinė paklaida yra absoliutinės paklaidos santykis su tikrąja matuojamojo dydžio verte. Ji gali būti išreikšta santykiniais dydžiais arba procentais: =▲/X arba =(▲/X)*100. Tikroji matuojamojo dydžio vertė nežinoma; ją galima išreikšti taip: X=Xn-▲. Kadangi /▲/ << X tai jos galima nepaisyti ir į lygybę įrašyti išmatuotą vertę Xn, t. y. skaičiuoti santykinę paklaidą išmatuotos vertės atžvilgiu.

Paklaidos laikomos teigiamomis, kai matavimo rezultatas yra didesnis už tikrąją matuojamojo dydžio vertę. Kai matavimo paklaidos yra žinomos, tiksli matuojamojo dydžio vertė gaunama pridėjus prie matavimo rezultato pataisą. Pataisa yra absoliutinė paklaida, paimta su priešingu ženklu: X-Xn▲.

Prietaiso tikslumo klasė. Prietaiso tikslumas yra viena svarbiausių jo charakteristikų. Paklaidos, kurios matuojant gaunamos dėl prietaiso elementų netobulumo, yra vadinamos prietaiso paklaidomis.

Matavimo prietaisui galima apskaičiuoti absoliutinę ir santykinę paklaidas (žr.aukščiau), taip pat redukuotąją paklaidą: (Xn-X) 100/XN▲XN. čia Xn ir X prietaiso rodoma matuojamojo dydžio vertė; XN - didžiausia dydžio vertė, kurią galima išmatuoti prietaisu (matavimo riba).

Matavimo prietaiso absoliutinę paklaidą galima išskaidyti t dvi dalis. Ta jos dedamoji, kuri nuo matuojamojo dydžio nepriklauso, vadinama adityviąja. Kita dalis, kuri yra tiesiog proporcinga matuojamajam dydžiui, vadinama multiplikatyviąja. Tuo būdu didžiausią absoliutinę paklaidą galima užrašyti kaip šių dedamųjų sumą: /▲max/=/a/+/bX/; čia a - didžiausia adityvioji paklaida, b - pastovus koeficientas, bX - didžiausia multiplikatyvioji paklaida.

Visą atsitiktinių absoliutinių paklaidų lauką (8.5 pav.)

gaubia dvi tiesės - didžiausios absoliutinės paklaidos ±▲max priklausomybė nuo matuojamojo dydžio X.

Prietaiso tikslumo klasė nurodo, kokios paklaidos tam prietaisui yra leistinos. Daugumos rodyklinių ir savirašių matavimo prietaisą multiplikatyviosios paklaidos yra daug mažesnės už adityviąsias. Kai bXa, multiplikatyviosios paklaidos galime nepaisyti. Tokių prietaisų /▲max/=/a/, todėl ir didžiausia absoliutinė paklaida, ir redukuotoji paklaida  yra pastovaus didumo visoje skalėje. Šiuo atveju tikslumo klasė užrašoma vienu skaičiumi.

Rodyklinio prietaiso tikslumo klasė yra jo leistina redukuotoji paklaida, išreikšta procentais, kai prietaisas veikia normaliomis sąlygomis (jo padėtis normali, aplinkos temperatūra 20 ± 5 °C, nėra pašalinių elektrinių ir magnetinių laukų ir t.t.).

Standartas numato tokias pagrindines rodyklinių prietaisų tikslumo klases: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0. Pavyzdžiui, 0,1 tikslumo klasės prietaiso redukuotoji paklaida yra: ± 0,1%. Tiksliausi prietaisai (0,05-0,2 klasė) naudojami kitiems prietaisams tikrinti ir mokslo tiriamiesiems darbams. Vidutinio tikslumo (0,5; 1,0 klasė) prietaisai skirti tikslesniems gamybiniams matavimams, o visi mažiau tikslūs taikytini matuojamųjų dydžių pramoninei kontrolei. Žinodami prietaiso tikslumo klasę ir matavimo ribas, galime apskaičiuoti jo didžiausią leistiną absoliutinę ir santykinę paklaidas. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad redukuotoji prietaiso ir santykinė matavimo paklaida yra nevienodos. Pažymėję ▲max▲ ir prisiminę, kad ▲max=const, galime parašyti: = XN/Xn, t.y. . Tiktai tuo atveju, kai prietaiso rodyklė nukrypsta iki skalės galo Xn = XN, = (8.6 pav.).

Norint, kad matavimo paklaida būtų mažesnė, reikia pasirinkti prietaisą taip, kad matuojant jo rodmuo būtų kuo artimesnis matavimo ribai. Praktiškai geriausia, kada rodyklė nukrypsta daugiau nei per pusę skalės.

Pvz. Ampermetru, kurio tikslumo klasė yra 1,0 ir matavimo riba 10 A, išmatuotos srovės yra 1 A ir 9 A. Apskaičiuokime ampermetro didžiausią absoliutinę ir santykinę paklaidas abiem atvejais.

S p re n d i m a s. Didžiausią ~ absoliutinę prietaiso paklaidą skaičiuojame iš lygybės: ▲=IN/100=1,0*10/100=0,1 A. Pirmuoju atveju išmatuota srovė I1=(1,0±0,1) A, santykinė paklaida 1=(▲/I)*100=(0,1/1,0)100=10%. Antruoju atveju srovė I2=(9,0± ±0,1) A, a=(0,1/9,0)100=l,l%.

pvz. Reikia išmatuoti 10 V įtampą. Turime du voltmetrus, kurių tikslumo klasės ir matavimo ribos yra tokios: 1) 0,5 ir 100 V ; 2) 1,5 ir 20 V. Pasirinkime prietaisą, kuriuo matuojant gaunama mažesnė paklaida.

Sprendimas. iš lygybės apskaičiuojame didžiausią absoliutinę vieno ir kito voltmetro paklaidą: 1) ▲1=UN1/100=0,5*100/100=0,5 V; 2) ▲2=2UN2/100=1,5*20/100=0,3 V. Matome, kad 10 V įtampą tiksliau išmatuosime antruoju voltmetru, nors jo tikslumo klasė ir mažesnė.

Prietaisų charakteristikos ir ženklai skalėse. Viena iš svarbiausių prietaiso charakteristikų yra jo tikslumo klasė. Kita svarbi prietaiso charakteristika yra jo jautrumas: S= dl/dX; čia l - prietaiso rodyklės poslinkis, X - matuojamasis dydis.

Kai poslinkis išreiškiamas posūkio kampu : S=d /dX. Kai jautrumas nepriklauso nuo matuojamojo dydžio S=1/X arba S=/X, prietaiso skalė yra tiesinė (tolygi).

Dydis, atvirkščias jautrumui, rodo, kokia matuojamojo dydžio vertė tenka vienai padalai, ir vadinamas padalos verte: Cp = 1 /S.

Ženklais prietaisų skalėse nurodomos ir kitokios jų charakteristikos. Vienas svarbiausių ženklų yra raide ar žodžiu užrašomas prietaiso pavadinimas arba matuojamojo dydžio ar jo vieneto ženklas: ampermetras, voltmetras, fazometras, dažniamatis arba A, V, , Hz ir t. t. Be to, pačioje skalėje arba greta gnybtų užrašoma prietaiso matavimo riba - didžiausia tuo prietaisu išmatuojamo dydžio vertė.

Prietaiso skalėje nurodoma ir jo matuoklio sistema (8.3 lentelė),

nuo kurios priklauso daugelis prietaiso savybių ir matavimų galimybės.

Ant prietaiso paprastai dar užrašomi tokie ženklai: kokiai srovei matuoti skirtas prietaisas, jo tikslumo klasė, normali darbo padėtis, kokiai įtampai išbandyta prietaiso izoliacija, kokiam dažniui skirtas prietaisas, gali būti nurodyta prietaiso vidinė aktyvioji varža ir induktyvumas, prietaiso tipas, gamybos metai, gamyklinis numeris ir kiti (8.4 lentelė).

Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai.

Mechaniniai momentai; skalės lygtis. Kiekvieną elektromechaninį matuoklį galima pavaizduoti struktūrine schema (8.8 pav.).

Pirmoji grandis - keitiklis pakeičia matuojamąjį dydį X1 kitu elektriniu dydžiu X2, kuris priklauso nuo matuojamojo. Matavimo mechanizmas ( MM) pakeičia elektrinį dydį X2 (dažniausiai srovę arba įtampą) mechaniniu. Daugumos mechanizmų judamoji dalis pasisuka apie ašį (rečiau - paslenka tiesiškai).

Mechaninės jėgos, veikiančios mechanizmą, sudaro prietaiso sukimo momentą: M=f(X,); čia X - matuojamasis dydis, a - posūkio kampas. Sukimo momentas, kurio kryptis sutampa su laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi, yra laikomas teigiamu. Elektromechaninio matuoklio judamoji dalis, veikiama sukimo momento M, pasisuka kampu d ir atlieka darbą dA=Md. Pastarasis yra lygus matuoklio elektrinio arba magnetinio lauko energijos pokyčiui: dA=Md=dW.

Daugumos elektromechaninių matuoklių sukimo momentas M=dWe/d arba M=dWm/d; čia We ir Wm - matavimo mechanizmo elektrinio arba magnetinio lauko energija.

Jeigu nebūtų pasipriešinimo, mažiausio sukimo momento veikiama prietaiso judamoji dalis suktųsi tol, kol atsiremtų į judėjimo ribotuvus. Kad to nebūtų, yra sudaromas atoveikio momentas, kuris paprastai priklauso nuo posūkio kampo: Mcf2(). Judamoji dalis sukasi tol, kol šie momentai susilygina: MMc, t.y. f1(X, )f2(). Prietaiso judamąją dalį veikia ir dinaminiai. Jie neturi įtakos matavimo rezultatui, bet nuo jų priklauso rodančiojo mechanizmo nusistovėjimo laikas. Standartai reikalauja, kad tas laikas būtų ne ilgesnis kaip 4 s, išskyrus termoelektrinius ir elektrostatinius prietaisus, kuriems jo leistina trukmė yra 6 s.

Prietaiso skalės lygtis =F(X). Judamosios dalies posūkio kampas  gali būti tiesinė, vadratinė, logaritminė ar kokia kitokia matuojamojo dydžio funkcija. Kai ji tiesinė, prietaiso skalė yra tolygi. Tokia skalė patogiausia ir jos atskaita tiksliausia, nes atstumai tarp vienodos vertės padalą yra vienodi. Kartais prietaiso konstrukcija specialiai pakeičiama, išplečiant reikalingiausią skalės dalį.

Bendrieji mazgai ir elementai. Daugumos elektromechaninių prietaisų mazgai ir elementai yra panašios funkcinės paskirties. Sąlygiškai juos būtų galima suskirstyti į tris dalis: 1) keitiklį; 2) matuoklį; 3) likusias pagalbines dalis, kurios daugelio tiesioginės atskaitos prietaisų yra panašios (8.9 pav.).

Keitikliai naudojami, kai matuojamojo dydžio signalas matuokliui tiesiogiai netinka. Tai papildomi nuoseklieji rezistoriai, lygiagretieji rezistoriai (šuntai), lygintuvai, srovės ar įtampos transformatoriai, įtampos dalytuvai ir kiti panašūs įtaisai. Jie gali būti pačiame prietaise arba papildomai įjungti į prietaiso grandinę. Kai matuoklis reaguoja tiesiogiai į matuojamąjį dydį, jų gali ir nebūti.

Matuokliai, kurių yra įvairių matavimo sistemų (8.3 lentelę), pakeičia elektrinį signalą mechaniniu - sukuria sukimo momentą. Viena iš likusių dalių yra atoveikio sistema, sukurianti priešinį momentą mechaninėmis priemonėmis - spyruoklėmis, atotampomis (žr. 8.9 pav.) - arba elektromechaninių jėgų poveikiu. Kai atoveikio momentą sukuria spyruoklės, jis yra proporcingas matuoklio judamosios lies posūkio kampui: Mc =K, cia K=const - to paties prietaiso pastovus koeficientas. Spyruoklės laiko prietaiso rodyklę ties nuline žyme, kai nėra įėjimo signalo. Naudojant atotampas, prietaisai jautresni, nes nėra guolių trinties.

Elektromechaninės jėgos sukuria atoveikio momentą tik tada, kai prietaiso matuoklis gauna elektrinį signalą. Jei signalo nėra, prietaiso rodyklė gali būti ties bet kuria skalės žyme ir, prietaisą pavertus, laisvai juda. Dažniausiai šitaip atoveikio momentas yra sukuriamas logometruose.

Atskaitos įtaisą (8.10 pav.) dažniausiai sudaro mechaninė arba šviesinė rodyklė ir skalė. Atstumas tarp dviejų skalės žymių yra vadinamas padala. Skalės diapazonas yra skalės vertės nuo jos pirmutinės iki paskutinės žymės. Matavimo

diapazonas yra skalės dalis, kuriai prietaiso tikslumas atitinka jo tikslumo klasę. Kai skalė tolygi, šie diapazonai paprastai sutampa. Kai skalė netolygi, matavimo diapazonas paprastai suženklinamas taškais. Kai prietaiso rodyklė yra už matavimo diapazono ribų, prietaisu naudotis nėra prasmės.

Kad būtų tikslesnė atskaita, mechaninių rodyklių galai daromi siauri, o po skale įtvirtinamas siauras veidrodėlis. Norint išvengti paralakso, prietaiso rodmenį reikia atskaityti tada, kai sutampa, rodyklės vaizdas ir jos atspindys veidrodėlyje (žr. 8.10 pav., d)

. Paprastai rodyklės svorio centras atsvarais nukeliamas, kad sutaptų su judamosios sistemos ašimi (žr.8.9p.,a).

Nulio korektorius reikalingas nustatyti prietaiso rodyklei ties nuline žyme. Jis gali būti mechaninis, pakeičiantis spyruoklės ar atotampos įtempimą (žr.8.9p.,a),

arba elektrinis, pakeičiantis elektrinio signalo didumą (pvz., ommetre).

Slopintuvai (8.11 pav.)

slopina tik dinaminius momentus. Orinį slopintuvą sudaro kamera, kurioje juda sparnelis, mechaniškai sujungtas su judamąja prietaiso dalimi. Sparnelio plotas yra šiek tiek mažesnis už kameros skerspjūvio plotą, todėl suslėgtas oras judesio metu pereina iš vienos kameros dalies i kitą, slopindamas judamosios dalies svyravimus. Magnetoindukcinio slopintuvo nemagnetinės medžiagos - dažniausiai aliuminio - lapeliui judant magnetiniame lauke, jame indukuojamos sūkurinės srovės. Dėl jų sąveikos su magnetiniu lauku atsiranda lapelio judėjimą stabdančios jėgos. Magnetoindukcinis slopintuvas patogus, bet jį galima naudoti tik tuose prietaisuose, kurių matuokliams neturi įtakos jo

magnetinis laukas.

Skystinis slopintuvas yra sudarytas iš dviejų diskų, kurių vienas yra nejudamas, o kitas - sutvirtintas su judamąja prietaiso dalimi. Mažas tarpas (0,1 -0,15 mm) tarp diskų užpildomas klampiu mažai garuojančiu skysčiu, kuris slopina judamosios dalies svyravimus. Skysti laiko tik jo paviršiaus jtempimo jėgos, todėl diskai turi būti labai rūpestingai nupoliruoti.

Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai.

Magnetoelektrinis matuoklis. Jo veikimo principas pagrįstas tuo, kad nuolatiniame magnetiniame lauke esantį laidininką, kuriuo teka srove, veikią elektromagnetinė jėga. Vienalyčiame nuolatiniame magnetiniame lauke yra lengvas, suvyniotas iš plono izoliuoto laido rėmelis (8.12 pav.).

Magnetoelektrinės sistemos prietaiso skalės lygtis yra šitokia: =CI; čia C - tam pačiam matuokliui pastovus dydis.

Skalės lygtis yra tiesinė, todėl prietaiso skalė yra tolygi. Sukimo momento kryptis priklauso nuo rėmelio srovės krypties. Kadangi rodyklinio prietaiso inercija didelė, tai įjungus jį į kintamosios srovės tinklą, jo matuoklis nespėja sekti srovės kitimo.

Magnetoelektrinio matuoklio konstrukcija gali būti ir šiek tiek kitokia (8.13 pav.).

Svarbiausi jų privalumai

: 1)tolygi skalė; 2)jautrumas (stiprus magnetinis laukas, judamoji dalis lengva); 3) tikslumas (nuolatinis magnetinis laukas, todėl nėra nuostolių magnetikuose); 4) nejautrumas pašaliniams magnetiniams laukams (stiprus savasis).

Trukumai: 1) rodykliniai prietaisai tinka tik nuolatinei srovei matuoti; 2) jautrūs perkrovai (srovė teka į rėmelį spyruoklėmis ar atotampomis); 3) gana brangūs ir jų konstrukcija sudėtinga.

Dėl savo gerųjų savybių magnetoelektrinis matuoklis naudojamas nuolatinės srovės ampermetruose, voltmetruose, ommetruose, o, panaudojus keitiklį, ir kintamosios srovės matavimo prietaisuose. Dėl didelio jautrumo magnetoelektrinės sistemos matuokliai taikomi galvanometruose, kur yra labai sumažinamas atoveikio mechaninis momentas, o atskaitai naudojama šviesinė rodyklė.

Elektromagnetinis matuoklis. Dvi jo šiek tiek skirtingos konstrukcijos parodytos 8.14 pav.

Tekant srovėi nejudama stačiakampio skerspjūvio rite, atsiranda elektromagnetinės jėgos. Jos įtraukia minkštamagnetės medžiagos lapelį į siaurą ritės plyšį. Gali būti cilindrinė ritė. Jos magnetinis laukas įmagnetina viduje esančias cilindro išpjovas: judamąją (1) ir nejudamąją (2). Tarp jų vienvardžių magnetinių polių atsiranda stūmos jėgos, judamoji prietaiso dalis pasisuka. Permalojaus cilindras apsaugo ritės vidų nuo pašalinių magnetinių laukų įtakos.

Elektromagnetinės sistemos prietaiso skalės lygtis yra kvadratinė: =CI2. Skalės netolygumo laipsnis labai priklauso nuo judamųjų magnetikų formos. Ji esti gana įvairi ir tokia, kad bent skalės pabaiga būtų kuo tolygesnė.

Elektromagnetiniai matuokliai geri tuo, kad jie yra: 1) paprasti ir pigūs (nesudėtingi pagaminti); 2) nejautrūs perkrovoms (srovė į ritę teka tiesiogiai, o ne spyruoklėmis); 3) gali matuoti nuolatinę ir kintamąją srovę (efektinę vertę).

Svarbiausi jų trukumai: 1) netiesinė skalė; 2) mažiau tikslūs (feromagnetinėje šerdelėje gaunama liktinė indukcija, nuostoliai dėl histerezės ir sūkurinių srovių); 3) nelabai jautrūs (srautas silpnas, nes magnetinio lauko linijos užsidaro oru).

Gaminami nuolatinės ir kintamosios srovės elektromagnetiniai ampermetrai ir voltmetrai.

Elektrodinaminis ir ferodinaminis matuoklis. Elektrodinaminį matuoklį sudaro dvi ritės: nejudamoji ir jos viduje esanti judamoji (8 15 pav.).

Veikimo principą galima paaiškinti abiejų ričių magnetinių laukų sąveika. Pirmąja rite tęka srovė i1. Jos sukurtame magnetiniame  lauke yra antroji ritė, kuria teka srovė i2, todėl antrosios ritės laidininkus veikia ektromagnetinės jėgos F (jėgų kryptys pažymėtos pagal kairiosios rankos taisyklę).

Elektrodinaminės sistemos prietaiso skalės lygtis yra tokia: kai srovė nuolatinė, =C1I1I2; kai srovė kintamoji, -i1=I1m sin (Wt+1), i2I2m sin (Wt+2), tada =C2I1I2 cos (12). Skalė netolygi, išskyrus tuos atvejus, kai matuojamasis dydis yra proporcingas srovių sandaugai.

Elektrodinaminio matuoklio gerosios savybės yra šios: 1)tinka matuoti ir nuolatinei, ir kintamajai srovei (efektinei vertei); 2)tikslus (nėra feromagnetikų). Trūkumai: 1)ampermetrų ir voltmetrų skalė kvadratinė; 2)jautrus perkrovoms (srovė teka spyruoklėmis); 3)sudėtinga konstrukcija; 4) magnetinis laukas silpnas, todėl nelabai jautrus ir didelę įtaką turi pašaliniai magnetiniai laukai.

Gaminami elektrodinaminiai ampermetrai (ritės jungiamos lygiagrečiai), voltmetrai (ritės jungiamos nuosekliai) ir aktyviosios bei reaktyviosios galios matuokliai - vatmetras bei varmetras.

Ferodinaminis matuoklis (8.16 pav.)

skiriasi nuo elektrodinaminio tuo, kad jo nejudamosios ritės magnetinis srautas užsidaro magnetolaidžiu. Magnetinis srautas yra stipresnis negu elektrodinaminio matuoklio, todėl ferodinaminis matuoklis jautresnis, jo sukimo momentas didesnis (dėl to feromagnetinės sistemos matuoklis dažnai naudojamas savirašiuose prietaisuose). Antra vertus, dėl feromagnetinio magnetolaidžio jo tikslumas mažesnis (netiesinė priklausomybė B=f(i1), yra magnetiniai nuostoliai, liktinė indukcija).

Elektroniniai matavimo prietaisai.

Šiuose prietaisuose yra naudojami įvairūs matuojamojo elektrinio signalo keitikliai - elektroniniai mazgai: lygintuvai, stiprintuvai, multivibratoriai, taip pat impulsų generatoriai, moduliatoriai: dešifratoriai, ir kitokie specialūs blokai.

Išnagrinėkime kai kuriuos plačiai naudojamus elektrininius matavimo prietaisus.

Lygintuviniai prietaisai. Jie dar vadinami detektoriniais. Juose yra tikslus ir jautrus magnetoelektrinis matuoklis su keitikliu - lygintuvu, kuris pakeičia matuojamąją kintamąją srovę nuolatine. Dažniausiai naudojamas dvipusio lyginimo lygintuvas (8.20 pav.),

kurio išlyginta vidutinė srovės vertė yra dvigubai didesnė negu vienpusio lyginimo. Lygintuvinio prietaiso rodyklės posūkio kampas yra proporcingas vidutinei kintamosios srovės vertei: =CI. Paprastai tokių prietaisų skalės sugraduojamos efektinėmis sinusinės srovės vertėmis, todėl tiesiogiai jais galima matuoti tik sinusinius elektrinius dydžius. Kai srovė nesinusinė, matavimo rezultatą reikia perskaičiuoti, įvertinant kreivės formos koeficientą, nes kitaip gaunamos didelės paklaidos.

Patogūs yra universalūs ir daugiaribiai lygintuviniai prietaisai nuolatinei ir kintamajai 50 Hz - 10 kHz srovei bei įtampai, taip pat varžai ir talpai matuoti. Tai Įvairus ampervoltommetrai, kurių matavimo ribos keičiamos papildomais rezistoriais. Tokių universalių prietaisų tikslumas yra nedidelis (klasės 1,0 - 2,5).

Elektroninis voltmetras. Elektroniniai voltmetrai gali būti nuolatinės srovės, kintamosios srovės, impulsiniai, universalūs. Svarbiausios jų dalys yra dvi: magnetoelektrinis (rečiau elektrostatinis) matuoklis ir keitiklis elektroninis stiprintuvas (8.22 pav.).

Paprasčiausią nuolatinės srovės elektroninį voltmetrą sudaro įtampos dalytuvas matavimo riboms praplėsti (jis sumažina matuojamąją įtampą n kartų), nuolatinės sroves stiprintuvas su maitinimo bloku MB ir jautrus bei tikslus magnetoelektrinis matuoklis (dažniausiai 50-100A mikroampermetras).

Paprastai visų elektroninių voltmetrų skalės graduojamos sinusinių įtampų efektinėmis vertėmis (jei sugraduota amplitudinėmis ar vidutinėmis, tai nurodoma prietaiso skalėje). Kai tenka matuoti nesinusines įtampas, reikia pasirinkti voltmetrą su termoelektriniu keitikliu arba išmatuotą rezultatą perskaičiuoti, įvertinant amplitudės ir formos koeficientus. Svarbiausias elektroninių voltmetrų privalumas yra didelė jų įėjimo varža: 105-106. Jie jautrūs, todėl galima matuoti mažas įtampas ir praktiškai jie energijos nevartoja. Jais galima matuoti kintamąsias 20Hz-200MHz dažnio įtampas. Svarbiausi jų trūkumai yra sudėtinga schema ir kol kas dar palyginti nedidelis matavimų tikslumas (tikslumo klasė dažniausiai nuo 0,5 iki 2,5). Sparti elektronikos mokslo ir technologijos pažanga leidžia tikėtis, kad greitu laiku elektroniniai prietaisai taps paprastesni ir tikslesni.

Elektroniniai voltmetrai gali būti taikomi ir srovėms matuoti. Tuo tikslu į grandinę įjungiamas mažos varžos etaloninis rezistorius, kuriuo teka matuojamoji srovė. Voltmetru matuojama rezistoriaus įtampa, o voltmetro skalę sugradavus srovės matavimo vienetais, jis tampa ampermetru. Dažnai etaloninis rezistorius yra pačiame prietaise, kuris tampa ampermetru -voltmetru.

Elektroninis oscilografas. Šio elektroninio prietaiso ekrane gali būti stebimi ir matuojami įvairūs elektrinių signalų parametrai. Svarbiausia elektroninio oscilografo dalis yra elektroninis vamzdis. Paprastai tiriamasis, pavyzdžiui, sinusinis, signalas uY(t) (8.23 p.)

prijungiamas prie vertikalaus kreipimo plokštelių. Jis suteikia spinduliui vertikalų judesį. Prie horizontalaus kreipimo plokštelių prijungiamas signalas uX(t) iš pjūklinės įtampos generatoriaus. Jo įtampa tiesiškai didėja iki tam tikros vertės, po to staiga sumažėja iki nulio. Tokio jos periodiško kitimo dažnį galima reguliuoti, o kitimo pradžią galima sinchronizuoti su norimu tiriamojo signalo kitimo momentu.

Jeigu būtų prijungtas tiktai tiriamasis signalas, o pjūklinės įtampos nebūtų, spindulio pėdsakas ekrane judėtų vertikaliai. Dėl regos inercijos, taip pat dėl to, kad ekrano liuminoforui būdingas pošvytis, ekrane matytume vertikalų švytintį brūkšnį. Jei nebūtų tiriamojo signalo, dėl pjūklinės įtampos poveikio spindulys lėtai slinktų iš kairės į dešinę ir staiga grįžtų atgal. Esant pakankamam dažniui, šių judesių nematytume, ir būtų matomas tik horizontalus švytintis brūkšnys.

Kai tiriamasis ir pjūklinės įtampos signalas veikia kartu, spindulio pėdsako padėtis ekrane nusakoma dviem koordinatėmis. Ordinatė yra tiriamojo signalo stiprumas, o abscisė - pjūklinės įtampos didumas. Tarkime, kad abu signalai sinchronizuoti ir laiko momentu to=0 abu lygūs nuliui. Laiko momentu t1 spindulys pakyla aukštyn, nes padidėja tiriamasis signalas, ir pasislenka dešinėn, nes padidėja pjūklinė įtampa. Pėdsakas patenka į ekrano tašką 1. Laiko momentu t2 jis dar pakyla ir paslenka dešinėn, todėl patenka į tašką 2. Taip pėdsakas juda tol, kol spindulys staiga grįžta atgal į pradinį tašką ir procesas kartojasi. Ekrane matoma tiriamojo signalo švytinti kreivė, kuri nejuda tuo atveju, kai tiriamojo signalo periodo trukmė yra kartotinė pjūklinės įtampos kitimo periodui. Kai periodai yra lygūs, ekrane matome vieną tiriamojo signalo periodo vaizdą. Kai tiriamojo signalo periodas du kartus trumpesnis už pjūklinės įtampos, matome tiriamojo signalo dviejų periodų kreivę ir t. t. Pjūklinės įtampos generatoriaus (dar vadinamo skleidimo generatoriumi) signalo dažnį galima keisti. Paprastai spindulio judėjimo trukmė 1 mm ilgio horizontalia atkarpa yra nuo 10 ms iki 0,002 s, o specialiuose oscilografuose ji gali būti dar ilgesnė ar trumpesnė už nurodytas ribas.

Svarbiausios oscilografo charakteristikos yra šios: 1)Y kanalo jautrumas SY, kuris paprastai esti nuo 1 mm/mV iki 5*10-4 mm/mV; 2) dažnių diapazonas, kuris paprastai esti nuo dešimtųjų herco dalių iki dešimčių bei šimtų megahercų; 3) įėjimo varža - 0,5; 1; 10 Megaomai; 4) įtampos matavimo ir laiko intervalų trukmės paklaidos (paprastai nuo 3 iki 10 %).

Skaitmeninis voltmetras. Tai plačiausiai naudojamas skaitmeninis prietaisas. Juo matuojamoji įtampa palyginama su žinomu dėsniu kintančia įtampa ir palyginimo rezultatas paverčiamas skaitmeniniu kodu.

Nuolatinės įtampos skaitmeninis voltmetras (8.25 pav.)

įjungiamas mygtuku. Jo valdymo blokas gauna impulsą u0 ir suformuoja signalą, kuriuo paleidžiamas tiesinės įtampos generatorius ir impulsų skaitiklis nustatomas į nulinę padėtį.

Tiesinės įtampos generatoriaus įtampa uN pradeda didėti nuo tam tikros neigiamos vertės. Kai ji tampa lygi nuliui, pirmasis palyginimo blokas siunčia impulsą selektoriui, kuris praleidžia impulsų generatoriaus impulsus į impulsų skaitiklį. Kai tiesinė įtampa uN toliau didėdama susilygina su matuojamąja Ux, suveikia antrasis palyginimo blokas. Pagal jo signalą selektorius neleidžia patekti impulsams į skaitiklį.

Impulsų skaičius per laiką ▲t: N=▲tf0.

čia fo - etaloninio impulsų generatoriaus dažnis. Tiesinės įtampos kitimo greitis vN=duN/dt=Ux/▲t.Gauname: N=(fo/vN)Ux=CUx. Kuo didesnis dažnis fo ir mažesnis tiesinės įtampos kitimo greitis, tuo voltmetras yra jautresnis ir tikslesnis. Kintamosios įtampos skaitmeniniai voltmetrai sudaryti iš keitiklio, pakeičiančio matuojamąją įtampą nuolatine, ir skaitmeninio nuolatinės įtampos voltmetro. Priklausomai nuo keitiklio tipo (lygintuvinis ar termoelektrinis), jie reaguoja į išlygintos įtampos vidutinę arba efektinę vertę. Paprastai jie sugraduojami efektinėmis įtampos vertėmis, todėl tie voltmetrai, kuriuose yra lygintuvai, pritaikyti sinusinėms kintamoms įtampoms matuoti. Gaminami universalūs skaitmeniniai ampervoltmetrai, kuriuose yra etaloniniai mažos varžos rezistoriai ir skaitmeninis voltmetras.

Skaitmeniniai prietaisai yra tikslūs (pavyzdžiui, gaminami tikslumo klasės 0,25/0,1; 0,02/0,005 ir tikslesni), didelis matavimo ribų diapazonas - nuo 1V iki 1000 V, didelė įėjimo varža - nuo 10 iki 1000 M.omų. Be to informacija apie signalą gaunama objektyviai (nėra atskaitos paklaidų) ir gali būti tiesiog įvedama į ESM. Trūkumai yra šitokie: skaitmeniniai prietaisai kol kas dar yra nepakankamai patikimi, daugelis iš jų didoki ir brangūs. Tobulėjant elektroniniams įtaisams bei mikroschemoms, šių trūkumų bus išvengta.

Srovės ir įtampos matavimas.

Srovės matavimas. Vidutinės srovės (nuo 10 mA iki 100 A) paprastai matuojamos ampermetrais (arba miliampermetrais), kurie įjungiami į matuojamąją grandinę nuosekliai. Realūs ampermetrai turi varžą, todėl pakinta matuojamoji srovė ir matuojant gaunama metodinė paklaida ()(dC/d)U2.

Tarkime, kad matuojama nuolatinė srovė Ix, tekanti imtuvu, kurio varža R ir kurio įtampa U. Tikroji grandinės srovė: Ix= U/R. Įjungus ampermetrą, kurio varža RA, grandinės srovė tampa I= U/(R+ RA). Santykinė metodinė paklaida, kai RA<<R: I-Ix/Ix(RA/R)/(1+RA/R)RA/R. Kuo RAR, tuo mažesnė gaunama santykinė metodinė paklaida.

Nuolatinei srovei nuo 1 A iki 6 kA matuoti naudojami magnetoelektrinės sistemos matuokliai, kurie vartoja mažai energijos, gali būti labai tikslūs (gaminami tikslumo klasės 0,1; 0,2), jų skalė tolygi. Matuojant sroves iki 20-50 mA,  paprastai visa matuojamoji srovė teka ampermetro ritele. Didesnėms srovėms matuoti naudojami šuntai (8.29 pav.),

kuriais paprastai teka didesnioji matuojamosios srovės dalis.

Nuolatinę srovę nuo 10 mA iki 100 A galima išmatuoti elektromagnetinės bei elektrodinaminės sistemos ampermetrais. Ir vienų, ir kitų skalė yra netolygi. Elektromagnetiniai ampermetrai yra gana pigūs, bet jų tikslumo klasė paprastai esti ne aukštesnė kaip 0,2; 0,5. Elektrodinaminiai ampermetrai gali būti tikslesni, bet jie yra brangesni. Ir vieni, ir kiti vartoja daugiau energijos nei magnetoelektriniai, todėl labiau pakeičia matuojamosios grandinės režimą.

Kai reikia labai tiksliai išmatuoti nuolatinę srovę, taikomi kompensatoriai arba skaitmeniniai ampermetrai. Kompensatoriumi išmatuojamas įtampos kritimas, gautas etaloniniame rezistoriuje, kai juo teka matuojamoji srovė.

Labai silpną nuolatinę srovę (10-5-10-8 A) galima išmatuoti magnetoelektriniu veidrodiniu galvanometru arba elektroniniu mikroampermetru.

Kintamoji srovė apibūdinama efektine, amplitudine arba vidutine verte. Elektromagnetinės, elektrodinaminės, ferodinaminės sistemos prietaisai reaguoja į efektines srovės vertes. Lygintuviniai ir elektroniniai ampermetrai paprastai sugraduojami efektinėmis sinusinių srovių vertėmis. Kai srovė nesinusinė, gaunamos papildomos paklaidos.

Vidutinio stiprumo kintamosioms srovėms – nuo 1mA - galima naudoti elektromagnetinius (iki 250 A), elektrodinaminius, ferodinaminius (iki 10 A), lygintuvinius prietaisus, taip pat elektroninius bei skaitmeninius miliampermetrus ir ampermetrus, atsižvelgiant į anksčiau minėtus kiekvienos sistemos prietaisų privalumus ir trūkumus.

Silpna kintamoji srovė iki 10 A matuojama elektroniniais mikroampermetrais, nuo 10 iki 100 A - skaitmeniniais mikroampermetrais, kurių tikslumas ne mažesnis kaip 0,5 , kai matuojamosios srovės dažnis ne didesnis kaip 5 kHz.

Kai matuojamoji kintamoji srovė yra stipri (šimtai amperų), naudojami srovės matavimo transformatoriai.

Įtampos matavimas. Voltmetras jungiamas lygiagrečiai tai grandinės daliai, kurioje yra matuojama įtampa. Kadangi realaus voltmetro varža nėra be galo didelė, grandinės srovė ir matuojamoji įtampa pakinta (8.30 pav.).

Tarkime, kad matuojamoji įtampa Ux tampa lygi U. Santykinė metodinė paklaida: v=(U-Ux)/U. Apskaičiavę iš Omo dėsnio matuojamąją įtampą, kai voltmetro nėra ir kai jis įjungtas, ir laikydami, kad Rv>R, gauname: v (R/Rv)/(1R/Rv)R/Rv;

Metodinė paklaida tuo mažesnė, kuo Rv<<R. Nuolatinė įtampa nuo 1 mV iki 1,5 kV paprastai matuojama magnetoelektrinės sistemos voltmetrais, kurių matavimo tikslumas yra gana didelis (0,1; 0,2klasės). Voltmetro matavimo riboms praplėsti yra naudojami papildomieji rezistoriai, jungiami nuosekliai su prietaisu (8.31 pav.).

Kai prie voltmetro prijungiamas nuoseklusis rezistorius, kurio varža lygi Rs, galima matuoti įtampą U=(Rv+Rs)Iv=(Rv+Rs) (Uv/R). Gauname Rs=Rv(ns-1); čia ns= U/Uv - nuosekliojo rezistoriaus koeficientas, rodantis, kiek kartų matuojamoji įtampa yra didesnė už tenkančią voltmetrui. Nuoseklieji rezistoriai gali būti įmontuoti daugiaribiuose voltmetruose arba prijungiami atskirai. Nuoseklusis rezistorius parenkamas taip, kad jo vardinė srovė būtų tokia pat, kaip voltmetro. Nuosekliųjų rezistorių tikslumo klasės (nuokrypis procentais nuo vardinės vertės; yra 0,01;0,02;0,05;0,1;0,2;0,5;1,0. Vardinės srovės - nuo 0,5 iki 30 mA. Elektrodinaminiais voltmetrais matuojamos nuolatinės įtampos nuo 100 mV iki 600 V. Jų tikslumas didelis (0,1;0,2 klasė), bet skalė netolygi. Elektromagnetiniais voltmetrais (0,2;0,5 klasė) matuojamos įtampos nuo 1 iki 75 V.

Nuolatinei įtampai nuo 10 V iki 300 kV matuoti naudojami elektrostatiniai voltmetrai. Jų tikslumo klasė 0,5;1,0;1,5 (esti net 0,05); labai didelė vidinė varža 1010- 1012; vidinė talpa 4=65 pF. Gaminama jų nedaug, ir jie brangūs. Jų matavimo ribos nuolatinės srovės grandinėse praplečiamos rezistoriniais įtampos dalytuvais (8.32 pav., a).

Mažesnę kaip 600 V nuolatinę įtampą galima išmatuoti elektroniniais voltmetrais, bet jų tikslumo klasės yra vidutinės (0,5;1,0). Dideliu tikslumu nuolatinė įtampa matuojama: iki kelių kilovoltų - skaitmeniniais voltmetrais, iki 1000 V - kompensatoriais.

Labai maža nuolatinė įtampa matuojama kompensatoriais ( 10-5-l 0-6), skaitmeniniais mikrovoltmetrais ( 10-5b V) ir elektroniniais nanovoltmetrais ( 10-6 –10-7).

Kintamajai pramoninio dažnio įtampai matuoti naudojami elektromagnetiniai, elektrodinaminiai, ferodinaminiai, elektrostatiniai voltmetrai, atsižvelgiant į kiekvieno savybes. Matuojamos efektinės įtampos vertės.

Labai maža kintamoji įtampa (10-6- 10-7V) matuojama elektroniniais mikrovoltmetrais.

Aukšta kintamoji įtampa pažeminama įtampos matavimo transformatoriumi, kad būtų galima naudoti vidutinių įtampų (paprastai 100 V) voltmetrus. Kai aukštai kintamajai įtampai matuoti naudojami elektrostatiniai voltmetrai, jų matavimo ribas galima praplėsti kondensatoriniais įtampos dalytuvais (8.32 p,b).

Galios ir energijos matavimas.

Vatmetras; vienfazės grandinės galios matavimas. Nuolatinės srovės grandinės galia P=UI. Ją galima apskaičiuoti išmatavus apkrovos įtampą ir srovę (pvz. magnetoelektrinės sistemos voltmetru ir ampermetru). Praktikoje toks netiesioginis galios matavimo būdas naudojamas labai retai, nes reikia matuoti dviem prietaisais ir rezultatą apskaičiuoti.

Paprastai nuolatinės srovės grandinių galia, taip pat kintamosios srovės vienfazių ir trifazių grandinių ,aktyvioji galia matuojama elektrodinaminiais tikslumo klasės - 0,1; 0,2; 0,5 - ar ferodinaminiais (pramonėje) tikslumo klasės - 1,0;1,5;2,5 vatmetrais. Jais galima matuoti ir reaktyviąją galią, taikant specialias jų įjungimo i matuojamąją grandinę schemas.

Elektrodinaminio vatmetro matuoklį sudaro dvi ritės: srovės (nejudamoji) ir įtampos (judamoji). Srovės ritė (jos varža RA) jungiama į matuojamąją grandinę nuosekliai (8.34p.),

t.y. taip, kad ja tekėtų apkrovos srovė I. Įtampos ritė (jos varža Rv) jungiama lygiagrečiai apkrovai, kad jai tektų apkrovos įtampa U.

Elektrodinaminio vatmetro skalės lygtis užrašoma tiesės lygtimi šitaip:  = CP; čia C - prietaiso konstanta, P - nuolatinės srovės grandinės galia arba kintamosios srovės grandinės aktyvioji galia.

Skalė yra tolygi. Paprastai ji turi 75, 100 ar 150 padalų. Nuosekliaisiais rezistoriais ir šuntais galima keisti įtampos ir srovės matavimo ribas, todėl vatmetrui: paprastai apskaičiuojama padalos vertė: Cp= UNIN/NN; čia UN ir IN - įtampos ir srovės ritės matavimo ribos; NN - vatmetro skalės padalų skaičius.

Reikia pažymėti, kad vatmetru tekanti srovė neturi būti didesnė už , srovės ritės matavimo ribą, o įtampa - už įtampos ritės matavimo ribą. Vatmetro srovės ir įtampos ričių matavimo ribas kintamosios srovės grandinėse galima praplėsti srovės ir įtampos matavimo transformatoriais.

8.6 pavyzdys. Elektrodinaminio vatmetro įtampos matavimo ribos yra 75-150-300-600 V, srovės - 1 ir 2 A. Jo padalų skaičius 150. Pasirinkime vatmetro srovės ir įtampos matavimo ribą, kai apkrovos įtampa yra apie 220 V, o srovė gali kisti nuo 1,1 A iki 1,9 A. Apskaičiuokime vatmetro padalos vertę pasirinktoms matavimo riboms.

Sprendimas. Reikia pasirinkti tokias abiejų ričių matavimo ribas, kad jos būtų artimiausios didesnės už galimas apkrovos įtampas bei sroves. Šiuo atveju UN=300 V, IN=2 A. Vatmetro padalos vertė CP= UNIN/NN=300*2/150=4 W. Matuojamoji galia bus lygi padalų skaičiaus, kuri rodo prietaisas, ir padalos vertės sandaugai.

Žvaigždutėmis (arba taškais) pažymėti vatmetro gnybtai yra vadinami generatoriniais. Kai srovės ir įtampos generatoriniai gnybtai yra prijungiami iš šaltinio pusės (8.34 p.),

vatmetro rodyklė pasisuka teigiama (laikrodžio rodyklės judėjimo) kryptimi. Šia vatmetro savybe galima pasinaudoti, kai reikia spręsti, kokioje pusėje yra šaltinis, t. y. kokia kryptimi tiekiama elektros energija.

Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. Trifazio simetrinio imtuvo aktyvioji galia P= 3Pf, todėl pakanka vatmetru išmatuoti fazinę galią Pf (8.35 pav.). Imtuvo galia yra tris kartus didesnė už tą, kurią rodo vatmetras : P = 3PW.

Trilaidėje trifazėje grandinėje aktyviąją galią galima išmatuoti dviem vatmetrais (8.36 p.).

Bendruoju atveju du vatmetrai jungiami taip, kad bet kurios dvi linijinės srovės tekėtų jų srovės ritėmis. Kiekvieno vatmetro įtampos ritės generatorinis gnybtas yra jungiamas prie jo paties srovės generatorinio gnybto. Abiejų vatmetrų įtampos ričių laisvi galai prijungiami prie trečiojo linijinio laido.

Keturlaidės trifazės grandinės aktyvioji galia matuojama trimis vatmetrais (8.37 pav.):

P1+P2+P3=UAIAcosA+UBIBcosB+UCICcosC.

Pramoniniams aktyviosios galios matavimams išleidžiami dviejų ir trijų elementų trifaziai ferodinaminiai vatmetrai. Pavyzdžiui, dviejų elementų vatmetrą sudaro dvi nejudamos ritės ir dvi judamosios, kurios yra sutvirtintos mechaniškai. Įjungus tokį vatmetrą pagal dviejų vatmetrų jungimo schemą, jo rodyklės posūkio kampas yra proporcingas abiejų judamųjų dalių mechaninių momentų algebrinei sumai. Dėl to vatmetras iš karto rodo visos trilaidės trifazės grandinės aktyviąją galią. Trijų elementų vatmetras jungiamas pagal trijų vatmetrų jungimo schemą ir rodo keturlaidės trifazės grandinės galią.

Reaktyviosios galios matavimas. Reaktyvioji galia kintamosios srovės grandinėje Q= UIsin. Jai išmatuoti reikia matavimo prietaiso, kurio rodyklės posūkio kampas būtų proporcingas ne cos, bet sin. Vienfazių grandinių reaktyviąją galią tenka matuoti tik laboratoriniuose eksperimentuose, todėl paprastai tam tikslui naudojami vatmetrai, jungiami pagal specialias schemas.

Trifazės grandinės reaktyvioji galia matuojama vienfaziais vatmetrais (vienu, dviem arba trim), taip pat dviejų ar trijų elementų elektrodinaminiais ar ferodinaminiais varmetrais, kurių konstrukcija visai tokia pat kaip trifazių vatmetrų. Ir vatmetrai, ir varmetrai turi būti jungiami šitaip: 1) srovės ritės jungiamos taip kaip matuojant aktyviąją galią; 2) Įtampos ritės tūri būti įjungtos taip, kad joms tektų įtampa, atsiliekanti 90° faziniu kampu nuo tos, kurią turi gauti įtampos ritė matuojant aktyviąją galią.

Tarkime, kad vienu vatmetru norime išmatuoti simetrinio žvaigžde sujungto imtuvo (8.38p.)

reaktyviąją galią. Vatmetro srovės rite teka srovė IA, o jo įtampos ritei turi tekti įtampa Ubc, kuri 90° faziniu kampu atsilieka nuo fazinės įtampos UA, Vatmetras rodo:

Pw=Ubc*IA*COS(Ūbc, IA)= Ubc*IA*COS(90°-)= U1I1sin. Simetrinio imtuvo reaktyvioji galia Q= 3U1I1sin, todėl Q=3Pw,t.y. tą galią, kurią rodo vatmetras, turime padauginti iš 3.

Energijos matavimas. Aktyvioji ir reaktyvioji energija matuojama indukciniais skaitikliais, kurie gali būti vienfaziai arba dviejų ar trijų elementų trifaziai.

Vienfazis aktyviosios energijos skaitiklis jungiamas į grandinę taip (8.39 pav.),

kad jo srovės rite (jos varža maža RA ~ 0) tekėtų apkrovos srovė I, o įtampos ritei tektų apkrovos įtampa U.

Suvartota aktyvioji energija WaCNN, t.y.ji proporcinga skaitiklio sūkių skaičiui per tą patį laiką.

Skaitiklio sūkių skaičių fiksuoja skaičiavimo mechanizmas. Paprastai jo skaitmenys iš karto rodo suvartotą elektros energiją kilovatvalandėmis.

Trifazėse grandinėse aktyvioji ir reaktyvioji elektros energija matuojama trifaziais skaitikliais, kurių judamosios dalies mechaninis momentas yra lygus dviejų ar trijų judamųjų dalių mechaninių momentų algebrinei sumai . Skaitiklių jungimo schemos yra tokios pat kaip vatmetrų (8.41p.).

Kintamosios srovės ir įtampos ričių matavimo ribas galima praplėsti matavimo transformatoriais.

Elektrinių parametrų matavimas.

Prie elektrinių parametrų priskirsime elektrinės grandinės elementų (imtuvų) varžą (aktyviąją), induktyvumą ir talpą. Juos galima matuoti tiesiogiai - tiesioginės atskaitos ar palyginimo prietaisais - ir netiesiogiai - apskaičiuoti pagal žinomą ryšį tarp išmatuotų ir ieškomojo dydžio.

Varžos matavimas ommetru. Ommetras - tiesioginės atskaitos prietaisas (dažniausiai magnetoelektrinės sistemos miliampermetras), kuriame yra įmontuotas nuolatinės EVJ šaltinis ir nuoseklus rezistorius Rs(8.42p.). Kai elementas, kurio varža Rx matuojama, yra įjungtas nuosekliai su miliampermetru, grandinės srovė I= E/(Rx+Rs+RA+Ri). Prietaiso rodyklės posūkio kampas  =f(1/Rx), todėl jo skalė yra atvirkštinė ir netolygi.

Kad matavimo rezultatui neturėtų įtakos EVJ šaltinio parametrai, prieš matuojant ommetro gnybtai sujungiami trumpai (Rx=0). Keičiant matuoklio nuosekliojo rezistoriaus varžą Rs, pasiekiama, kad miliampermetru tekėtų didžiausia srovė ir jo rodyklė rodytų nulį. Tik po to galima laikyti, kad prietaisas yra parengtas varžoms matuoti. Taip pat varžos yra matuojamos lygintuvinės sistemos ampervoltommetru (testeriu).

Yra ommetrų, prie kurių matuojamosios varžos elementas prijungiamas lygiagrečiai miliampermetrui (8.42 p.b).

Tokių ommetrų skalė netolygi it jos nulinė žymė yra iš kairės. Šiais ommetrais matuojamos mažos varžos.

Svarbiausias ommetrų privalumas yra tas, kad jais varža matuojama tiesiogiai. Antra vertus, matavimo tikslumas nedidelis, todėl ommetrais paprastai tik apytiksliai operatyviai nustatomas varžos didumas.

Varžos matavimas megommetru. Tai prietaisas didelėms varžoms matuoti, kurį sudaro magnetoelektrinis logometras EVJ šaltinis ir žinomos varžos R rezistorius (8.43 pav.).

Nepaisydami prietaiso ričių varžos ir generatoriaus vidinės varžos, galime užrašyti sroves, tekančias matavimo metu: I1=E/R; I2 = E/Rx.

Kadangi magnetoelektrinio logometro posūkio kampas yra proporcingas jo ritėmis tekančių srovių santykiui f(I1/I2), gauname: =f(Rx/R); Keičiant vidinio rezistoriaus varžą R, keičiama varžų matavimo riba. Megommetre įmontuojamas ranka sukamas nuolatinės srovės generatorius, kurio įtampa gali būti 500, 1000 ar 2000 V.

Megometras yra skirtas izoliacijos varžoms tiesiogiai matuoti. Matavimo tikslumas nėra didelis, bet pakankamas izoliacijos kokybei įvertinti.

Varžos matavimas ampermetru ir voltmetru. Tai netiesioginis varžos matavimo būdas, kai varža yra apskaičiuojama iš Omo dėsnio: R = Uv/IA , čia UV ir IA įtampa ir srovė, išmatuotos voltmetru ir ampermetru.

Ampermetrą ir voltmetrą galima įjungti dvejopai.

I

. Sujungus pagal (8.44 p.a), schemą, voltmetras, kurio varža yra RV, rodo matuojamojo elemento, kurio varža yra Rx, įtampą U. Ampermetras rodo srovę IA=I+Iv, todėl iš Omo dėsnio apskaičiavę gausime, kad matavimo rezultatas RU/(I+IV) U/(U/Rx+U/RV) RX/1+RX/RV.

Santykinė metodinė paklaida =(R-Rx)/Rx reikšmę, gauname: = - 1 /(1 + Rv/Rx) .

Metodinė paklaida bus tuo mažesnė, kuo Rx<Rv, todėl ši schema paprastai taikoma mažoms varžoms matuoti.

Metodinės paklaidos galima visiškai išvengti, jeigu voltmetro varža Rv yra žinoma. Kadangi voltmetras ir elementas Rx yra sujungti lygiagrečiai, 1/R=1/Rv+1/Rx. Iš čia matuojamoji varža: Rx=RRv/(Rv- R).

II. Sujungus prietaisus pagal 8.44 pav., b, schemą.

ampermetras, kurio varža yra RA rodo srovę I, o voltmetras - įtampos U ir įtampos kritimo ampermetre UA sumą. Matavimo rezultatas: R=(U+ UA)/I= (U/I)+(UA/I)=Rx+RA.Santikinė metodinė paklaida = (R - Rx)/Rx = RA/Rx yra tuo mažesnė, kuo RA <Rx,todėl paprastoji schema taikoma didelėms varžoms matuoti.

Kai ampermetro varža R4 yra žinoma, metodinės paklaidos galima išvengti, pridėjus prie matavimo rezultato pataisą: Rx=R-RA.

Svarbiausias varžų matavimo ampermetru ir voltmetru privalumas yra tas, kad matavimo tikslumas gali būti didesnis, negu matuojant varžą ommetru. Trūkumas: reikia atskaityti dviejų prietaisų rodmenis, o matavimo rezultatą apskaičiuoti.

Varžos matavimas tilteliu. Nuolatinės srovės tiltelis yra toks palyginimo prietaisas, kuriuo galima labai tiksliai išmatuoti varžą. Tai grandinė (8.45 pav.),

kurią sudaro keturi rezistoriai (varža Rx matuojama), nuolatinės įtampos U šaltinis ir galvanometras.

Matuojamoji varža Rx = CR3. Paprastai reguliuojamos varžos rezistoriaus R3 rankenėlė sugraduojama matuojamosios varžos vienetais, todėl nustačius galvanometro rodyklę ties nulinę žyme, matuojamąją Rx galima atskaityti iš karto.

Varžų matavimo tiltelių rezistoriai yra etaloniniai jų varžos tiksliai žinomos, naudojamas jautrus magnetoelektrinis galvanometras, kurio rodyklę galima tiksliai nustatyti nulinėje padėtyje. Šaltinio įtampos svyravimai neturi įtakos matavimo rezultatui. Dėl visų šių priežasčių nuolatinės srovės pusiausvirais tilteliais varžas galima išmatuoti labai tiksliai: santykinės paklaidos - nuo 0,002 iki 0,5 %.

Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai.

Šiuolaikinėse pramonės įmonėse kontroliuojant ir valdant technologinį procesą, tenka matuoti daugelį neelektrinių dydžių. Dažniausiai tam tikslui yra naudojami elektrinių matavimų metodai ir priemonės. Tai paaiškinama jau anksčiau išvardytais elektrinių matavimų privalumais (žr. 8.1). Tenka pastebėti, kad elektrinių prietaisų, skirtų neelektriniams dydžiams matuoti, yra daug daugiau, negu elektriniams dydžiams matuoti. Tai visai suprantama, kadangi praktikoje tenka matuoti ar kontroliuoti daug daugiau ir įvairesnių neelektrinių dydžių.

Matavimo principai; keitikliai. Kiekvieną elektrinį neelektrinio dydžio matavimo prietaisą (8.50 pav.)

sudaro dvi svarbiausios dalys: keitiklis, kuris paverčia neelektrinį dydį elektriniu, ir elektrinis matavimo prietaisas.

Be šių svarbiausių grandžių dar gali būti ir kitokie papildomi elementai. Tai keitikliai, keičiantys elektrinį signalą į elektrinį: įtampos dalytuvai, šuntai, nuoseklieji rezistoriai, lygintuvai, elektriniai filtrai, stiprintuvai; matavimo rezultato registravimo įtaisai ir įvairūs kiti, taikomi elektriniams dydžiams matuoti. Neelektriniams dydžiams matuoti dažnai taikomos nepusiausvirų tiltelių ir kompensatorių schemos bei principai, matavimai automatizuojami, matavimo rezultatai registruojami ir naudojami technologiniam procesui valdyti (8.51 pav.).

Svarbiausia kiekvieno keitiklio charakteristika yra jo išėjimo elektrinio dydžio priklausomybė nuo įėjimo neelektrinio dydžio. Ji vadinama pakeitimo funkcija. Dažnai ją tenka sudaryti eksperimentiškai, sugraduojant keitiklį pagal žinomą neelektrinį dydį. Pageidautina, kad pakeitimo funkcija būtų tiesė bent matuojamame neelektrinių dydžių diapazone. Be to, ji turi būti stabili ir nesikeisti laikui bėgant.

Kitos svarbios keitiklio charakteristikos yra jo jautrumas ir tikslumas. Be to, reikia, kad keitiklis neturėtų įtakos matuojamajam dydžiui. Pastarąjį reikalavimą patenkinti kartais būna gana sunku, todėl stengiamasi, kad ta įtaka būtų kuo mažesnė. Matuojant greitai kintančius dydžius, gali turėti reikšmės keitiklio dinaminės savybės, todėl tokiu atveju tenka parinkti mažai inertiškus keitiklius, kuriuose signalo pakeitimo trukmė yra maža.

Yra daug įvairių keitiklių, keičiančių neelektrinius dydžius elektriniais. Jų veikimo principas pagrįstas laidininkų, puslaidininkių bei magnetinių medžiagų savybėmis ar juose vykstančiais reiškiniais, kurių dauguma buvo nagrinėti pirmuosiuose šešiuose šios knygos skyriuose. Pagal veikimo principą visus keitiklius galima suskirstyti į dvi grupes į 1) generatorinius, kuriuose neelektrinis dydis pakeičiamas EVJ, 2) parametrinius, kurių elektriniai parametrai - R, L, C - pakinta dėl neelektrinio dydžio poveikio.

Dažniausiai naudojami tokie generatoriniai keitikliai : a) termoelektriniai - juose termoelektrovaros jėga gaunama, kai termoporos galai yra nevienodos temperatūros aplinkoje; b) indukciniai - EVJ gaunama elektromagnetinės indukcijos principu; c) pjezoelektriniai - EVJ gaunama, deformuojant pjezokristalą; d) fotoelektriniai - EVJ gaunama, apšvietus generatorinį fotoelementą - fotodiodą.

Rezistoriniai keitikliai keičia varžą: a) reostatiniai stumiant slankiklį; b) tenzometriniai - juos deformuojant; c) termorezistoriniai - kintant temperatūrai ; d) fotorezistoriniai - kintant apšviestumui. Induktyviniai keitikliai keičia induktyvumą, dažniausiai keičiant jų magnetinės grandinės varžą. Talpiniai - keičia talpą, veikiant matuojamajam neelektriniam dydžiui.

Tam pačiam neelektriniam dydžiui matuoti galima taikyti įvairius keitiklius (pvz., temperatūrai - termoelektrinį, termorezistorinį), o to paties tipo keitiklį galima naudoti įvairiems neelektriniams dydžiams matuoti (pvz., induktyvinį - lakšto storiui, mechaninei jėgai, poslinkiui ir pan.). Kadangi neelektrinių dydžių matavimo prietaisų yra labai daug ir įvairių, tai toliau pateiksime tik kai kuriuos jų pavyzdžius.

Matuokliai su generatoriniais keitikliais. Paprasčiausio ir dažniausiai naudojamo matuoklio pavyzdys yra termoelektrinis piromietras, kurį sudaro termopora ir milivoltmletras (8.52 p,d).

Kai termoporos dviejų skirtingų metalų sulitavimo taškas yra vienokios temperatūros (1) aplinkoje (pvz. krosnyje), o laisvi galai kitokios (2), tarp jų gaunama EVJ, kuri matuojama temperatūros laipsniais sugraduotu milivoltmetru.

Indukciniai keitikliai dažniausiai naudojami tachometruose (žr. 8.52 p,b)

sūkių dažniui matuoti. Prie besisukančio veleno pritvirtinamas nuolatinės srovės generatoriuko inkaras. Jame indukuojama EVJ yra proporcinga sūkių dažniui n : E= CEnUn (nuolatinis magnetinis srautas  = const). Voltmetro skalė sugraduojama sūkiais per minutę.

Pjezoelektriniai keitikliai gali būti taikomi mechaniniams dydžiams matuoti (žr.8.52 p.c).

Veikiant mechaninei jėgai F, iš pjezokristalo išpjautose plokštelėse atsiranda elektros krūviai. Kadangi pjezoelektrinių keitiklių jautrumas yra nedidelis, gauta įtampa yra sustiprinama. Ji matuojama jėgos vienetais sugraduotu voltmetru.

Apšviestumui matuoti (žr. 8.52 p.d)

taikomas fotodiodas - seleninis generatorinis fotoelementas, kurį apšvietus gaunama EVJ. Jo trumpojo jungimo fotosrovė matuojama jautriu mikroampermetru, sugraduotu apšviestumo vienetais - liuksais.

Matuokliai su parametriniais keitikliais. Rezistorinis reostatinis keitiklis dažnai taikomas kokio nors rezervuaro skysčio tūriui matuoti (8.53 p, u).

Kartu su skysčiu aukštyn ar žemyn juda plūdė, kuri pastumia reostato slankiklį, pakeisdama reostato varžas Rl ir R2. Dėl to pasikeičia srovės I1ir I2, nuo kurių santykio priklauso logometro rodyklės posūkio kampas. Prietaiso skalę galima sugraduoti skysčio lygio ar tūrio vienetais.

Deformacijos ar mechaninės jėgos dažnai matuojamos taikant tenzorezistorius. (8.53 p. b). Tenzorezistoriaus varža R= l/S, čia  - specifinė laidininko varža, l - ilgis ir S - skerspjūvis. Tempiant tenzorezistorių, jo specifinė varža ir ilgis didėja, o skerspjūvis mažėja, todėl didėja keitiklio varža. Gniuždant šie pokyčiai priešingi, todėl varža mažėja.

Tenzorezistorius gali būti plona vielelė, užklijuota ant plono popieriaus ar lako plėvelės. Jis pritvirtinamas prie deformuojamo paviršiaus. Tenzometro jautrumui padidinti ant abiejų paviršiaus pusių užklijuoti tenzorezistoriai 1 ir 2, kurių varžos R1 ir R2, yra įjungiami į nepusiausvirą tiltelį. Kadangi tiltelio 1 ir 2 pečių varžos kinta priešingai (Ri didėja, o R2 mažėja), galvanometro srovė labiau priklauso nuo deformacijos, negu naudojant vieną tenzorezistorių. Galvanometro skalę galima sugraduoti jėgos ar kito jai proporcingo mechaninio dydžio vienetais.

Termorezistoriai dažniausiai naudojami temperatūrai matuoti (žr. 8.53 p.c).

Termorezistoriaus varža R priklauso nuo temperatūros. Pakitus matuojamajai temperatūrai , pakinta grandinės srovė I. Srovės kitimo ribos parenkamos tokios, kad ji neturėtų įtakos termorezistoriaus varžai. Mikroampermetras graduojamas laipsniais.

Induktyvinio poslinkio matuoklio(8.54 pav.)

veikimas pagrįstas tuo, kad judantis kūnas pakeičia jo magnetinės grandinės varžą. Tarkime, kad oro tarpas (l) sumažėja, Dėl to sumažėja magnetinės grandinės varža Rm. Ritės induktyvumas L=N2/Rm, todėl jis padidėja. Dėl to padidėja ritės induktyvioji varža XL=2fL. Kadangi ritė pagaminama taip, kad jos R<XL, rite tekanti srovė (I~U/XL) sumažėja. Įtampos kritimas elemente R1 taip pat sumažėja. Voltmetrą galime susigraduoti poslinkio, mechaninės jėgos ar kokio kito matuojamojo dydžio vienetais.

Talpiniai keitikliai (8.55 p.)

gali būti naudojami matuoti tokiems neelektriniams dydžiams, kurie keičia jų talpą: C= a S/d; čia  a - medžiagos, esančios tarp plokštelių, absoliutinė dielektrinė skvarba; S ir d - kondensatoriaus plokštelių plotas ir atstumas tarp jų. Kai matuojamas kokios nors dielektrinės medžiagos storis s, gaunamas ryšys C=f (s). Talpiniai keitikliai yra jautrūs aplinkos sąlygų (pvz., drėgmės) pokyčiams. Matavimo prietaisų talpiniais keitikliais grandinės gana sudėtingos.

Magnetovaros jėgos. Sujungus jungiklį Q, prie antrinės transformatoriaus apvijos yra prijungiamas imtuvas Z, kuriuo teka srovė I2 (9.5 pav.).

Antrinėje transformatoriaus apvijoje atsiranda MVJ N2I2, kuri yra tokios krypties, kad jos sukurtas magnetinis srautas priešintųsi pirminės MVJ N1I1 kuriamo magnetinio srauto kitimui (Lenco principas). Suminį apkrauto transformatoriaus magnetinį srautą  kuria abi magnetovaros jėgos kartu. Paprastumo dėlei, nagrinėdami magnetovaros jėgas, transformatorių laikysime idealiuoju : nepaisysime apvijų aktyviųjų varžų ir sklaidos srautų. Užrašysime Omo dėsnį apkrauto transformatoriaus magnetinei grandinei: = (N1I1- N2I2)/Rm;	 čia Rm – transformatoriaus magnetolaidžio magnetinė varža.

Žinome, kad tokios magnetinės grandinės magnetinio srauto amplitudė m, yra proporcinga tinklo 	įtampos amplitudei Um, (tinklo dažnis f ir apvijų vijų skaičiai Nl ir N2 nekeičiami). Išskyrus ypatingus atvejus, transformatoriai visada jungiami prie įtampos U1m=const, todėl jų m = const ir nuo apkrovos nepriklauso. Dėl to neapkrauto ir apkrauto transformatoriaus magnetinis srautas toks pat. Magnetolaidžio magnetinė varža, kuri priklauso nuo jo geometrinių parametrų ir įmagnetinimo (žr. (5.10)), 	esant pastoviam magnetiniam srautui, taip pat yra pastovi. Tai reiškia, kad Omo dėsnį , neapkrauto transformatoriaus magnetinei grandinei galime užrašyti šitaip: Nl Io/Rm; čia Io - pirminė tuščiosios eigos srovė. 		Sulyginę dešiniąsias lygčių puses, gauname	transformatoriaus magnetovaros jėgų lygtį: N1I1-N2I2=N1Io. Pirminė MVJ transformatorių stiprėja antrinė srovė I2, kuri transformatorių išmagnetina. Kai U1=const, suminė MVJ išlieka pat, nes didėja pirmi

nė transformatoriaus srovė I1.Tuo būdu apkrautas transformatorius, yra susireguliuojanti sistema. Kuo labiau apkrausime transformatorių, tuo juo tekės stipresnė pirminė srovė ir tuo jo pilnutinė galia S= U2I2~U1I1 bus didesnė.

Vektorinę diagramą (9.5 p.c) nubraižysime pasirinkę magnetinio srauto  vektorių pagrindiniu. Braižysime Io,El ir Ė2 vektorius. Antrinės srovės I2 fazė priklauso nuo apkrovos pobūdžio Tarkime, kad apkrova yra dažniau praktikoje pasitaikančio aktyvaus-induktyvaus pobūdžio ir srovė I2 atsilieka faze 2 nuo EVJ E2.

Apkrauto transformatoriaus pirminės grandinės srovė h išreiškiama lygybės, padalijus lygybės abi puses iš N1: I1 = Io + (N2/N1)I2 = Io + I2/K; čia K – transformacijos koeficientas.

Pirminės srovės vektorius Il sudaromas grafiškai atlikus paskutinės lygties veiksmus. Kai transformatorius labiau apkraunamas, antrinė srovė I2 stiprėja. Iš vektorinės diagramos matome, kad stiprėja ir pirminė transformatoriaus srovė I1.

Praktiškai galingų transformatorių tuščiosios eigos srovė yra nedidelė (vektorinėje diagramoje jos vektorius nubrėžtas ilgesnis), todėl dažniausiai jos galima nepaisyti Tuo būdu galime parašyti: NlI1-N2I20. Iš čia: I1/I2N2/N11/K

Laidininkas magnetiniame lauke. Visose elektros mašinose vyksta elektromechaniniai ir elektromagnetiniai reiškiniai: 1) laidininką, kuris yra magnetiniame lauke ir kuriuo teka srovė, veikia elektromagnetinė jėga; 2) laidininke, kuris juda magnetiniame lauke, yra indukuojama EVJ. Šie abu reiškiniai yra būdingi ir varikliams, ir generatoriams, taigi aiškinant mašinos veikimo principą, tuos reiškinius reikia nagrinėti neatsiejamai.

l. Kaip žinome, laidininką, kuris yra magnetiniame lauke ir kuriuo teka srovė, veikia elektromagnetinė jėga (Ampero dėsnis). Elektros mašinose paprastai laidininkas esti statmenas magnetinio lauko indukcijos vektoriui B (10.1p).

Tuo atveju tiesų laidininką veikianti jėga apskaičiuojama šitaip: FemlBl;

čia I - tiesaus laidininko aktyvusis ilgis (tos dalies, kuri yra magnetiniame lauke), B - magnetinio lauko indukcija, I - laidininku tekanti srovė.

Elektromagnetinės jėgos kryptis nusakoma kairiosios rankos taisykle. Kairiąją ranką reikia laikyti taip, kad magnetmes linijos būtų nukreiptos į delną (delnas turi būti atkreiptas j N polių), o keturi ištiesti pirštai rodytų laidininko srovės kryptį; tuomet atlenktas pirštas rodo laidiniką veikiančios jėgos kryptį.

2. Kai tiesus laidininkas, kurio aktyvusis ilgis yra l, greičiu v juda magnetiniame lauke magnetinės indukcijos vektoriui B statmena kryptimi (10.2 pav.),

laidininke indukuojama EVJ: ElBv .

Indukuotos EVJ kryptis nusakoma dešiniosios rankos taisykle. Laikant dešiniąją ranką taip, kad magnetinės linijos būtų nukreiptos j delną (delnas atkreiptas į N polių), o atlenktas nykstys rodytų laidininko judėjimo kryptį, ištiesi keturi pirštai rodo indukuotos laidininke EVJ kryptį.