Transformatoriaus pagalba mes galime keist tam tikro dašnio kintamosios srovės įtampą, o galia beveik neprarandama. Transformatorius sudarytas iš uždaros plieninės šerdies, ant kurios užmaunamos ritės su apvijomis. Viena jų (pirminė) jungiama prie kintamosios įtampos el. šaltinio, prie kitos (antrinės) jungiami prietaisai vartojantys el. Transformatoriaus veikimas tuščiąja eiga:  Transformatorius veikimas pagrįstas elektromagnet. induk. reiškiniu. 1-ąja apvija tekanti srove sukuria šerdyje kintąmąjį magnet. srautą, kuris kiekvienoj apvijoj indukuoja evj., šerdis koncentruoja magnet. srautą , todėl jis praktiškai būna tik šerdies viduje ir vienodas visuose jos skerspjūviuose. Ar pirminės ar antrinės apvijos vijoje indukuotos evj moment. Vertė e yra vienoda, ji nusakoma formule e=--F’ , kur F’ – magnet. indukcijos srauto išvestinė t atšvilgiu. Kai F=Fmcoswt, tai  F’=--w Fmsinwt, išto e= w Fmsinwt arba e=Emsinwt (Em evj amplitudė 1 vijoje), pirminėj apvijoj, kur N1 vijų, visa indukcine evj e1 lygi N1 e, su antrine apvija atitinkamai, taigi: e1/ e2 =N1/N2 paprastai apvijų aktyvioji varža maža ir jos galima nepaisyt. Tuo atveju |u1|»|e1|, nesujungta antrine transformatoriaus apvija srovė neteka, taigi |u2|=|e2|, kadangi moment. evj vertes e1 ir e2 kinta sinfaziškai, tai U1/U2»E1/E2=N1/N2=K (K transformacijos koeficijentas, kai K>1 transformatorius šeminimo, K<1 aukštinimo)