IRIDIUM

IRIDIUM  pirmoji sistema su 66 palydovais skriejančiais žema žemės orbita LEO (Low earth orbit).

Jinai pritaikyta bevielių telefonų tinklui. Tik 780 km. aukštyje šie satelitai dirba skirtingai abipusiu ryšiu.

(With 66 satellites forming a cross-linked grid above the Earth, the Iridium system is the first low-Earth-orbiting system for wireless telephone service. Only 780 km (485 miles) high, these satellites work differently from those at a much higher orbit (36,000 km) in two major ways. First, they’re close enough to receive the signals of a handheld device; and second, they act like cellular towers in the sky - where wireless signals can move overhead instead of through ground-based cells.)

IRIDIUM aeronautikos servisas aprūpins pagrindinius balso, fakso ir duomenų perdavimo kelioninius, prekybinius, biznio, ir kitus lėktuvus. Mažas, lengvo svorio Iridium produktas yra suplanuotas papildyti esančias aeronautikos komunikacijas.

(Iridium aeronautical services will provide essential voice, facsimile, and data services to travelers on commercial, business, and general-aviation aircraft. Compact, lightweight Iridium units are designed to complement the existing aeronautical communications, offering passengers and crew convenient global access to telecommunications.)

Pirmaeiliai skambučiai atliekami IRIDIUM tinkle su Iridium  mobiliais  telefonais. Jie leidžia dirbti su keliais tinklais. Dabar egzistuojančiu antžeminiu tinklu ir satelitiniu.

(The Iridium phone is the primary means by which callers will communicate directly through the Iridium network. Its multi-mode capability allows the telephone to work as a typical cellular telephone (in areas where compatible cellular service exists) and as a satellite telephone. For Iridium subscribers, this means one handheld phone providing both cellular and satellite access.)

Sistemos kontrolės servisas yra pagrindinė priežiūros dalis Iridium sistemoje. Pagrindinis Satelitų kontrolės ir tinklo priežiūros centras yra šiaurės Virdžinijos valstijoje JAV. Kiti trys centrai (TTACs) yra Havajuose ir Kanadoje

(System Control serves as the central management component for the Iridium system. It performs satellite control and network management in conjunction with the Iridium Satellite and Network Operations Center in northern Virginia, USA. In addition, three Telemetry, Tracking, and Control Centers (TTACs) located in Hawaii and Canada, are linked directly with the Satellite and Network Operations Center. Among its many functions, the TTAC facilities communicate with the satellite network to regulate the positioning of satellites during launch placement and subsequent orbit.)

Išdėstytos įvairiuose pasaulio vietose Iridium sistemos (žeminė satelitinė stotis Gateway) jungia bendro naudojimo Iridium telefonų tinklus su visais kitais telefonais pasulyje.

(Located in key regions around the world, Iridium gateways interconnect the Iridium constellation with public switched telephone networks, making communication possible between Iridium phones and any other telephone in the world. Gateways are owned and operated by Iridium LLC investors.)

Kišeninis Iridium pranešimų gaviklis yra tinkamas gauti Alfa numeruojamus pranešimus. Pranešimų displėjus pritaikytas plačiam vartojimui pagal tarptautinius tinklo standartus. Esamos baterijos tarnavimo laikas yra vienas mėnesis.

(Pocket-sized Iridium pagers are capable of receiving alphanumeric messages. For worldwide applicability, the message display will feature an international character set. An off-the-shelf disposable battery will provide an average lifetime of one month.)

ĮVADAS

Judriojo palydovinio ryšio sistemų pagrindinis principas užtikrinti nepriekaištingą ryšį kiekvienam vartotojui, bet kurioje pasaulio vietoje bet kokiu laiku. Galima drąsiai teigti kad tai yra ateities koncepcija kuriant informacijos perdavimo technologijas.

Šias idėjas ir technologijas vysto daugelis firmų. Pagrindinius projektus vykdo šios firmos:

IRIDIUM (Motorola), GLOBALSTAR (LQSS), ICO (Inmarsat), Skybridge (Alcatel), Celestri (Motorola).

Šiuo metu išvystitos trys palydovų paleidimo koncepcijos:

LEO (Low earth orbit); - Žema žemės orbita.	Nuo 780 iki 15000 km.

MEO (Medium earth orbit); - Vidutinė žemės orbita. 	Nuo 10 000 iki 16 000 km.

GEO (Geosynchrounous orbit); - Geostacionari orbita  Nuo 30 000 km.

Tarp LEO ir MEO palydovų esanti juosta yra netinkama dėl Van Alleno radiacijos žiedo, gresiančio palydovų veikimui.

LEO technologija reikalauja didesnio palydovų skaičiaus (minimalus palydovų skaičius ne mažesnis negu 60). MEO technologija reikalauja tiktai 10 palydovų.

Ryšio kokybę sąlygoja:

-paleistų į orbitą palydovų skaičius ir trajektorijų sistemos sudarymas (nuo to priklauso ryšio nenutrūkstamumas, bei paties ryšio kokybė).

-paleistų į orbitą palydovų pačių siųstuvų ir imtuvų kokybė ir kryptinių satelitinių antenų teisingos orientacijos į žemės paviršių.

-tiesioginis matomumas.

-užvėlinimo suderinimas.

LEO sistemos yra spartesnės už GEO sistemas, kadangi jų palydovai skrieja 40 kartų arčiau žemės, todėl galima pasitenkinti mažesniais antžeminiais terminalais.

LEO sistemos trūkumas yra tas kad palydovai nekybo vietoje, o juda žemės atžvilgiu. Norėdami patikimai priimti šių palydovų signalus, vartotojai turės kiekvieną akimirką matyti bent vieną pakankamai aukštai virš horizonto pakilusį palydovą. Šiuo metu IRIDIUM yra paleidusi 39 palydovus todėl ne visose pasaulio vietose yra užtikrinamas ryšys. Iki 2000 m. IRIDIUM planuoja paleisti visus 66 palydovus.

IŠVADOS

Didelė plačiajuosčių , daug reikalaujančių sistemų kaina privertė prisiminti HALE platformas. Tų skraidyklių paleidimas palyginti nebrangus, jas galima prireikus nuleisti žemyn. Analizė rodo kad šios platformos gali pakelti vazuotųjų gardelių antenas aptarnaujančias iki 3500 signalų, todėl įmanomas taps ne tik dvipusis ryšys bet ir vaizdo signalų paskirstymas 500 km skersmens plote.

Artimiausius 20 metų bevielės sistemos ims vis labiau vyrauti ir jos priklausys nuo įvairių technologijų derinimų.

LITERATŪRA

INTERNET:

www.iridium.com

www.apspg.com