Transformatorius.

- Konstrukcija. Transformatoriø sudaro 2 ritës uþmautos ant uþdaros plieninës ðerdies. Ðerdis suklijuota ið izoliuotø plieniniø lakðtø,

kad bûtø kuo didesnë jos varþa, o silpnesnës

þalingos sûkurinës srovës. Vijø skaièius pirminëje

apvijoje N1, o antrinëje N2. Pirminë apvija jungiama

prie kintamos átampos ðaltinio, o antrinë prie apkrovos .

- Veikimo principas.

Transformatoriaus veikimas pagrástas elektromagnetinës indukcijos dësniu. Kintamoji srovë kinta daþniu omega (w). Tokiu pat daþniu kinta ir magnetinis srautas.

F = Fm cosw t  (1)    [F] –Wb

Ðis kintantis srautas kerta abi rites ir ðerdá. Feromagnetinë sritis sustiprina magnetiná srautà. Vienoje vijoje atsirandanti elektrovaros jëga lygi

e = F`  (2) magnetinio lauko iðvestinë

e = Fmw sinw t  (3)

Elektrovaros jëga atsirandanti visoje pirminëje apvijoje lygi:

e1 = eN1 = Fmw sinw t N1  (4)

Antrinës apvijos elektrovaros jëga lygi:

e2 = eN2 = N2 Fmw sinw t  (5)

e1/e2 = N1/N2  (6)

Jeigu ričių aktyviosios varžos labai mažos e1 = U1,  e2 = U2

Dėl to, kad atsiranda elektrovaros jėga antra grandine pradeda tekėti srovė ir lemputė užsidega. Žalingos sūkurinės srovės atsiranda todėl, kad kintamas magnetinis srautas (F) kerta ðerdá.

- Transformatoriø rûðys.

Jie skirstomi pagal transformacijos koeficientà. K = N1/N2

- jei N1 > N2, K > 1; U1 > U2, tai transformatorius žeminantysis.

- jei N1 < N2, K < 1; U1 < U2, tai transformatorius aukštinantysis.

Transformatoriuose galia pirminëje apvijoje lygi apytikriai galiai antrinëje apvijoje, jeigu jis dirba tuðèiàja eiga.

P1 ~ P2; U1I1 ~ U2I2; U1/U2 ~ I2/I1

(kiek kartø aukðtina átampà, tiek pat kartø sumaþëja srovës stipris)

Transformatoriai naudojami prie elektriniø (aukðtinantieji), susilpninama perduodama srovë, sumaþëja nuostoliai Q~I2. Prie vartotojø statomi þeminamieji. Transformatoriuas naudingumo koeficientas

h =U2I2/ U1I1

Fizikos pamokų metu naudojami transformatoriai, kurie įtampą sumažina nuo 220V iki 4V, nuo 220V iki 36V, ir nuo 36V iki 4V.